MASARYKOVA UNIVERZITA

FAKULTA INFORMATIKY

Srovnávací testy vybraných biometrických zařízení

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Lukáš Adamec

Brno, 2009

<list kopie zadání práce>

Prohlášení

Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Všechny zdroje, prameny a literaturu, které jsem při vypracování používal nebo z nich čerpal, v práci řádně cituji s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj.

Poděkování

Rád bych poděkoval všem osobám, s jejichž pomocí tato práce vznikla. Předně bych rád poděkoval doc. RNDr. Václavu Matyášovi, M.Sc., Ph.D. za cenné rady, ochotu a vedení práce. Dále bych chtěl poděkovat Ing. Mgr. Zdeňku Říhovi, Ph.D. za podporu týkající se technických záležitostí. V neposlední řadě patří mé poděkování také všem dobrovolníkům, díky kterým bylo možné provést testování biometrických zařízení a bez nichž by tato práce nebyla realizovatelná.

Shrnutí

Tato bakalářská práce se zabývá biometrickými metodami autentizace osob. Důraz je kladen především na otisky prstů a rozpoznávání tváře.

Cílem práce je otestování několika systémů založených na výše zmíněných biometrikách, tedy otiscích prstů a rozpoznávání tváří. Testování se snaží simulovat použití biometrických metod autentizace uživatelů v běžných aplikacích bezpečnostního inženýrství, kde by biometriky mohly být použity jako alternativa k autentizaci pomocí hesel nebo tokenů. Jednotlivé systémy jsou následně srovnány z hlediska chybovosti, uživatelské přívětivosti a náročnosti na administrativu systému, a to jak v rámci samostatných technologií, tak i obě technologie mezi sebou.

Klíčová slova

Biometrika, otisk prstu, tvář, autentizace, FAR, FRR, ROC, registrace, identifikace

Obsah

- ÚVOD	1

- AUTENTIZACE	3

  - Základní terminologie	3

  - Autentizační metody	3

    - Autentizace uživatelů tajnými informacemi	4

    - Autentizace uživatelů tokeny	4

    - Autentizace uživatelů pomocí biometrik	4

    - Vícefaktorová autentizace	4

- BIOMETRIKY	5

  - Historie biometrik	5

  - Vlastnosti biometrik	5

  - Model použití biometrik	6

    - Registrace	6

    - Verifikace/Identifikace	7

  - Výhody a nevýhody biometrik	7

    - Výhody	7

    - Nevýhody	8

  - Rozdělení biometrik	8

  - Biometrické technologie	9

    - Otisky prstů	9

    - Rozpoznávání tváře	10

    - Geometrie ruky	10

    - Oční duhovka	10

    - Oční sítnice	10

    - Verifikace hlasu	11

    - Dynamika podpisu	11

    - Dynamika psaní na klávesnici	11

    - Další biometriky	11

  - Chybovost	12

    - Chyby rozhodování	12

    - Chyby snímání biometrických dat	13

  - Testování biometrických systémů	13

    - Kritéria testování	14

    - Typy testování	14

- TESTOVANÉ SYSTÉMY	15

  - Bioscrypt V-Pass	15

  - Cross Match Verifier 300 LC 2.0	15

  - Microsoft Fingerprint Reader	15

  - APC Biopod	16

  - VeriLook 3.2 Algorithm Demo	16

  - Luxand FaceSDK 1.7	16

- TESTOVÁNÍ SYSTÉMŮ	17

  - Možnosti systémů a nastavení pro testování	17

    - Systémy pro snímání otisků prstů	17

    - Systémy založené na rozpoznávání tváře	18

  - Testování procesu registrace a identifikace osob	19

    - Otisky prstů	20

    - Rozpoznávání tváře	27

  - Testování identifikace osob s časovým odstupem	31

    - Otisky prstů	32

    - Rozpoznávání tváře	33

- ZÁVĚR	35

POUŽITÉ ZDROJE	38

SEZNAM PŘÍLOH	39

Kapitola 1

Úvod

Autentizace neboli proces ověření a ustavení identity patří už od pradávna k základním principům využívaným při zajišťování bezpečnosti a řízení přístupu v mnoha oblastech lidského života [1]. Archeologické nálezy dokazují, že již obyvatelé prehistorické Číny využívali jedinečnosti otisků prstů k ověření identity osoby [2]. Příklady využití autentizačních metod v dnešní době mohou být řízení přístupu do objektů či místností, používání platebních karet, zadávání přístupových hesel v počítačových aplikacích nebo i pasová kontrola.

Proces ověření identity (autentizace) umožňuje prokázat, že osoba předkládající nějaké tvrzení o své totožnosti je skutečně tou osobou, za kterou se vydává. Ověření identity lze v zásadě provést jednou ze tří základních autentizačních metod:

- Něco, co známe. Metoda stavějící na znalosti tajné informace známé pouze oprávněné osobě. Typicky se jedná o znalost hesla nebo PINu.

- Něco, co máme. Uživatel vlastní nějaký technický prostředek, tzv. token. Může jím být například klíč nebo čipová karta.

- Něco, co jsme. Identifikace na základě biometrických charakteristik člověka, například otisku prstu.

Každá z uvedených metod má své výhody i nevýhody. Proto lze jednotlivé metody vzájemně kombinovat za účelem dosažení vyšší úrovně bezpečnosti a záruky za správné ověření identity. Příkladem může být kombinace čipové karty a PINu [3]. Bližší informace týkající se autentizace jsou obsahem druhé kapitoly.

Ve své práci se zaměřuji na biometrické metody autentizace osob. Jsou založeny na automatizovaném měření a porovnávání biometrických charakteristik člověka. Biometrické charakteristiky (biometriky) jsou měřitelné fyziologické nebo behaviorální (na chování založené) vlastnosti, které jsou pro každého člověka jedinečné a tudíž využitelné k ověření identity. Mezi měřitelné fyziologické charakteristiky lze zařadit otisk prstu, vzor oční duhovky nebo obličejové rysy. Mezi behaviorální vlastnosti patří například dynamika podpisu nebo hlasové charakteristiky [4, 5]. Podrobněji jsou biometriky a biometrické technologie popsány v kapitole 3.

Cílem této práce je, jak již název napovídá, srovnání vybraných biometrických zařízení na základě mnou navržených a provedených testů. Konkrétně se jedná o srovnání biometrických zařízení dostupných v Laboratoři bezpečnosti a aplikované kryptografie Fakulty informatiky (FI) Masarykovy univerzity (MU). V laboratoři jsou využívány technologie založené na srovnávání otisků prstů a rozpoznávání tváře. V rámci této práce testuji čtyři zařízení pro snímání otisků prstů a dva softwarové produkty pro rozpoznávání tváře na základě obrazu získaného pomocí webové kamery, resp. pro další testování nahraného z uloženého obrazového souboru.

Kapitola 4 se zabývá popisem testovaných biometrických zařízení. V oblasti otisků prstů se jedná o zařízení Microsoft Fingerprint Reader a APC Biopod, což jsou čtečky otisků prstů určené pro běžné uživatele počítačů jako alternativa k autentizaci pomocí hesel. Do stejné oblasti dále spadají zařízení Bioscrypt V-Pass a Cross Match Verifier 300 LC 2.0. Tyto čtečky se řadí mezi kvalitnější typy běžně využívané na profesionální úrovni, například jako autentizační metoda zajišťující řízení přístupu do objektů. Ve druhé oblasti testování, kterou je rozpoznávání tváře, se zájem soustředí na software VeriLook od společnosti Neurotechnology, konkrétně na jeho aktuální verzi VeriLook 3.2 Standard SDK. Snímání obličeje probíhá prostřednictvím webové kamery Creative WebCam Live! Motion. Druhým zástupcem v této oblasti je software od společnosti Luxand, a to ukázková aplikace demonstrující využití knihovny pro detekci a rozpoznávání tváře Luxand FaceSDK 1.7.

Testování má tři části. V první části analyzuji možnosti jednotlivých biometrických autentizačních systémů. To se týká zejména možností konfigurace zařízení prostřednictvím dostupných softwarových nástrojů, správy otisků prstů, procesu registrace osob a možností následné autentizace zaregistrovaných osob.

Druhou částí je otestování systémů na netriviálním počtu osob. Pro účely této práce bylo stanoveno rozmezí 30–50 osob. Na základě provedené analýzy systémů jsem testování navrhl tak, že každá osoba projde procesem registrace a následně absolvuje pět pokusů o autentizaci na každém z testovaných zařízení.

Náplní poslední části je autentizace minimálně deseti osob s časovým odstupem jednoho až tří měsíců od registrace.

Na základě provedených testů srovnávám jednotlivé systémy z hlediska chybovosti, uživatelské přívětivosti a náročnosti na administrativu. Testování a vyhodnocení výsledků se věnuje kapitola 5.

V závěru práce hodnotím, který systém je vhodný pro případné nasazení v praxi jako náhrada za jinou autentizační metodu a který naopak vhodný není, protože jeho použití by mohlo vést k nespokojenosti uživatelů nebo snížení bezpečnosti. Zároveň se pokouším přiblížit, jaký je význam podobných testů biometrických technologií.

Kapitola 2

Autentizace

V každodenním životě se často setkáváme se situacemi, které vyžadují ověření identity (autentizaci), tedy co možná nejpřesnější určení, kdo daná osoba ve skutečnosti je. Důležitým požadavkem při ověřování identity osoby je spolehlivost takového procesu, která umožňuje rozlišit oprávněné osoby od útočníků nebo jiných hrozeb, čímž zvyšuje bezpečnost daného systému a poskytuje vyšší míru ochrany před zneužitím neoprávněnou osobou.

Požadavky na zajištění bezpečnosti se liší systém od systému. Jiné požadavky budou kladeny na systém řízení přístupu do jaderné elektrárny, kde selhání bezpečnostního systému může vést až k vážnému ohrožení lidských životů a jiné pro řízení přístupu studentů do počítačové studovny.

2.1 Základní terminologie

Při ověřování identity osoby je nutné rozlišovat mezi pojmy autentizace a autorizace. [6]

- Autentizace – proces ověření a tím i ustavení identity osoby s požadovanou mírou záruky, tzn., že osoba předkládající nějaké tvrzení o své totožnosti je skutečně tou osobou, za kterou se vydává.

- Autorizace – proces přidělení určitých oprávnění (na základě identity uživatele) a určení povolených aktivit, které může uživatel v systému vykonávat. Proces autorizace obvykle navazuje na úspěšnou autentizaci uživatele.

K autentizaci uživatele se zpravidla využívá jeden z následujících přístupů. Jedná se buďto o verifikaci (autentizaci), nebo o identifikaci. [1, 6]

- Verifikace (autentizace) – 1:1; proces ověření identity, kdy osoba předkládá tvrzení o své identitě. Databáze autentizačních informací se neprochází celá. Uživatel předloží tvrzení o své identitě (typicky uživatelské jméno nebo token) a následně poskytne tajnou informaci, která umožní ověření této identity (např. heslo, PIN, biometrický vzorek).

- Identifikace – 1:N; osoba tvrzení o své identitě nepředkládá. Systém prochází všechny záznamy v databázi, aby našel patřičnou shodu a identitu osoby sám rozpoznal. V případě, kdy databáze uchovává velký počet vzorků, může být identifikace časově náročná!

2.2 Autentizační metody

Autentizace uživatelů se typicky provádí jednou ze tří základních metod. Liší se prostředky, které se pro autentizaci uživatele využívají. Jedná se o autentizaci tajnými informacemi, tokeny a autentizaci na základě biometrických charakteristik.

Každá metoda má své výhody i nevýhody. Pro eliminaci slabin, které jednotlivé metody vykazují, se často v reálných systémech využívají kombinace výše zmíněných metod. Jedná se o tzv. vícefaktorovou autentizaci.

2.2.1 Autentizace uživatelů tajnými informacemi

Metoda spočívající ve znalosti tajné informace, která je známá pouze oprávněné osobě a na základě její znalosti se daná osoba autentizuje v systému. Často také označována jako „něco, co známe“. Jedná se o nejběžnější a nejpřirozenější způsob ověřování identity osoby. V dnešní době se s touto metodou setkáváme především v počítačových aplikacích.

Tajnou informací jsou typicky textové informace – hesla, PINy nebo passphrase (přístupová fráze). Využívají se především k verifikaci. Často jsou kladeny požadavky na volbu bezpečných hesel a jejich pravidelné změny z důvodu zajištění dostatečné kvality hesla z hlediska bezpečnosti.

Mezi nevýhody autentizace tajnými informacemi patří možnost zapomenutí hesla nebo jeho prozrazení. Uživatelé často volí jednoduchá hesla, která souvisí s jejich osobou (jméno, adresa, datum narození, atd.), nebo, pokud už mají složité heslo, často si jej poznamenávají na papír. Dalšími problémy jsou sdílení hesla s jinou osobou nebo používání stejného hesla ve více systémech. Všechny tyto přístupy snižují úroveň bezpečnosti systému. [6]

2.2.2 Autentizace uživatelů tokeny

Metoda označovaná také jako „něco, co máme“. Uživatel vlastní nějaký předmět, tzv. token, který je vyžadován při procesu ověřování identity. Nejčastěji využívanými tokeny jsou karty a autentizační kalkulátory.

Karty lze podle použité technologie rozdělit na karty s magnetickým proužkem a karty čipové, které mohou být navíc kontaktní nebo bezkontaktní. Typickými zástupci jsou platební karty, SIM karty a identifikační karty pro řízení přístupu do objektů.

Autentizační kalkulátory jsou specializovaná zařízení, typicky využívající protokol typu výzva--odpověď. Odpověď je funkcí tajné informace – klíče uloženého v kalkulátoru a výzvy.

Hlavními výhodami tokenů jsou rychlá zjistitelnost ztráty, úspěšná autentizace je podmíněna použitím tokenu (autentizační informaci nelze sdílet tak jednoduše jako heslo), obtížné kopírování a schopnost tokenů zpracovávat, uchovávat či přenášet další informace.

Mezi jejich nevýhody patří potřeba speciální čtečky nebo vycvičené osoby. Bez tokenu není autentizace možná, takže uživatel jej musí mít stále při sobě. Token musí být dostatečně složitý pro zajištění obtížnosti zkopírování. Může se porouchat, což nemusí být vždy jednoduše zjistitelné uživatelem. [6, 7]

2.2.3 Autentizace uživatelů pomocí biometrik

Biometriky jsou automatizované metody identifikace nebo ověření identity osoby na základě měřitelných fyziologických nebo behaviorálních charakteristik, které jsou pro každého člověka jedinečné. Typickými zástupci biometrik jsou otisky prstů, geometrie ruky, tvář, hlas, podpis, aj.

Tato metoda autentizace uživatelů, označovaná také jako „něco, co jsme“, byla původně používána ve specializovaných bezpečnostních aplikacích (kriminalistika, armáda), v současné době se však stále více prosazuje i ve veřejném sektoru (pasová kontrola, bankovnictví, aj.). [8]

2.2.4 Vícefaktorová autentizace

Autentizační systém je vyroben člověkem, a proto může být člověkem také prolomen. Hesla mohou být odposlechnuta, tokeny ukradeny, biometriky okopírovány. Každý autentizační systém má tedy specifické slabiny. Z toho důvodu se v reálných systémech často využívá tzv. vícefaktorová autentizace, která kombinuje alespoň dvě z dříve uvedených autentizačních metod. Typickým příkladem je platební karta, při jejímž použití (např. v bankomatu) musí uživatel navíc znát odpovídající PIN. [1]

Kapitola 3

Biometriky

Každý člověk disponuje přirozenou schopností rozeznávat osoby podle hlasu, tváře a dalších charakteristik. Naproti tomu stroje musí být k rozpoznávání osob na základě takových charakteristik naprogramovány. Technologické pokroky v oblasti biometrik stále více přibližují strojové rozpoznávání lidskému vnímání. V současné době existuje celá řada biometrických technologií. Některé jsou stále předmětem vývoje, jiné jsou již prověřené mnohaletou praxí a běžně využívané v komerční sféře. [1]

3.1 Historie biometrik

Počátky využívání biometrických údajů k ověření identity se datují do doby před více než tisíci lety. Hrnčíři ve východní Asii používali otisky prstů na svých výrobcích jako prvotní formu obchodní značky. V Egyptě byli obchodníci identifikováni na základě fyzických charakteristik jako výška postavy, barva očí a barva pleti. Starý Zákon popisuje první příklady využití rozpoznávání hlasu, umožňující mužům rozpoznat nepřítele na základě vyslovení předem určeného slova.

V 19. století se kriminalisté a výzkumníci snažili nalézt spolehlivější cestu k identifikaci osob kvůli potřebě identifikovat zločince. Ve Francii vyvinul kriminalista Alphonse Bertillon metodu měření různých fyzických charakteristik lidského těla (vzdálenost od loktu ke špičce ukazováku, velikost ušního boltce, aj.), spolu se zaznamenáváním zvláštních znaků osoby (jizvy, tetování). V počátcích slavila metoda úspěch, nicméně vyžadovala složité vybavení, vykazovala vysokou chybovost a navíc, jak se později ukázalo, měřené charakteristiky nebyly unikátní pro každou osobu. Ve Velké Británii se díky policejním orgánům pozornost soustředila především na otisky prstů. Ty se později staly spolehlivým identifikátorem v kriminalistice, kde se využívají dodnes.

Jednou z prvních komerčních aplikací biometrické autentizace, ve smyslu automatizované metody ověření identity, bylo v roce 1972 na Wall Street použití zařízení snímající otisk prstu pro kontrolu docházky. Od tohoto roku se biometriky neustále zdokonalují a stále více se rozšiřují i do běžného života. [1]

3.2 Vlastnosti biometrik

Ne všechny fyziologické nebo behaviorální vlastnosti člověka lze považovat za biometriky. Charakteristiky, které mohou být biometrikami musí splňovat následující požadavky: [2, 4]

- Univerzalita – každá osoba by měla mít danou charakteristiku; v praxi je tato vlastnost obtížně dosažitelná, např. kvůli nedostatečně kvalitním otiskům prstů některých osob, chybějícím orgánům, proto se povoluje určitá tolerance.

- Jedinečnost – žádné dvě osoby by neměly být stejné ve smyslu měřené charakteristiky; problém může nastat např. u jednovaječných dvojčat. Důležitou roli hraje velikost skupiny, v rámci které srovnáváme.

- Stálost – charakteristika by se neměla v průběhu času měnit; změny mohou být způsobeny stárnutím, nemocí, zraněním, vykonávanou prací. Především behaviorální charakteristiky často podléhají během života změnám (hlas, podpis).

- Měřitelnost – charakteristika by měla být opakovaně měřitelná, jednoduše prezentovatelná snímacímu zařízení.

- Výkonnost – dosažitelná přesnost identifikace, zdroje vyžadované k dosažení požadované přesnosti a faktory ovlivňující přesnost.

- Přijatelnost – míra ochoty uživatelů používat biometrický systém.

- Bezpečnost – obtížnost úspěšného oklamání systému podvodnými technikami.

Následující tabulka poskytuje přehled biometrických technologií vzhledem k výše uvedeným vlastnostem. Každá vlastnost je ohodnocena low, medium, nebo high, kde low označuje špatné a high reprezentuje velmi dobré splnění dané vlastnosti.

Tab. 3.1: Přehled biometrických technologií [9]

Dalšími vlastnostmi, které mohou ovlivnit volbu biometrického systému jsou:

- Cena – náklady na pořízení potřebného vybavení, náklady na provoz systému a údržbu.

- Chybovost – biometrická data, narozdíl od jiných autentizačních metod, nejsou nikdy 100% shodná. Z toho důvodu musíme povolit určitou variabilitu mezi registračním vzorkem a později získanými biometrickými údaji, což může vést k chybám. [6]

Chybovost biometrických systémů závisí na řadě faktorů jako je typ snímače, prostředí, ve kterém je systém používán, nastavení systému (požadovaná kvalita vzorků, možný počet pokusů) nebo cílová skupina uživatelů (nováčci/trénovaní, úředníci/dělníci).

Více o chybovosti a popis jednotlivých typů chyb v kapitole 3.7.

3.3 Model použití biometrik

Použití každé biometrické technologie má svá specifická úskalí, základní operace jsou však velmi podobné a vytvářejí obecný postup použití biometrického systému. [10]

3.3.1 Registrace

- Prvotní získání biometrického vzorku – biometrický vzorek osoby je získán prostřednictvím vstupního zařízení. Kvalita tohoto vzorku je velmi důležitá, protože podstatně ovlivňuje úspěšnost následné autentizace uživatele. Může se stát, že někteří uživatelé nemohou být do systému zaregistrováni (lidé s nedostatečně kvalitními vzorky, lidé s chybějícími prsty, apod.). Lidé často nemají žádné předchozí zkušenosti s používáním biometrického systému, proto by prvotní snímání mělo být řízeno proškoleným personálem.

- Vytvoření registračního vzorku – prvotní vzorek je po sejmutí zpracován. Jsou z něj získány charakteristické znaky, které danou osobu jednoznačně identifikují. K vytvoření registračního vzorku je často vyžadováno více měření biometrických dat (3–5), aby se dosáhlo co možná nejvyšší kvality registračního vzorku.

- Uložení registračního vzorku – biometrické vzorky nejsou ukládány ve formě snímaného obrazu, ukládají se pouze získané charakteristiky (matematická reprezentace). Existuje několik možností uložení registračního vzorku: v tokenu (čipová karta), v centrální databázi na serveru či v biometrickém čtecím zařízení.

Jakmile je uživatel zaregistrován do systému, může systém používat k autentizaci (verifikaci/identifikaci). Tento proces je obvykle plně automatizován.

3.3.2 Verifikace/Identifikace

- Získání biometrického vzorku – pokud je vyžadována autentizace uživatele, uživatel poskytne systému svá biometrická data prostřednictvím vstupního zařízení, která budou následně porovnána s registračním vzorkem. Často se požaduje ověření, zda vzorek pochází od živé osoby (tzv. testování živosti). Testování živosti může být prováděno buď hardwarově (přímo snímačem, např. otisk prstu), nebo softwarově (vzorkováním v čase, např. rozpoznávání tváře).

- Vytvoření charakteristik – zpracování získaného vzorku. Obvykle je k dispozici pouze jeden vzorek, tudíž počet a kvalita získaných znaků je menší než při registraci.

- Srovnání charakteristik – nové charakteristiky jsou srovnány s charakteristikami získanými při registraci. Při verifikaci se nové charakteristiky srovnávají pouze s jedním registračním vzorkem, který uživatel předem specifikuje. Při identifikaci se prochází celá databáze registračních vzorků.

- Rozhodnutí – finální rozhodnutí o úspěšnosti autentizace uživatele. Provádí se na základě porovnání míry shody porovnávaných vzorků s prahovou hodnotou. Míru shody udává tzv. skóre, prahová hodnota udává minimální míru shody mezi registračním vzorkem a nově získanými daty pro úspěšnou autentizaci. Nastavení prahové hodnoty by mělo vycházet z požadavků na bezpečnost v konkrétní oblasti nasazení systému.

3.4 Výhody a nevýhody biometrik

Stejně jako každá jiná autentizační metoda i autentizace pomocí biometrických údajů má své světlé i stinné stránky. Jaké výhody a nevýhody s sebou tedy biometriky přináší? [10]

3.4.1 Výhody

Hlavní výhodou je, že biometriky autentizují přímo uživatele tím, že k autentizaci používají skutečné lidské fyziologické a behaviorální charakteristiky, které jsou relativně stálé a neměnné. Uživatel nemusí nic nosit u sebe, ani si pamatovat mnohdy složité tajné informace. Navíc nemůže předat biometrické charakteristiky jiné osobě jako tokeny či hesla.

Biometriky nemohou být ukradeny ani ztraceny, což nejen, že zvyšuje bezpečnost, ale také snižuje náklady na provoz. Dostupnost biometriky nenaruší bezpečnost tak, jako třeba prozrazení hesla, protože systémy jsou navrhovány s vědomím, že biometriky nejsou tajné.

Proces autentizace může být mnohdy rychlejší než při použití jiné metody autentizace, např. přiložení prstu na snímač vs. hledání správného klíče od dveří.

3.4.2 Nevýhody

Biometrické systémy jsou stále ve fázi vývoje, především co se týče přesnosti a rychlosti. Systémy s FRR pod 1 % a zároveň s nízkým FAR jsou spíše výjimkou, většina dostatečně spolehlivých systémů (v souvislosti s nízkým FAR) je vhodná pouze pro verifikaci.

Dalším problémem je nemožnost registrace některých osob (lidé s chybějícími orgány, apod.), které nemohou takový systém používat. Musí se zavádět dodatečná opatření, která zvyšují náklady a složitost systému a snižují bezpečnost. Někteří uživatelé mohou mít k biometrikám odpor, nechtějí se podrobit měření nebo nechtějí, aby jejich biometriky byly ukládány do systému.

Biometrická data nejsou tajná a bezpečnost systému nemůže být založena na jejich utajení. Musí být vždy aktuální a snímány v průběhu autentizace. To způsobuje, že vstupní zařízení musí být důvěryhodné. Biometrické senzory, které přichází do kontaktu s uživatelem se musí udržovat čisté. Zároveň mají omezenou životnost.

Biometrické systémy mohou narušit soukromí uživatele. Biometriky mohou obsahovat mnoho citlivých informací, např. z DNA lze zjistit náchylnost uživatele k určitým chorobám, tělesný pach může poskytovat informace o nedávných aktivitách. Způsobují také ztrátu anonymity, protože všechny aktivity jsou jednoznačně spojeny s danou osobou.

3.5 Rozdělení biometrik

Biometrické technologie mohou být založeny na fyziologických nebo behaviorálních charakteristikách člověka. [1, 6]

- Fyziologické charakteristiky – též nazývané statické; biometrická data jsou získávána přímým snímáním části lidského těla. Do této kategorie patří např. otisk prstu, geometrie ruky, vzor oční sítnice, vzor oční duhovky, tvář, DNA.

- Behaviorální charakteristiky – též nazývané dynamické; jedná se o vlastnosti založené na chování osoby. Při autentizačním procesu je vyžadována akce uživatele. Tyto vlastnosti mohou být naučené, natrénované a teoreticky také v průběhu života měnitelné. Typickými příklady mohou být rozpoznávání hlasu, dynamika podpisu, dynamika psaní na klávesnici.

Z určitého úhlu pohledu můžeme říct, že každá biometrika, tedy i ta fyziologická, v sobě zahrnuje behaviorální složku. Způsob, jakým uživatel prezentuje biometriku snímači, je akcí uživatele, kterou se musel naučit, a tedy vyjadřuje jeho chování. Navíc získání správných návyků pro práci s biometrickými snímači snižuje obtížnost registrace a zvyšuje míru úspěšných přijetí, což s sebou přináší snížení nákladů a zvýšení přijatelnosti systému uživateli.

Charakteristiky dále dělíme podle způsobu vzniku na:

- Genotypické – charakteristiky zděděné po rodičích (barva očí, DNA, atd.); časově neměnné a neovlivnitelné, a tedy vhodné pro identifikaci osoby.

- Fenotypické – charakteristiky vytvářející se náhodně v raných stádiích vývoje embrya, pro každého člověka jedinečné (otisk prstu, vzor oční duhovky a další).

Snímání biometrických dat může být prováděno buď přímým kontaktem biometriky se snímačem (např. otisk prstu, geometrie ruky), nebo bez kontaktu se snímačem (např. tvář).

3.6 Biometrické technologie

3.6.1 Otisky prstů

Otisky prstů jsou nejdéle používanou a stále nejrozšířenější biometrikou, využívající vzorů papilárních linií na povrchu prstu. Vzory se utvářejí během embryonálního vývoje a obecně jsou uznávány jako jedinečné nejen pro každou osobu, ale i pro každý prst. [2]

K liniím vytvářejícím různé vzory se také vztahují pojmy hřebeny (vyvýšená místa) a rýhy (snížená místa). Rozdíly mezi hřebeny a rýhami jsou využívány při snímání otisků snímači. K porovnávání otisků lze využít dvou principů.

Prvním z nich je porovnání otisků jako celku, tzv. srovnání vzorů. Vzory vytvářené papilárními liniemi se dělí do tří kategorií: smyčka (loop), vír (whorl) a oblouk (arch), viz. obrázek 3.1. Tyto kategorie tvoří klasifikační systém (Henryho systém) popsaný na počátku 20. století Sirem Edwardem Henrym. [1] Je známo, že 60–70 % všech otisků obsahuje smyčky, 25–35 % víry a oblouky asi 5 % všech otisků.

Obr. 3.1: Klasifikační vzory. Po řadě smyčka, vír a oblouk [11]

Druhým principem je srovnání na základě charakteristických detailů linií, tzv. markantů. Markanty otisků prstů jsou identifikační body nacházející se v liniích vzoru, které popisují změny jednotlivých linií. Mezi základní typy markantů patří ukončení (ridge ending), vidlice (bifurcation), bod (dot), ostrov (island), oko (lake), most (bridge) a další. [12]

Tab. 3.2, Obr. 3.2: Markanty otisků prstů [12, 14]

Při porovnávání otisků na základě markantů se využívají informace o přítomnosti a typu markantu, jeho umístění v otisku a orientaci (směru). Otisk prstu obsahuje přibližně 75–175 identifikačních bodů, pro potvrzení shody dvou otisků stačí v průměru 10–15 shodných bodů. [8]

Dále bývají využívány další dva charakteristické znaky: jádro (core) – střed otisku (např. vrchol oblouku, střed víru) a delta – místo, kde se linie rozcházejí do tří různých směrů. Tyto znaky nemusí být přítomny na všech otiscích prstů. [2] Principy snímání otisků prstů jsou popsány v příloze A.1.

Výhodou otisků prstů je vysoká přesnost (FAR < 0,1 % při FRR cca. 5 %), nízká cena, malá velikost zařízení a poměrně vysoká přijatelnost mezi uživateli.

3.6.2 Rozpoznávání tváře

Tvář je jednou z nejpřirozenějších biometrik, protože se jedná o metodu identifikace, kterou lidé běžně využívají v každodenním životě při styku s jinými osobami. Jako lidé máme schopnost rozlišit stovky tváří: rodinu, přátele, spolupracovníky či známé osobnosti.

V oblasti využití tváře ve smyslu biometriky se jedná o poměrně mladou technologii. Stále je předmětem zkoumání, zdokonalování a hledání nejvhodnějšího přístupu pro detekci a srovnávání tváří. Výzkum se soustředí především na vývoj takové techniky, která umožní srovnání, které bude nezávislé na pozici tváře vzhledem ke kameře, výrazu, kosmetických úpravách (účes, vousy, brýle, náušnice, atd.) nebo důsledcích stárnutí.

Snímání obrazu tváře je typicky prováděno videokamerou, detekce a srovnání tváří potom příslušnou softwarovou aplikací. Kvalita získaného obrazu ovlivňuje výkon celého systému. Vliv na kvalitu může mít především okolní prostředí (pozadí, osvětlení, apod.), způsob prezentace tváře při snímání (vzdálenost od kamery, pozice vzhledem ke kameře, výraz) a také samotné snímací zařízení. Principy využívané pro rozpoznávání tváře jsou uvedeny v příloze A.2.

Rozpoznávání tváře nachází uplatnění v aplikacích řízení přístupu, monitorování a vyhledávání osob na veřejných místech. [1, 2, 8]

Výhodou této technologie je relativně nízká cena a vysoká přijatelnost u uživatelů. Nevýhodou je velká výpočetní náročnost a z toho plynoucí dlouhá doba srovnání (i několik sekund), nižší přesnost ve srovnání s otisky prstů, duhovkou nebo sítnicí (FAR i FRR v řádu jednotek procent) a nezanedbatelný vliv okolního prostředí.

3.6.3 Geometrie ruky

Metoda založená na snímání 3D tvaru ruky. [2] Délka, šířka, tloušťka prstů, zakřivení, relativní pozice charakteristických znaků a případně velikost dlaně umožňují rozlišit jednotlivé osoby mezi sebou. Tvar ruky však není pro každou osobu jedinečný, proto jsou tyto systémy vhodné pouze pro verifikaci. Výhodou je malá velikost vzorku (pouze 9 bytů), rychlost verifikace (během 1 sekundy) a malý vliv okolního prostředí. Nevýhodou poměrně vysoká chybovost (FAR i FRR kolem 5 %).

3.6.4 Oční duhovka

Lidské oko poskytuje dvě z nejpřesnějších, ale zároveň nejdražších biometrických technologií, duhovku a sítnici. Duhovka je jedinečná pro každou osobu a každé oko a zároveň časově neměnná, což jsou klíčové vlastnosti využitelné pro biometriky. V duhovce může být libovolně kombinováno asi 400 charakteristických znaků (otisky prstů mohou kombinovat asi 60 různých znaků).

Snímání se provádí černobílou CCD kamerou ze vzdálenosti desítek cm. Vzor duhovky je reprezentován 256-bytovým kódem (IrisCode). [1, 2] Výhodou je nízká chybovost (FAR téměř nulová při FRR kolem 3 %), vysoká rychlost (miliony srovnání za sekundu, porovnání kódů využívá nízkoúrovňové operace XOR). Díky vysoké přesnosti je metoda vhodná i pro identifikaci.

3.6.5 Oční sítnice

Sítnice je na světlo citlivá tkáň pokrývající zadní stěnu oka. [8] Ověření identity osoby probíhá na základě srovnání jedinečného vzoru cév na jejím povrchu. Skenování je prováděno osvětlováním sítnice infračerveným světlem s nízkou intenzitou, výsledný záznam má velikost 96 bytů. [1, 2] Jedná se o velmi přesnou technologii s téměř nulovou FAR, FRR je však relativně vysoká. Nevýhodou je především uživatelsky nepříjemný proces snímání. Výhody a nevýhody přináší také fakt, že se jedná o vnitřní orgán – vyšší míra bezpečnosti, menší náchylnost ke změnám vs. náročný proces snímání, změny v důsledku některých chorob (zelený zákal, cukrovka). [1]

3.6.6 Verifikace hlasu

Biometrika kombinující fyziologické a behaviorální vlastnosti, založená na charakteristikách hlasu daných hlasovým ústrojím člověka (barva, výška, hlasitost, doba trvání tónu) a způsobu vyjadřování. K získání hlasového vzorku (slovo, krátká fráze) se používá mikrofon nebo běžný telefon. V závislosti na povaze aplikace lze využít textově závislý (vyslovení předem určeného slova, případně kratší fráze, uložené uživatelem do databáze v průběhu registrace) nebo textově nezávislý (vyslovení libovolné (zpravidla delší) fráze) mód. [1]

FAR i FRR se pohybují okolo 2 %, výkon může být ovlivňován okolními podmínkami (hluk) a použitým technickým vybavením. Výhodou je možnost ověření identity vzdáleně (po telefonu), nízká cena, možnost ověření výzva-odpověď (i kontinuálně). Nevýhodou je malá přesnost a robustnost (vývoj řeči v průběhu života, změny v důsledku nemocí nebo psychického stavu).

3.6.7 Dynamika podpisu

Dynamika podpisu a dynamika psaní na klávesnici patří mezi behaviorální biometriky, tedy zjišťuje se, jak uživatel něco dělá – jak se podepisuje, jak píše na klávesnici.

Pro ověření identity na základě dynamiky podpisu není důležitý jen výsledný podpis, ale i způsob jeho psaní. Podpis samotný poskytuje informace o geometrii, zakřivení a tvaru jednotlivých znaků a slov. Způsob jeho psaní vyjadřuje, jaký je směr a rychlost tahů, tlak pera na podložku, kdy je pero pokládáno na a kdy zvedáno z podložky. [1]

Snímání je prováděno prostřednictvím tabletu nebo speciálního pera. Registrační vzorek se vytváří ze 3–10 podpisů a jeho velikost je 20 kB. [8] Výhodou je vysoká přijatelnost u uživatelů (klasický podpis je běžnou součástí každodenního života) a nízká cena zařízení. Nevýhodou je malá přesnost, nedostatečná pro většinu aplikací (FAR i FRR v řádu desítek procent).

3.6.8 Dynamika psaní na klávesnici

Narozdíl od většiny ostatních biometrických technologií nevyžaduje speciální zařízení, pro ověření identity se využívá běžná klávesnice počítače. Předpokládá se, že každá osoba píše na klávesnici charakteristickým (ne však nutně unikátním) způsobem. Měří se dynamika úhozů, tedy čas stlačení klávesy a čas mezi stisky kláves. Autentizace může probíhat staticky (měření pouze v daný časový okamžik) nebo kontinuálně (po celou dobu používání systému). [12] Výhodou je nízká cena a vysoká uživatelská přívětivost, nevýhodou nízká přesnost (změny v důsledku fyzického či psychického stavu uživatele, odlišný způsob psaní na různých typech klávesnice).

3.6.9 Další biometriky

Výše popsané biometriky se řadí do skupiny biometrik, které jsou běžně dostupné a komerčně využívané. Další biometriky jsou v současné době ve stádiu raného vývoje a experimentů. Lze zde zařadit i DNA, která je úspěšně využívána v kriminalistice a forenzních vědách už řadu let, nelze ji však považovat za biometriku v pravém slova smyslu, protože proces identifikace dosud není automatizovaný. Dále zde patří vzory krevního řečiště na hřbetu a dlani ruky, termografie obličeje, umístění a hustota potních žláz na prstech ruky, stisk ruky (vzory cév na ruce v pozici stisku, tlak vyvinutý při stisku), vzor lůžka nehtů, pach těla, tvar vnější části ucha, způsob chůze nebo otisk chodidla. [1]

3.7 Chybovost

Jak již bylo zmíněno výše, je prakticky nemožné, aby uživatel při autentizaci poskytl systému naprosto stejný vzorek jako během procesu registrace. Proto je nutné povolit určitou variabilitu mezi srovnávanými vzorky, což může vést k chybám rozhodování. Další skupinu chyb pak tvoří chyby způsobené nemožností získat od uživatele adekvátní vzorek. [1]

3.7.1 Chyby rozhodování

- FAR (False Acceptance Rate) – míra nesprávných přijetí; pravděpodobnost, že neautorizovaný uživatel získá přístup do systému, tzn., že neautorizovaný uživatel je nesprávně rozpoznán jako některý oprávněný uživatel. Tento typ chyby se někdy rovněž označuje jako chyba typu II, případně False Match Rate (FMR).

- FRR (False Rejection Rate) – míra nesprávných odmítnutí; pravděpodobnost, že oprávněnému uživateli je zamítnut přístup do systému, tzn., že oprávněný uživatel není v systému rozpoznán. Též chyba typu I nebo False Non-Match Rate (FNMR).

- EER (Equal Error Rate) – tato hodnota odpovídá rovnosti FAR a FRR. Lze říci, že čím nižší je hodnota EER, tím přesnější je biometrický systém, avšak samotná znalost EER nevypovídá o bezpečnosti systému tolik, jako znalost odpovídajících hodnot FAR a FRR.

Graf 3.1: Závislost FAR a FRR na prahové hodnotě [6]

Hodnoty FAR a FRR obvykle závisí na nastavení prahové hodnoty systému. Zvyšováním prahové hodnoty sice získáme bezpečnější systém (snižuje se FAR), ale na druhou stranu dochází ke zvýšení počtu nesprávných odmítnutí (FRR se zvyšuje), což vede k nespokojenosti uživatelů. Naopak snižováním prahové hodnoty nebudou uživatelé obtěžováni častými nesprávnými odmítnutími a z toho plynoucí nutností opakovaní autentizačního procesu (FRR se snižuje), ale systém bude vykazovat větší míru přijetí neautorizovaných osob (zvyšuje se FAR). Z výše uvedeného plyne, že FAR a FRR jsou nepřímo úměrné (viz. graf 3.1). Konkrétní nastavení prahové hodnoty závisí na účelu daného systému, rozhodnutí, které chyby jsou méně kritické a zvážení rizik plynoucích z jednotlivých chyb.

ROC křivka (Receiver Operating Characteristics) – zobrazuje závislost mezi FRR a FAR. Každý bod křivky definuje FAR a FRR pro daný systém operující s určitou prahovou hodnotou. Příkladem ROC křivky je graf 3.2. ROC křivka slouží k porovnání různých biometrických systémů pracujících za podobných podmínek, nebo k porovnání jednoho systému za odlišných podmínek. Čím více se křivka blíží k bodu [0; 0], tím menší je chybovost systému. [2, 4]

Graf 3.2: ROC křivka [2]

3.7.2 Chyby snímání biometrických dat

- FTE (Failure To Enroll Rate) – pravděpodobnost, že z jakéhokoliv důvodu se daná osoba nemůže do systému zaregistrovat. Důvodem může být zranění, problémy s kvalitou vzorku. Zahrnují se zde také osoby bez požadované biometriky (lidé s chybějícími orgány).

- FTA (Failure To Acquire Rate) – pravděpodobnost, že systém není schopen sejmout vzorek dostatečné kvality v okamžiku, kdy uživatel předkládá biometriku snímači. Chyba může být způsobena nesprávnou polohou snímané biometriky na snímači, neoptimálním prostředím (např. osvětlení, pozadí při rozpoznávání tváře) nebo zraněním.

3.8 Testování biometrických systémů

Nezávislé testování je základním prostředkem pro posouzení vyspělosti produktů a porozumění funkčnosti v různých podmínkách a ve srovnání s ostatními. Důkladné, opakovatelné testování je drahé. Vyžaduje pečlivé plánování, sběr dat, provedení a zdokumentování. Zpravidla jej provádějí vládní organizace, univerzity nebo vládní laboratoře a výzkumná centra, které mají potřebné finanční prostředky, znalosti a vybavení.

Existuje mnoho testovacích a hodnotících metod. Odlišnost metod může mít za následek zdánlivě protichůdné výsledky, které se těžce srovnávají či kombinují. Snahou o sjednocení průběhu testování bylo vydání „The Best Practices for Biometrics Testing“ skupinou CESG (Communications-Electronics Security Group) ve Velké Británií. Dokument obsahuje obecný slovník, metody a opatření pro prezentaci a srovnání výsledků, což umožňuje sdílet data, metody a výsledky mezi univerzitami, vládními laboratořemi a průmyslem. Dokument zároveň shrnuje typy testování a navrhuje kritéria pro hodnocení biometrických systémů. [1]

3.8.1 Kritéria testování

- Chybovost – zjišťují se hodnoty FAR, FRR, EER, FTE, FTA, konstruují se ROC křivky pro různá prostředí a další okolnosti, které mohou ovlivňovat výkonnost systému.

- Uživatelský výkon – počet uživatelů, kteří mohou být autentizováni za jednotku času v daném systému. Může být také vyjádřen celkovým časem transakce pro jednoho uživatele (čas snímání dat, zpracování a případně zadání PINu, identifikačních údajů nebo předložení tokenu).

- Výkon srovnávacího algoritmu – počet srovnání proveditelných za jednotku času, resp. čas potřebný pro srovnání určitého počtu vzorků. Důležitou roli hraje především při identifikaci (1:N) v rámci velkých databází.

3.8.2 Typy testování

- Testování algoritmu – zaměřeno na porozumění a srovnání softwarových technik pro získávání, zpracovávání a srovnávání biometrických dat. Různé techniky jsou srovnávány z hlediska efektivity, rychlosti a výkonnosti.

Obvykle nezahrnuje lidský faktor, testovací data jsou připravena offline.

- Testování technologie – testování kompletního systémového produktu a zařízení. Soustředí se na ustavení operačních charakteristik dané technologie. Testy jsou navrženy pro srovnání jednoho či více systémů za specifických podmínek a proti stejné množině vstupů. Testovací data by neměla být předem známá.

- Testování scénáře – zájem se soustředí na integraci biometrického systému do reálného prostředí. Testování poskytuje informace o tom, jak úspěšně technologie funguje v cílovém prostředí. Ideálně by mělo zahrnout skutečné uživatele a administrátory. Uživatelé by měli být o technologii předem poučeni. Reakce uživatelů poskytují informace o použitelnosti, vlivech lidského faktoru a přijatelnosti.

- Testování zranitelnosti – porozumění, jak lze systém prolomit, případně jaké je riziko samotného selhání systému. Nejvíce se soustředí na snímače, které tvoří rozhraní mezi systémem a uživatelem a jsou místem, kde jsou biometrická data prezentována systému. Snaží se nalézt slabá místa v systému a zneužít je k získání přístupu.

Kapitola 4

Testované systémy

Následující kapitola se věnuje popisu jednotlivých systémů, které byly v mé práci podrobeny testování. Jedná se o systémy dostupné v Laboratoři bezpečnosti a aplikované kryptografie FI MU. Testovány byly dvě různé biometrické technologie – otisk prstu a rozpoznávání tváře. U otisku prstu byly k dispozici zařízení od společností Bioscrypt, Cross Match, Microsoft a APC. V rámci rozpoznávání tváře se jednalo o softwarové produkty společností Neurotechnology a Luxand.

4.1 Bioscrypt V-Pass

Čtečka otisků prstů V-Pass od společnosti Bioscrypt patří do produktové řady Veri-Series. Produkty jsou využívány k identifikaci, případně verifikaci osob v řadě aplikací, především pro řízení přístupu a kontrolu docházky.

Model V-Pass umožňuje identifikaci osob (1:N) na základě otisků prstů, kdy vyhledávací algoritmus porovnává získaný vzorek se všemi záznamy v databázi a hledá patřičnou shodu. [15]

Spolu se čtečkou je dodáván software VeriAdmin, který umožňuje konfiguraci zařízení a správu registračních vzorků z prostředí operačního systému Microsoft Windows (98 a vyšší).

Technické parametry zařízení a možnosti konfigurace prostřednictvím aplikace VeriAdmin jsou součástí přílohy B.1.

4.2 Cross Match Verifier 300 LC 2.0

Čtečka otisků prstů společnosti Cross Match slouží ve spojení s počítačem a příslušným programem k biometrické autentizaci osob. Využívána je především v aplikacích řízení fyzického přístupu, pro kontroly na hraničních přechodech a letištích, k přístupu k uživatelským účtům na počítačích, apod. [17]

Pro účely autentizace uživatelů jsem zvolil aplikaci VeriFinger 6.0 Algorithm Demo. Jedná se o aplikaci demonstrující využití možností sady vývojových nástrojů pro práci s otisky prstů – VeriFinger SDK od společnosti Neurotechnology. [18]

Aplikace může pracovat ve čtyřech režimech: registrace, registrace s generalizací, verifikace a identifikace. Všechny režimy mohou pracovat jak se vzorky sejmutými od uživatele v reálném čase prostřednictvím čtečky, tak se vzorky získanými dříve a uloženými v obrazovém souboru typu BMP nebo TIF.

Technické parametry zařízení a popis aplikace jsou součástí přílohy B.2.

4.3 Microsoft Fingerprint Reader

Dalším testovaným zařízením v oblasti otisků prstů je čtečka Microsoft Fingerprint Reader. Jedná se o typ čtečky typicky využitelné uživateli osobních počítačů v domácím prostředí nebo pro přístup k uživatelským účtům v prostředí s malým počtem uživatelů, kde slouží jako alternativa k autentizaci pomocí hesel. K tomuto účelu lze využít například aplikaci DigitalPersona Password Manager, nabízenou společností Microsoft (aplikace nebyla předmětem testování).

Pro práci se čtečkou jsem zvolil ukázkovou aplikaci sady vývojových nástrojů pro snímání, zpracovávání a srovnávání otisků prstů společnosti Griaule – GrFinger 4.2 SDK. [20]

Aplikace podporuje registraci, verifikaci a identifikaci osob a umožňuje práci jak se vzorky získanými prostřednictvím čtečky v reálném čase, tak s obrazovými soubory otisků ve formátu BMP.

Technické parametry a podrobný popis aplikace viz. příloha B.3.

4.4 APC Biopod

Poslední testovaná čtečka otisků prstů. Využití je prakticky stejné jako v případě čtečky Microsoft, tedy využívá speciální software pro přístup k heslem chráněným systémům, aplikacím a webovým stránkám s použitím identifikace na základě otisku prstu. [21]

Se čtečkou je dodáván software OmniPass 2.0 od společnosti Softex. Software je kompatibilní s operačními systémy Windows a poskytuje funkce pro správu hesel a možnost využít čtečku otisků prstů k výše zmíněným účelům, kde autentizace pomocí otisku prstu nahrazuje autentizaci heslem.

Technické parametry a popis aplikace jsou k dispozici v příloze B.4.

4.5 VeriLook 3.2 Algorithm Demo

VeriLook 3.2 Algorithm Demo je aplikace demonstrující využití sady vývojových nástrojů a knihoven pro technologii rozpoznávání tváře společnosti Neurotechnology – VeriLook 3.2 Trial SDK. Aplikace podporuje obrazový vstup z externí kamery nebo z obrazového souboru. [22]

Umožňuje práci ve třech režimech: registrace, registrace s generalizací a identifikace.

Jako snímací zařízení byla použita webová kamera od společnosti Creative – Creative WebCam Live! Motion.

Detailnější popis aplikace a požadavků na snímací zařízení je uveden v příloze B.5.

4.6 Luxand FaceSDK 1.7

Druhou aplikací testovanou v rámci rozpoznávání tváře je ukázková aplikace od společnosti Luxand, která demonstruje využití sady vývojových nástrojů pro detekci a srovnání tváří Luxand FaceSDK 1.7. SDK nabízí aplikační programové rozhraní pro detekci tváře a obličejových rysů, verifikaci a identifikaci.

Ukázková aplikace podporuje pouze práci s obrazovými soubory, pro praktické testování byly využity obrazy získané v rámci testování aplikace VeriLook. [23]

Podrobnosti viz. příloha B.6.

Kapitola 5

Testování systémů

Testování jednotlivých biometrických systémů bylo rozděleno do několika částí. První částí bylo seznámení se s jednotlivými zařízeními a aplikacemi pro jejich administraci.

Následovala hlavní část celé práce, a to testování systémů na dobrovolnících. Testován byl proces registrace a autentizace (identifikace) jednotlivých osob. Cílem bylo především zkoumání chybovosti systémů, uživatelské přívětivosti a náročnosti procesu registrace a identifikace osob.

Poslední částí práce pak byla identifikace několika z dříve zaregistrovaných osob s časovým odstupem. Tímto postupem byla testována stálost biometrických vzorků a schopnost uživatelů úspěšně se autentizovat po delším časovém období, kdy systém nebyl používán.

5.1 Možnosti systémů a nastavení pro testování

Kapitola zaměřující se na první praktickou část práce, a sice seznámení se systémy, které byly podrobeny testování. Zaměřuje se především na funkcionalitu aplikací a jejich správné nastavení s ohledem na použité snímací zařízení a prostředí, ve kterém je snímání prováděno. Cílem je osvojení si správných návyků pro používání jednotlivých systémů tak, aby administrátor systému byl následně schopen seznámit se správným používáním systému i budoucí nezasvěcené uživatele. Zkoumány byly vlivy správné i nesprávné prezentace biometrického vzorku snímači, použití různých metod registrace uživatele, vlivy různých nastavení aplikací na výkonnost sytému a vlivy okolního prostředí na kvalitu biometrického vzorku. Na základě zjištěných poznatků bylo odvozeno nastavení systémů pro další testování.

5.1.1 Systémy pro snímání otisků prstů

V první fázi bylo nutné pro všechna zařízení nainstalovat na počítače ovladače hardwaru a příslušné aplikace pro jejich správu. Následovalo seznámení se s možnostmi aplikací a vyzkoušení si práce s nimi. U systémů pro snímání otisků prstů byly následně zkoumány především vlivy nedodržení doporučené pozice prstu na snímači. Rovněž byly zkoumány vlivy přiložení prstu na snímač za působení různého tlaku a s různou vlhkostí pokožky a možnosti registrace a identifikace různých prstů ruky.

Doporučení pro správnou prezentaci biometrických dat snímači vyplývající z úvodních testů platí pro všechny systémy a jsou následující:

Prst by měl být na snímač přikládán tak, aby byl zaznamenán co největší počet charakteristických znaků v otisku. To znamená, že by měl pokrývat co největší plochu snímače a snímána by měla být část prstu kolem jádra otisku. Tedy jádro by mělo být umístěno uprostřed snímaného obrazu a celý prst uprostřed snímače. Nesprávná pozice (natočení prstu v jakémkoliv směru, umístění prstu příliš k okraji snímače, snímání špičky prstu namísto oblasti kolem jádra otisku) má za následek snížení počtu získaných markantů v otisku, a tedy snížení výkonnosti celého systému, především zvýšení chybovosti.

Protože všechna testovaná zařízení disponují snímači, které snímají statický obraz otisku, tedy uživatel pouze přiloží prst na snímač bez jakéhokoliv následného pohybu, celá plocha prstu by měla být na snímač přiložena současně, jinak hrozí nebezpečí, že snímač zachytí pouze část obrazu, která se jako první dostane do kontaktu se snímačem.

Dalšími faktory ovlivňujícími kvalitu snímaného otisku jsou vlhkost pokožky a tlak při přiložení prstu na snímač. Přirozená vlhkost pokožky umožňuje optimální zachycení hřebenů a rýh v otisku. Příliš suché prsty snižují kontrast obrazu, přílišná vlhkost má za následek slévání hřebenů. Tlak při přikládání prstu na snímač by měl být přiměřený. Přílišný, nebo naopak nedostatečný tlak má opět za následek sníženou schopnost snímače rozpoznat v otisku dostatečný počet markantů.

Správné návyky pro prezentaci otisku prstu biometrickému snímači by měly být budoucímu uživateli vysvětleny ještě před registrací do systému, spolu s možností prakticky si vyzkoušet práci se zařízením se zpětnou vazbou od administrátora nebo odpovědné osoby.

Při registraci je důležité vyžadovat vzorky v co možná nejvyšší kvalitě. Pokud je daný vzorek nekvalitní, měl by být registrační proces opakován. Kvalita registračního vzorku značně ovlivňuje úspěšnost následné autentizace uživatelů. V aplikaci VeriFinger lze požadavky na kvalitu otisku upravit nastavením minimálního počtu nalezených markantů v otisku, ostatní aplikace poskytují o dosažené kvalitě zpětnou vazbu ve formě hodnocení vzorku. Zároveň by uživatelé měli pamatovat na to, aby prst při identifikaci přikládali pokud možno stejně jako při registraci.

Z testů také vyplynulo, že pro autentizaci pomocí otisků prstů se nejvíce hodí otisky palce nebo ukazováku. Jejich snímání je uživatelsky nejpřívětivější a nejpřirozenější.

Obr. 5.1: Příklady prezentace otisku prstu snímači; zleva: správný otisk, nedostatečná vlhkost pokožky, špatná pozice (špička prstu), špatná pozice (natočení prstu)

5.1.2 Systémy založené na rozpoznávání tváře

Podobně jako v předchozím případě bylo prvním krokem seznámení se s aplikacemi a vyzkoušení si práce s nimi v nabízených režimech činnosti. U aplikace VeriLook se jednalo o registraci, registraci s generalizací a identifikaci, a to jak při snímání obrazu pomocí webové kamery, tak i při nahrávání obrazu ze souboru. Aplikace Luxand umožňuje registraci a identifikaci pouze načtením obrazu ze souboru.

Následně byly zkoumány aspekty mající vliv na celkový výkon systému. Zkoumání se zabývalo různými okolnostmi, které mohou mít vliv na detekční a identifikační algoritmus. Lze zde zahrnout odchylky natočení hlavy od čelního pohledu, změny výrazu ve tváři, různou vzdálenost uživatele od kamery, nošení brýlí a čepice nebo různé světelné podmínky při snímání tváře.

Úvodní testy potvrdily všechna všeobecně uznávaná doporučení pro snímání tváře. Tvář by měla být snímána z čelního pohledu. Malé natočení hlavy (cca. do 30° v jakémkoliv směru) sice nevadí, detekční algoritmus tvář v obraze rozpozná, ale identifikace vykazuje nižší míru shody.

Výraz ve tváři by měl být neutrální, obě oči otevřené, pohled směřující přímo do kamery a zavřená ústa. Úsměv se zavřenými ústy nemá na proces identifikace značný vliv, avšak nedoporučuji jej. Nežádoucí jsou otevřená ústa nebo úsměv s otevřenými ústy, zavřené či přimhouřené oči, pohled směřující mimo kameru, zvednuté obočí nebo zamračený výraz. Vlasy a jiné předměty nesmí zakrývat oči, ani jinou část tváře. Stejně tak není přípustná jakákoliv pokrývka hlavy.

V případě, že osoba nosí brýle, je výhodné provést registraci takové osoby jak s brýlemi, tak i bez nich. Výsledkem by mělo být zvýšení pravděpodobnosti úspěšného přijetí, osoba by měla být schopna bezproblémové identifikace s brýlemi i bez nich. Brýle však musí být čiré, aby oči za nimi byly viditelné. Nežádoucí jsou brýle s příliš tmavými skly a brýle s mohutnými obroučkami. Při snímání nesmí obroučky zakrývat oči a na brýlích nesmí být patrné odlesky světla.

Výkon systému může být ovlivněn přirozenými změnami v lidské tváři, například v důsledku stárnutí, pokud si uživatel nechá narůst vousy, změní účes, apod.

Osvětlení musí být během snímání rozloženo rovnoměrně, ve tváři by neměly být patrné stíny, nebo naopak příliš světlá místa. Pozadí by mělo být co nejjednodušší, nejlépe jednobarevné.

Obr. 5.2: Příklady správné/nesprávné prezentace tváře; nahoře zleva: správný obraz, nesprávná pozice (natočení hlavy v horizontálním směru, naklonění hlavy), nesprávná prezentace vzorku (čepice); dole zleva: nesprávný výraz (úsměv, zavřené oči), nesprávná prezentace vzorku (odlesky na brýlích), nesprávné osvětlení

V aplikaci VeriLook lze dodržování správné prezentace biometrických dat vynutit úpravou nastavení aplikace, viz. příloha C.1.

5.2 Testování procesu registrace a identifikace osob

Následující kapitola se věnuje hlavní části práce, a to testování systémů na netriviálním počtu osob. Zaměřuje se na chybovost jednotlivých systémů a biometrických technologií, uživatelskou přívětivost a náročnost na administrativu aplikací. Testování se zúčastnilo 42 osob. Testováno bylo celkem 6 systémů, z nichž 4 byly založeny na snímání otisků prstů a 2 využívaly technologii rozpoznávání tváře. V rámci otisků prstů pak 2 čtečky byly založeny na principu kapacitního snímání a zbylé 2 využívaly optický snímač. Testy probíhaly v Laboratoři bezpečnosti a aplikované kryptografie na FI MU a byly rozloženy do několika dní.

V první fázi bylo nutné jednotlivé systémy správně nakonfigurovat. Z předchozích testů vyplynulo, že danému prostředí nejlépe vyhovují výchozí nastavení aplikací.

Každá osoba byla nejprve seznámena s jednotlivými systémy. Následně byl vysvětlen způsob práce se snímacími zařízeními, spolu s praktickou ukázkou správné prezentace biometrických dat snímači tak, aby byl budoucí uživatel schopen systém sám a správně používat. Po úvodním proškolení prošla každá osoba procesem registrace a několika pokusy o identifikaci na každém z testovaných zařízení.

5.2.1 Otisky prstů

V rámci technologie otisků prstů byly registrovány dva prsty každé osoby, a sice palec a ukazovák pravé ruky. Při registraci bylo dbáno na to, aby byl registrační vzorek dostatečně kvalitní, v opačném případě byla registrace opakována. Autentizace se skládala z pěti pokusů o identifikaci každého zaregistrovaného prstu. Touto cestou bylo testováno nesprávné odmítnutí (FRR). Zároveň byli uživatelé požádáni o předložení jednoho otisku palce a ukazováku levé ruky, za účelem testování nesprávného přijetí (FAR). Počet pokusů nutný pro úspěšnou registraci, výsledky identifikace a další poznatky z průběhu testování byly zaznamenávány pro pozdější zpracování. Zároveň u systémů, které umožňovaly uložení obrazu otisku prstu a práci s obrazovými soubory, byly otisky ukládány a využity pro určení chybovosti daného systému při různých nastaveních aplikace, především při různých prahových hodnotách.

Bioscrypt V-Pass

Měření bylo prováděno pouze v reálném čase a pouze při jedné prahové hodnotě.

V rámci registrace bylo do databáze uloženo 82 registračních vzorků z 84 možných a pro registraci byly využity oba nabízené režimy – palec byl registrován metodou Quick Enroll (snímán jeden otisk), ukazovák pak v režimu Advanced Enroll (výběr ze tří otisků). Otisky jedné osoby se nepodařilo do systému zaregistrovat. Linie byly pravděpodobně poškozeny v důsledku práce s louhem. Podrobnosti o průběhu registrace jsou k dispozici v příloze D.1.1.

Pro registraci bych doporučil využívat režim Advanced Enroll. Výhody vidím v tom, že díky většímu počtu snímání lze získat kvalitnější registrační vzorek a zároveň ve většině případů nebylo nutné celý proces opakovat. Nevýhodou se může zdát větší časová náročnost registračního procesu, avšak pokud vezmeme v úvahu, že v režimu Quick Enroll bylo v mnoha případech nutné proces vícekrát opakovat, pak režim Advanced Enroll může být výhodnější i z hlediska časové náročnosti.

Autentizace zahrnovala celkem 410 pokusů. Nesprávně bylo odmítnuto 11 pokusů o autentizaci palce a 9 autentizačních pokusů s využitím ukazováku.

Následoval test nesprávných přijetí, pro který bylo k dispozici 82 otisků (palec a ukazovák levé ruky každé ze 41 osob). Nesprávně nebyl přijat ani jeden otisk prstu.

Chybovost systému lze vyjádřit následovně:

Z výsledků vyplývá, že pro tento systém je rozdíl mezi mírou nesprávných odmítnutí palce a ukazováku minimální. Může však být způsoben rozdílným způsobem registrace, popsaným výše. Roli může hrát také to, že otisk ukazováku byl pro uživatele snadněji prezentovatelný snímači ve správné poloze, zatímco otisk palce, vzhledem k jeho velikosti, poskytoval značnou variabilitu přiložení prstu na relativně malou plochu snímače. Zároveň velikost palce neumožňovala využít pro správnou pozici prstu pomocnou zarážku (Ridge-Lock) a musela být prováděna korekce vzhledem k tomu, aby byla snímána oblast kolem jádra otisku.

Nulová FAR při FRR kolem 5 % značí dostatečně spolehlivý a použitelný systém pro použití v aplikacích řízení přístupu nebo kontroly docházky, pro které je určen. Problémem může být nemožnost registrace některých osob, například z důvodu manuální práce, kterou by bylo třeba řešit jinou autentizační metodou.

V průběhu celého měření bylo třeba několikrát očistit povrch snímače, na kterém zůstával latentní otisk.

Na základě výše uvedeného bych pro tento systém doporučil využívat otisk ukazováku.

APC Biopod

Testování bylo prováděno za stejných podmínek jako u čtečky Bioscrypt V-Pass – snímání v reálném čase a při jedné prahové hodnotě.

Do systému bylo zaregistrováno 60 otisků prstů od 31 osob. Otisk palce a ukazováku jedné osoby nebylo možné do systému zaregistrovat, v získaném obrazu nebyla aplikace schopna identifikovat markanty. Jednalo se o stejného uživatele jako v předchozím případě.

Pro testování FRR bylo provedeno 285 pokusů o autentizaci (29 × 5 palců + 28 × 5 ukazováků). Nesprávně bylo odmítnuto 12 otisků palce a 8 otisků ukazováku. 15 pokusů o autentizaci (5krát palec a 10krát ukazovák) nebylo možné provést z důvodu chyby aplikace vždy při snímání biometrických dat a tyto byly zahrnuty do FTA. Pravděpodobnou příčinou je skutečnost, že aplikace je navržena pro maximálně 20 uživatelských účtů. Právě při dosažení tohoto počtu začala aplikace vykazovat nestabilitu.

Pro test nesprávných přijetí byly opět k dispozici 2 vzorky od každé osoby. Celkem 56 vzorků ze 60, 4 vzorky nebylo možné získat a byly rovněž započítány do FTA.

Z důvodu výměny počítačů v laboratoři během testování a nutnosti opětovné instalace aplikace, bylo posledních 11 osob registrováno a autentizováno v rámci nové databáze, nicméně výsledky byly vyhodnocovány souhrnně.

Výsledky testů jsou následující:

FRRcelkem = 7,018 %	FRRpalec = 8,276 %	FRRukazovák = 5,714 %

FAR = 0 %			FTE = 3,226 %		FTA = 5,226 %

Rozdíl mezi mírou nesprávných odmítnutí palce a ukazováku je vetší než v předchozím případě. Příčinou je malá plocha snímače, která v kombinaci s relativně velkou plochou palce způsobuje, že různá měření mohou snímat různé části otisku prstu, což má za následek zvýšení chybovosti.

Celkově, ačkoliv se jedná o stejnou technologii, je chybovost větší než v případě čtečky Bioscrypt V-Pass. Je to dáno výše zmíněnou malou plochou snímače, která je schopna snímat jen malou část otisku. Vyšší míra nesprávných odmítnutí může vést k nespokojenosti uživatelů. Pozitivem je nulový počet nesprávných přijetí a menší náchylnost ke znečištění senzoru ve srovnání s předchozím snímačem.

Cross Match Verifier 300 LC 2.0

Aplikace VeriFinger umožňuje jak snímání v reálném čase, tak i práci s obrazovými soubory otisků prstů. Všechny obrazy registračních i identifikačních otisků byly ukládány a následně využity pro testování chybovosti systému při různých prahových hodnotách.

Registrace probíhala ve dvou režimech. Prvním byla standardní registrace, kdy bylo prováděno jedno snímání otisku prstu, druhým pak registrace s generalizací, při které byl registrační vzorek vytvářen na základě tří sejmutých otisků stejného prstu. Všech 42 osob se podařilo úspěšně zaregistrovat v obou režimech. Cílem využití obou režimů bylo jejich vzájemné porovnání s ohledem na kvalitu výsledného registračního vzorku a její vliv na chybovost systému. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze D.2.1.

Pro účely autentizace bylo sejmuto a uloženo celkem 416 otisků prstů pro testování míry nesprávných odmítnutí, z nichž bylo 209 otisků palce a 207 otisků ukazováku. Obrazové soubory 4 otisků nebyly správně uloženy, proto nebyly ani zahrnuty do testování. Pro testování míry nesprávných přijetí bylo získáno dalších 84 otisků. Aplikace VeriFinger umožňuje ve výsledcích identifikace zobrazit všechny registrační záznamy, jejichž míra shody s prezentovaným vzorkem je vyšší než prahová hodnota a jsou tak systémem považovány za shodné. Toho lze využít při testování míry nesprávných přijetí, protože do testů tak můžeme zahrnout i vzorky původně určené pro testování míry nesprávných odmítnutí. Celkem tak máme k dispozici 416 + 84 otisků.

Snímání otisků v reálném čase prostřednictvím čtečky bylo prováděno při výchozí prahové hodnotě. Tomuto nastavení odpovídají následující hodnoty chybovosti:

FRR = 0 %			FARklasická reg. = 0 %		FARgen., celkem = 0,200 %

FARgen., palec = 0 % 		FARgen., ukazovák = 0,402 % 	FTE = 0 %		FTA = 0 %

Výsledky ukazují, že systém při daném nastavení nevykazoval ani jeden případ nesprávného odmítnutí (FRR), což platí pro klasickou registraci i registraci s generalizací. Během testování se vyskytl pouze jeden případ nesprávného přijetí, kdy jeden ze vzorků ukazováků byl nesprávně identifikován jako shodný s jedním z registračních vzorků pořízených registrací s generalizací. FARgen., celkem vyjadřuje míru nesprávných přijetí v případě, kdy nerozlišujeme mezi palcem a ukazovákem a bereme v potaz registrační vzorky získané procesem generalizace. FAR palce a ukazováku vyjadřuje FAR v případě, kdy bereme v potaz chybovost jednotlivých prstů. V případě klasické registrace (FARklasická reg.) k nesprávnému přijetí nedošlo. Rovněž nebyl zaznamenán žádný případ neúspěšné registrace (FTE), ani neúspěšné prezentace biometriky snímači (FTA).

Během testování bylo nutné průběžně čistit povrch snímače, protože se na něm usazovaly nečistoty v podobě latentního otisku (viz. obrázek 5.3).

Obr. 5.3: Latentní otisk; vlevo – obraz sejmutý snímačem, vpravo – obraz zpracovaný aplikací VeriFinger

S využitím získaných snímků otisků prstů byl následně proces identifikace opakován pro různá nastavení prahové hodnoty. Měření bylo provedeno pro všechna nastavení, která aplikace VeriFinger podporovala (viz. tabulka B.2 v příloze B.2.2). Získané výsledky byly zpracovány do grafů vyjadřujících závislost FAR a FRR na prahové hodnotě a byly vytvořeny operační charakteristiky (ROC křivky) systému vyjadřující závislost mezi FAR a FRR při různých prahových hodnotách. Vše pro různé režimy registrace i pro jednotlivé prsty za účelem srovnání.

Graf 5.1: ROC – srovnání registračních režimů

Z grafu 5.1 je patrné, že míra nesprávných odmítnutí (FRR) obou prstů je nulová pro všechny prahové hodnoty, a to jak v případě klasické registrace, tak i při registraci s generalizací. Míra nesprávných přijetí (FAR) u obou registračních metod roste se snižující se prahovou hodnotou (viz. graf 5.2). Protože křivka prochází bodem o souřadnicích [0; 0], lze pro určitou prahovou hodnotu dosáhnout nulové chybovosti a jedná se tak z hlediska bezpečnosti o ideální systém. Nulovou chybovost systém vykazoval při prahové hodnotě 60 a vyšší. Závislost FAR a FRR na prahové hodnotě je znázorněna v následujícím grafu.

Graf 5.2: Srovnání závislosti FAR a FRR na prahové hodnotě pro různé metody registrace

Graf 5.2 vypovídá o tom, že hodnoty FAR jsou pro obě metody registrace téměř shodné. Z hlediska chybovosti jsou registrační metody za daných podmínek, při kterých testování probíhalo, srovnatelné. Nepotvrdil se tedy předpoklad, že proces registrace s generalizací produkuje registrační vzorky vyšší kvality a snižuje tak chybovost systému. Jako kritérium pro výběr registrační metody bych za daných okolností vzal v úvahu časovou náročnost, uživatelskou přívětivost a komplikovanost celého procesu. Z tohoto pohledu se jeví jako přijatelnější klasická registrace.

Podobně jako při srovnání registračních procesů, i v rámci srovnání jednotlivých prstů nebyly zaznamenány téměř žádné rozdíly v chybovosti. Podrobnosti jsou součástí přílohy D.2.2.

Nulová FRR ve všech případech navíc dokazuje, že systém je schopen identifikovat při registraci dostatečné množství charakteristické informace, takže oprávněný uživatel je při následné identifikaci vždy správně rozpoznán.

Hodnota EER byla stanovena na 0 %, což potvrzuje vysokou spolehlivost systému.

Microsoft Fingerprint Reader

Ke snímání otisků byla využita aplikace GrFinger, která umožňuje jak snímání v reálném čase, tak i uložení obrazu otisku prstu a práci s obrazovými soubory. Proto i zde byly všechny sejmuté otisky ukládány pro účely testování chybovosti při různých prahových hodnotách.

Registrace proběhla úspěšně u všech 42 osob. Proces registrace nebyl uživatelsky příliš náročný a klasifikoval bych jej jako vůbec nejjednodušší a časově nejméně náročný ve srovnání s ostatními systémy. Podrobnosti v příloze D.3.1.

Autentizace zahrnovala celkem 420 pokusů o úspěšnou identifikaci. FAR byla zjišťována na základě prezentace dvou otisků každého uživatele, které nebyly v systému zaregistrovány. Od 42 osob tak bylo využito 84 otisků.

Snímání bylo prováděno při výchozí prahové hodnotě (45; rozsah činí 10–200). Pro toto nastavení byly zjištěny následující výsledky:

FRRcelkem = 2,410 %	FRRpalec = 1,914 %	FRRukazovák = 2,913 %

FAR = 0 %			FTE = 0 %		FTA = 0,992 %

Z výsledků je patrné, že systém při dané prahové hodnotě nevykazoval žádný případ nesprávného přijetí. Pokud nerozlišujeme mezi jednotlivými prsty, bylo zaznamenáno 10 případů nesprávného odmítnutí. 4 případy se týkaly identifikace palce a 6 případů ukazováku. 5 otisků aplikace nebyla schopna zpracovat a tyto byly zahrnuty do FTA. Registrace ve všech případech proběhla úspěšně, což vyplývá z nulové hodnoty FTE.

S latentním otiskem nebyly v průběhu snímání žádné problémy, což je velká výhoda tohoto systému oproti ostatním, u kterých bylo nutné pravidelně povrch snímače čistit.

Získané otisky byly dále využity pro testování chybovosti při různých prahových hodnotách. Hodnota byla nastavována v rozmezí 10–180.

Graf 5.3: Srovnání ROC pro různé prsty; aplikace GrFinger

Graf 5.3 znázorňuje porovnání závislostí mezi FAR a FRR při různých prahových hodnotách pro jednotlivé prsty. Z grafu vyplývá, že v případě palce je systém spolehlivější než v případě ukazováku. ROC křivka pro palec prochází bodem o souřadnicích [0; 0], což znamená, že pro určitou prahovou hodnotu lze dosáhnout nulové chybovosti systému. Konkrétně se jednalo o hodnoty v rozmezí 15–30.

Graf 5.4: Srovnání závislosti FAR a FRR na prahové hodnotě pro jednotlivé prsty; aplikace GrFinger

V grafu 5.4 je zachyceno srovnání chybovosti jednotlivých prstů. Vidíme, že FRR postupně roste se zvyšující se prahovou hodnotou až k hodnotě kolem 80 %, zatímco FAR se i při velmi nízkých prahových hodnotách pohybuje na hranici maximálně 10 % a při prahových hodnotách 30 a vyšších je již nulová. FRR palce je od prahové hodnoty 60 vyšší než je tomu u ukazováku. Rozdíly se pohybují v řádu jednotek procent. Vyšší FRR přisuzuji větší ploše palce a variabilitě jeho umístění na snímač, kdy může být snímána vždy trochu jiná oblast prstu, což ve výsledku produkuje nižší míru podobnosti s registračním vzorkem.

EER byla v případě palce stanoveno na 0 %, u ukazováku pak na 0,66 %, což značí dostatečně kvalitní systém, zejména pro oblast nasazení, pro kterou je čtečka primárně určena, a kterou je autentizace v počítačových aplikacích, zejména v domácím prostředí.

Další výsledky jsou uvedeny v příloze D.3.2.

Aplikace GrFinger ve výsledcích identifikace zobrazuje pouze záznam s nejvyšší mírou podobnosti. Proto nebylo možné využít pro testování FAR všech získaných vzorků, jak tomu bylo v případě aplikace VeriFinger u čtečky Cross Match, ale pouze dva vzorky od každé osoby, které byly k tomuto účelu získány. Pro relevantní srovnání čtečky Cross Match a Microsoft byly tedy otisky získané prostřednictvím čtečky Microsoft zpracovány i v aplikaci VeriFinger.

Registrace i následné autentizační pokusy byly prováděny pouze s využitím obrazových souborů otisků prstů získaných prostřednictvím aplikace GrFinger. Registrace s generalizací prováděna nebyla, protože k tomuto účelu nebyly získány obrazové soubory.

Pro výchozí prahovou hodnotu byly zjištěny následující hodnoty chybovosti:

FARcelkem = 0,802 %	FARpalec = 0 %		FARukazovák = 1,619 %

FRR = 0 %			FTE = 0 %		FTA = 0,992 %

Pro danou prahovou hodnotu nebyl zaznamenán žádný případ nesprávného odmítnutí. Naopak byly zaznamenány 4 případy nesprávného přijetí, všechny se týkaly ukazováků. Všechny otisky se podařilo bez problémů zaregistrovat (FTE nulová). 5 vzorků aplikace nedokázala správně zpracovat, což se odráží v hodnotě FTA. Všechny tyto vzorky navíc pocházely ze stejného prstu.

Výsledky čtečky Microsoft pro různé prahové hodnoty byly v aplikaci VeriFinger srovnatelné se čtečkou Cross Match. Pro úplnost jsou uvedeny v příloze D.3.3.

Pokud bych měl zhodnotit obě aplikace, tak z hlediska FRR je spolehlivější aplikace VeriFinger, protože FRR je nulová, resp. téměř nulová pro všechny prahové hodnoty. Z hlediska FAR vykazuje při nízkých prahových hodnotách lepší výsledky aplikace GrFinger s nižším počtem nesprávných přijetí. Pokud však prahovou hodnotu zvyšujeme, FAR klesá a od výchozí prahové hodnoty aplikací je v obou případech pod 1 %. Zde se však musíme omezit na stejnou množinu otisků, které byly pro měření použity. Srovnání na základě ROC křivek vychází také nepatrně lépe pro aplikaci VeriFinger, kde lze pro určitou prahovou hodnotu dosáhnout nulové chybovosti systému. Aplikace GrFinger však v tomto ohledu dosahuje také velice dobrých výsledků, kdy při FRR kolem 0,5 % vykazuje nulovou hodnotu FAR. Dobré výsledky obou aplikací dokazuje také hodnota EER dosahující 0 % v aplikaci VeriFinger a 0,33 % v aplikaci GrFinger.

5.2.2 Rozpoznávání tváře

U technologie rozpoznávání tváře registrace obnášela sejmutí obrazu tváře prostřednictvím webové kamery. Podobně jako v případě otisků prstů bylo vyžadováno dodržení všech doporučení (pozice, výraz, atd.). Pokud osoba nosí brýle, byla provedena registrace s brýlemi i bez nich. Zaregistrovaná osoba poté absolvovala pět pokusů o identifikaci. Všechny relevantní údaje byly opět zaznamenávány a obrazy ukládány pro pozdější použití.

VeriLook 3.2 Algorithm Demo

Aplikace pro rozpoznávání tváře VeriLook umožňuje práci jak s obrazem získaným prostřednictvím webové kamery nebo jiného zařízení schopného snímat obraz v reálném čase, tak i s obrazovými soubory uloženými na paměťovém médiu.

Během registrace bylo do systému zaregistrováno celkem 42 osob. Registrace probíhala dvěma metodami. První byla klasická registrace, kdy byl registrační vzorek vytvořen na základě jediné sekvence deseti snímaných obrazů. Druhou metodou byla registrace s generalizací, u které byly k vytvoření registračního vzorku zapotřebí 4 vzorky (4 sekvence snímání). Navíc, pokud daná osoba nosila brýle, byl navíc pořízen klasickou cestou registrační vzorek bez brýlí. Takových osob bylo během testování 9. Účelem využití obou metod bylo porovnání kvality produkovaných registračních vzorků a její vliv na chybovost systému. Podrobnosti v příloze D.4.1.

V rámci procesu autentizace bylo provedeno 5 pokusů o identifikaci tváře každé osoby, z toho 2 pokusy zahrnovaly testování živosti, kdy uživatel musel vyvinout dodatečné úsilí, aby vzorek byl klasifikován jako vzorek od živé osoby.

Bylo provedeno celkem 210 autentizačních pokusů. Vzorky byly využity jak ke zjištění míry nesprávných odmítnutí, tak míry nesprávných přijetí.

Snímání pomocí kamery bylo prováděno pouze při výchozí prahové hodnotě a získané výsledky jsou uvedeny v příloze D.4.2, včetně srovnání registračních metod a porovnání chybovosti systému v případě vstupu obrazu z kamery a ze souboru.

Získané obrazové soubory byly následně využity pro měření chybovosti při různých nastaveních prahové hodnoty. Do testování již nebyla zařazena registrace s generalizací, protože během registračního procesu s využitím kamery nebylo možné uložit jednotlivé obrazy, ze kterých se vytvářel generalizovaný registrační vzorek. Prahová hodnota byla nastavována po stejných krocích jako v aplikaci VeriFinger, v rozmezí 12–96.

Výchozí nastavení bylo 48 a pro tuto hodnotu byly zjištěny následující výsledky:

FRRklasická reg. = 15,714 %		FRRklasická + bez_brýlí = 12,857 %

FARklasická reg. = 0 %			FARklasická + bez_brýlí = 0 %	FTE = 0 %	FTA = 0 %

Pro danou prahovou hodnotu nebyl zaznamenán žádný případ nesprávného přijetí. FRR je však oproti otiskům prstů několikanásobně vyšší, z 210 pokusů o identifikaci bylo 33 neúspěšných (FRRklasická reg.). Pokud provedeme u osob s brýlemi navíc i registraci bez brýlí, lze pozorovat snížení FRR (z 33 na 27 případů), a to i přesto, že brýle nosila jen zhruba pětina ze všech zaregistrovaných osob (FRRklasická + bez brýlí).

Během testování nebyl zaznamenán žádný případ neúspěšné registrace, ani neúspěšného snímání biometrických dat (FTE i FTA nulová).

Graf 5.5: ROC – srovnání registračních metod

Graf 5.5 znázorňuje porovnání chybovosti systému pro dvě registrační metody. První je případ, kdy má každá osoba v databázi pouze jeden registrační vzorek (klasická reg.). Při druhé metodě je u osob, které nosí brýle, do databáze uložen navíc kromě vzorku s brýlemi i vzorek bez brýlí. Z grafu je patrné, že volbou první či druhé metody není chybovost systému nijak výrazně ovlivněna. Nulové FAR lze v obou případech dosáhnout při FRR kolem 15 %. Naopak nulová FRR nebyla během testování dosažena, při 100% FAR byla FRR 0,5 %. Relativně vysoká FRR (nad 8 % při FAR kolem 1 %) může vést k nespokojenosti uživatelů, kteří jsou obtěžování častými nesprávnými odmítnutími.

Graf 5.6: Porovnání závislosti FAR a FRR na prahové hodnotě pro různé registrační metody

Hodnota EER systému byla pro případ, kdy má každá osoba v databázi pouze jeden registrační vzorek (osoby s brýlemi pouze vzorek s brýlemi), stanovena na 5 %. V případě, kdy byl u osob s brýlemi uložen do databáze navíc vzorek bez brýlí, hodnota EER vzrostla na 6 %. Rozdíly v hodnotách FAR a FRR se v obou případech pohybují v jednotkách procent. Více registračních vzorků v databázi sice vede ke snížení FRR, zároveň je však nutno počítat s tím, že dojde ke zvýšení FAR, protože více vzorků v databázi zvyšuje pravděpodobnost, že neoprávněný uživatel bude chybně spojen s některým registračním vzorkem. To se odráží i ve vyšší hodnotě EER.

Během testování byly zaznamenány případy, kdy, ačkoliv osoba měla na očích brýle, míra podobnosti s registračním vzorkem bez brýlí byla vyšší než se vzorkem s brýlemi. Registrace dvou vzorků tak může snížit FRR nejen v případě, kdy se uživatel občas pokouší o autentizaci s brýlemi a jindy bez nich, ale také v případě, kdy se ve většině případů autentizuje s brýlemi na očích.

Luxand FaceSDK 1.7

Aplikace Luxand podporuje pouze práci s obrazovými soubory. Proto byly pro registraci osob i následnou autentizaci využity snímky získané při testování systému VeriLook. Do systému bylo zaregistrováno 42 osob, u 9 z nich, které nosily brýle, byla provedena i registrace bez brýlí.

Proces autentizace opět zahrnoval celkem 210 pokusů, na jejichž základě byly měřeny hodnoty FAR a FRR.

Pro výchozí prahovou hodnotu (80,00) byla chybovost systému následující:

FRRklasická reg. = 8,095 %		FRRklasická + bez_brýlí = 6,190 %

FARklasická reg. = 40,952 %		FARklasická + bez_brýlí = 48,095 %	FTE = 0 %	FTA = 0 %

Lze pozorovat podobné chování jako v případě aplikace VeriLook. Pokud osoba, která nosí brýle, má v databázi uložen jak vzorek s brýlemi, tak i bez brýlí, dochází ke snížení FRR. Naopak FAR s větším počtem vzorků v databázi roste. Při výchozí prahové hodnotě je chybovost systému značně vysoká. Z 210 pokusů o autentizaci bylo 17, resp. 13 v případě, kdy databáze obsahuje i vzorky bez brýlí, neúspěšných. Ještě hůře systém dopadl v případě míry nesprávných přijetí, kdy bylo nesprávně přijato 86, resp. 101 osob z 210, což je téměř každá druhá osoba.

Během testování se nevyskytl žádný případ neúspěšné registrace, ani neúspěšného zpracování obrazové informace (FTE i FTA nulová).

Prahová hodnota byla dále nastavována v rozmezí 75,70–86,00 (viz. tabulka B.3 v příloze B.6).

Graf 5.7: ROC – srovnání registračních metod

Pokud provedeme kromě klasické registrace i registraci vzorků bez brýlí, dosáhneme mírného snížení chybovosti systému, což plyne z ROC křivek. Při FAR 1 % by to znamenalo snížení FRR z přibližně 15 % na 12 %. Nulová FAR odpovídá FRR kolem 36 %. Nulové hodnoty FRR dosaženo nebylo, při FAR 100 % byla FRR přibližně 1 %.

Vysoká chybovost systému má za následek, že pokud bychom chtěli zajistit FAR v řádu jednotek procent, uživatelé by byli obtěžováni nutností často podstupovat více pokusů o autentizaci, než budou systémem rozpoznáni.

Graf 5.8: Porovnání závislosti FAR a FRR na prahové hodnotě pro různé registrační metody

Hodnota EER byla v případě pouze jednoho vzorku v databázi pro každého uživatele stanovena na 21,5 %. V případě, kdy do databáze zahrneme i vzorky bez brýlí, EER vzroste na asi 22 %. Vysoká hodnota EER potvrzuje vysokou chybovost systému.

Podobně jako v aplikaci VeriLook jsou rozdíly v FRR i FAR pro jednotlivé registrační metody v řádu jednotek procent, přičemž FRR při více vzorcích v databázi klesla a FAR naopak vzrostla.

5.3 Testování identifikace osob s časovým odstupem

Součástí testování biometrických systémů bylo také testování úspěšnosti autentizace uživatelů s časovým odstupem od registrace biometrického vzorku do databáze. Takto byla autentizace otestována na 11 osobách z celkového počtu 42 osob, které byly dříve do systému zaregistrovány. Časový odstup od registrace činil zhruba 3 měsíce.

Cílem bylo zjistit, jak časový odstup ovlivní výkonnost systému. Především, zda jsou biometrické vzorky časově dostatečně stálé a jak si uživatelé poradí s prezentací biometrických dat systému po delším období jeho nepoužívání. Závěrem je porovnání chybovosti s případem, kdy byla autentizace prováděna bezprostředně po registraci.

5.3.1 Otisky prstů

V rámci otisků prstů bylo stejně jako v případě autentizace ihned po registraci provedeno 5 pokusů o identifikaci obou zaregistrovaných prstů (palec a ukazovák pravé ruky). Celkem tak bylo provedeno 110 pokusů o úspěšnou autentizaci, čímž byla zjišťována FRR. Dále bylo sejmuto po jednom vzorku palce a ukazováku levé ruky (celkem 22 vzorků) pro zjištění FAR. Navíc v aplikaci VeriFinger (čtečky Cross Match a Microsoft) bylo možné pro test FAR využít všechny sejmuté otisky (110 + 22 = 132 otisků).

Testování probíhalo při výchozích nastaveních prahové hodnoty aplikací, u zařízení Cross Match a Microsoft, kde byla možnost uložit snímky otisků bylo měření provedeno pro tři různé prahové hodnoty. Čtečka APC Biopod nebyla v rámci identifikace s časovým odstupem testována z důvodu jejího nasazení do testování až v průběhu práce.

Bioscrypt V-Pass

Z testování vyplynuly problémy uživatelů se správným umístěním prstu na snímač po delším časovém období nepoužívání systému. U palce, kde bylo při registraci často nutné z důvodu velikosti prstu upravit jeho pozici na snímači a nemohla tak být využita pomocná zarážka pro správné umístění, bylo u několika osob nezbytné nejprve nalézt polohu prstu na snímači odpovídající registračnímu vzorku a až posléze provést měřené pokusy o autentizaci. V opačném případě by se uživatel nebyl schopen autentizovat. Ukazovák byl z tohoto hlediska použitelnější.

Chybovost byla následující:

FRRcelkem = 10 %		FRRpalec = 9,091 %		FRRukazovák = 10,910 %

FAR = 0 %			FTA = 0 %

Stejně jako při autentizaci ihned po registraci, i v tomto případě nebyl zaznamenán žádný případ nesprávného přijetí. Míra nesprávných odmítnutí je však pro autentizaci s časovým odstupem dvojnásobná, a to pro všechny případy – palec, ukazovák samostatně i v rámci obou prstů dohromady (FRRcelkem). FRR kolem 10 % je pro technologii otisků prstů nebývale vysoká a pravděpodobně by vedla k nespokojenosti uživatelů.

Příčinu vidím ve výše zmíněných problémech se správným umístěním prstu na snímač.

Cross Match Verifier 300 LC 2.0

U tohoto systému nebyly ze strany uživatelů zaznamenány při autentizaci žádné problémy s prezentací biometrických dat jako v předchozím případě. Pro výchozí prahovou hodnotu jsou výsledky následující:

FRR = 0 %			FAR = 0 %			FTA = 0 %

Chybovost byla nulová pro všechny zkoumané případy, tedy v rámci klasické registrace i registrace s generalizací, a také pokud srovnáváme jednotlivé prsty. Zároveň vidíme, že výsledky jsou srovnatelné s chybovostí zjištěnou při autentizaci ihned po registraci, kde byl zaznamenán pouze jeden případ nesprávného přijetí, počet nesprávných odmítnutí byl také nulový.

Výsledky pro zbylé prahové hodnoty byly rovněž srovnatelné s případem, kdy byla autentizace prováděna bezprostředně po registraci. Časovým odstupem tedy není chybovost systému ovlivněna.

Microsoft Fingerprint Reader

Rovněž u tohoto systému nebyly zaznamenány žádné potíže se snímáním otisků prstů biometrickou čtečkou. Zařízení bylo opět testováno ve dvou aplikacích – GrFinger a VeriFinger.

Pro výchozí nastavení aplikací bylo dosaženo následujících výsledků:

V rámci aplikace GrFinger je FAR nulová, stejně jako při dřívějším testování. FRR palce je téměř shodná s hodnotou zjištěnou při autentizaci ihned po registraci, ukazovák dokonce vykazoval nulovou chybovost (ve srovnání s FRR téměř 3 % v předchozích testech). Nulová chybovost ukazováku se pak projevila i v celkovém snížení FRR, kdy nerozlišujeme mezi jednotlivými prsty (FRRcelkem). Snížení FRR však může být pouze důsledkem nižšího počtu testovaných osob. Důležité je zejména zjištění, že časový odstup nezpůsobuje znatelné zvýšení chybovosti systému.

Podobně v aplikaci VeriFinger bylo také dosaženo srovnatelných výsledků jako při předchozím testování. Nedošlo k žádnému zvýšení chybovosti systému.

Téměř shodné chybovosti bylo u obou aplikací dosaženo i pro další dvě nastavení prahových hodnot, což dokazuje, že časový odstup u této čtečky chybovost neovlivňuje.

5.3.2 Rozpoznávání tváře

Prováděno bylo stejně jako v předchozích testech 5 pokusů o identifikaci každé osoby, celkem tedy 55 pokusů. Z měření byla zjišťována FRR i FAR. Snímky byly v aplikaci VeriLook ukládány, aby bylo možné porovnání chybovosti v rámci různých zdrojů obrazových dat (kamera, soubor) a při různých prahových hodnotách. Zároveň obrazové soubory byly nutné pro aplikaci Luxand, která vstup z kamery nepodporovala.

VeriLook 3.2 Algorithm Demo

Pro výchozí prahovou hodnotu byla při vstupu obrazu ze souboru chybovost následující:

FRRklasická reg. = 34,545 %		FRRklasická + bez_brýlí = 34,545 %

FARklasická reg. = 0 %			FARklasická + bez_brýlí = 0 %		FTA = 0 %

FRR vzrostla oproti identifikaci ihned po registraci dvojnásobně. FAR je v obou případech nulová, což odpovídá dřívějšímu testování. Markantní zvýšení míry nesprávných odmítnutí přisuzuji proměnlivosti lidské tváře v čase (účes, vousy, apod.). Chybovost nebyla ovlivněna, pokud byly do databáze registračních vzorků zahrnuty i vzorky osob bez brýlí. Příčinou je, že testování s časovým odstupem se zúčastnila pouze jedna osoba, která nosila brýle.

Podobných výsledků v rámci vstupu dat ze souboru bylo dosaženo i pro další prahové hodnoty, tedy znatelné zvýšení FRR a srovnatelná FAR.

Luxand FaceSDK 1.7

Výsledky pro výchozí prahovou hodnotu:

FRRklasická reg. = 21,818 %		FRRklasická + bez_brýlí = 20 %

FARklasická reg. = 34,545 %		FARklasická + bez_brýlí = 34,545 %		FTA = 0 %

Podobně jako v aplikaci VeriLook při vstupu z obrazového souboru, i zde došlo v porovnání s autentizací bezprostředně po registraci ke značnému zvýšení FRR (až trojnásobně). Příčina je pravděpodobně stejná jako v předchozím případě, a to proměnlivost lidské tváře.

FAR byla nižší než v předchozích testech, zhruba o 6 % při jednom registračním vzorku v databázi pro každého uživatele a o 13 %, pokud byly do databáze zahrnuty vzorky bez brýlí u osob, které nosí brýle.

Obdobné chování bylo dosaženo i při další prahové hodnotě, tedy došlo ke snížení FAR v řádu jednotek procent oproti identifikaci ihned po registraci a k markantnímu nárůstu FRR.

Kapitola 6

Závěr

Výrobci a prodejci biometrických systémů se snaží své výrobky prodat, proto někdy klamně jmenují všemožné výhody svého produktu, deklarují vysokou výkonnost, jednoduchost použití a možnost použití ve všech možných prostředích.

Informace od různých výrobců často používají odlišnou notaci a i když mohou být informace o produktech objektivní, pro zákazníka, snažícího se porovnat různé produkty, je mnohdy obtížné dobrat se smysluplných závěrů.

Nezávislé testování je základním prostředkem pro posouzení vyspělosti produktů a porozumění funkčnosti v různých podmínkách nebo ve srovnání s ostatními.

Výsledky testů mají vysokou hodnotu jak pro vládní programy, tak i pro malé průmyslové firmy. Pomáhají vývojářům odhalit a následně odstranit slabiny a nedostatky, integrátorům vhodně rozložit, nastavit a obsluhovat systémy a celkově lépe dosáhnout bezpečnostních požadavků.

Podobnému testování se věnuje i tato práce, ve které se snažím srovnat technologii využívající otisky prstů, založenou na principech kapacitního a optického snímání, a rozpoznávání tváře.

Srovnání všech testovaných systémů z hlediska chybovosti vyjadřuje graf 5.9.

Graf 5.9: ROC – srovnání systémů

V grafu nejsou zahrnuty čtečky otisků prstů Bioscrypt V-Pass a APC Biopod, protože u těchto zařízení nebylo možné měnit nastavení prahové hodnoty a chybovost tak byla měřena pouze pro jedno nastavení.

Z grafu vyplývá, že nejlepších výsledků dosáhly čtečky otisků prstů s optickým snímačem otisku spolupracující s aplikací VeriFinger. Tato konfigurace byla reprezentována čtečkami Cross Match Verifier 300 LC 2.0 a Microsoft Fingerprint Reader. U obou zařízení bylo pro specifickou prahovou hodnotu dosaženo nulové chybovosti systému. V případě čtečky Cross Match nebyl během celého testování zaznamenán ani jeden případ nesprávného odmítnutí uživatele, u čtečky Microsoft byl zaznamenán pouze jeden případ z 415, a to při nejvyšší prahové hodnotě. Aplikace VeriFinger tak dokáže ze všech testovaných systémů s největší pravděpodobností správně rozpoznat identitu osoby. Registrace byla úspěšná u všech osob a až na 5 případů z 420 u čtečky Microsoft nebyly problémy ani se zpracováním sejmutého otisku při identifikaci. Autentizace s časovým odstupem od registrace nezpůsobila žádné významné změny v chybovosti systémů. Jediným problémem byla nutnost pravidelného čištění povrchu snímače čtečky Cross Match.

Mírně horších výsledků dosáhla čtečka Microsoft ve spojení s aplikací GrFinger. Zde již nebylo dosaženo nulové chybovosti systému, nejlepším výsledkem byla 0,5% FRR při 0% FAR, což je však také výborný výsledek. Registrace otisků prstů proběhla u všech osob úspěšně, i když v některých případech bylo nutné přistoupit na nižší kvalitu vzorku. Podobně jako u aplikace VerFinger bylo zaznamenáno 5 neúspěšně zpracovaných otisků prstů, kdy si aplikace nebyla schopna poradit s nedostatečnou kvalitou otisku. Rovněž autentizace s časovým odstupem nezpůsobila změny v chybovosti systému.

Technologie rozpoznávání tváře, kterou v testování reprezentovaly aplikace VeriLook 3.2 Algorithm Demo a Luxand FaceSDK 1.7, dopadla z hlediska chybovosti podstatně hůře. V aplikaci VeriLook byla při 0% FAR dosažena FRR kolem 15 %, při 1% FAR byla FRR stále kolem 8 %, což značí docela vysokou míru nesprávných odmítnutí, které v praxi mohou uživatele obtěžovat.

Ještě horších výsledků dosáhla aplikace Luxand. Pro 0% FAR byla FRR nad 30 %. Snížení FRR mělo za následek vysoký nárůst FAR, abychom dosáhli FRR do 5 %, FAR by byla nad 60 %, což je pro praktické použití neúnosné.

Značné zvýšení chybovosti bylo u obou aplikací zaznamenáno při autentizaci s časovým odstupem, kdy míra nesprávných odmítnutí vzrostla více než dvojnásobně.

Horší výsledky technologie rozpoznávání tváře jsou patrné i ze zjištěných hodnot EER, kdy u aplikace VeriLook byla EER asi 5 %, u aplikace Luxand dokonce až 21 %, zatímco v případě otisků prstů se u všech systémů pohybovala hodnota EER pod 1 %.

Přínosem technologie rozpoznávání tváře může být vyšší uživatelská přívětivost, protože během snímání není nutný kontakt se snímacím zařízením.

Do testování byly zařazeny ještě dvě čtečky otisků prstů využívající pro snímání kapacitní snímač. Jednalo se o čtečky Bioscrypt V-Pass a APC Biopod. Jak již bylo zmíněno, tyto čtečky byly podrobeny testování pouze při jedné prahové hodnotě. Co se týče chybovosti, čtečka Bioscrypt vykazovala asi 5% FRR při 0% FAR. Autentizace s časovým odstupem měla za následek téměř dvojnásobné zvýšení FRR. Nutností bylo pravidelné čištění povrchu snímače.

Chybovost čtečky APC se rovnala asi 7% FRR při 0% FAR, což je podobné jako u čtečky Bioscrypt.

Je nutné vzít v potaz, že hodnoty FAR u posledních dvou zařízení nevychází ze všech autentizačních pokusů, jak tomu bylo u předchozích systémů, ale pouze ze dvou vzorků každé osoby, k tomuto účelu určených. Jelikož obě čtečky prezentovaly výsledky identifikace pouze jako odpověď ano/ne, vzniká zde nebezpečí, že ačkoliv je oprávněná osoba přijata, nemusí to ještě znamenat, že byla správně rozpoznána její identita. Toto může být problém v některých specifických aplikacích, např. při přístupu k bankovním účtům.

Kapacitní snímač si navíc nedokázal poradit s nižší kvalitou některých otisků. Výsledkem byla u obou zařízení nemožnost registrace jedné osoby do systému.

V rámci technologií využívající k autentizaci otisky prstů bych na základě zjištěných výsledků zvolil jako spolehlivější technologii využívající optické snímače otisků. Rovněž z hlediska uživatelské přívětivosti dopadlo testování lépe pro čtečky s optickým snímačem, u kterých jednak nebylo nutné často opakovat registrační proces z důvodu nedostatečné kvality vzorků jako v případě čteček s kapacitním snímačem. Dále také proces snímání otisku byl v případě čteček s optickým snímačem jednodušší, u čteček s kapacitním snímačem často způsobovala problémy malá plocha snímače.

Testování potvrdilo vyzrálost technologie využívající otisky prstů. Naopak rozpoznávání tváře je poměrně mladou technologií, která je stále předmětem vývoje a dá se očekávat, že do budoucna dojde k výraznému zlepšení technik rozpoznávání tváře, což s sebou mimo jiné přinese snížení chybovosti a možné masivnější využití této technologie v oblasti identifikace osob.

V rámci této práce byly systémy srovnány především na základě testování, kdy uživatelé podstoupili několik autentizačních pokusů ihned po registraci. Část uživatelů navíc podstoupila další pokusy o identifikaci s časovým odstupem několika měsíců od registrace, ovšem také jednorázově v krátkém časovém sledu. Myslím si, že by bylo užitečné jednotlivé systémy dále otestovat při simulaci reálného provozu v rámci delšího časového období. Poznatky získané z každodenního používání systému několika uživateli by jistě přinesly další zajímavá srovnání a mohly by potenciálním zákazníkům poskytnout informace o chování daného systému v praxi a v určitém prostředí.

Použité zdroje

[1] Woodward, John D. – Orlans, Nicholas M. – Higgins, Peter T.: Biometrics. McGraw-Hill Professional, 2003, 432 str.

[2] Jain, Anil – Bolle, Ruud – Pankarti, Sharath: Biometrics: Personal Identification in Networked Society. Kluwer Academic Publishers, 1999, 411 str.

[3] Wikipedia, the free encyclopedia: Authentication.

URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Authentication (duben 2009)

[4] Plhák, Jaromír: Testování chybovosti biometrických systémů, [bakalářská práce], Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno, 2005

[5] Juhász, Jindřich: Identifikace žáka při provozu školy, [diplomová práce], Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, 2007

[6] Matyáš, Václav – Říha, Zdeněk: studijní materiály předmětu PV157 – Autentizace a řízení přístupu, Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno (jaro 2008)

[7] Matyáš, Václav – Krhovják, Jan a kolektiv: Autorizace elektronických transakcí a autentizace dat i uživatelů. Masarykova univerzita, 1. vydání, 2008, 125 str.

[8] Janeček, Tomáš: Biometrika. URL: http://www.nula.wz.cz/biometrika/ (leden 2009)

[9] Ryan, Mark Dermot: Authentication.

URL: http://www.cs.bham.ac.uk/~mdr/teaching/modules/security/lectures/biometric.html (únor 2009)

[10] Matyáš, Václav – Říha, Zdeněk: Biometric Authentication – Security and Usability. Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno, 13 str.

URL: http://www.fi.muni.cz/usr/matyas/cms_matyas_riha_biometrics.pdf (únor 2009)

[11] Bitto, Ondřej: Biometriky nejen v pasech (1.).

URL: http://www.lupa.cz/clanky/biometriky-nejen-v-pasech-1/ (únor 2009)

[12] Bitto, Ondřej: User Authentication Based On Hands, [bakalářská práce], Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno, 2005

[13] Bouška, Petr: Biometrické systémy: Zpracování otisku prstu včetně možnosti rekonstrukce otisku z biometrické šablony, [diplomová práce], Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno, 2007

[14] Biometrics information resource. URL: http://www.biometricsinfo.org/ (únor 2009)

[15] L-1 Identity Solutions, Inc.: Veri-Series Operations Manual.

URL: http://www.l1id.com/pages/450-product-manuals#vpass (březen 2009)

[16] Authentec: AFS2 Sensor.

URL: http://www.authentec.com/products-accesscontrol-afs2-spec.cfm (březen 2009)

[17] Cross Match Technologies, Inc.: Verifier 300 LC 2.0.

URL: http://www.crossmatch.com/Verifier_300_LC.html (březen 2009)

[18] Neurotechnology: VeriFinger SDK.

URL: http://www.neurotechnology.com/verifinger.html (březen 2009)

[19] Microsoft Corporation: Microsoft Fingerprint Reader.

URL: http://www.microsoft.com/products/info/product.aspx?view=4&pcid=1df805b1-7a 19-47f5-9001-337bb76d8688&type=ovr (březen 2009)

[20] GrFinger Fingerprint SDK Recognition Library. URL: http://www.grfinger.com/

(březen 2009)

[21] American Power Conversion Corp.: Biometric Security.

URL: http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=BIOPOD& ta b=models (březen 2009)

[22] Neurotechnology: VeriLook SDK.

URL: http://www.neurotechnology.com/verilook.html (březen 2009)

[23] Luxand Inc.: Luxand FaceSDK. URL: http://www.luxand.com/facesdk/ (březen 2009)

Seznam příloh

- Příloha A: Biometrické technologie – doplnění

- Příloha B: Testované systémy – technické parametry, konfigurace

- Příloha C: Poznatky z úvodních testů – doplnění

- Příloha D: Další poznatky z testování a výsledky testů

Přílohy

Příloha A: Biometrické technologie – doplnění

A.1 Otisky prstů – principy snímání

Otisk prstu lze získat buďto za použití inkoustu, kdy se prst nejprve potře inkoustem a poté se přiloží na papírovou kartu. Karta se následně převede do digitální podoby prostřednictvím skeneru nebo CCD (Charged Coupled Device) kamery. Druhou možností je snímání otisků bez použití inkoustu prostřednictvím senzoru. Získaná data jsou následně převedena na adekvátní obraz otisku prstu v odstínech šedi, který je dále zpracováván (nalezení markantů, vytvoření matematické reprezentace vzorku pro srovnání).

Snímače otisků prstů se dělí podle použité technologie na následující: [2,12,13]

- Optické – nejstarším a nejpoužívanějším principem je FTIR (Frustrated Total Internal Reflection). Prst přiložený na skleněnou desku je osvětlován světelným zdrojem (LED (Light Emitting Diode), laser). Odražené světlo je zachycováno CCD prvkem. Hřebeny otisku jsou v kontaktu se snímačem, zatímco rýhy mají od povrchu snímače odstup. Světlo dopadající na hřebeny se odráží do CCD prvku, rýhami je pohlcováno. Výhodou je nízká cena. Nevýhodou jsou problémy s příliš vlhkými nebo naopak suchými prsty, nečistotami a latentními otisky.

- Kapacitní – snímač je tvořen dvojdimenzionálním polem kondenzátorových desek, které jsou překryty silikonovou vrstvou. Druhou desku každého kondenzátoru tvoří kůže prstu přiloženého na silikonový povrch snímače. Měří se napětí na jednotlivých kondenzátorech, které závisí na vzdálenosti desek, tedy napětí je pro hřebeny a rýhy odlišné. Výhodou je malá velikost snímače a možnost nastavení elektrických parametrů v případě nepříznivých podmínek (např. vlhkost pokožky). Nevýhodou je nutnost častého čištění povrchu senzoru od nečistot a závislost na vlhkosti pokožky.

- Tepelné – senzor je vyroben z pyroelektrického materiálu, který na základě teplotního rozdílu generuje proud. Obraz otisku je vytvářen na základě různých teplot v případě hřebenů, které jsou přímo v kontaktu se snímačem a rýh, které jsou od povrchu snímače vzdáleny. Nevýhodou je nízká kvalita vzorků.

- Tlakové – povrch snímače je tvořen pružným, piezoelektrickým materiálem, který se přizpůsobuje tvaru otisku prstu a převádí jej na elektrický signál. Nevýhodou je nízká citlivost používaných materiálů.

- Ultrazvukové – využívají ultrazvukové signály, které jsou vysílány směrem k povrchu prstu. Odražený signál je zachycován přijímačem a reprezentuje rozdíly mezi hřebeny a rýhami. Výhodou těchto snímačů je vysoká spolehlivost, protože jsou narozdíl od ostatních typů odolné vůči nečistotám i vlhkosti. Nevýhodou je vysoká cena a větší velikost přístroje v porovnání s ostatními technologiemi.

A.2 Rozpoznávání tváře – detekce a rozpoznání tváře v obrazu

Detekce tváře v obrazu probíhá na základě nalezení tvarů a rysů, které jsou podobné lidskému obličeji. Výstupem algoritmu je pozice a ohraničení detekované tváře, souřadnice očí, špičky nosu a středu úst. Výkon je velmi dobrý pro obrazy s jednou tváří. Větší problémy se vyskytují u zpracovávání obrazů s více tvářemi, kde hrají významnou roli rozdíly ve vzdálenosti, úhlu snímání, pozici tváře a také vlivy okolního prostředí. Proto, aby byl systém dostatečně spolehlivý, je třeba dbát na precizní nastavení systému pro cílové prostředí.

Obr. A.1: Příklad detekce obličeje

V současnosti existuje mnoho technik pro rozpoznávání tváře. Lze je rozdělit do tří kategorií: neuronové sítě, „eigenfaces“, analýza charakteristik tváře. Analýza charakteristik tváře je nejzákladnějším principem a využívá informace o tvaru obličeje a poloze a velikosti významných míst ve tváři (oči, nos, ústa, obočí, lícní kosti). Uchovávají se například informace o vzdálenosti očí, vzdálenosti rtů od nosu, úhlu mezi špičkou nosu a okem, atd.

Příloha B: Testované systémy – technické parametry, konfigurace

B.1 Bioscrypt V-Pass

Obr. B.1: Zařízení Bioscrypt V-Pass [15]

B.1.1 Technické parametry

Model je určen pro malé databáze uživatelů, dokumentace uvádí do 200 nebo 500 vzorků, v závislosti na firmwaru. Při autentizaci čtečka automaticky detekuje přiložený prst, následně sejme vzorek otisku, porovná jej s databází uložených vzorků a rozhodne o shodě, resp. provede požadovanou akci.

Jako pomůcka pro správné umístění prstu na snímač slouží speciální zarážka nacházející se pod snímačem (tzv. Ridge-Lock). Zarážka by se při snímání měla nacházet na úrovni prvního kloubu prstu.

Rozměry zařízení jsou 135 × 70 × 64 mm a konstrukce je uzpůsobená pro upevnění na stěnu do vnitřních prostor budov. Pro připojení napájení a dalších externích zařízení (např. pro řízení přístupu) je použit 15-pinový konektor DB15M. Napájecí napětí musí být stejnosměrné v rozmezí 9–24 V, doporučeno je 12 V. Komunikace s počítačem probíhá prostřednictvím sériového portu RS-232 nebo RS-485. Na straně čtečky je použit port RJ11, případně DB15M. [15]

Samotný snímač otisků prstů je založen na kapacitním principu. Jedná se o snímač AFS2 společnosti AuthenTec. Povrch je tvořen silikonem a jeho rozměry jsou 24 × 24 × 3,5 mm. Snímací plocha má rozměry 13 × 13 mm a rozlišení 250 dpi (bodů na palec). [16]

Signalizace stavu zařízení je prováděna prostřednictvím dvou LED, přičemž první, v přední části zařízení, je zelená a signalizuje přítomnost napájecího napětí. Druhá, nacházející se nad snímačem, je složena ze dvou LED a je schopna poskytovat výstup ve třech barvách (červená, zelená a oranžová). Slouží k signalizaci stavu zařízení a poskytuje uživateli zpětnou vazbu. Význam popisuje tabulka B.1.

| LED indikátor | Význam |
| --- | --- |
| Zhasnuto | Snímání otisku dokončeno – probíhá zpracování |
| Svítí červeně | Identifikace neúspěšná |
| Svítí zeleně | Identifikace úspěšná; snímání registračního vzorku dokončeno |
| Svítí oranžově | Zařízení připraveno ke snímání |

Tab. B.1: Signalizace stavu zařízení

Zařízení disponuje energeticky nezávislou pamětí typu flash, která uchovává registrační vzorky a konfigurační data. Během registrace jsou vytvářeny registrační vzorky o velikosti 2488 bytů, kódující charakteristické informace pro daný otisk prstu. Vzorky mohou být následně distribuovány do jiných kompatibilních čteček nebo uloženy do počítače (ve formátu TMS).

Výkon systému se uvádí v hodnotách FRR a FAR. Model V-Pass neumožňuje nastavovat bezpečnostní úrovně a výrobce uvádí, že dané nastavení odpovídá FRR = 1 % a FAR = 0,2 %.

B.1.2 Software VeriAdmin

Software lze využít pro správu většího počtu čteček propojených do sítě, registraci nových uživatelů, úpravu a mazání registračních vzorků, distribuci databáze vzorků do počítače, případně jiné čtečky, konfiguraci zařízení nebo aktualizaci firmwaru.

Po připojení zařízení k počítači je nutné nastavit v aplikaci VeriAdmin parametry připojení. K tomu slouží nástroj Network Setup. Následně je spuštěn dialog pro správu sítě zařízení – Network Configuration Dialog. Zde je ve stromové struktuře zobrazena logická struktura sítě zařízení připojených na jednotlivé porty. Každé zařízení je reprezentováno unikátním identifikátorem a pro jeho správu prostřednictvím počítače musí být přidáno do sítě. Nastavení komunikačních parametrů pro konkrétní zařízení je součástí dokumentace.

Jakmile máme ustavenu komunikaci mezi čtečkou a počítačem, můžeme systém spravovat a konfigurovat prostřednictvím následujících nástrojů:

- Template Manager – nástroj pro správu registračních vzorků uživatelů. Umožňuje přidávat, editovat, mazat vzorky, přesouvat je mezi pamětí čtečky a počítačem, případně mezi více čtečkami a provádět verifikaci daného vzorku v databázi se vzorkem uživatele získaným v reálném čase pomocí snímače. Výstupem je míra shody, tzv. skóre.

Každý vzorek je v databázi identifikován jedinečnou kombinací dvou čísel – ID a Index. Index je možné využít, pokud chceme uchovávat otisky více prstů pod jedním ID. Záznam vzorku v databázi se skládá z matematické reprezentace otisku prstu (skutečný obraz se neukládá), informace, o který prst se jedná, identifikátoru a jména uživatele. Uchovávány mohou být i další údaje, které však pro tento model čtečky nejsou využitelné, např. bezpečnostní úroveň pro verifikaci pro jednotlivé vzorky, doplňkové heslo a další.

- Command Card Manager – umožňuje přidávat do nebo odebírat uživatele ze systému bez použití počítače, pomocí definovaných čipových karet. Využitelné administrátory například pro přidělování dočasného přístupu do systému, především u čteček spolupracujících s čipovými kartami.

- Unit Parameters – nástroj sloužící ke konfiguraci zařízení. Umožňuje změny nastavení komunikačních parametrů (identifikační údaje v rámci sítě, komunikační protokol, přenosové rychlosti, ochrana heslem).

Dále nastavení týkající se rozhraní Wiegand, které bývá využíváno pro připojení čteček čipových karet, případně karet s magnetickým proužkem.

Následují nastavení biometrické autentizace. Konfigurovat lze globální bezpečnostní úroveň pro verifikaci (5 úrovní). U testovaného modelu V-Pass nemá význam. Dále je možné vypnout biometrickou autentizaci (např. u modelů využívajících kromě biometriky i čipové karty), u modelů určených pro identifikaci lze zapnout/vypnout automatickou detekci prstu, specifikovat chování systému v případě, kdy je biometrika při verifikaci ignorována (uživatel musí/nemusí alespoň přiložit prst na snímač). Pro zvýšení bezpečnosti je možné vyžadovat při autentizaci otisky většího počtu prstů jedné či více osob (počet lze nastavit). Systém nabízí možnost registrovat otisk vybraného prstu, který by byl použit při identifikaci v případě nátlaku útočníka na oprávněnou osobu o umožnění přístupu. Systém pak může na takovou situaci reagovat provedením odpovídající akce.

Další nastavení se týkají konfigurace reakcí systému na úspěšnou autentizaci a konfigurace vstupních a výstupních TTL linek.

- Broadcast Parameters – pomocí tohoto nástroje lze modifikovat nastavení na všech zařízeních v síťovém prostředí současně.

- LED Table Settings – umožňuje konfigurovat chování signalizačních LED v závislosti na provedené operaci. Specifikovat lze, která LED má být rozsvícena, po jakou dobu, případně rychlost blikání a použití doplňkové zvukové signalizace.

Dalšími nástroji jsou Sensor Configuration (kalibrace a konfigurace snímače), Update Firmware (aktualizace firmwaru procesoru čtečky), Reset Unit To Factory Default (obnovení továrního nastavení) a Template Conversion (slouží k převodu mezi vzorky určenými pro identifikaci a vzorky pro verifikaci).

Registrace uživatele

Software VeriAdmin nabízí pro registraci uživatele dva nástroje, Quick Enroll a Advanced Enroll, které se liší v počtu snímaných otisků.

- Quick Enroll – při tomto procesu je snímán pouze jeden otisk, ze kterého se vytváří registrační vzorek. Proces snímání otisku trvá zhruba 5 sekund. V okně aplikace je zobrazen skutečný obraz sejmutého otisku a jeho matematická reprezentace. Zároveň je zobrazena informace o kvalitě otisku, kdy aplikace hodnotí kvalitu snímaného obrazu (Quality) a množství získaných charakteristických znaků v otisku (Content), obě hodnoty v pěti stupních. V případě nekvalitního vzorku je doporučeno proces opakovat. Do databáze se ukládá matematická reprezentace otisku spolu s dalšími údaji (identifikátor (ID) vzorku, jméno uživatele a další). Úložištěm může být paměť čtečky nebo disk počítače.

- Advanced Enroll – proces registrace se skládá ze tří nezávislých snímání otisku prstu. Lze použít třikrát otisk stejného prstu, nebo otisky různých prstů. Aplikace po provedení tří měření určí nejlepší vzorek, který navrhne k uložení. Jedná se o doporučený proces pro registraci všech uživatelů. Během tří pokusů je možné lépe určit optimální polohu prstu na snímači pro konkrétní osobu, případně vybrat prst vykazující nejlepší výsledek, čímž je možné zvýšit přesnost systému.

Obr. B.2: Okno aplikace Advanced Enrollment

Identifikace uživatele

Čtečka V-Pass disponuje digitálním signálovým procesorem (DSP), který umožňuje automatickou detekci a sejmutí otisku prstu přiloženého na snímač. Připravenost čtečky je signalizována oranžovým světlem LED. Prst musí být přiložen na snímači po dobu, kdy svítí oranžové světlo. Čtečka následně provede srovnání vzorku s databází a rozhodnutí o shodě je uživateli prezentováno zeleným/červeným světlem LED. Proces identifikace trvá asi 2–3 sekundy.

B.1.3 Hodnocení kvality vzorků

- Quality – specifikuje, jak kvalitní je získaný obraz otisku prstu, tedy jak jsou v otisku patrné vzory linií. Míra kvality je vyjádřena v počtu hvězdiček v rozmezí 1–5, kdy 5 vyjadřuje nejvyšší kvalitu. Čím je kvalita při registraci nižší, tím vyšší je riziko budoucích nesprávných odmítnutí. Pro spolehlivou funkci systému výrobce doporučuje minimální hodnocení 3 hvězdičky. Nízká kvalita může být způsobena především příliš suchými prsty nebo znečištěným povrchem senzoru.

Obr. B.3: Příklad nízké a vysoké kvality otisku [15]

- Content – vyjadřuje množství informace použitelné pro identifikaci, tedy množství charakteristických rysů rozpoznaných systémem ve snímaném otisku. Nižší hodnocení informačního obsahu může způsobit vyšší náchylnost systému k nesprávným přijetím. Míra informačního obsahu je opět vyjadřována 1–5 hvězdičkami. Doporučováno je akceptovat při registraci vzorky s hodnocením alespoň 3 hvězdičky. Zdrojem nízkého hodnocení obsahu může být nesprávná pozice prstu na snímači a otisky s výjimečně nízkým počtem markantů.

Obr. B.4: Příklad vysokého a nízkého hodnocení informačního obsahu [15]

B.2 Cross Match Verifier 300 LC 2.0

Obr. B.5: Cross Match Verifier 300 LC 2.0 [17]

B.2.1 Technické parametry

Zařízení se připojuje k počítači přes rozhraní USB 2.0. Rozměry jsou 62 × 162 × 83 mm, váha 0,45 kg. Snímač pracuje na optickém principu, snímací plocha je tvořena skleněnou deskou o rozměrech 30,5 × 30,5 mm, rozlišení snímače je 500 dpi. Otisk je snímán přiložením prstu na snímač, bez jakéhokoliv následného pohybu. Napájení i výstup je řešen prostřednictvím USB kabelu.

Zařízení je možné připojit k počítači s operačním systémem Windows 2000, příp. XP. Správná činnost čtečky je podmíněna instalací příslušného ovladače hardwaru, který lze stáhnout ze stránek výrobce. Je součástí sady nástrojů pro vývojáře USB SDK (Software Developer’s Kit). Konkrétně pro tuto čtečku je vyžadována verze 4.0 a vyšší. USB SDK poskytuje kromě samotného ovladače zařízení i konfigurační nástroje umožňující nastavení parametrů obrazu (jas, kontrast, velikost, otočení, automatická korekce, apod.) a možností snímání (funkce automatické detekce prstu přiloženého na snímač). Podporovaná rychlost snímání je 7 snímků za sekundu. Vývojářům je k dispozici podpora pro jazyky Visual C/C++ a Visual Basic. [17]

B.2.2 Software VeriFinger 6.0 Algorithm Demo

Aplikace podporuje práci ve čtyřech režimech:

- Registrace – software zpracuje otisk prstu přiloženého na snímač (detekce přiložení prstu probíhá automaticky) nebo obraz otisku nahraný ze souboru (BMP, TIF), identifikuje charakteristické znaky a vzorek uloží do databáze.

- Registrace s generalizací znaků – tento režim vytváří registrační vzorek zpracováním kolekce charakteristických znaků získaných ze tří otisků stejného prstu a jejich následným zkombinováním do jednoho obecného registračního vzorku. Účelem tohoto procesu je zvýšení přesnosti rozpoznávání otisků prstů.

- Verifikace – umožňuje srovnání 1:1, kdy uživatel prezentuje systému dva otisky prstu, které jsou následně srovnány a je zobrazeno rozhodnutí o shodě, spolu s číselným údajem vyjadřujícím míru podobnosti.

- Identifikace – umožňuje srovnání 1:N. Uživatel předloží systému otisk prstu, který je následně srovnán se všemi registračními vzorky uloženými v databázi. V případě nalezení shody je na výstupu zobrazen identifikátor shodného vzorku a míra podobnosti vzorků (pozitivních výsledků může být i více).

Všechny režimy mohou pracovat jak se vzorky získanými od uživatele v reálném čase prostřednictvím čtečky, tak se vzorky uloženými v obrazovém souboru. Aplikace umožňuje i ukládat sejmuté otisky prstů, a to buďto přímo snímaný obraz, nebo obraz digitalizovaný se zvýrazněnými liniemi. Snímání otisku a identifikace markantů trvá zhruba 1–2 sekundy. Doba závisí především na výkonnosti počítače, na kterém aplikace běží.

V menu Options je možné nastavit řadu parametrů aplikace. Lze změnit rozlišení obrazu nahraného ze souboru (implicitně 500 dpi). Rozlišení obrazu získaného prostřednictvím čtečky je 504 × 480 pixelů. Dále je možné pro registraci zapnout/vypnout automatické přidělovaní identifikátoru vzorku, nastavit minimální počet nalezených markantů v otisku (aplikace běžně rozliší 20–40 markantů, pro úspěšnou identifikaci je zapotřebí nejméně 5–7 markantů; výchozí hodnota je 10) a vyhledávání duplicit v databázi. Aplikace umožňuje zrychlit proces identifikace ukončením prohledávání databáze po první nalezené shodě. Vzorky jsou v databázi seřazeny podle podobných rysů. Identifikace probíhá tak, že se nejprve otisk porovnává s malou skupinou nejpodobnějších otisků. Pokud není nalezena shoda, porovnává se s další skupinou podobných vzorků, atd. Protože je velká pravděpodobnost, že shoda bude nalezena v první skupině otisků, lze nastavit maximální procento databáze, která se má do identifikace zahrnout. Volbu je možno vypnout položkou Use G (G vyjadřuje hustotu linií). [18]

Menu VeriFinger Options umožňuje měnit parametry algoritmu pro zpracování otisků. Lze specifikovat prahovou hodnotu pro srovnání vzorků nastavením míry nesprávných přijetí (viz. tabulka B.2). Dále je možné nastavit maximální rotaci prstu při snímání a počet vzorků vyžadovaných pro zápis s generalizací (ve výchozím nastavení 3 vzorky).

| FAR | Prahová hodnota (minimální míra podobnosti) |
| --- | --- |
| 10 % | 12 |
| 1 % | 24 |
| 0,1 % | 36 |
| 0,01 % (výchozí) | 48 |
| 0,001 % | 60 |
| 0,0001 % | 72 |
| 0,00001 % | 84 |
| 0,000001 % | 96 |

Tab. B.2: Tabulka prahových hodnot pro různé FAR [18]

Uživatelské rozhraní se skládá z menu pro ovládání aplikace a pěti oken. V levém horním okně je zobrazen skutečný obraz sejmutého otisku, vpravo obraz zpracovaný s nalezenými markanty. V dolní části je okno pro zobrazení informací souvisejících s registrací a verifikací/identifikací (časy zpracování a srovnání otisků, počet shodných vzorků, jméno souboru s otiskem, aj.). Dole uprostřed se nachází výpis činnosti snímače a vpravo se zobrazují výsledky identifikace v hodnotách míry podobnosti s registračním vzorkem.

Obr. B.6: Hlavní okno aplikace

B.3 Microsoft Fingerprint Reader

Obr. B.7: Microsoft Fingerprint Reader [19]

B.3.1 Technické parametry

Čtečka se k počítači připojuje přes rozhraní USB. Rozměry zařízení jsou 82 × 50 × 15,7 mm, hmotnost 107 g. Podporovány jsou operační systémy Windows XP a Windows Vista. Snímač pracuje na optickém principu. Je podsvětlen červenou LED, která zároveň poskytuje zpětnou vazbu uživateli. [19]

B.3.2 Software GrFinger 4.2

Aplikace umožňuje registraci, verifikaci a identifikaci osob. Výsledky identifikace se zobrazují v hodnotách skóre, zobrazena je pouze nejlepší shoda v rámci databáze vzorků. Snímání vzorku a jeho zpracování trvá cca. 1–2 sekundy, v závislosti na výkonu počítače. Kvalita získaného otisku je hodnocena jedním ze tří stupňů (špatná, střední a vysoká). Při registraci bychom měli dbát na to, aby získaný otisk vykazoval nejvyšší kvalitu.

Získaný obraz lze uložit do souboru formátu BMP. Aplikace pracuje jak se vzorky získanými v reálném čase, tak i s dříve uloženými vzorky, které lze opětovně nahrávat ze souborů.

Aplikace vyžaduje pro komunikaci se čtečkou ovladač FingerCap USB Driver 1.0. Po instalaci ovladače můžeme připojit čtečku k počítači a pracovat s aplikací GrFinger. Okno aplikace se skládá z plochy, na které se zobrazuje sejmutý vzorek otisku prstu. Rozlišení obrazu je u čtečky Microsoft 355 × 390 pixelů. Pod obrazem je textové pole, ve kterém je uživatel informován o různých událostech (připojení/odpojení čtečky, přiložení prstu na snímač, kvalita sejmutého otisku, míra shody při verifikaci/identifikaci apod.), tzv. log. V pravé části okna aplikace se nacházejí ovládací tlačítka.

V menu Options lze nastavit prahovou hodnotu (minimální skóre pro shodu dvou vzorků) pro verifikaci a identifikaci, toleranci rotace otisku prstu na snímači při snímání a možnosti vizualizace charakteristických rysů v otisku. Prahovou hodnotu lze nastavit v rozmezí 10–200. Výchozí je 25 pro verifikaci a 45 pro identifikaci. Pro tyto hodnoty je výrobcem udávána hodnota 1% FRR.

Obr. B.8: Aplikace GrFinger 4.2

B.4 APC Biopod

B.4.1 Technické parametry

Rozměry čtečky jsou 51 × 25 × 13 mm, hmotnost 110 g. K počítači se připojuje USB kabelem. Je kompatibilní s operačními systémy Windows 98 a vyššími. Senzor pracuje na kapacitním principu. [21]

Obr. B.9: APC Biopod [21]

B.4.2 Software Softex OmniPass 2.0

Aplikace poskytuje nástroje pro správu uživatelských účtů (přidávání, odebírání, import/export, registraci nového otisku), nastavení chování aplikace v prostředí Windows a správu přihlašovacích údajů pro aplikace využívající otisk prstu jako alternativu k zadávání hesla. Aplikace je navržena pro maximálně dvacet uživatelských účtů. [21]

Registrace otisku prstu probíhá za pomoci průvodce, proces vytváření registračního vzorku se skládá z osmi snímání otisku prstu. Následně si uživatel může pod zaregistrovaným otiskem uložit přihlašovací údaje do různých aplikací. Přihlašování k takovým aplikacím je pak možno provést buďto klasickým zadáním přihlašovacích údajů, nebo pouhým sejmutím otisku prstu. V takém případě jsou přihlašovací údaje vyplněny automaticky, pokud je identifikace úspěšná.

Proces registrace trvá zhruba 30 sekund, následné autentizace do 5 sekund.

B.5 VeriLook 3.2 Algorithm Demo

Aplikace je kompatibilní se systémem Windows 2000/XP, nicméně samotné SDK poskytuje podporu nejen pro Windows, ale i Linux a MacOS. Podporované typy obrazových souborů jsou BMP, TIF, JPG, GIF a PNG. [22]

Umožňuje práci ve třech režimech:

- Registrace – proces spočívá v získání obrazové informace, detekci tváře a určení charakteristických znaků a uložení záznamu do databáze pod zadaným identifikátorem.

- Registrace s generalizací znaků – proces registrace se skládá ze snímání a určení charakteristických znaků více obrazů. Získané informace jsou následně analyzovány, zkombinovány a výsledná kombinace znaků je uložena do databáze jako registrační vzorek.

- Identifikace – obrazová informace je zpracována podobně jako při registraci a získaný vzorek se srovnává se všemi záznamy v databázi. Identifikátor nalezeného shodného záznamu je zobrazen v okně aplikace spolu s mírou podobnosti srovnávaného vzorku se vzorkem v databázi (shodných záznamů může být i více).

B.5.1 Snímací zařízení

V současné době jsou pro rozpoznávání tváře hojně využívány webové kamery. Pro biometrické použití je pro zajištění dostatečné kvality snímaného obrazu zapotřebí minimální rozlišení 640 × 480 pixelů. Registrace i následné autentizace by měly být prováděny prostřednictvím stejné kamery, protože každá kamera má své specifické vlastnosti.

Webová kamera Creative WebCam Live! Motion disponuje CCD senzorem o maximálním rozlišení videa 640 × 480 pixelů bez interpolace a s automatickým ostřením. Připojení k počítači je realizováno prostřednictvím rozhraní USB 2.0.

B.5.2 Prostředí aplikace a nastavení

Hlavní okno je rozděleno do čtyř částí. Okno vlevo nahoře slouží k zobrazení obrazu ze vstupního zařízení, případně souboru, spolu s označením detekované tváře. Okno vpravo zobrazuje obraz, který bude dále zpracováván. V dolní části okna aplikace se nachází dvě textová pole. Vlevo se vypisují systémové informace a informace o činnosti aplikace. Vpravo pak výsledky identifikačního procesu, tedy identifikátory shodných záznamů v databázi spolu s hodnotami míry podobnosti. Může být zobrazována pouze nejlepší shoda, nebo všechny záznamy vyhodnocené aplikací jako shodné. V horní části hlavní okna se nachází menu sloužící k ovládání a konfiguraci aplikace.

Doba potřebná pro registraci, registraci s generalizací a identifikaci závisí především na počtu snímků snímaných při daném procesu a na výkonu počítače. Detekce tváře a srovnání jednoho snímku probíhá v řádu milisekund.

Obr. B.10: Aplikace VeriLook 3.2 Algorithm Demo

Konfigurace aplikace

V aplikaci lze nastavit řadu parametrů týkajících se detekce tváře, určení charakteristických znaků, registrace a identifikace. [22]

Část detekce tváře umožňuje následující nastavení:

- Face confidence threshold – číselná hodnota určující požadavky na prezentaci biometriky. Čím vyšší hodnota, tím vyšší nároky jsou kladeny na správnou pozici a výraz ve tváři. Výchozí hodnota je 55.

- Minimum/Maximum IOD – minimální/maximální vzdálenost očí od sebe. Ve výchozím nastavení 40/4000.

- Face quality threshold – požadavky na kvalitu snímaného obrazu (ostrost, osvětlení, apod.). Výchozí hodnota je 128.

Pro registraci je možné nastavit:

- Enroll stream length – počet snímků zpracovávaných detekčním algoritmem při registraci z kamery. Výchozí nastavení je 10.

- Generalization template count – počet vzorků (obrazů) použitých pro registraci s generalizací. Ve výchozím nastavení jsou snímány 4 obrazy (4 sady snímků).

Nastavení identifikačních parametrů zahrnuje:

- FAR – uvádí se v procentech. Tato hodnota určuje prahovou hodnotu podle tabulky B.2 uvedené výše v popisu aplikace VeriFinger. Výchozí hodnota je 0,01 %.

- Matching attempts – maximální počet pokusů o nalezení shody v databázi v rámci jednoho identifikačního procesu. Ve výchozím nastavení 10 pokusů.

- Use liveness check – zahrnutí testování živosti do identifikačního procesu. Toto umožňuje určit, zda před kamerou stojí živá osoba a zabraňuje tak možnosti vniknutí do systému neoprávněné osobě předložením fotografie uživatele, který je v systému zaregistrován. Při testování živosti je požadováno, aby uživatel během identifikačního procesu nestál nehybně před kamerou. Doporučené jsou pohyby hlavy, změny výrazu ve tváři. Pohyby však musí být pouze v takovém rozsahu, aby detekční algoritmus byl stále schopen tvář detekovat.

- Liveness threshold – číselná hodnota (0–100) vyjadřující požadavky pro testování živosti. Čím vyšší hodnota, tím větší úsilí musí uživatelé vynaložit. Výchozí nastavení je 50.

- Matching stream length – počet snímků zpracovávaných detekčním algoritmem při identifikaci z kamery. Výchozí jsou 3 snímky. Pro testování živosti je vyžadováno minimálně 10 snímků.

B.6 Luxand FaceSDK 1.7

SDK je distribuováno ve formě knihoven DLL (Dynamic Link Library) a je kompatibilní s platformou Win32.

Tvář v obraze by měla být zachycena čelně, nicméně výrobce uvádí možnou odchylku v natočení hlavy až ± 30°. Detekce tváře v obrazové informaci trvá zhruba 1 sekundu. Výstupem detekčního algoritmu jsou souřadnice tváře v obrazu (střed, šířka tváře a úhel natočení).

Následně jsou identifikovány charakteristické rysy. Výstupem jsou souřadnice čtyřiceti nalezených rysů v obličeji (očí, očních koutků, obočí, špičky nosu, apod.). Proces trvá také cca. 1 sekundu. Získaná data lze uložit do databáze jako registrační vzorek. [23]

Identifikace probíhá tím způsobem, že je nahrán obrazový soubor, stejně jako v předchozím případě proběhne detekční proces a získaná data jsou srovnána se všemi záznamy v databázi. Srovnání trvá přibližně další 1 sekundu. Výstupem je obraz a identifikátor shodného vzorku v databázi (případně jich může být více), spolu s mírou shody obou vzorků (0 – 100, 100 značí shodu 100 %). Prahovou hodnotu je možné specifikovat nastavením hodnoty FAR (po jednotkách procent, viz. tabulka B.3).

Obr. B.11: Aplikace Luxand

| FAR | Prahová hodnota |
| --- | --- |
| 0 % | 86,00 |
| 1 % (výchozí) | 80,00 |
| 2 % | 79,00 |
| 3 % | 78,00 |
| 4 % | 77,00 |
| 5 % | 76,70 |
| 10 % | 75,70 |

Tab. B.3: Nastavení prahové hodnoty [23]

Příloha C: Poznatky z úvodních testů – doplnění

C.1 VeriLook 3.2 Algorithm Demo – změny konfigurace aplikace

Aplikace umožňuje nastavovat řadu parametrů ovlivňujících činnost detekčního a srovnávacího algoritmu.

Dodržování správné prezentace biometriky lze vynutit úpravou nastavení Face Confidence Threshold. Výchozí hodnota je 55. Při této hodnotě prošla detekčním algoritmem většina zkoumaných případů – úsměv, odlesky na brýlích, pokrývka hlavy, tmavé brýle, pohled mimo kameru, natočení v libovolném směru, apod. Hodnoty nad 60 již vyžadují striktnější dodržování pravidel, není již detekována tvář s tmavými brýlemi, s nasazenou čepicí, se zavřenýma očima, s odlesky na brýlích, ani pokud pohled nesměřuje do kamery. Při hodnotách 70 a více je tvář detekována pouze při dodržení všech doporučení (čelní pohled, neutrální výraz, atd.).

Maximální možná vzdálenost, kdy je tvář v obraze detekována lze ovlivnit nastavením Face Quality Threshold. Výchozí hodnota je 128 a při této hodnotě je možné snímání zhruba do vzdálenosti 1 metru (závisí také na aktuálních světelných podmínkách a použitém snímacím zařízení). Čím je hodnota vyšší, tím se snižuje možná vzdálenost a zároveň jsou kladeny vyšší požadavky na správné a dostatečné osvětlení.

Jako ochranu proti podvržení identity předložením fotografie lze do identifikačního procesu zahrnout testování živosti. Úsilí, které musí uživatel vyvinout při testování živosti lze ovlivnit úpravou hodnoty Liveness Threshold. Výchozí nastavení je 50. Při této hodnotě stačí pootočení hlavy během identifikačního procesu, mrkání či pootevření úst. Při vyšších hodnotách je třeba kombinovat výše uvedené činnosti. Hodnoty nad 70 již vyžadují nepřirozené aktivity a pro autentizaci nejsou použitelné. Nevýhodou testování živosti je prodloužení identifikačního procesu.

Kvalita registračního vzorku je ovlivněna počtem snímků snímaných během registračního procesu (Enroll Stream Length). V případě registrace s generalizací navíc počtem vzorků, ze kterých se vytváří registrační vzorek (Generalization template count). Vyšší hodnoty umožňují získat registrační vzorek vyšší kvality, ale zároveň se prodlužuje doba registračního procesu, kdy uživatel musí vydržet delší dobu nehybně před kamerou, což může snižovat uživatelskou přívětivost.

Úspěšnost detekce a identifikace tváře je podobně jako kvalita registračního vzorku ovlivněna počtem snímků, které jsou během identifikace snímány (Matching Stream Length) a maximálním počtem opakování prohledávání databáze v případě, že během snímání nedojde ke shodě (Matching Attempts). Vyšší hodnoty mají za následek zvýšení pravděpodobnosti úspěšného přijetí, ale zároveň také prodloužení identifikačního procesu.

Přínos snímání více snímků, ať již v případě registrace, tak i při identifikaci je patrný při srovnání chybovosti v případě snímání tváře pomocí kamery, kdy se v rámci jednoho procesu registrace/identifikace zpracovává více snímků a při získání obrazu ze souboru, kdy máme k dispozici pouze jeden snímek. Identifikace z obrazového souboru vykazuje vyšší počet nesprávných odmítnutí a obecně nižší hodnoty podobnosti s registračním vzorkem.

Příloha D: Další poznatky z testování a výsledky testů

D.1 Bioscrypt V-Pass

D.1.1 Registrace

Registrace palce proběhla asi v polovině případů na první pokus, ve většině ostatních případů byly pro dosažení požadované kvality vzorku nutné 2–3 pokusy. Ve dvou případech bylo zapotřebí 5 a více pokusů, otisk jedné osoby nebylo možné do systému zaregistrovat.

Ukazovák byl ve většině případů zaregistrován na první pokus. Výjimkou byly tři případy, kdy bylo nutné registrační proces jednou opakovat a jeden případ, kdy otisk nebylo možné zaregistrovat vůbec. Jednalo se o stejnou osobu jako v případě registrace palce. Snímač v obou případech ani nereagoval na přiložení prstu na snímač. Příčinou neúspěšné registrace byla pravděpodobně manuální práce, při které osoba pracovala s louhem.

Co se týče kvality obrazu otisku (Quality), v 80 % případů bylo dosaženo hodnocení 4 hvězdiček z 5, zbylé vzorky byly akceptovány s počtem 3 hvězdiček. Množství charakteristických znaků v otisku (Content) bylo v 95 % případů ohodnoceno plným počtem 5 hvězdiček, ostatní počtem 4 hvězdiček.

D.2 Cross Match Verifier 300 LC 2.0

D.2.1 Registrace

Proces registrace se ukázal být náročnější než u ostatních systémů, a to v obou režimech. Při klasické registraci (pouze jeden snímaný otisk) byly ve většině případů nutné 2–4 pokusy, než byl získán vzorek dostatečné kvality. Jeden pokus stačil asi ve čtvrtině případů, výjimečně se vyskytly i hodnoty přesahující 5 pokusů. Ještě větší nároky na uživatele by měl klást proces registrace s generalizací, kde je zapotřebí tří otisků prstů ve vysoké kvalitě. Paradoxně však v 50 % případů stačil k úspěšné registraci jediný pokus. Ve zbylých případech byly nutné 2–4 pokusy.

Problémy s kvalitou otisku byly z velké části zapříčiněny nedostatečnou vlhkostí pokožky, uživatelé měli často tendenci prsty před snímáním utírat. Druhým, avšak méně častým problémem, byl nesprávný způsob přikládání prstu na snímač, kdy uživatelé nepokládali prst na snímač celou plochou současně, ale postupně směrem od prvního kloubu ke špičce. Často pak byl zachycen neúplný obraz.

Velikost palce nehrála takovou roli jako u zařízení s kapacitními snímači. Snímač byl dostatečně velký na to, aby zachytil celou plochu palce. Přesto u některých osob, s dlouhými prsty, nebylo možné dosáhnout toho, aby se jádro otisku nacházelo uprostřed obrazu. Jádro tak bylo situováno v dolní části snímače, na úkor snímání informačně méně bohaté oblasti v okolí špičky prstu.

Pokud srovnám oba režimy registrace, tak pro klasickou registraci hovoří menší časová náročnost a větší uživatelská přívětivost (při nekvalitním vzorku stačí opakovat pouze jedno snímání). Na druhou stranu, registrace s generalizací by měla produkovat kvalitnější registrační vzorky a snížit tak chybovost systému, ovšem na úkor složitějšího registračního procesu.

D.2.2 Identifikace

Následující graf (D.1) znázorňuje srovnání chybovosti jednotlivých prstů při klasické registraci. Ačkoliv rozdíly v hodnotách FAR nejsou nijak markantní, vyšší míru nesprávných přijetí produkují otisky ukazováku. Rozdíly jsou však pouze v jednotkách procent. Příčinu rozdílu v chybovosti bych přisoudil počtu markantů v otisku prstu, kdy palec je obecně považován za informačně bohatší ve srovnání s ostatními prsty, což se projevuje i v obtížnějším dosažení pro systém dostatečné podobnosti s jiným otiskem.

Stejných výsledků bylo dosaženo i pro registraci s generalizací.

Graf D.1: Srovnání závislost FAR a FRR na prahové hodnotě pro různé prsty

D.3 Microsoft Fingerprint Reader

D.3.1 Registrace, aplikace GrFinger

Registrace proběhla zhruba v polovině případů na první pokus, u většiny zbylých případů bylo nutné registrační proces 2–3krát opakovat. V pěti případech bylo nutné pro úspěšnou registraci provést 8 a více pokusů, protože se nedařilo získat vzorek vysoké kvality. Kritériem pro hodnocení kvality otisku byla informace o kvalitě poskytovaná samotnou aplikací po zpracování získaného otisku. Kvalita byla hodnocena jedním ze tří stupňů – vysoká, střední a špatná. Úspěšná registrace byla podmíněna získáním vzorku vysoké kvality. Ve čtyřech případech z 5, kdy bylo nutné proces registrace opakovat více než osmkrát, byly nakonec přijaty vzorky střední kvality.

Co se týče palce a problémů s jeho velikostí, u této čtečky byla také v některých případech nutná korekce umístění prstu na snímač. Důvodem byla zejména menší šířka povrchu snímače, která v kombinaci s nevhodným natočením prstu způsobovala, že jádro otisku se nacházelo příliš u okraje snímané oblasti.

D.3.2 Identifikace, aplikace GrFinger

Graf D.2: ROC; aplikace GrFinger

Graf D.2 vyjadřuje závislost mezi FAR a FRR při různých prahových hodnotách pro případ, kdy nerozlišujeme mezi jednotlivými prsty. Lze vidět, že při FRR přibližně 0,5 % a vyšším systém vykazuje nulovou FAR. Při FAR asi 10 % lze naopak dosáhnout nulové FRR.

Graf D.3: Závislost FAR a FRR na prahové hodnotě v aplikaci GrFinger

Graf D.3 znázorňuje závislost FAR a FRR na prahové hodnotě opět v případě, kdy nerozlišujeme mezi jednotlivými prsty. Vidíme, že FRR postupně roste se zvyšující se prahovou hodnotou až k hodnotě 80 %, zatímco FAR se i při velmi nízkých prahových hodnotách pohybuje na hranici maximálně 10 % a při prahových hodnotách 30 a vyšších je již nulová. Hodnota EER systému byla stanovena na přibližně 0,33 %.

D.3.3 Identifikace, aplikace VeriFinger

Graf D.4: ROC; aplikace VeriFinger

ROC křivka pro aplikaci VeriFinger (graf D.4) ukazuje, že ačkoliv byly pro měření využity stejné otisky prstů, v aplikaci VeriFinger bylo dosaženo lepších výsledků než tomu bylo u aplikace GrFinger. Křivka prochází bodem o souřadnicích [0; 0], což umožňuje při určité prahové hodnotě dosáhnout nulové chybovosti systému. Nulová chybovost byla dosažena pro prahové hodnoty v rozmezí 60–84.

Graf D.5: Závislost FAR a FRR na prahové hodnotě pro aplikaci VeriFinger

Graf závislosti FAR a FRR na prahové hodnotě vyjadřuje nulovou míru nesprávných odmítnutí pro jakoukoliv prahovou hodnotu. FAR pro velmi nízkou prahovou hodnotu dosahuje i 100 %, ale se zvyšující se prahovou hodnotou klesá a pro hodnoty 60 a vyšší je již nulová.

Graf D.6: Srovnání závislosti FAR a FRR na prahové hodnotě pro různé prsty; aplikace VeriFinger

Srovnání chybovosti při autentizaci pomocí otisku palce a ukazováku odhalilo, že rozdíly jsou v aplikaci VeriFinger pro jednotlivé prsty minimální. Během celého měření byl zaznamenán pouze jeden případ nesprávného odmítnutí, jednalo se o jeden z otisků palců při prahové hodnotě 84 a vyšší. Co se týče FAR, rozdíly mezi palcem a ukazovákem byly maximálně asi 3 %.

Hodnota EER byla při zpracování otisků aplikací VeriFinger nulová.

D.4 VeriLook 3.2 Algorithm Demo

D.4.1 Registrace

S výjimkou 7 případů z 93 proběhla registrace úspěšně na první pokus. Ve zbylých 7 případech bylo nutné proces opakovat. Nejčastější příčinou byl nesprávný výraz nebo nedostatečná kvalita obrazu. Registrace s generalizací zvyšuje dobu, kdy uživatel musí, pokud možno nehybně, vydržet před kamerou, přímo úměrně počtu požadovaných obrazů. To může mít za následek zhoršení uživatelské přívětivosti.

D.4.2 Identifikace při snímání kamerou v reálném čase

Každý autentizační pokus se skládal ze sekvence snímání několika snímků (Matching Stream Length) a zároveň z několika opakovaných pokusů o nalezení shody v databázi (Matching Attempts), pokud v rámci sekvence snímaných obrazů nebyla shoda nalezena. Hodnoty byly ponechány na výchozích – Matching Stream Length = 3, Matching Attempts = 10. Test živosti vyžadoval vetší počet snímků, aby bylo možné detekovat v obraze změny, proto byla hodnota položky Matching Stream Length nastavena na 15. Z toho plyne, že testování živosti prodlužuje dobu identifikačního procesu.

V průběhu testování byly několikrát zaznamenány problémy s kvalitou obrazu, kdy kamera nedokázala za daných okolních podmínek snímat obraz v dostatečné kvalitě. Největší vliv na kvalitu obrazu mělo osvětlení v místnosti, nedostatečná kvalita byla nejčastěji spojena se špatnými světelnými podmínkami ve večerních hodinách při umělém osvětlení. Řešením byla změna osvětlení, případně snížení požadavků na kvalitu obrazu.

Výsledky byly pro výchozí prahovou hodnotu následující:

Hodnoty popisují rozdíly v případech, kdy bychom provedli pouze klasickou registraci (index klasická reg.), pouze registraci s generalizací (generalizace) a dále pokud jednotlivé registrační metody kombinujeme navíc se vzorkem bez brýlí (klasická + bez brýlí, gen. + bez brýlí). Zbývající hodnoty představují případ, kdy má každý uživatel v databázi jak vzorek získaný klasickou cestou, tak i generalizací (klasická + gen., klasická + gen. + bez brýlí).

Rozdíl mezi klasickou registrací a registrací s generalizací není v případě FRR při dané prahové hodnotě žádný, v obou případech byla 9krát identifikace neúspěšná. Rozdíl je patrný v hodnotách FAR, která je v případě klasické registrace přibližně dvojnásobná, což může být důsledkem kvalitnějších registračních vzorků při registraci s generalizací.

Pokud provedeme navíc u osob s brýlemi i registraci bez brýlí, lze pozorovat snížení míry nesprávných odmítnutí, a to i přesto, že brýle nosila jen zhruba pětina ze všech zaregistrovaných osob. Zároveň však dochází ke zvýšení FAR, protože více registračních vzorků v databázi zvyšuje pravděpodobnost, že neoprávněný uživatel bude chybně spojen s některým registračním vzorkem.

Dalšího snížení FRR lze dosáhnout, pokud bude mít v databázi každá osoba více registračních vzorků (např. jeden získaný klasickou cestou a druhý metodou s generalizací). V tomto případě se počet nesprávných odmítnutí snížil zhruba na polovinu. Negativním důsledkem může být opět zvýšení FAR.

Výběr vhodné metody registrace uživatelů závisí na požadavcích konkrétní oblasti nasazení. Jako výhodné se jeví provést u osob, které nosí brýle registraci s brýlemi i bez nich. Registrace s generalizací nepřináší oproti klasické metodě markantní snížení chybovosti, navíc negativně může působit prodloužení registračního procesu, kdy osoba musí déle vydržet nehybně před kamerou. Zapomínat bychom neměli ani na možné zvýšení FAR, pokud bude mít každá osoba v databází více vzorků.

Během testování nebyl zaznamenán žádný případ neúspěšné registrace, ani neúspěšného zpracování biometrických dat (FTE i FTA nulová), a to v případě obou vstupů obrazových dat.

Porovnání vstupů obrazových dat

V porovnání se snímáním obrazu prostřednictvím kamery v reálném čase, při využití obrazových souborů je patrné značné zvýšení FRR (z 9 případů na 33). Podobně pokud provedeme navíc registraci bez brýlí u osob, které nosí brýle (ze 7 případů na 27). Při vstupu ze souboru nebyl během testování zaznamenán žádný případ nesprávného přijetí, což je ve srovnání se snímáním tváře kamerou v reálném čase, kdy bylo zjištěno 13, resp. 15, pokud do databáze zahrneme i vzorky bez brýlí, případů nesprávného přijetí, pozitivní výsledek.

Abych se při vstupu ze souboru vyhnul vysokému FTA, muselo být změněno nastavení požadavků na kvalitu obrazu (Face Quality Threshold) z hodnoty 128 na hodnotu 100, protože v některých případech hlásila aplikace při načítání obrazového souboru nedostatečnou kvalitu obrazu, a to i přesto, že při získávání obrazu z kamery nebyl s kvalitou problém.

Příčinu rozdílných výsledků přisuzuji rozdílnému procesu získávání obrazové informace pro registraci, případně identifikaci. Při snímání obrazu z kamery se při registračním i autentizačním procesu získává více snímků v rychlém sledu za sebou, zatímco při použití dříve uloženého obrazového souboru je k dispozici pouze jeden snímek. Vyústěním je pak snížení kvality vzorků, které způsobuje zvýšení FRR. Nižší kvalita však paradoxně může vést ke snížení FAR, protože vzorky nižší kvality obsahují méně charakteristických rysů, a tedy je nižší pravděpodobnost, že vzorek od neoprávněné osoby bude chybně označen za shodný s nějakým vzorkem v databázi.

D.4.3 Autentizace s časovým odstupem

Výchozí prahová hodnota, snímání kamerou v reálném čase:

FRRklasická reg. = 5,455 %		FRRklasická + bez_brýlí = 5,455 %

FARklasická reg. = 0 %			FARklasická + bez_brýlí = 0 %		FTA = 0 %

V případě, kdy zdrojem dat byla kamera, došlo pouze k mírnému nárůstu FRR oproti autentizaci ihned po registraci (zhruba o 1 %), což je výborný výsledek, pokud vezmeme v potaz proměnlivost lidské tváře. Dobrých výsledků bylo dosaženo i v rámci FAR, kdy z 55 pokusů nebyl zaznamenán žádný případ nesprávného přijetí. Chybovost nebyla ovlivněna, pokud byly do databáze registračních vzorků zahrnuty i vzorky osob bez brýlí (u osob, které nosily brýle). Příčinou je, že testování s časovým odstupem se zúčastnila pouze jedna osoba, která nosila brýle.

Z výsledků jsou opět patrné značné rozdíly v chybovosti v případě různých obrazových zdrojů.

Při snímání kamerou nehrála proměnlivost tváře takovou roli jako v případě vstupu ze souboru, kde došlo ke dvojnásobnému zvýšení FRR. Příčinu přisuzuji tomu, že aplikace byla při snímání obrazu pomocí kamery schopna z delší sekvence snímaných obrazů získat kvalitnější vzorek, a tedy míra shody s registračním vzorkem byla stále dostačující pro úspěšnou autentizaci.

False Rejection Rate – míra nesprávných odmítnutí (viz. kapitola 3.7)

False Acceptance Rate – míra nesprávných přijetí (viz. kapitola 3.7)

Jednotlivé systémy již byly podrobněji popsány v kapitole 4.

Možnosti registrace jsou popsány v příloze B.1.2

John D. Woodward, Nicholas M. Orlans, Peter T. Higgins: Biometrics. McGraw-Hill Professional, 2003, str. 72–76