| - Metodické ústřižky VI. | - Uzly profesora hudby |
| --- | --- |

UZLY  PROFESORA HUDBY
(Samosvorné výstupové uzly vulgo Prusíky)
(někdy též zadrhovací nebo svěrné uzly)

Část I.

Bolek připravuje  Metodické ústřižky o slaňování  a já , abych mu prošlapal cestu , jsem zkusil zopakovat  pár známých a doufám, že pro některé čtenáře i neznámých výkřiků o uzlech lidově zvaných PRUSÍKY. Obrázek by měl být původní Prusíkův návod.

Vynález Prusíkova uzlu je připisován panu Dr.Karlovi Prusíkovi , profesoru vídeňské konzervatoře, který má české kořeny. Rodiče pocházeli od Plas. Žil a pracoval v první polovině 20 století  ve Vídni. Horolezec, autor mnoha prvovýstupů. Např.Prusíkova c. na Triglavu.Uzel údajně  vymyslel při tůře v Raxu, kdy se dostal do potíží a  přátelé mu hodili lano. On se pomocí tkaniček ,vyšněrovaných z bot, navázal. Jiná pověst říká, že jím nastavoval struny. Důležité je , že jej publikoval a to včetně výstupového systému. Zřejmě dojdu zostuzení, ale budu nadále celou skupinu samosvorných výstupových uzlů nazývat "prusíky". Konec konců, kolik skoročechů tak zásadně ovlivnilo alpinistické dovednosti ?

Tip :
Noste vzadu na úvazku dvě prusíkovací smyčky , na skalkách alespoň jednu. Na ledovci sestavu 2 x 1,5 m , 1 x 5 m a 1 x 3m  z  měkké kulaté repky průměru 6 mm.

Pojmy : (abychom si rozuměli)
Repka - pomocná šňůra dle ČSN EN 564.
Průběžné lano - statické nebo dynamické lano nahoře ukotvené , dole je vhodné ho zatížit, lezec se pohybuje buď po něm nebo vedle něho a je na něm zajištěn jistícím systémem , který se pohybuje s ním, nebo je jím posouván. 
Popruh - popruh dle ČSN EN 565 s minimálně 3 značkovacími nitěmi, tj. min. nosností 15 kN.
Sešitá smyčka - smyčka dle ČSN EN 566 sešitá z měkkého popruhu  tvaru "O" délky 60 cm. 

Výstupové samosvorné uzly -  prusíky lze dělit na:
SYMETRICKÉ (drží spolehlivě v obou směrech, symetrické musí být podle osy kolmé na lano.) 
ASYMETRICKÉ (drží spolehlivě v jednom směru)
  
Základní vlastnosti "prusíků":

  Uzel je uvázán na průběžném laně , při zatížení se okolo lana sevře a drží , při povolení se dá posunout.

  Některé druhy se dají směrem dolů posunout ( někdy spíše strhnout) i při zatížení, těm  věnujte prosím pozornost .

  Některé "prusíky " nejsou uzly v pravém slova smyslu , ale jedná se o polouzly , potřebují kromě repky , smyčky nebo popruhu další zařízení , karabinu nebo kroužek, k tomu aby se nerozpadly a fungovaly.

K vázání prusíků potřebujete :
1. Kulatou repku průměru 6 mm délky 1,5 m (někdo kratší), její svázání do oka doporučuji provést dvojitým rybářským uzlem.
2. Sešitou smyčku délky 60 cm nebo  popruh délky min 1,8 m .
3. Méně znalým doporučuji před ostrým použitím vždy vyzkoušet kompatibilitu  prusíkovacích smyček s lanem na kterém je použijete. Překvapí Vás kolik z nich proklouzne, nebo se zase hodně utáhne a půjde obtížně povolit. Prostě šedá je teorie , ale zelený strom???..
4. Spojovací uzel prusíkovací smyčky (popruhu) nebo šev sešité smyčky by neměly být v části uzlu svírající lano.

- Prusíkův uzel:

(někdy též dvojitý Prusíkův uzel, za jednoduchý některá literatura považuje Liščí smyčku)

Prusíkův uzel je dnes klasika vyznávaná především v německy mluvící části světa. Jeho znalost je skoro nezbytná.

Kromě uvázání ze svázané repky, je pro některé záchranné metody  nutno znát jeho uvázání s pomocí jednoho pramenu repky. Váže se  pouze repkou kruhového průřezu. Pro lano průměru 10-11 mm doporučuji měkou repku  průměru 6 mm. Na tenčích lanech již většinou u 6 mm repky  musíme přidat jedno obtočení navíc (a vznikne dvojitý , podle některých pramenů trojitý Prusíkův uzel). Neváže se z popruhů nebo popruhových smyček. Je možné do něj podélně vepnout karabinu, pro snažší manipulaci. Pak ovšem bývá dobré přidat závity.

Výhody :

  jednoduchý a rychlý na uvázání, nenáročný na materiál

  kontrolovatelný (zrakem , hmatem i ve tmě)

  jeho svorný efekt rychle zvětšíme přidáním závitu

  drží stejně při všech směrech zatížení ( to je dáno jeho symetrickou konstrukcí)

Nevýhody :

  hůř se povoluje a posouvá po laně

  použití tenké repky kruhového průřezu limituje jeho menší nosnost. Čím tenčí repka, tím lépe drží na laně ale tím méně unese.

  Nelze s ním posouvat na laně při zatížení

  Neváže se z popruhů nebo popruhových sešitých smyček

Příklady vhodného použití :

  Slaňování

  Výstup po laně , přenesení váhy visícího spolulezce do štandu ??..

  Záchranné a vyprošťovací techniky (ledovec, vyprošťovací kladkostroje??.)

  Kladkostroje, transport materiálu, pomocné činnosti ??

  Zálohování lanové svěry (jumaru) při sebezajištění při lezení na průběžném laně .

Tipy :

  Zálohování blokantu (žumaru)  při sebejištění při výstupu na průběžném laně .

  Jde o jištěné sólo (jak špatně se mi to vyslovuje při tomto stylu)  horním lanem. Blokant si uzel sám (povolený) posouvá , při proklouznutí blokantu zabírá uzel.

Zálohování Tibloku při téže činnosti.

Použití tzv. "Krátkého prusíku" pro jednosměrné blokování zatíženého lana.

(pokud na laně něco nebo někoho táhnete a lano je neustále zatíženo, takto uvázaný prusík v jednom směru břemeno drží, ve druhém nepřekáží vytahování, o karabinu se sám povolí.Pokud je lano stále zatížené neproskočí karabinou a nezamotá se. Krátký je proto, aby nevracel část lana kterou už vytáhnete). S výhodou se například použije ve vratném bodě při záchraně z trhliny, nebo v kladkostrojích .

- Machard:

(Asymetrický někdy  Francouzský prusík někdy  Klemheistův)

Druhý nejrozšířenější prusík s ohromujícím svěrným efektem. Jelikož má asymetrickou konstrukci ,funguje správně pouze v jednom směru zatížení. Drží jak při použití repky , tak při použití popruhu nebo sešité smyčky. Pro správnou funkci je zdravé min 4 x obtočit lano (průměru10-11 mm), někdy víc, nutno pro každý popruh, smyčku  nebo repku individuálně odzkoušet. Pěkné je použít popruhové sešité smyčky  délky 60 cm . Uzel nebo sešití by mělo být u ohybu do kterého zapneme karabinu, neměly by být v kontaktu s lanem, kvůli snížení tření.

Je možné do něj podélně vepnout karabinu , pro snažší manipulaci. Pak ovšem bývá dobré přidat závity.

Výhody :

  jednoduchý a rychlý na uvázání, nenáročný na materiál

  kontrolovatelný již hůř (zrakem při správném srovnaném uvázání)

  jeho svěrný efekt rychle zvětšíme přidáním závitu.

  můžeme ho uvázat ze silnější repky , teoreticky i z lana stejného průměru jako je lano kolem kterého ho vážeme, ale předpokládá to větší počet závitů. Hlavně se dá uvázat z popruhu a popruhové sešité smyčky. Díky tomu  předčí klasický Prusíkův uzel v nosnosti.

Nevýhody:

  Drží pouze  v jednom směru, to je dáno asymetrickou konstrukcí.

  Hůř se povoluje a posouvá po laně

  Je zdravé dbát na jeho srovnané uvázání a povolení i během posouvání.

  Hmatem ,zvláště za tmy, se špatně kontroluje.

  Nelze s ním posouvat na laně při zatížení

Příklady vhodného použití :

  Slaňování

  Výstup po laně , přenesení váhy visícího spolulezce do štandu

  Záchranné a vyprošťovací techniky (ledovec, vyprošťovací kladkostroje??.)

  Kladkostroje, transport materiálu, pomocné činnosti ??

  Sebezajištění při lezení na průběžném laně ( zde je nutno zálohovat jištění, příklady uvedu v druhém dílu ).

- Vánočka:

(někdy  Francouzský prusík)

Onehdá mi jeden hasič vysvětloval, že při použití bezpečnostního pasu , byť jejich - modifikovaného, nemůže umístit při slanění správně metodicky prusík pod slaňovací brzdu. Pokud nechce riskovat jeho namotání do osmy, neřku-li jeho odblokování  variantami Stichtovy brzdy. To jsou reálná nebezpečí která popíšeme v MÚ. Pomíjím fakt, že výše zmíněné brzdy neodpovídají ČSN EN  341 a hasiči by je asi vůbec používat neměli.

A jsme u  prvního z prusíků, které lze povolit (stáhnout) i při zatížení plnou vahou lezce.To je výhoda při některých záchranných technikách .Lze se jimi jistit i nad slaňovací brzdou . Jedno bych ale vánočce vytknul,  zabere na laně dost místa , nejvíc ze zde popsaných uzlů.

Prý je dobré střídat překřížení , kvůli údajně lepšímu třecímu efektu.

Výhody :

  Lze ji stáhnout i při zatížení plnou vahou lezce.

  kontrolovatelný (zrakem při správném srovnaném uvázání)

  jeho svorný efekt rychle zvětšíme přidáním překřížení.

  Dá se uvázat z popruhu , popruhové sešité smyčky i repky.

Nevýhody:

  Drží pouze  v jednom směru, to je dáno asymetrickou konstrukcí.

  Zabírá na laně hodně místa, nejvíce ze zde popsaných uzlů.

  Je zdravé dbát na její srovnané uvázání i během posouvání.

  Hmatem ,zvláště za tmy, se špatně kontroluje. 

Příklady vhodného použití :

  Slaňování

  Pro výstup po laně je nevhodná, svým protahováním zkracuje krok.

  Záchranné a vyprošťovací techniky - obzvláště tam, kde hodláme něco visícího na zatíženém laně spouštět. Pro tento případ použijeme modifikovanou Vánočku (uvolňovací variantu).

  Sebezajištění při lezení na průběžném laně ( zde je nutno zálohovat jištění ).

- Spirálový nebo Pemberthy  prusík:

(Někdy  Francouzský, Path, Helical)

A jsme u uzlu, který vehementně prosazuje anglo- francouzská škola, mohu-li to tak nazvat.
Podle mých zkušeností funguje spolehlivě jen s některými smycemi, doporučuji před používáním řádně odzkoušet. Zvláště tvrdší smyce se nemusí vždy zakousnout, nebo před zakousnutím kus klouznou po laně . Jde opět povolit (stáhnout) i při zatížení . I když poněkud hůř než Vánočka. Jeho bezpečné používání je výsledkem dlouhé zkušenosti s tímto uzlem a nedoporučuji jej začátečníkům.

Velmi nebezpečné je se při manipulaci dotýkat horních závitů. To způsobí jeho sjetí a v případě výstupu dvěma těmito prusíky teoreticky hrozí stržení i spodního prusíku. A pokud je reflexivně sevřeme ,sami se nezakousnou .A to již může být zdravotně závadné.  

Symetrická konstrukce umožňuje využít blokovací funkci v obou směrech.

Pokud si dobře vytipujete repku s kterou ho používat a sžijete se s ním, pak poslouží velmi dobře, snad i lépe než ostatní prusíky.

Tip :

  Jištění Pemberty prusíkem nad slaňovací brzdou - nouzová varianta slanění.
1.Výhoda- prusík se nevmotá do slaňovací osmy nebo ho neodblokuje hrneček (kyblík).
2.Nevýhoda- v případě zastavení visíte jen v prusíku a jeho nosnost nemusí být veliká.

  Brzdění slaňovací brzdy za stehenní popruh (dva popruhy) bederního úvazku. Pozor , jde o nouzovou variantu, která neskýtá plnou ochranu v případě selhání slaňovací brzdy. Např. v případě vylomení zámku karabiny přetočenou slaňovací osmičkou. Je ovšem mnohem lepší než slaňování s vůbec nezajištěnou slaňovací brzdou.

- Francouzský stromolezecký prusík:

Tuto unikátní kombinaci Vánočky a Pemberthy prusíku lze spatřit na stromolezeckých závodech a při obživě u stromolezců. Eliminuje nevýhody Vánočky i Pemberthy prusíku.
Je kratší než Vánočka a nehrozí nebezpečí proklouznutí jako u Pemberthy prusíku. Přitom ho lehce povolíte a lze ho stáhnout i při zatížení plnou vahou lezce. Přestože existuje mnoho mechanických pomůcek nahrazujících jeho funkci , mohu říci, že je tento uzel  v ranku stromolezců přesvědčivě vytlačuje. Podle ohlasů známých je velice spolehlivý. Řekl bych, že je tím nejmodernějším  a nejlepším, co v ranku prusíků znám. Ale je to jen můj názor. 

Konec I. Dílu. 
V dalším popíši málo používané a dnes již některé historické varianty prusíků.

Budou to : 
1.Křížový nebo též Heddenův prusík
2.Vertikální prusík (jednoduchý a dvojitý)
3.Prohaskův prusík (někdy též RBS)
4.Karabinový (Bachmannův) prusík
5.Křížový prusík s prusíkovacím kroužkem (když někde na půdě najdu tuhle svou letitou relikvii).

Ale to vše jsou již prusíky , které se v moderním alpinismu vyskytují zřídka a jejich popis zařadím spíš kvůli pietě, kterou chovám k dovednostem pralezců.

A možná by někoho mohlo zajímat chování prusíků při publikovaných testech.

| John [úpravy] | 22:40 09.08.2004 |
| --- | --- |