Internet

- Celosvětová počítačová síť

- Skládá se ze vzájemně propojených menších sítí Ţ  „síť sítí“

- Původně byl vytvořen spojením různých výzkumných sítí a sítí ve vojenském prů-myslu (ARP ANET vnikla v roce 1969 v USA  - Síť byla navržena bez centrálního počítače - stala se základem Internetu. )

- Jako součást projektu ARPAnet byl vyvi-nut i síťový protokol TCP/IP, který je dnes používaný při komunikaci v Internetu

- Nejprve se k ní připojily univerzity v USA, v roce 1973 se připojily uzly z Velké Británie a Norska

- V roce 1992 vznikla v Československu síť FESNET.

- Dnešní Internet je soustava autonomních serverů a sítí.

TCP/IP

- Každý počítač (popř. jiné zařízení) pracující v síti Internet musí mít nainstalovánu pod-por protokolu TCP/IP Ţ  je vybaven tzv. IP adresou, která slouží jako jeho jednoznačná identifikace v rámci celého Internetu

- IP adresa v:

  - adresa sítě je přidělena organizací NIC (Netwok Information Center)

  - 32 bitová adresa oddelovana po bajtu

  - obvykle se zapisuje dekadicky ve formě 4 čísel v intervalu á0; 255ń oddělených tečkami

  - IPv4 -priblizne 4x10*9 adres (nektere vyhrazeny pro potreby protokol a hierarchicke prirazeni – nedostatek)

  - IPv6 – 128bitu - 3×1038

-------------------------------------------------

  - skládá se ze dvou částí:

    - adresa sítě

    - adresa počítače

  - př. skládá se ze dvou částí:

    - adresa sítě

    - adresa počítače

  - adresa sítě je přidělena organizací NIC (Netwok Information Center)

př. 147.251.48.3  - adresa pocitace na FI

147.251.48.0 – adresa sitě 147.251.48.

0.0.0.3 – adresa pocitace v této siti

147.251.48.255 – adresa pro všechny na 147.251.48.

127.0.0.1 – adresa sama na sebe

IP adresa muze obsahovat tzv.adresu podsite  IP SUBNET ADDRESS

- cas site, který se z venku muze chovat jako jeden element

- jsou identifikovane podle Masky podsite SUBNET MASK

- - urcuji kde konci hranice site a zacinaji počítače

147.251.48.3 – 255.255.255.0

Adresa v domenovem tvaru.

– pro snazsi komunikaci

- psana v opacnem poradi nez IP,

- oddelovac je tecka

- anxur.fi.muni.cz

- stromova struktura domen

- preklad z/na IP zajistuje DNS server (Domain Name System server) – i (zalozni)