¨

Radiologická klinika FN Brno                     Lékařská fakulta MU Brno

2010/2011

OCHRANA  PŘED   ZÁŘENÍM

Přednáška pro  stáže studentů MU, podzimní semestr 2010-09-08

Ing. Oldřich Ott

Osnova přednášky

Druhy ionizačního záření, základní vlastnosti

Zdroje záření

Detektory záření

Jednotky záření

Současná legislativa

Dávky obyvatelstvu dle zdrojů IZ

Povolené dávky pracovníků s IZ a ostatním

Doporučené dávky v diagnostice, terapii

Účinky na lidský organismus

Fyzikální ochrana před IZ (čas, vzdálenost, stínění – KHD)

Diskuze, dotazy

Doplňující informace:

přístroje pro terapii zářením

moderní diagnostické přístroje

Druhy ionizačního záření, základní vlastnosti

Máme-li mluvit o ochraně před zářením, je vhodné si alespoň stručně připomenout základní informace o vlastnostech ionizačního záření.

Termín ionizující záření označuje druh energie, způsobující jako primární účinek ionizaci plynu. Základní rozdělení  je dáno způsobem, jak k ionizaci dochází. Přímo ionizující záření je schopno ionizovat  plyn bezprostředním působením na atomy plynu,  tuto vlastnost má záření  tvořené hmotnými  elementy s elektrickým nábojem.  Nepřímo ionizující záření  musí  svým působením na hmotné prostředí nejdříve vyvolat vznik přímo ionizujících částic, které následně vyvolají ionizaci.

Dalším termínem tohoto oboru je rozdělení záření na hmotné,  s  tzv. klidovou hmotností  a záření nehmotné, reprezentované elektromagnetickým vlněním bez klidové hmotnosti.

V lékařském použití se můžeme setkat s následujícími druhy záření:

Záření alfa, hmotné záření s elektrickým nábojem. Jedná se o jádra helia, obsahující dva protony a dva neutrony. Díky tomu má záření velice silné ionizační účinky , ale na druhé straně vzhledem k náboji a velké hmotnosti jen velice malý dosah. V plynu cca 12 cm, v látkovém prostředí  potom jen několik desetin milimetru. Z hlediska ochrany je velice nebezpečné jen při  bezprostředním kontaktu se sliznicí (vdechnutí, požití, povrch oční bulvy). V medicíně se používá zcela výjimečně při některých aplikacích v terapii zářením.

Záření beta, hmotné záření s jednotkovým elektrickým nábojem záporného znaménka 
elektrony) nebo kladného znaménka (antičástice elektronu – pozitrony).  Používá se v terapii nebo diagnostice  ( PET kamera).

Záření gama je nehmotné záření, tvořené proudem fotonů. Vzniká při přeměnách v jádru atomů, má monoenergetický charakter. Pronikavost je dána velikostí energie fotonů.

Záření neutronové je z hlediska působení na živou tkáň nejnebezpečnější . Má veliký dosah  v látkovém prostředí a vysokou radiobiologickou účinnost. Používá se v radiační terapii.

Všechny čtyři zmíněné druhy záření jsou emitovány při samovolných přeměnách jader některých prvků.

Vedle těchto druhů se používají  následující druhy záření, získané technickou cestou bez využití přirozeně radioaktivních materiálů. Jsou to:

Fotony brzdného záření, vznikající v rentgenových trubicích  nebo v urychlovačích typu betatron, lineární urychlovač nebo mikrotron. Jejich spektrum je spojité a dosah podle enrgie, nesené jednotlivými fotony.

Elektronové záření, tvořené urychlenými elektrony v urychlovačích uvedených u brzdného záření. Elektrony  v těchto  přístrojích se získávají  tepelnou emisí  ze žhavených wolframových vláken (katod) a jsou urychleny působením vnější energie.

Zdroje záření.

Kosmické záření, dopadající  na zemský povrch ze vzdálených mimozemských zdrojů.

Záření  terestriální, vznikající v zemské kůře jako důsledek přirozeného rozpadu prvků některé ze tří základních rozpadových řad  ( uranovo-radiové,  thoriové, aktiniové a uměle vytvořené neptuniové).

Uměle vytvořené radioaktivní materiály exponováním v jaderných reaktorech nebo urychlovačích částic.

Technické zdroje, kdy ionizující záření vzniká v primárně neaktivních zařízeních (rentgenky, urychlovače).

Jaderné reaktory .

Detektory záření

Jsou to látky nebo součástky, které převádějí energii záření na jiné druhy energie, snadněji měřitelné běžnými technickými prostředky.

Jejich principy vycházejí z primárních nebo sekundárních účinků ionizačního záření na látkové prostředí.

Tepelné účinky zachycené energie IZ měří kalorimetry. Jsou to velice složité a v klinické praxi nepoužitelné systémy, měřící tepelné rozdíly v hodnotách 10-4  oC.

Ionizaci plynu využívá ionizační komora nebo Geiger-Müllerův  počítač, nejčastěji používané detektory.

Pro osobní dozimetrii se dlouho používaly filmové dozimetry, nošené pro kontrolu ozáření pracovníků se zářením. Mírou ozáření bylo zčernání filmové folie.

V současnosti jsou nahrazeny termoluminiscenčními detektory. U nich je energie záření  uložena ve formě latentního přeskupení elektronů v atomech použité látky (LiF nebo CaF). Po tepelném impulzu v měřícím zařízení se objeví světelný záblesk, jehož intenzita je úměrná expozici zářením.

V nukleární medicíně se používají scintilační detektory, vydávající světelné záblesky okamžitě po dopadu záření.

Uvedené systémy reagují na fotonové i elektronové záření.

Neutrony se detekují buď pomocí mechanické destrukce slabých folií, převedením na záření alfa po interakci s některými prvky nebo dokonce s využitím štěpné reakce na folii plutonia a následným proděravěním přiložené folie štěpnými produkty.

Jednotky záření

Kvantitativní hodnocení ionizujícího záření si vyžádalo definování jednotek, které prodělalo v průběhu existence tohoto oboru měření řadu změn. Současná situace podle mezinárodní normy pro jednotky SI je vyjádřena v následující tabulce.

Pro definování aktivity radioaktivních materiálů se původně stanovila jako základní jednotka aktivita 1 mg radia, označovaná jako 1Curie. Tuto aktivitu měl zdroj záření, u něhož došlo každou vteřinu k  3,7.1010  rozpadů. Současná hodnota aktivity se měří v jednotkách Bq  (Becquerel).    Aktivitu jednoho Bq má zářič, u něhož dojde k jednomu rozpadu každou vteřinu.  Pro porovnání

1 Bq  =  27 pCi    /s-1/

1 Ci   =  37 GBq       /37 ns-1/

Současná legislativa

Význam této problematiky je vyjádřen postavením ředitele vrcholové organizace tj. SÚJB jako člena vlády, nepodléhajícímu žádnému z  ministerstev.

V současnosti existuje následující organizační  koncepce:

Nejvyšším orgánem je  Státní úřad pro jadernou bezpečnost, jehož částí je Státní úřad pro radiační ochranu,  zkráceně SÚJB a SÚRO. V jednotlivých krajích pak jsou Regionální centra pro jadernou bezpečnost RC SÚJB. Tyto organizace zajišťují veškerou problematiku, týkající se zdrojů IZ, jejich provozu, kontrola případně jejich likvidace po ukončení provozu. Současně hlídají způsob ochrany před IZ jak z hlediska personálu, pacientů, ostatních osob tak i okolí zdrojů.

Základem  veškeré  problematiky týkající se ionizujícího záření se v roce 1997 stalo vydání Atomového zákona, ze kterého vycházejí všechny další vyhlášky, mající  právní  hodnotu zákona. Doplnění atomového zákona vyhláškou 13/2002 Sb. zavedlo evropské právo do našeho právního řádu.  Dnešní stav ochrany před zářením popisuje vyhláška 307/2002, novelizovaná vyhláškou 499/2005. Zde bychom našli odpovědi na všechno, co se týká užívání ionizujícího záření a ochrany před jeho účinky.

Připomeňme si alespoň některé paragrafy tohoto materiálu:

§ 24 uvádí obecné podmínky bezpečného provozu, které musí být splněny pro zajištění radiační

ochrany.

§ 25 požaduje odůvodnění radiačních činností z hlediska přínosů v porovnání se zdravotní újmou,

kterou by mohly způsobit.

§ 27 se týká soustavného dohledu nad radiační ochranou z provozního hlediska.

§ 62 popisuje optimalizaci radiační ochrany při lékařském ozáření při radiodiagnostických

vyšetřeních, v nukleární medicíně i radioterapii. Zde se zmiňují diagnostické referenční úrovně,

o kterých se podrobněji zmíním později.

§ 63 požaduje vypracování písemných postupů (standardů) a stanovení způsobu záznamu

a hodnocení dávek pacientovi.

§ 64 vypisuje požadavky na vybavení pracovišť včetně nezbytných ochranných pomůcek.

§ 66 uvádí požadavky na pracovníky, kteří mají zabezpečovat správnou a bezpečnou aplikaci

ionizujícího záření.

§ 67 upřesňuje záznamy o lékařském ozáření, které musí umožnit stanovení dávky konkrétní ozářené osoby pro každý zvolený radiologický postup.

Dávky obyvatelstvu

Následující graf znázorňuje podíly jednotlivých zdrojů záření na obyvatelstvo.

Samozřejmě se jednotlivé položky mění podle individuelních podmínek bydliště jednotlivce a jeho aktuelního zdravotního stavu a tím segmentu grafu „lékařské ozáření“.

Pro Českou republiku je zpracována radonová mapa, vyjadřující situaci v jednotlivých lokalitách. Při měření hodnot tzv. přirozeného pozadí na 200 měřících místech byly zjištěny až řádové rozdíly v roční hodnotě dávky, která v průměru činí cca 1,2 mSv.

Následující graf vyjadřuje závislost výsledného účinku záření na lidský organizmus  v závislosti na věku. Základem je účinek dávky na člověka ve stáří 30 let, ,který je roven jedné.

Povolené dávky pracovníků s IZ a ostatnímu obyvatelstvu

Vyhláška 307/2002 v paragrafu 18 definuje tři druhy limitů pro omezování  ozáření :

- Obecné limity

- Limity pro radiační pracovníky

- Limity pro učně a studenty

Obecné limity platí pro obyvatelstvo, které není profesně spojeno s činností s IZ. Do těchto limitů se nepočítá lékařské ozáření diagnostické nebo terapeutické.

-celotělové ozáření 1 mSv za kalendářní rok nebo výjimečně 5 mSv  za dobu 5 za sebou jdoucích kalendářních roků.

- ekvivalentní dávka v oční čočce 15 mSv za kalendářní rok

- ekvivalentní dávka v 1 cm2 kůže 50 mSv za kalendářní rok

Limity pro radiační pracovníky platí pro profesní ozáření. Nezapočítávají se do nich nezbytná lékařská ozáření stejně jako u obecných limitů.

- celotělové ozáření 50 mSv za kalendářní rok

- 100 mSv za 5 po sobě jdoucích kalendářních roků

- pro oční čočku 150 mSv za kalendářní rok

- na 1 cm2 kůže 500mSv za kalendářní rok

- na ruce po předloktí a nohy po kotníky 500 mSv za kalendářní rok

Limity pro učně a studenty mezi 16 a 18lety

- celotělově 6 mSv za kalendářní rok

- pro oční čočku 50 mSv za kalendářní rok

- na 1 cm2 kůže 150 mSv za kalendářní rok

- na roce a nohy 150 mSv za kalendářní rok

Samostatně je definováno povolené ozáření žen při těhotenství, které nesmí překročit při pro-

fesním ozáření 1 mSv za dobu těhotenství.

Doporučené dávky v diagnostice a terapii.

Vyhláška nestanovuje prakticky omezení  ozáření. Rozhodující je dosažení potřebné diagnostické informace  případně terapeutického účinku. Přesto příloha vyhlášky 499/2005 obsahuje doporučení pro diagnostická vyšetření, kdy pro jednotlivé snímky nebo postupy by neměly být překročeny  uvedené  hodnoty. Zodpovědnost za dodržení je zcela na pravomoci aplikujícího lékaře.

Pro terapeutické ozáření nejsou definována žádná omezení, hodnoty dávek vycházejí z použitých schémat pro jednotlivá onemocnění .

Uveďme alespoň některé hodnoty doporučení pro diagnostiku (diagnostické referenční úrovně)

Skiagrafie  bederní páteř                  10 – 40  mGy

pánev     	10           mGy

břicho                                10          mGy   ale pro digitální snímek jen  1 mGy

CT                    hlava                     60 mGy

bederní páteř      35 mGy

břicho                    35 mGy

Skiaskopie     normální     25 mGy. min-1  ,  při vysokém výkonu  až 100 mGy.min-1

Mamografie   1 až 7 mGy na snímek podle tloušťky tkáně prsu.

Dentální rentgen definuje jako maximálně přípustnou dávku na jeden snímek 5 mSv. Moderní snímkovací zařízení mají orgánovou předvolbu pro jednotlivé druhy zubů.

Účinky záření na lidský organismus

Všimněme si nejdříve  časového sledu událostí po absorpci záření v živé tkáni.  Zjednodušeně ho lze popsat  takto:

10-16 s                                                         ionizace, excitované vztahy, pohyb pouze elektronů

10-13  -  10-14 s                                          začínají se hýbat i atomy, disociace iontů. Z molekul se stávají 
                                                                      radikály ; přenos excitační energie daleko od dráhy 
                                                                      primární částice předáváním energie mezi molekulami                                   
                                                                částice předáváním energie mezi molekulami

10-12 s                                                    translační pohyb molekul

100 s, min                                             biologické změny v organizmu

h, dny                                                  buněčné změny

dny, roky                                            změny celého organizmu

101  až 102 roků                                 změny v populaci

Podrobnější rozbor uvádí následující zobrazení.

Obecně se uvádí, že při celotělovém ozáření je hodnota tzv. poloviční smrtelné dávky 6 Gy. V tomto případě by zemřela polovina ozářených jedinců. Existuje samozřejmě vysoká diferenciovanost v citlivosti k ionizujícímu záření. Ve vzácných případech se vyskytuje i alergie na záření, projevující se nežádoucími příznaky již při dávkách, které jsou pro ostatní naprosto bezpečné

Pro informaci uvedu hodnoty ložiskových dávek, používaných v terapii zářením pro onkologické pacienty. Jednorázové ozáření bývá v rozmezí 1,5 až 3 Gy denně, celková dávka jedné serie 20 až 70 Gy.  Protizánětlivé ozáření  (klouby, páteř, patní ostruha apod.) bývá zpravidla 6 Gy ve čtyřech dávkách po 1,5 Gy.

Citlivost jednotlivých orgánů lidského těla je vyjádřena „váhovými faktory“, které popisují  jak by se jednotlivé části těla měly podílet na celotělové dávce.

Případné biologické poškození organizmu se popisuje dvěma schématy.

Stochastické účinky se projevují již při minimálních dávkách a prakticky lineárně narůstají se zvyšující se dávkou. Jsou nevratné a trvalé a mohou vést ke genetickým poškozením organizmu případně k nádorovému onemocnění.

Deterministické účinky vykazují určitou prahovou hranici, od které jsou změny nevratné. S rostoucí dávkou pak roste i pravděpodobnost poškození. Poškození ozářených buněk do prahové hodnoty je vratné.

Účinek záření na buňky je ovlivněn především stářím dané buněčné tkáně, dále nasycením kyslíkem  a u zhoubných bujení i typem těchto buněk.

Účinek na embryo jako systém nově se vytvářejících buněk je popisován následovně:

První dva týdny       ozáření vede buď k zániku zárodku nebo přežití bez poškození

3.- 8. týden    nebezpečí malformací

8. -15. týden       opoždění rozvoje CNS, mentální retardace

Od 15. týdne       relativní odolnost ale možnost vzniku nádorového onemocnění, příp. leukémie

Fyzikální ochrana před ionizujícím zářením

Připomeneme si základní principy ochrany před ionizujícím zářením. Obecná filozofie ochrany je definována ve vyhlášce 307 v paragrafu 17 „Optimalizace radiační ochrany“. Cituji: v rámci optimalizace radiační ochrany mají být všechna  ozáření  plánována  a udržována na co nejnižší rozumně dosažitelné úrovni se zohledněním hospodářských a společenských faktorů.  Někdy se tato filozofie označuje zkratkou  ALARA  (As Low As  Reasonably  Achievable ).

Graficky je možné  tuto situaci vyjádřit následujícím obrázkem.

Ochrana  vzdáleností   je nejlevnější  způsob,  kdy využíváme základního fyzikálního principu šíření energie z bodového zdroje do  4π  prostoru. Prakticky to znamená  že pro dvojnásobnou vzdálenost se ozáření  zmenší  čtyřikrát.  Někdy  se  tento jev označuje jako „čtvercový zákon“.

Ochrana časem  spočívá na principu zkrácení práce se zářiči na co nejmenší dobu. Dávka je vždy přímo úměrná době ozáření. Minimalizace této doby je možná důsledným promyšlením nezbytných úkonů  v prostoru s radiací případně předchozím nácvikem  činnosti na neaktivním vzorku.

Ochrana  stíněním . V tomto případě je vždy nutné brát ohled na druh záření, jeho energii a dávkový příkon resp. aktivitu zářiče.  Záření alfa je v tomto ohledu při vnějším ozáření nejsnadněji stínitelné, stačí pouhá vrstva 12 cm vzduchu nebo silnější list papíru. Záření beta minus ( elektrony) se dobře stíní materiály jako je plexi, polystyren nebo jiné umělé hmoty. Nejsou vhodné kovové materiály, ve kterých vzniká interakcí pronikavé brzdné záření. Záření beta plus  (pozitrony) je nebezpečné z důvodu vzniku anihilačního záření s energii 511 keV, takže zde je nutné stínění těžkými kovovými materiály. Záření  fotonové  (monoenergetické z izotopových zdrojů nebo brzdné) se stíní materiály jako je olovo, wolfram nebo ochuzený uran.

U těchto typů stínění rozlišujeme stínění stavební, zajišťující bezpečný pobyt v okolí zdrojů záření a osobní ochranné pomůcky.

Stavební stínění je zpravidla realizováno pouze pevnou zdí, často opatřenou byrytovou omítkou nebo stěnou z barytového betonu.  Používají se i olověné plechy nebo průhledy z olovnatého skla .

Osobní ochranné pomůcky zahrnují ochranné zástěry, límce nebo přenosné zástěny, vyrobené z olovnaté gumy.  Stínící vlastnosti se charakterizují ekvivalentem olova. Ve zvláštních případech se používají ochranné brýle rovněž z olovnatého skla.  Jako absolutní novinka je zkoumána ochranná vrstva, využívající specifických vlastností nanočástic při interakci s ionizujícím zářením.

Záření neutronové  se nejlépe stíní materiály s vysokým obsahem vodíkových atomů.

Osobní dozimetry slouží k detekci  obdržené dávky u pracovníků s ionizačním zářením. Dřívější filmové dozimetry jsou nyní nahrazeny termoluminiscenčními .  Jejich distribuce a vyhodnocování je prováděno akreditovanými firmami.