Praktické cvičení č.2          datum____________    jméno___________________

Téma praktika: SPEKTROFOTOMETRIE

- Stanovení glukózy na automatických biochemických analyzátorech

- Stanovení glukózy v kapilární krvi pomocí glukometru ( POCT )

Přístroje a pomůcky:

Automatický biochemický analyzátor HITACHI 911, MODULAR

Automatický biochemický analyzátor COBAS Mira - plus

Glukometr ROCHE

Pomůcky pro odběr kapilární krve

Vzorek nesrážlivé plné krve

Vzorek séra s normální a zvýšenou koncentrací glukózy

Kontrolní sérum PCC1, PCC2

Úkoly:

- Demonstrace základních funkčních součástí analyzátoru, MODULAR a Cobas Mira - plus

- Určení správnosti (bias) stanovení glukózy na obou analyzátorech

- Stanovení glukózy ve vzorcích séra s normální a zvýšenou hodnotou glukózy

- Porovnání výsledku „rerun“ stanovení

- Demonstrace funkce glukometru

- Technika odběru kapilární krve

- Stanovení glykémie v kapilární krvi na glukometru ROCHE

Do vzorkových nádobek   nepipetovat :

MODULAR:    200 ul PCC1  		Cobas Mira :  	200 ul PCC1 (1)

200 ul PCC2  					200 ul PCC2 (2)

200 ul sérum A  				200 ul sérum A (3)

200 ul sérum B  				200 ul sérum B (4)

Nádobky se vzorky vložit do šedého stojánku, PCC1 a PCC2 do bílého stojánku pro MODULAR, do vzorkového stojánku pro Cobas Mira – plus.

V laboratorním informačním systému ( INFOLAB ) ve vkladech zadat identifikaci vzorků,

číslo metody 17 (glukóza) a vytisknout čárové kódy pro vzorky na Modular

MODULAR

Kontrola přítomnosti nádobky s reagencií pro stanovení glukózy

on-line komunikace (ON)

START analyzátoru

Provedení stanovení glukózy ve vzorcích

COBAS Mira plus

Vložit stojánek s reagencií na stanovení glukózy

Do vzorkového stojánku vložit kepy se vzorky (pozice 1-4), ODSTRANIT VÍČKA!!!!!

Zadat pozice vzorků a požadovanou metodu (glukóza)

Start analyzátoru

Provedení stanovení glukózy ve vzorcích

Deklarovaná hodnota glukózy v kontrolních vzorcích:

PCC1               mmol/l

PCC2                 mmol/l

Výsledky stanovení glukózy v kontrolních vzorcích a séru (mmol/l)

| Pořadové číslo | Označení vzorku | MODULAR | Cobas Mira plus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PCC1 |  |  |
| 2. | PCC2 |  |  |
| 3. | Sérum A |  |  |
| 4. | Sérum B |  |  |

Závěr:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Stanovení glukózy v kapilární krvi pomocí glukometru Roche

- demonstrace funkce glukometru

- technika odběru kapilární krve

- stanovení glykémie v kapilární krvi