Spirometrie   TISKnout

Provedení v systému PowerLab:

Spusťte program SPIROMETRIE dvojklikem na stejnojmennou ikonu na ploše.

Spirometrický snímač nechte položený na stole, v 1. kanálu Flow (průtok) v rozbalovacím seznamu zvolte Spirometry Pod a stiskněte tlačítko Zero (nulování), potvrďte stiskem Ok.

Vyšetřovaná osoba sedí na židli tak, aby nemohla sledovat záznam na monitoru a vloží si spirometrický snímač s nasazeným filtrem a sterilním náustkem do úst (snímač drží v horizontální rovině, bílé hadičky by měly směřovat vzhůru). Na nos nasaďte svorku.

Klikněte na tlačítko Start. 1. kanál zobrazuje rychlost proudění vzduchu snímačem, tedy průtok v ml/s, 2. kanál integrál průtoku, tedy objem v litrech. Pokud se výdech zobrazuje směrem nahoru a nádech dolů, v 1. kanálu Flow (průtok) v rozbalovacím seznamu zvolte Spirometry Pod a zatrhněte položku Invert (převrátit), potvrďte Ok.

Zaznamenejte následující situace:Klidové dýchání v délce cca 1 min a 20 s; 4 klidové dechové cykly, 1 maximální nádech, 4 klidové dechové cykly a poté maximální výdech; 4 klidové dechové cykly, poté maximální nádech následovaný maximálním výdechem (vydechnout vše a s maximální rychlostí!) a 4 klidovými dechovými cykly; hyperventilace po dobu cca 30 s; apnoická pauza v inspiriu; apnoická pauza v expiriu.

Uložte záznam do složky Dokumenty pod názvem „spirometrieXY“, kde XY odpovídá iniciálám vyšetřované osoby, typ souboru Data Chart File (*.adicht).

Ve 2. kanálu Volume (objem) změřte a vypočítejte parametry v níže uvedené tabulce. Měřené hodnoty se zobrazují v miniokně Volume (objem), časový rozdíl v miniokně Rate/Time.

| Dechový parametr | Zkratka | Výsledky měření | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- |
| - Klidové dýchání |  |  |  |
| Frekvence | f |  | (počet dechů/min) |
| Dechový objem | VT |  | litr (l) |
| Minutová Ventilace | VE=VT×f |  | l/min |
| - IRV, ERV, VC |  |  |  |
| Inspirační rezervní objem | IRV |  | l |
| Inspirační kapacita | IC= VT + IRV |  | l |
| Expirační rezervní objem | ERV |  | l |
| Expirační kapacita | EC= VT + ERV |  | l |
| Vitální kapacita (změřená) | VC |  | l |
| Vitální kapacita (vypočítaná) | VC = IRV + ERV + VT |  | l |
| - FVC, FEV1 |  |  |  |
| Usilovná vitální kapacita | FVC |  | l |
| Jednosekundová kapacita | FEV1 |  | l |
|  | FEV1/FVC × 100 |  | % |
| - Hyperventilace |  |  |  |
| Frekvence | f |  | (počet dechů/min) |
| Dechový objem | VT |  | l |
| Maximální Minutová Ventilace (MMV) | VE max=VT×f |  | l/min |
| - Apnoická pauza v inspiriu |  |  | s |
| - Apnoická pauza v expiriu |  |  | s |

Překreslete a popište záznamy:

- klidové dýchání a vitální kapacita

- jednosekundová vitální kapacita (rozepsaný výdech vitální kapacity)

zaznamenejte si změny křivky i při obstrukčním a restrikčním plicním onemocnění

Závěr: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

###### Úkol pro praktika: HODNOCENÍ  STAVU  VÝŽIVY   TISKnout

Je s podivem, že i vyspělé společnosti se ve velkém procentu setkávají s poruchami stavu výživy a to v obou směrech – podvýživou i výrazně zvýšenou hmotností. Obě krajnosti pak mají nejrůznější klinické výstupy, ať už poruchy trávení a metabolismu, kdy se například ve vystupňované formě může objevit i nemožnost běžně přijímat stravu (anorexia mentalis), tak i v populaci zvýšené (a stále rostoucí) procento lidí se zvýšenou tělesnou hmotnosti s doprovodnými projevy nejenom metabolickými, endokrinními, kardiovaskulárními, ale i s onemocněními například pohybového aparátu. Rozhodně významné jsou i současné přítomné poruchy vnímání sebe sama, pocity méněcennosti a deprese.

Pro hodnocení stavu výživy se nejčastěji udává tělesná hmotnost. Tato hodnota má ale výpovědní hodnotu značně variabilní, protože není přesně definovaná ve vztahu k přijaté potravě, věku měřené osoby, pohlaví. Tyto nedostatky se snaží nahradit další pomocné měřené veličiny – jako je současně měřená tělesná výška, obvod pasu, boků i nejrůznější indexy.

Více hodnot, které popisují aktuální stav výživy, dokáží přesněji odlišit některé fyziologické odchylky ve složení organismu například mezi mužem a ženou a přesněji upozornit na počínající změny.

Pro klinickou praxi má velký význam určení i dalších parametrů hodnocení stavu výživy, z nichž bychom na prvním místě jmenovali aktivní svalovou hmotu a tloušťku kožní řasy. Tyto hodnoty lze zjišťovat v závislosti na vybavení pracoviště nejrůznějším způsobem (diluční metody, spektrometrie, počítačová tomografie). Tyto metody, velmi náročné na vybavení, mohou být nahrazeny v každodenní praxi metodami jednoduššími, které pro běžnou klinickou praxi dostačujícími (kaliperem měřená tloušťka kožní řasy, krejčovský metr pro stanovení obvodu končetiny, měření bioimpedance horní a dolní poloviny těla).

Postup práce:

a) Indexy vycházející z antropometrických ukazatelů:

- Nejjednodušší  způsob zjištění doporučené (tzv. ideální) hmotnosti vychází z  Brocova indexu:

Ideální hmotnost se stanovuje:

pro muže:  		tělesná výška v cm - 100   nebo  (tělesná výška v m)2  23

pro ženy:		(tělesná výška v cm - 100) - 10 %   nebo  (tělesná výška v m)2  21,5

Další výpočty:

% ideální hmotnosti: 	(aktuální hmotnost/ideální hmotnost)  100

povrch těla (m2):         [hmotnost (kg) ]0,425  [výška (cm) ]0,725 / 139,32

Při přepočtu, kolik procent své ideální hmotnosti sledovaná osoba dosahuje, lze klasifikovat 
4 stupně obezity (tab níže).

| Stupeň obezity | % ideální hmotnosti |
| --- | --- |
| Mírný | 115–129 |
| Střední | 130–149 |
| Těžký | 150–199 |
| Morbidní |  200 |

Hodnocení stupně obezity pomocí Brocova indexu.

- Nověji se užívá index Queteletův = index tělesné hmotnosti, známější pod anglickým názvem body mass index (BMI):

BMI=hmotnost kgvýška m2

Na základě takto získaného indexu pak určete jednotlivé hmotnostní kategorie (tab. níže):

| Index tělesné hmotnosti – BMI (kg.m-2) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kategorie | Muži | Ženy |
| Podváha | < 20 | < 19 |
| Norma | 20–24,9 | 19–23,9 |
| Nadváha | 25–29,9 | 24–28,9 |
| Obezita | 30–39,9 | 29–38,9 |
| Těžká obezita | > 40 | > 39 |

Hodnocení hmotnostních kategorií pomocí BMI.

Uvedené indexy nevystihují skutečnost fyziologicky rozdílného rozložení tuku mezi pohlavími. Z tohoto důvodu mají význam dva další parametry:

- Stanovení obvodu v pase, který je velmi jednoduchý a přitom výstižný (tab. níže).

| Obvod v pase (cm) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kategorie | Muži | Ženy |
| Doporučené rozmezí | ≤ 94 | ≤ 80 |
| Nutné snížit hmotnost | 95–102 | 81–90 |
| Snížení hmotnosti vyžaduje lékařskou pomoc | > 102 | > 90 |

- Stanovení indexu pas/boky (z anglického Waist/Hip Ratio = WHR) v bezrozměrném čísle.

Tento poměr se pro ženy doporučuje 	< 0,80 ,      pro muže	  < 1,00

Poznámka pro praxi: V případě obézních pacientů vypočítáváme energetickou potřebu pouze na doporučenou hmotnost dle Brocova indexu, nikoliv na aktuální hmotnost!

b) Měření tělesného tuku kaliperem

Vrstva podkožního tuku vypovídá o energetické bilanci organismu, nedokáže ale postihnout možné rozdíly v distribuci podkožního a viscerálního tuku. Nejjednodušší metoda rozšířená v klinické praxi je metoda měření kožní řasy kaliperem nad musculus triceps brachii (obr. níže). Měření se provádí ve stoje či vsedě na volně svěšené nedominantní horní končetině. Kožní řasa se měří 
na dorzální straně, přibližně ve středu paže. Následující tabulka  uvádí referenční hodnoty:

|  | Fyziologická norma (mm) | Lehký až střední úbytek podkožního tuku (mm) | Výrazný deficit (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Žena | > 16,5 | 10–15 | < 10 |
| Muž | > 12,5 | 7,5–11 | < 7,5 |

Hodnoty kožní řasy nad tricepsem.

Poznámka: je lépe vycházet z aritmetického průměru alespoň tří měření.

Přehled standardních měřících míst je uveden na obr. níže. V praktiku pro další možný způsob hodnocení zastoupení tuku v organismu z nich použijeme ještě měření kožní řasy nad lopatkou

## .

Kožní řasa nad lopatkou						  Kožní řasa nad tricepsem

Postup měření kaliperem: palcem a ukazovákem řasu v daném místě uchopte a tahem ji oddělte od svalů pod ní. Měřící plošky kaliperu umístěte druhou rukou za vrchol ohybu kůže (ve vzdálenosti cca 1 cm od prstů) a uvolněte měřidlo, čímž začne působit na kůži konstantní tlak. Tloušťku řasy v mm musíte odečíst do 2 sekund, doporučuje se ale pro zvýšení přesnosti měření opakovat.

Z hodnot kožních řas (v mm) na paži (m.triceps brachii) a na zádech (nad lopatkou) určete i procento zastoupení tuku v organismu (orientační hodnota) – viz nomogram..

pažee

záda

záda

paže

% TUKU

% TUKU

Nomogram – spojnice mezi naměřenými hodnotami kožních řas (mm) protíná osu % tuku.

c) Měření zastoupení tuku v organismu bioelektrickou impedanční metodou

Princip metody:

Přístroje využívají metodu BIA (bioelektrická analýza impedance). Základem této metody je průchod velmi slabého střídavého (5 V, 25 kHz) elektrického proudu naším tělem. Proud volně prochází tekutinami ve svalové tkáni, ale při prostupu tukovou tkání se setkává s jejím odporem (biolektrickou impedancí), protože tukové tkáně mají velmi nízkou až nulovou vodivost. Tímto způsobem lze určit množství tukových tkání v poměru ke tkáním ostatním. Měření touto metodou je závislé na množství kapaliny v netukových tkáních – tzn. na stavu hydratace organismu. Proto může docházet ke kolísání změřených hodnot ze dne na den při měření za nedodržení standardních podmínek (hned po jídle, po koupeli, po zvýšené konzumaci alkoholu) nebo u osob ztrácející tekutiny v důsledku onemocnění, či u žen v době menstruace.

| Věk (roky) | < 30 | > 30 |
| --- | --- | --- |
| Žena | 17–24 | 20–27 |
| Muž | 14–20 | 17–23 |

Fyziologické zastoupení tělesného tuku (%).

d) Měření svalové hmoty

Komplexnější pohled na stav výživy organismu získáme tehdy, hodnotíme-li vedle kožní řasy a tělesného tuku také parametry svalové tkáně.

V klinice se nejčastěji užívají tyto: obvod svalstva paže (OSP, cm) a korigovaná plocha svalstva (k-PSP, cm2).

Obvod svalstva paže

Postup práce:

V polovině volně svěšené nedominantní paže změřte její obvod (OP), aniž by došlo ke stlačení tkání. Změřenou hodnotu korigujeme podle vzorce:

OSP = OP - π ·KŘT,

kde KRT je kožní řasa nad tricepsem (cm) a OP označuje obvod paže (cm).

##### Výsledek porovnejte s hodnotami následující tabulky.

| Ztráta svalové hmoty | Nepřítomná | střední | těžká |
| --- | --- | --- | --- |
| Žena | > 23,2 cm | 14–23,1 cm | < 14 cm |
| Muž | > 25,3 cm | 15–25,2 cm | < 15 cm |

Hodnocení množství svalové hmoty.

Korigovaná plocha svalstva paže (k-PSP)

Přestože obvod svalstva paže obsahuje korekci na podkožní tkáň, neobsahuje korekci kosti pažní. Z těchto důvodů se udává tzv. korigovaná plocha svalstva paže.

Postup práce:

Podle níže uvedeného vzorce vypočtěte korigovanou plochu svalstva paže:

pro muže

pro ženy          .

Vypočtené hodnoty v cm2 porovnejte s níže uvedenou tabulkou.

| Deficit | nepřítomný | mírný | střední | těžký |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Žena | > 36,4 | 29,1–36,3 | 25,5–29,0 | < 25,4 |
| Muž | > 40,9 | 32,8–40,8 | 28,7–32,7 | < 28,6 |

Hodnocení výpočtu korigované plochy svalstva paže.

Protokol:

Výsledky měřené osoby zpracujte tabulkovou formou.

Závěr: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

#### Úkol pro praktika: STANOVENÍ  ENERGETICKÉHO  VÝDEJE  VÝPOČTEM -TISKnout

Velmi často musíme stanovit v klinické praxi aktuální energetický výdej AEE, přičemž ne vždy je dostupné měření nepřímé kalorimetrie. V takovém případě využíváme tabulek či vzorců, které byly odvozeny na základě dat, získaných měřením vzorku populace. Samotné určení AEE se rozpadá do několika kroků.

a) Výpočet bazálního energetického výdeje (BEE):

Nejrozšířenější odhad bazálního energetického výdeje organismu (BEE) vychází ze vzorců Harris-Benedicta (1919).

Pro muže: 	BEE = 66 + (13,7  m + 5  h) – (6,8  r).

Pro ženy: 	BEE = 655 + (9,6  m) + (1,7  h) – (4,7  r) .

m = tělesná hmotnost v kg,  h = výška v cm,   r = věk v letech.

Výsledek v kcal/den převeďte na kJ/den a kJ/s (1 kcal = 4,18 kJ, 1 J = 0,2388 kcal).

b) Výpočet aktuálního energetického výdeje (AEE) vychází z následujícího vztahu:

AEE = BEE  AF  TF  IF

kde přihlížíme k faktorům:

aktivity 				– AF	            ležící pacient 		            1,1

ležící, ale mobilní pacient 	1,2

mobilní pacient 			1,3

zdravý lehce pracující	1,55 ♀  1,60 ♂

zdravý středně pracující	1,64 ♀  1,78 ♂

zdravý těžce pracující	1,82 ♀  2,10 ♂

tělesné teploty	 	– TF	37 ºC						1,0

38 ºC 						1,1

39 ºC 						1,2

40 ºC 						1,3

41 ºC 						1,4

poškození			– IF	 	 nekomplikovaný pacient 		1,0

pooperační stav 				1,1

fraktury 					1,2

sepse 						1,3

peritonitida 					1,4

mnohočetná poranění 		1,5

mnohočetná poranění + sepse	1,6

popáleniny 30–50 % 			1,7

popáleniny 50–70 % 			1,8

popáleniny 70–90 % 			2,0

Pozn.: Při výpočtu AEE v našem cvičení použijte pouze faktor aktivity: zdravý lehce pracující.

Protokol:Vypočtené vlastní hodnoty BEE a AEE vyjádřete v kJ/s a v kJ/den.

Závěr:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

#### Teorie ke zkoušce k otázkám: přímá a nepřímá kalorimetrie:

Všechny děje spjaté se životem a jeho projevy jsou vázány na energii. Potřeba energie po stránce kvantitativní není zanedbatelná, protože člověk denně spotřebuje množství ATP rovnající se téměř jeho hmotnosti. Okolo poloviny z této energie je pak vynaloženo na udržení klidového membránového potenciálu buněk.

Měření výdeje energie se využívá k řešení různých klinických stavů, kdy je potřebné znát tuto hodnotu k optimálnímu nastavení nutriční podpory v průběhu onemocnění, pooperačních stavů, ale i stavů, kde je třeba energetickou hodnotu přijímané stravy kontrolovaně snižovat, například u metabolického syndromu, léčby nadváhy. Neméně významná je oblast optimálního výkonu u sportovců s ohledem na individuální rozdíly sportovce i druhu zátěže. Ne v neposlední řadě je v zájmu každého z nás mít energetickou bilanci vyváženou.

Bazální metabolický výdej (BME – Basal Metabolic Expenditure) odpovídá změřenému (nepřímou kalorimetrií) energetickému výdeji organismu v termoneutrálním prostředí, 12–18 hodin 
po příjmu proteinů, za psychické a sociální pohody v ranních hodinách před opuštěním lůžka. Tato energie je nezbytná k zajištění základních vitálních funkcí organismu tak, aby dusíková bilance i ostatní parametry byly za výše uvedených podmínek v rovnováze.

Bazální energetický výdej (BEE – Basal Energy Expenditure) označuje hodnoty základního energetického výdeje, které byly získány výpočtem, například na základě Harrisovy a Benedictovy rovnice (viz cvičení XXIII)WIAAJ.

Jednotlivé orgány a jejich podíl na bazálním energetickém výdeji (BEE) v %:

játra + splanchnikus			25

mozek					25

srdce					6

ledviny					10

kosterní sval				18

ostatní tkáně				16

Klidový energetický výdej (REE – rest energy expenditure) je hodnota bazálního energetického výdeje v klinických podmínkách, měřená v nemocničním prostředí. Měříme na lůžku, ze kterého měřená osoba ještě nevstala, přičemž v ostatních bodech jmenované bazální podmínky týkající se hlavně omezení práce trávicí trubice a specificko-dynamického efektu bílkovin byly dodrženy.

Aktuální energetický výdej (AEE – actual energy expenditure) je pak celková, skutečná energie, kterou organismus vyžaduje k zajištění všech aktuálních energetických nároků, spojených s vyšší potřebou. Stanovení hodnot AEE provádíme na základě měření (metodami přímé či nepřímé kalorimetrie) nebo na základě výpočtu (viz cvičení XXIII).

Přímá kalorimetrie vychází z předpokladu, že veškeré metabolické děje jsou provázeny tvorbou tepla. Měření tepelné produkce je pak v přímém vztahu k aktuální produkci energie organismem. Tato metoda je velmi náročná na technické zajištění a až na výjimky se prakticky dnes neužívá.

Nepřímá kalorimetrie vychází z předpokladu, že spotřeba kyslíku (stejně tak výdej oxidu uhličitého a odpad dusíkatých metabolitů) je v určitém vztahu ke spotřebě energie. Pro jednoduchost se užívá hodnoty tzv. kalorického (energetického) ekvivalentu, který se tak stává jakousi univerzální konstantou pro výpočet energetického výdeje za předpokladu příjmu smíšené stravy – viz níže. 
Po stránce kvalitativní podléhá utilizace jednotlivých substrátů (sacharidů, lipidů i proteinů) mnoha regulačním mechanismům. Jednotlivé substráty se vzájemně liší nejenom „výtěžností“ energie, kterou jejich oxidací získáme, ale jsou i různě náročné na potřebu kyslíku (např. spotřeba 1 l kyslíku vede 
k zisku energie ve výši 21,4 kJ u glukózy; 18,8 kJ u proteinů; 19,6 kJ u lipidů).

Nepřímá kalorimetrie se provádí buď v režimu otevřeného nebo uzavřeného systému. 
Při otevřeném systému měřená osoba dýchá atmosférický vzduch a vydechuje vzduch do vaků či analyzátoru. U uzavřeného systému vyšetřovaná osoba je – co se týká koloběhu dýchacích plynů – izolovaná od okolního prostředí: vdechuje kyslík z určitého rezervoáru a naopak oxid uhličitý vydechuje opět do uzavřeného systému, kde je pohlcován (např. vazbou na natronové vápno).

V praktickém cvičení použijeme metodu nepřímé kalorimetrie v uzavřeném systému Kroghova respirometru.

Kroghův respirometr je přístroj s uzavřeným okruhem, což znamená, že z jeho zásobníku vzduch vdechujeme a opět do něho vydechujeme. Ventily v hadicích, jež vedou k náustku, umožňují cirkulaci vzduchu pouze jedním směrem. Než se vydechovaný vzduch dostane zpět do zásobníku, musí projít filtrem, který je naplněn zrnky natronového vápna, jež pohlcují oxid uhličitý. Na víko zásobníku, které je pohyblivé a utěsněné vodou, je připevněno zařízení snímající pohyb respirometru. Při vdechu nasáváme část obsahu zásobníku do plic, čímž víko poklesne a tento pohyb je zobrazen 
na monitoru počítače směrem dolů. Při výdechu se naopak zásobník plní vydechovaným vzduchem, křivka směřuje nahoru. Objem vydechnutého vzduchu je ovšem menší o množství kyslíku navázaného na erytrocyty v plicích (vydechovaný CO2 se absorbuje filtrem), takže celkový objem zásobníku se postupně zmenšuje. Proto též úroveň záznamu lineárně klesá. Z rychlosti poklesu lze určit spotřebu kyslíku (metoda nepřímé kalorimetrie).

#### ZÁSADY  SPRÁVNÉ  VÝŽIVY – trocha teorie ke zkoušce z oblasti výživy

Již v Řecku citovaný výrok „Nežijeme proto, abychom jedli, ale jíme proto, abychom žili“ má v sobě stále to nejdůležitější poselství, se kterým se každým dnem lépe či hůře vypořádáváme. 
Na základě různých diet a doporučení, která jsou uváděna ve veřejně dostupných zdrojích se stává tato oblast velmi sledovanou a to i z důvodů komerčních. I z těchto důvodů je potřebné se v nutriční problematice orientovat. Navíc poradenství v této oblasti s sebou přináší i značný prvek prevence, v případě onemocnění pak nedílnou součást celkové léčby. Optimální výživa je významným prvkem zdravého životní stylu, který téměř ze 60 % určuje náš celkový zdravotní stav.

Podíváme-li se na následná doporučení, většina z nás bude konstatovat, že se nic významně nového nedozvěděla. Ve chvíli, kdy si zrekonstruujeme jídelníček včerejšího dne a porovnáme tak skutečnost s optimem, domníváme se, že budeme výsledkem (ve velké většině) více než překvapeni, než bychom byli ochotni před tímto praktickým cvičením připustit.

Výživová doporučení

- pestrá strava

- co nejvyšší příjem čerstvé zeleniny a ovoce (optimální 5krát denně)

- pít neslazené stolní vody a ovocné šťávy

- preferovat tmavý chléb a celozrnné pečivo před bílým

- omezit spotřebu tuků

- omezit smažené pokrmy

- omezit jídla z konzerv

- omezit spotřebu masa – zejména červeného (vepřové, hovězí) na 150–200 g/týden,

- červené maso nahradit drůbežím masem

- zvýšit konzumaci ryb (alespoň 2krát týdně)

- výrazně omezit příjem uzenin

- omezit stravu bohatou na cholesterol (vejce, tučné maso, vnitřnosti, některé mléčné výrobky)

- zvýšit spotřebu potravin bohatých na vlákninu, vitaminy a minerály (ovoce, zelenina, luštěniny)

- omezit příjem sladkostí – spíše výjimečně (slazené nápoje, slazené kompoty, cukrovinky)

- omezit příjem soli (slané oříšky, bramborové hranolky a lupínky – chipsy)

- pokud je nutná konzumace alkoholických nápojů – tak střídmě

- počet doporučených denních dávek se odvíjí od celkové energetické hodnoty stravy, která má být podána

1 600 kcal v 6 dávkách

2 200 kcal v 9 dávkách

2 800 kcal v 11 dávkách

- snažit se udržovat přiměřenou tělesnou hmotnost

- pravidelná tělesná zátěž (nejméně 1 hodina denně)

S ohledem na to, že každá živina (substrát) má ve výživě svůj zvláštní význam, není lhostejné, jakým procentem se jednotlivé substráty na energetické (a nejenom energetické) hodnotě stravy podílejí.

Procenta zastoupení jednotlivých substrátů jsou závislá na věku, pohlaví, aktuálním zdravotním stavu, ale i na hmotnosti. Následující tabulka  je příkladem procentového zastoupení hlavních substrátů pro populaci mladých dospělých bez rozlišení pohlaví ve vztahu k celkovému aktuálnímu energetickému výdeji.

|  | Proteiny |  |  | Lipidy |  |  | Sacharidy |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kJ | % | G | kJ | % | G | kJ | % | G | kJ |
| 8000 | 12 | 57 | 960 | 25 | 53 | 2000 | 63 | 302 | 5040 |
| 12000 | 12 | 86 | 1440 | 27 | 86 | 3240 | 61 | 438 | 7320 |
| 16000 | 12 | 115 | 1920 | 30 | 127 | 4800 | 58 | 556 | 9280 |
| 20000 | 12 | 144 | 2400 | 32 | 170 | 6400 | 56 | 671 | 11200 |

Příklad vhodného poměru základních živin (substrátů).

| #### Proteiny | 0,8 g/kg | Sacharidy | 5 g/kg |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Lipidy | 60–80 g | #### Vitamin A | 0,8–1 mg |
| Esenciální MK | 10 g | Vitamin D | 5 μg |
| Trans mastné kyseliny |  2 g/den | Vitamin E | 12 mg |
| n-6 PUFA | 5–10 g/den | Vitamin K | 70–140 μg |
| n-3 PUFA | 0,6–1,2 g/den | Vitamin B1 (thiamin) | 1,3–1,5 mg |
| Na+ | 2000 mg | Vitamin B2 (riboflavin) | 1,5–1,7 mg |
| K + | 800–1300 mg | Niacin | 15–18 mg |
| Ca2+ | 1200 mg | Pyridoxin B6 | 1,6–1,8 mg |
| Fosfáty | 800 mg | Kys. listová | 160–400 μg |
| Mg2+ | 300–500 mg | Kys. pantothenová | 8 mg |
| Fe2+ | 12–18 mg | Vitamin B12 | 5 μg |
| Jód | 80–200 μg | Vitamin C | 75 mg |
| Zinek | 15 mg | ## Vláknina | 20–35 g |
| #### Selén | 50–200 μg |  |  |

Doporučené dávky pro dospělé (19–50 roků) na jeden den.

Samotné dodržení poměrů základních živin ještě samo o sobě neznamená, že se do organismu dostává substrát v optimálním složení, čase i vstřebatelné formě. U sacharidů by měly převažovat polysacharidy (škroby) nad monosacharidy i tzv. vláknina, u lipidů je to otázka optimálního zastoupení jednotlivých mastných kyselin, stejně jako u proteinů zastoupení aminokyselin. Nevyváženost a nepoměr jednotlivých položek může působit velmi nepříznivě. Na druhé straně musíme respektovat ale i aktuální stav příjemce nejen v čase zdraví, ale i nemoci (viz typy diet).V souvislosti s potravinami musíme uvést také skutečnost, že řada potravin představuje velmi významné alergeny (viz tab). Při nejasných příčinách vzniku alergií se doporučuje po určitou dobu (1–2 týdnů) zapisovat co nejpřesněji složení jídelníčku. Vztah mezi výskytem zdravotních potíží a projevů onemocnění ve vztahu ke složení přijímané stravy tak mnohdy bývá klíčem k určení konkrétní potraviny – alergenu.

| Potravina | % výskytu |
| --- | --- |
| Kravské mléko | 41 |
| Drůbež | 34 |
| Ryby | 11 |
| Ovoce | 4,2 |
| Luštěniny | 2,5 |
| Maso | 1,3 |
| Zelenina | 1,2 |
| Cibule | 1,0 |
| Ostatní | 2,2 |

Četnost výskytu potravinových alergií.

Poznámka pro praxi:

Důležitá je i výživa při různých onemocněních. Pro přehlednost uvádíme jednotlivé typy diet, 
se kterými se v praxi setkáte:

1. tekutá dieta

indikace: onemocnění dutiny ústní, jícnu (například po operačních zákrocích, po ozařování, léčbě cytostatiky, poruch polykání)

principy: plně hodnotná, tekutá

podle indikací: chudá na kyseliny, bohatá na mléko, banány

počet jídel: 6krát denně

2. redukční dieta

indikace: nadváha, diabetes mellitus II.

principy: vyloučení glukózy, lehce resorbovatelných sacharidů a energeticky bohaté stravy, podání potravy s balastními látkami, podané sacharidy musí být rozloženy v průběhu celého dne, dostatečný přívod tekutin (2–2,5 l)

počet jídel: 5krát denně

3. ovocný den

indikace: nadváha, hyperurikémie

principy: dostatečný přívod tekutin ve formě minerálek, džusů, kávy čaje, 1,5 kg čerstvého ovoce/den v rozložených dávkách (1–2krát do týdne)

4. hyperlipoproteinémie

indikace: izolovaná hyperchylomikronémie, indukovaná hyperlipoproteinémie, zmnožení LDL cholesterolu, familiární hypercholesterolémie, familiární defekt APO-B-100, izolovaná hypertriglyceridémie, zvýšené hodnoty VLDL, familiární hypertriglyceridémie, dysbetalipidémie, steatóza jater, zmnožení chylomiker, zvýšení VLDL cholesterolu

principy: zákaz alkoholu, omezit příjem potravy obsahující LCFA (LCFA, Long Chain Fatty Acid obsahují více jak 12 atomů uhlíku), podání MCFA (Medium Chain Fatty Acid) obsahují 6–12 atomů uhlíku) v dávce nejméně 30 g, podání kys. linolové (5–10 g), vyloučení krystalového a hroznového cukru, omezení příjmu potravy s vysokým obsahem cholesterolu (pod 300 mg/den), podání potravy 
s vysoce balastními látkami (při špatné toleranci zpočátku jeden den v týdnu) redukce hmotnosti,

počet jídel: 5krát denně

5. dieta se sníženým obsahem proteinů

indikace: jaterní insuficience, porto-kavální zkrat, jícnové varixy

principy: redukce příjmu proteinů na 50–60 g/den (individuálně rozdílná tolerance), omezit příjem stravy s vysokým podílem aromatických aminokyselin (maso, uzeniny), zvýšit příjem aminokyselin 
s rozvětveným řetězci při překročení doporučeného množství proteinů, vyloučit potraviny s tendencí 
k nadýmání a těžce stravitelné; absolutní zákaz alkoholu

počet jídel: 5krát denně

6. dieta chudá na proteiny

indikace: insuficience ledvin ve stadiu dekompenzované retence, kreatin >6 mg/dl, urea >150 mg/dl

principy: redukce příjmu proteinů na 0,4g/kg/den, volný výběr proteinů v rámci celkové sumy, vysokoenergetický příjem 147–155 kJ (35–37 kcal)/kg/den,substituce esenciálních AMK ve formě směsí, podání lipidů, které obsahují linolovou kyselinu, substituce vitaminů rozpuštěných ve vodě, kalcia a železa

počet jídel: 5–6krát denně

7. na proteiny bohatá strava

indikace: popáleniny kůže, kachexie, léčba cytostatiky, anorexia nervosa, nefrotický syndrom, dlouhodobá peritoneální dialýza

principy: plnohodnotná, vyvážená strava, příjem 1,2–1,5 g proteinů/kg/den, vysokoenergetická strava 
147–168 kJ (35–40 kcal)/kg/den

počet jídel: 5–6krát denně

8. strava chudá na sodík

indikace: esenciální hypertenze, sekundární hypertenze, edémy, gestózy

principy: plnohodnotná, vyvážená strava, zákaz podávání kuchyňské soli, vyloučit sůl v přípravě jídel, minerálky pouze s obsahem sodíku pod 20–30 mg/l (například tuto podmínku nesplňuje Mattoniho kyselka, Ida, Magnesia, Ondrášovská kyselka, Hanácká kyselka, Korunní kyselka)

9. strava chudá na kalium

indikace: hyperkalemie

principy: eliminace stravy s vysokým obsahem draslíku, snížit obsah kalia v bramborách a zelenině na 2/3 nastrouháním a vylouhováním ve vodě

10. strava bohatá na kalium

indikace: stavy spojené s nedostatkem kalia (např. abusus laxancií)

principy: plnohodnotná, vyvážená strava, podání stravy s vysokým obsahem kalia (sušené ovoce, banány, meruňky, ovocné a zeleninové šťávy, potraviny s kakaem)

11. strava chudá na kalcium

indikace: primární hyperparathyreoidismus, hyperkalcemický syndrom (např. plasmocytom), kalciumoxalátové kameny močových cest,

principy: plnohodnotná, vyvážená, eliminace stravy bohaté na vápník, eliminace minerálek s vysokým obsahem vápníku, denní příjem tekutin 2–2,5 l/den

12. vyvážená dieta na kalcium-fosfát

indikace: osteoporóza, osteopenie

principy: plnohodnotná, vyvážená strava, poměr podaného kalcia : fosforu = 1 : 1 až 1 : 1,2; zvýšený příjem produktů bohatých na kalcium (převážně mléčné produkty, lépe ve formě fermentované – např. jogurtů), omezení příjmu potravin bohatých na fosfáty, omezení potravin bohatých na oxaláty

počet jídel: 5–6krát denně.