# Základní koagulační testy -postupy

# PT

PIPETOVAT DO KYVET:

- 50 l plazmy

- inkubace 2 min. při 37°C

- 100 l Ca 2+ tromboplastin (37 °C, promíchaný) současně startovat stopky

APTT

PIPETOVAT DO KYVET:

- 50 l plazmy

- 50 l APTT reagencie (promíchaná)

- inkubace 3 min. při 37°C

- 50 l CaCL2 0,025 mol/l ( 37°C) součastně startovat stopky

# FIBRINOGEN

Naředit plazmu 1: 20:

100 l vyš. plazmy + 1,9 ml Owren – veronal pufru

PIPETOVAT DO KYVET:

- 150 l ředěné plazmy

- inkubace 2 min. při 37°C

- 50 l trombinu (laboratorní teplota) současně startovat stopky