Praktické cvičení č.         datum____________    jméno___________________

Téma praktika:

Seznámit se s příklady aplikace elektrochemických metod v laboratorní medicíně

Okruhy k nastudování:

- Elektroforéza sérových bílkovin

- Konduktometrie

- Potenciometrie, ISE

- Amperometrie

- Jaké jsou vlastnosti pufrů

Přístroje a pomůcky:

Průtokové konduktometry

pHmetr (ORION 3-STAR Thermo Scientific)

ISE modul analyzátoru Cobas 8000

Elektroforetická aparatura Hydrasys

Kalibrační pufry pH 4,01, pH 7,00 a pH 10,01

Koncentrátor Vivaspin 2

Centrifuga

PBS pufr pH 7,4

Úkoly:

- kontrola vodivosti upravené vody používané  pro analytické účely v laboratoři

- změření pH pufru

- zahuštění moči centrifugací za použití koncentrátoru VIVASPIN 2 (Sartorius)

- provedení elektroforetického dělení bílkovin krevního séra v agarózovém gelu

- konstrukce a funkce jednotlivých částí ISE modulu analyzátoru Cobas 8000 , ISE check

- kontrola vodivosti upravené vody používané  pro analytické účely v laboratoři

  - zaznamenat na začátku a na konci praktika hodnotu vodivosti upravené vody

| Úpravna vody |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | výstup (uS) |
| Začátek cvičení |  |  |
| Konec cvičení |  |  |

- změření pH pufru pomocí pH metru

Seznámit se se standardním operačním postupem (SOP)

  - Provést kalibraci

  - Změřit pH pufru podle pracovního postupu

Naměřená hodnota pH:_________________

- zahuštění moči centrifugací za použití koncentrátoru VIVASPIN 2 (Sartorius)

  - seznámit se SOP – výtah z dokumentu Elektroforéza proteinů séra a moče

  - Provést zahuštění dvou vzorků moče podle pracovního postupu.

- provedení elektroforetického dělení bílkovin krevního séra a močí

  - seznámit se se SOP – výtah z dokumentu Elektroforéza proteinů séra a moče

  - provést elektroforetické dělení bílkovin krevního séra, zahuštěné moče podle pracovního postupu

- konstrukce a funkce jednotlivých částí ISE modulu analyzátoru Cobas 8000, ISE check

  - seznámit se s konstrukcí a funkcí jednotlivých částí ISE modulu

  - provést ISE check