# Stanovení počtu erytrocytů

## Klíčová slova

Erytrocyty, leukocyty, trombocyty, diferenciální počet, retikulocyty, anémie, erytrocytopenie, polyglobulie, hematokrit, icterus neonatorum.

## Pracovní část

### Potřeby

Bürkerova komůrka, krycí sklíčko, mikroskop, banička se zátkou, dávkovací mikropipety, kapátko s jemným hrotem, Hayemův roztok, emitní miska.

### Postup práce

Striktní zásada práce s krví:

Pracujte pouze na vybraných místech. Pracujte pouze v gumových rukavicích a plášti.

Pracujte pouze v gumových rukavicích a plášti!

- Nasaďte si rukavice a odměřte mikropipetou 4950 µl Hayemova roztoku. Roztok aplikujte do připravené baňky. Použitou špičku z mikropipety odstraňte do emitní misky. Uzavřete Hayemův roztok a odložte.

- Krouživými pohyby opatrně promíchejte nádobu s krví tak, aby se erytrocyty v kapalině rovnoměrně rozložili. Pomocí druhé mikropipety přeneste 25 µl krve do baňky s Hayemovým roztokem. Použitou špičku z mikropipety odstraňte do emitní misky, uzavřete nádobu s krví a odložte.

- Baňku s Hayemovým roztokem a krví uzavřete a krouživými pohyby promíchejte její obsah (důvodem je snaha předejít vzniku bublin).  Dbejte na to, aby se roztok nedostal do kontaktu se zátkou baňky.

- Nachystejte si Bürkerovu komůrku. Ta obsahuje pohyblivá ramena a aretační šroubky, pomocí kterých upevníte krycí sklíčko na střed komůrky. Pohledem proti světlu se ujistěte, že komůrka a sklíčko jsou čisté. V případě potřeby je přetřete buničitou vatou.

- Kapátko s jemným hrotem umístěte ke hraně krycího sklíčka. Malý tlakem na mikropipetu aplikujte krev mezi dno Bürkerovy komůrky a sklíčko. Vizuálně ověřte, že kapalina vyplnila celou část mezi sklíčkem a komůrkou (Obrázek 1-1).

Obrázek 1-1 Názorná ukázka aplikace vzorku krve na Bürkerovu komůrku.

- Komůrku se vzorkem umístěte na vyhrazené místo na mikroskopu, nastavte okulár na maximální zvětšení (100x) a začněte ostřit. Dávejte si pozor, abyste sklíčko nepromáčkli. Na obrazovce počítače by se měly objevit erytrocyty a hrany vyrytých čtverců počítací mřížky (Obrázek 1-2).

1/400 mm2

Obrázek 1-2 Ukázka mřížky Bürkerovy komůrky s udanou plochou malého čtverce.

- Erytrocyty počítejte na 80 malých čtverečcích. Výsledek z každého čtverce zaneste do tabulky ve výsledcích.

- Počítání provádějte podle pravidla horní/pravý nebo dolní/levý – tj. budete počítat ty erytrocyty, které se nachází uvnitř čtverce a dotýkají se zvenku horní a pravé hrany čtverce nebo ty, které se zvenku dotýkají dolní a levé hrany čtverce.

- Stanovte průměrný počet erytrocytů v jednom čtverečku a přepočítejte ho na objem 1 litr.

## Hodnocení a výsledky

| 1.Výpočet počtu erytrocytů přímou metodou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zaznamenávejte napočítané erytrocyty z každého čtverečku z Bürkerovy komůrky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.a Údaje potřebné pro výpočet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkový počet napočítaných erytrocytů: |  |  |  |  |  |  | ……..................... |  |  |  |  |  |
| Průměrný počet erytrocytů v jednom čtverečku: |  |  |  |  |  |  | ……………………….. |  |  |  |  |  |
| Obsah čtverce: |  |  |  |  |  |  | 1/400 mm2 |  |  |  |  |  |
| Hloubka komůrky (prostor mezi komůrkou a sklíčkem): |  |  |  |  |  |  | 0,1 mm |  |  |  |  |  |
| Koeficient zředění: |  |  |  |  |  |  | 1:200 |  |  |  |  |  |
| Udávaná chyba metody: |  |  |  |  |  |  | +/- 200 000 erytrocytů v 1 mm3 |  |  |  |  |  |
| 1.b Výpočet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet erytrocytů na l=Celkový počet erytrocytůPočet čtverečkůObsah čtverečku ∙ Hloubka mezi sklíčkem a komůrkou*koeficient zředění∙přepočet na 1 lit Počet erytrocytů na l=………………80 0,04∙0,1∙0,005∙106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo pro výpočet: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výsledný počet erytrocytů: |  |  |  | ……………………………………ery/l |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Impedanční metoda

Srovnejte vaši vypočtenou hodnotu s hodnotou z impedančního měření.

| ### Výpočet počtu erytrocytů impedanční metodou |  |
| --- | --- |
| Zaneste výsledky získané z automatického analyzátoru a porovnejte je s vašimi naměřenými výsledky. |  |
| Impedanční měření [ery/l] | Přímá metoda počítání [ery/l] |
| ……………………………………………..[ery/l] | ……………………………………………..[ery/l] |
| Jaké mohou být důvody rozdílu mezi vašimi výsledky a naměřenými výsledky z automatu? |  |

## Závěr

Shrňte všechny naměřené výsledky a stručně popište fyziologické jevy, které se s nimi pojí. Pokud jste naměřili jiné než fyziologické hodnoty, zamyslete se nad možnými příčinami. Jaká je příčina rozdílu počtu erytrocytů u žen a mužů?