Cvičení 5: Digitalizace v programu ArcView 3.2

- vytvoření nové vektorové vrstvy

- metoda digitalizace z obrazovky

- vytvoření nové vrstvy výběrem části z jiné vrstvy

Vytvořte vektorové vrstvy nad vrstvou rastrovou metodou digitalizace z obrazovky. Vepište do atributové tabulky symboly tak, aby vám umožnily zpracovat legendu a rozlišit polygony. Vyzkoušejte různé metody digitalizace (přilepování polygonů, řezání polygonů apod...)

Zadání: Vytvořte nad družicovým snímkem (wsiearth) kontinentu libovolnou polygonovou (například obrys kontinentu), liniovou (vodní toky) a bodovou (města) vrstvu. Upravte vhodně barvy pomocí editoru legendy.

Vše průběžně ukládejte!

Postup:

1. Otevři si nový projekt

2. Přidej téma – Add Theme: wsiearth.jpg – satelitní snímek

3. Vyber si kontinent, který budete chtít digitalizovat

4. Vytvoř si novou polygonovou vrstvu – View - New Theme: polygon

5. Začni digitalizovat - nástroje Draw...... Ulož nadigitalizované prvky.

6. Vlož do tvého projektu novou již existující vrstvu – například města.

7. Vyber města nacházející se na tvém kontinentu a mající více než 1 mil. obyvatel, kopíruj a vlož do nové bodové vrstvy (převést na soubor tvarů) – Theme: Convert to Shapefile...

8. Vytvoř další novou liniovou vrstvu.

9. Digitalizuj libovolné vodní toky v tebou vytvořené nové liniové vrstvě.

10. Dokonči editaci. Vytvoř výkres se základními kompozičními prvky.