6. ZPĚTNÝ ROZPTYL ZÁŘENĺ BETA

1. Zadání.

A) Změřte závislost koeficientu odrazu záření beta q = q(Z,d) na tloušťce odrážející vrstvy hliníku (protonové číslo Z = 13).

B) Změřte závislost koeficientu odrazu pro nasycené četnosti q(Z,dn) na protonovém čísle Z odrážejících materiálů

2. Přístroje a zařízení

Zdroj záření beta, sada fólií Al různých tlouštěk, fólie z kovů (Ag, Cu, Ti, Fe, Pb), detektor záření beta, elektronická aparatura (zdroj VN, zesilovač, diskriminátor, čítač, viz obr.1), mikrometr.

Obr.1 Blokové schéma detekční aparatury

3. Definice veličin

- Koeficient odrazu záření beta q(Z,d)  od podložky s protonovým číslem Z a tloušťce d definujme jako podíl hustoty toku částic ( Z,d), které dopadnou na detektor v případě, že zářič leží na podložce z materiálu s protonovým číslem Z a tloušťky d, a hustotou toku částic (0,), které dopadnou na detektor, pokud je pod zářičem vakuum nekonečné tloušťky

q(Z,d) =  .					(1)

- Hustota toku  charakterizuje vícesměrové pole záření. V definici dN má význam počtu částic, které ze všech směrů padají na hlavní řez koule o obsahu hlavního řezu da za dobu dt. Jednotkou hustoty toku je m-2.s-1. Ne zcela přesně řečeno se hustota toku číselně rovná počtu částic, které za jednotku času projdou ze všech možných stran koulí o jednotkovém průřezu.

4. Metoda měření

Z definice (1) vyplývá, že q(Z,d) je číslo větší než 1, protože je-li pod zářičem odrážející materiál, dopadají do detektoru částice beta nejen přímo, ale také po zpětném rozptylu. Největší hodnoty dosahuje koeficient odrazu pro nasycenou tloušťku dn odrážejícího materiálu.

Odraz resp. zpětný rozptyl záření beta je důsledek jeho interakcí záření s látkou. Při průchodu částic beta látkou se jednak zmenšuje jejich energie a jednak se v elektrickém poli atomů odchylují od původního směru. Po rozptylu, který je zpravidla mnohonásobný, se částice beta pohybují různými směry a u jejich jisté části dochází ke změně směru pohybu o úhel větší než 90 - dojde ke zpětnému rozptylu.

Tento jev vykazuje některé zákonitosti:

- Počet rozptýlených částic beta dosahuje maxima pro úhel rozptylu 180 stupňů (s výjimkou materiálů s nízkým protonovým číslem).

- Počet odražených částic beta roste s tloušťkou odrážejícího materiálu, až při určité tloušťce dosahuje nasycení a dále se nemění.

- Zpětný rozptyl se zvyšuje s protonovým číslem Z odrážejícího materiálu.

Měření koeficientu q(Z,d) provedeme na základě definičního vztahu (1). Protože platí úměrnost mezi hustotou toku částic  a naměřenou četností impulzů n, vyjádříme koeficient odrazu q(Z,d) pomocí četností impulzů

q(Z,d) =  .					(2)

5. Pokyny pro měření

a) Četnost n(Z,d) měříme tak, že zářič vložíme pod detektor, do polohy označené na stojánku , pod zářič vložíme příslušnou vrstvu materiálu viz obr.3.

b) V případě úkolu A) postupně zvětšujeme tloušťku hliníkových plechů. umisťovaných pod zářič až do nasycené tloušťky, kdy četnost n(Z,d)  již neroste.

c) V případě úkolu B) vkládáme materiály o různém Z, jejichž tloušťka je nejméně nasycená.

d) Četnost potřebnou pro vyjádření q(Z,d) přímo nezměříme. Určíme ji ze závislosti , tj. z grafu měření četností při odrazu od podložky tloušťky d > dn (nasycená tloušťka) materiálu s protonovým číslem Z. Závislost extrapolujeme pro Z=0.

e) Při manipulaci se zářičem dbejte na opatrnost, aby nedošlo k jeho poškození.

f) Pro kontrolu stability některé z měření občas zopakujeme. Opakovaná měření by se měla od sebe lišit v rámcích předpokládaných statistikou.

g) Uvážíme nutnost opravy o četnost pozadí.

Obr.2 Závislost

a její extrapolace

Obr.3 Uspořádání detektoru,zářiče

a odrazového materiálu

6. Pokyny pro zpracování

a) Naměřenou závislost n(Z,dn)  pro různé materiály vyneseme do grafu. a extrapolujeme hodnotu  jako průsečík prodloužené křivky se svislou osou n(Z,dn) - viz obr.2.

b) Takto získanou hodnotu použijeme pro výpočty q(Z,d) dle vztahu (2).Výsledek graficky znázorněte.

c) Závislost q(Z=13,d) pro hliník vyneseme rovněž do grafu. Odhadněte a v grafu vyznačte chybu veličiny q(Z,d).

d) Změřené a vypočítané veličiny zaznamenejte do vhodné tabulky.