# Soustava SI a měření fyzikálních veličin

- Obsah:

1.	Soustava SI	1

1.1.	Historie metrických soustav	1

1.2.	Základní jednotky	2

1.3.	Doplňkové jednotky	2

1.4.	Odvozené jednotky	3

1.5.	Obsah	3

1.6.	Vedlejší jednotky	4

2.	Měření	5

2.1.	Měřící přístroje	5

2.2.	Přesnost měření	5

2.3.	Chyby měření	5

Použitá literatura	7

### Soustava SI

##### Historie metrických soustav

Od začátku vývoje lidské společnosti bylo potřeba měřit (dobu, vzdálenosti atd.). S postupným rozvojem obchodování bylo nutné ujednotit i měrné systémy. Na území Evropy došlo k rozvoji měrných soustav především na základě měr řeckých a římských.

 8. stol.	- Karel Veliký - upravený římský systém, především jednotky délky a hmotnosti

1268	- nařízení krále Přemysla Otakara II. o tzv. obnovení měr a vah, tzv. královské míry

1358	- Karel IV.- úprava měr, prakt. rozšíření měr pražských

1617	- Šimon Podolský z Podolí - soustava „pražských měr“ (1627, 1654, 1715, 1725 - další patenty a nařízení)

1765	- přechod na míry dolnorakouské (vídeňské)

1789	- ve Francii za Velké francouzské revoluce návrh na vytvoření metrické (od slova metr) soustavy, zavedeno např.  i desetinné dělení času (1 t=10 d; 1 d=20 h; 1 h=100 min), setinné dělení úhlu

1912	- Napoleon Bonaparte obnovil používání starých měr

1840	- ve Francii zavedení metru a zakázání nemetrických soustav

1855	- zavedení jednotných měr na území Čech (Slezsko - 15. 7. 1856; Morava - 13. 12. 1856)

1871	- zákon o zavedení metrické soustavy jednotek na území Rakouska-Uherska

1875	- mezinárodní dohoda o užívání metrických jednotek „la Convention du Mètre (metrická konvence)

- zřízení „Mezinárodního úřadu pro míry a váhy“ („Bureau international des poids et mesures“) se sídlem v Sèvres u Paříže - nejvyšší orgán Generální konference pro míry a váhy

1876	- zavedení metrické soustavy jednotek na území 18 států (včetně Rakouska-Uherska)

1960	- přijetí nové „Mezinárodní soustavy jednotek“ („Système International ďUnités“) - soustava SI

1963	- zavedení jednotek soustavy SIv ČSSR,  (z. 35/1962 sb.)

1980	- od 1. 1. důsledné používání pouze jednotek SI, soustavy MKSA

1989	- po tomto roce vyšlo hned několik zákonů upravujících a doplňujících již dříve přijaté zákony: 505/1990 Sb, 119/2000 Sb., 137/2002 Sb., 226/2003 Sb. a vyhláška 264/2000 Sb..  Úplné znění zákona o metrologii ve znění pozdějších předpisů nebylo doposud oficiálně vydáno.

Do roku 1962 se v tehdejší ČSSR užívaly tři soustavy:	1. MKSA - metr, kilogram, sekunda, ampér

2. CGS - centimetr, gram, sekunda

3. MKpS - metr, kilopond, sekunda

Obsah

##### Základní jednotky

Roku 1960 bylo určeno šest základních jednotek: metr, kilogram sekunda. V roce 1954 byly přijaty: ampér, kelvin a kandela. V roce 1971 byla přijata jako základní ještě jednotka pro látkové množství - mol.

| jednotka | značka jednotky | veličina | značka veličiny | definice základní jednotky dle z. č. 505/1990 Sb., O metrologii a pozdějších novelizací z. č. 119/2000 Sb. (§ 2 odst. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| metr | m | délka | l, s, d | metr je délka dráhy, kterou proběhne světlo ve vakuu za dobu 1/299 792 458 sekundy |
| kilogram | kg | hmotnost | m | kilogram (kg); kilogram se rovná hmotnosti mezinárodního prototypu kilogramu |
| sekunda | s | čas | t | sekunda je doba trvání 9 192 631 770 period záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133 |
| ampér | A | elektrický proud | I | ampér je stálý elektrický proud, který při průchodu dvěma přímými rovnoběžnými nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu umístěnými ve vakuu ve vzdálenosti 1 metr vyvolá mezi nimi sílu 2 x 10-7 newtonu na 1 metr délky vodičů |
| kelvin | K | termodynamická teplota | T | kelvin je 1/273,16 díl termodynamické teploty trojného bodu |
| kandela | cd | svítivost | I | kandela je svítivost zdroje, který v daném směru vysílá monochromatické záření s kmitočtem 540 x 1012 hertzů a jehož zářivost v tomto směru je 1/683 wattu na steradián |
| mol | mol | látkové množství | n | mol je látkové množství soustavy, která obsahuje právě tolik elementárních jedinců (entit), kolik je atomů v 0,012 kilogramu izotopu uhlíku 12C. Při udávání látkového množství je třeba elementární jedince (entity) specifikovat; mohou to být atomy, molekuly, ionty, elektrony, jiné částice nebo blíže určená seskupení částic |

Obsah

##### Doplňkové jednotky

Jsou to jednotky, které nebyly zařazeny mezi jednotky základní ani odvozené.

| jednotka | značka jednotky | veličina | značka veličiny | definice základní jednotky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| radián | rad | úhel (rovinný) | , , ... | rovinný úhel sevřený dvěma polopřímkami, které na kružnici opsané z jejich počátečního bodu vytínají oblouk o délce rovné jejímu poloměru |
| steradián | sr | prostorový úhel | ,  | prostorový úhel s vrcholem ve středu kulové plochy, který na této ploše vytíná část s obsahem rovným druhé mocnině poloměru této kulové plochy |

Obsah

##### Odvozené jednotky

Tyto jednotky vznikají pomocí definičních vztahů z jednotek základních a doplňkových. Mohou také vzniknout z jednotek odvozených, které mají samostatné názvy.

Některé odvozené jednotky:

| jednotka | značka jednotky | veličina | značka veličiny | rozměr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| čtverečný metr | m2 | obsah | S | m2 |
| krychlový metr | m3 | objem | V | m3 |
| newton | N | síla | F | m·kg·s-2 |
| watt | W | výkon | P | m2·kg·s-3 |
| joule | J | práce, energie, teplo | W, E, Q | m2·kg·s-2 |
| volt | V | el. napětí | U | m2·kg·s-3·A-1 |
| ohm |  | el. odpor | R | m2·kg·s-3·A-2 |

Obsah

##### Násobné a dílčí jednotky

Tyto jednotky se tvoří pomocí předpon obvykle podle třetí mocniny deseti. Ve výjimečných případech je možno použít i předpon vyjadřující první nebo druhou mocninu deseti. Značka předpony se spojuje se značkou jednotky v jeden celek. Předpona se spojuje s názvem jednotky v jedno slovo. Není možné použít více než jedné předpony.

| název | předpona | násobek | příklad použití | původ | překlad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| yotta | Y | 1024 |  |  |  |
| zetta | Z | 1021 |  |  |  |
| exa | E | 1018 |  |  |  |
| peta | P | 1015 |  |  |  |
| tera | T | 1012 | TW terawatt | teras (řeč.) | nebeské znamení |
| giga | G | 109 | GJ gigajoule | gigas (řeč.) | obr |
| mega | M | 106 | MN meganewton | megas (řeč.) | velký |
| kilo | k | 103 | kV kilovolt | chilios (řeč.) | tisíc |
| mili | m | 10-3 | mA miliampér | mille (lat.) | tisíc |
| mikro |  | 10-6 | g mikrogram | mikros (řeč.) | malý |
| nano | n | 10-9 | nm nanometr | nano (it.) | trpaslík |
| piko | p | 10-12 | pF pikofarad | piccolo (it.) | maličký |
| femto | f | 10-15 | fm femtometr | femton (švéd.) | patnáct |
| atto | a | 10-18 |  | atten (dán.) | osmnáct |
| zepto | z | 10-21 |  |  |  |
| yokto | y | 10-24 |  |  |  |

Výjimečně povolované předpony:

| název | předpona | násobek | příklad použití | původ | překlad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hekto | h | 102 | ha hektar | hekaton (řeč.) | sto |
| deka | da | 101 | dag dekagram | dekas (řeč.) | desítka |
| deci | d | 10-1 | dl decilitr | decem (lat.) | deset |
| centi | c | 10-2 | cm centimetr | centum (lat.) | sto |

Obsah

##### Vedlejší jednotky

Jednotky vedlejší nepatří do soustavy SI. Jejich používání však norma povoluje. K většině vedlejších jednotek se může přidávat předpona. Předpony se však nesmějí přidávat k vedlejším jednotkám času a rovinného úhlu, dále pak u astronomické jednotky, světelného roku, dioptrie a atomové hmotnostní jednotky. Je možné kombinovat jednotky vedlejší mezi sebou nebo s jednotkami základními či odvozenými.

Některé vedlejší jednotky:

| veličina | jednotka | značka | převod na jednotku SI |
| --- | --- | --- | --- |
| délka | astronomická jednotka | AU | 1 AU=1,495 98⋅1011 m |
|  | parsek | pc | 1 pc=3,085 7⋅1016 m |
| hmotnost | tuna | t | 1 t=1 000 kg |
| čas | minuta | min | 1 min=60s |
|  | hodina | h | 1 h=3 600 s |
|  | den | d | 1 d=86 400 s |
| teplota | Celsiův stupeň | ºC | 1°C=1 K |
| rovinný úhel | úhlový stupeň | º | 1°=π180rad |
|  | úhlová minuta | ′ | 1'=π10 800rad |
|  | úhlová vteřina | ″ | 1''=π648 000rad |
|  | grad (gon) | g (gon) | 1g=1200rad |
| obsah | hektar | ha | 1 ha=104 m2 |
| objem | litr | l, L | 1 l=10−3 m3 |

### Měření

Měření určité veličiny je určení její velikosti ve zvolených jednotkách dané veličiny. Danou veličinu můžeme měřit buď bezprostředně nebo získáme výpočtem z jiných naměřených veličin. Získanou informací je tedy naměřená hodnota fyzikální veličiny vyjádřená číselnou hodnotou a jednotkou.

Obsah

##### Měřící přístroje

Měřidla (měřící přístroje) jsou zařízení na určování velikosti měřené veličiny. Mohou být analogové nebo digitální.

analogové (ručičkové)	- naměřenou hodnotu měřené veličiny ukazují pomocí výchylky ručičky ukazující na stupnici s dílky. Výchylka ručičky je obdobou (analogií) velikosti měřené veličiny.

digitální (číslicové)	- naměřenou hodnotu měřené veličiny vyjadřují číselným údajem na displeji. Nejmenší možná změna na displeji se nazývá měřící krok.

U měřidel zjišťujeme různé vlastnosti:

měřící rozsah	- rozmezí mezi nejmenší a největší hodnotou veličiny, kterou lze měřidlem měřit; některé přístroje mohou  mít více nastavitelných rozsahů

konstanta rozsahu	- hodnota, které odpovídá jeden dílek stupnice; určujeme ji jen u analogových  přístrojů; u přístrojů s více možnými rozsahy se při změně rozsahu mění i konstanta rozsahu

citlivost měřidla	- udává počet nejmenších dílků stupnice (jednotek), který odpovídá změně měřené veličiny o určitou jednotku, tj. kolik dílků připadá určitou jednotku

dovolená odchylka	- kladná veličina určená státní normou nebo uvedená na přístroji výrobcem měřidla (ocelové měřící pravítko má dovolenou odchylku 0,1 mm)

maximální odchylka	- polovina konstanty rozsahu u ručičkového měřidla (polovina nejmenšího dílku - přečteme hodnotu dílku, který je veličině nejbližší) nebo měřící jednotka na displeji číslicového měřidla

V případě, že čteme stále stejnou hodnotu, považujeme ji za pravděpodobnou (průměrnou) hodnotu a maximální odchylku čtená za průměrnou odchylku měření (musíme mít však správnou metodu měření a měřidlo jehož dovolená odchylka je menší než maximální odchylka).

Obsah

##### Přesnost měření

Při měření může dojít k různým nepřesnostem. Přesnost je závislá na měřicích přístrojích, měřící metodě a na vlivu vnějších podmínek. Přesnost se určuje pomocí relativní (poměrné) odchylky měření. S rostoucí relativní odchylkou přesnost měření klesá. Přesnějšího měření tedy můžeme dosáhnout, jestliže měřené veličiny dosahují co možná největších hodnot daného rozsahu.

Př: běžné pravítko o délce 20 cm, dělené po mm	- rozsah:	200 mm	0,2 m

- konstanta rozsahu:	1 mm	10−3 m

- citlivost měřidla:	11 mm 	103 m−1

- maximální odchylka:	12 mm		0,5⋅10−3 m

Obsah

##### Chyby měření

Při měření se dopouštíme chyb hrubých, systematických a náhodných.

Systematické chyby 	- jsou zapříčiněny vlivem okolních vnějších vlivů, lze je omezit použitím dokonalejšího měřícího přístroje nebo využitím dokonalejší měřicí metody

Hrubé chyby	- jsou zapříčiněny tím, kdo měření provádí, např. jeho nepozorností nebo důsledkem jeho omylu.

Náhodné chyby	- jsou způsobeny kolísáním okolních rušivých vlivů.

Opakovaným měřením dané veličiny získáme statistický soubor hodnot, ze kterého pak vypočítáme pravděpodobnou hodnotu. Ta se určí jako aritmetický průměr všech naměřených hodnot. Následně vypočítáme průměrnou odchylku, pomocí které určíme dolní a horní mez intervalu, ve kterém se pravděpodobně nachází skutečná hodnota měřené veličiny.

Postup:

měřená veličina	X

počet měření	n

naměřené hodnoty	xi	tj.: x1, x2,..., xn

průměrná hodnota	- předběžně se zaokrouhlí tak, že má o jedno desetinné místo víc, než hodnoty zjištěné přímým měřením

x=1ni=1nxi=x1+x2+...+xnn

odchylka	- se zaokrouhlí na stejný počet desetinných míst jako má průměrná hodnota

Δxi=x−xi	tj.: Δx1=x−x1, Δx2=x−x2,..., Δxn=x−xn

průměrná odchylka	- se zaokrouhlí na jednu platnou cifru nahoru (jde o přibližné určení)

Δx=1ni=1nΔxi=Δx1+Δx2+...+Δxnn

naměřená hodnota 	- zapíše se pomocí průměrné hodnoty a průměrné odchylky, průměrná odchylka se zaokrouhlí na stejný počet desetinných míst jako má průměrná odchylka

x=(x±Δx)

relativní odchylka	- pomocí ní se určuje přesnost měření

δ(x)=Δxx⋅100 %

V případě, že veličinu (X) vypočítáváme pomocí měření jiných veličin (A a B), je zatížena chybami měřených veličin. Chyby vypočítávané veličiny (Δx a δ(x)) určíme podle matematických operací mezi měřenými veličinami:

| operace s veličinami | průměrná hodnota | relativní odchylka | průměrná odchylka |
| --- | --- | --- | --- |
| X=A+B | x=a+b | δ(x)=Δxx | ΔX=Δa+Δb |
| X=A−B | x=a−b | δ(x)=Δxx | ΔX=Δa+Δb |
| X=A⋅B | x=a⋅b | δ(x)=δ(a)+δ(b) | Δx=δ(x)⋅x |
| X=AB | x=ab | δ(x)=δ(a)+δ(b) | Δx=δ(x)⋅x |
| X=A2 | x=a2 | δ(x)=2δ(a) | Δx=δ(x)⋅x |
| X=A | x=a | δ(x)=12δ(a) | Δx=δ(x)⋅x |

Při měření elektrického proudu a elektrického napětí se navíc projevuje vliv zapojených měřících přístrojů. Zapojení ampérmetru do el. obvodu způsobuje zvětšení el. odporu a tím zmenšení měřeného el. proudu, odpor ampérmetru by měl být velmi malý. Naopak el. odpor voltmetru by měl být co možno největší, aby jím procházel co nejmenší el. proud a došlo k co nejmenší změně měřeného el. napětí.

Obsah

##### Použitá literatura

Chvojka M., Skála J.: Malý slovník jednotek měření. Mladá fronta, Praha 1982

Pešková E., Kropáčková H. a kol.: Fyzika - přehled středoškolského studia. Orfeus, Praha 1992

Vachek J.: Fyzika - přehled učiva základní školy. SPN, Praha 1981

Běloun F. a kol.: Tabulky pro základní školu. Galaxie, Praha 1993

www.cmi.cz/

www.bipm.org

Obsah