Příloha č.2:  produkce eMISí

|  |  | Výhřevnost (GJ.t-1) (GJ.1000m-3) | Účinnost kotlů (%) | Spotřeba paliva (t), (1000m3) | TE * (kg.10-4GJ) | SO2 (kg.10-4GJ) | NOX (kg.10-4GJ) | CXHY (kg.10-4GJ) | CO (kg.10-4GJ) | CO2 (t.10-4GJ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hnědé uhlí | pevný rošt | 13,5 | 65 | 1139,60 | 28490,03 | 43304,84 | 3418,80 | 11396,01 | 51282,05 | 2298,20 |
| Hnědé uhlí – domácnost | pevný rošt | 13,5 | 55 | 1346,80 | 33670,03 | 51178,45 | 4040,40 | 13468,01 | 60606,06 | 2716,05 |
| Lignit | pevný rošt | 10,8 | 60 | 1543,21 | 46296,30 | 73302,47 | 4629,63 | 15432,10 | 69444,44 | 2829,22 |
| Brikety | pevný rošt | 15,2 | 65 | 1012,15 | 18218,62 | 34615,38 | 3036,44 | 10121,46 | 45546,56 | 2226,72 |
| Černé uhlí | pevný rošt | 26,3 | 70 | 543,18 | 9777,29 | 8256,38 | 814,77 | 5431,83 | 24443,24 | 1593,34 |
| Koks | pevný rošt | 22,5 | 70 | 634,92 | 9523,81 | 8444,44 | 952,38 | 6349,21 | 28571,43 | 1978,84 |
| Hnědé uhlí | pásový rošt | 13,5 | 67 | 1166,04 | 55387,13 | 44309,70 | 3498,13 | 1749,07 | 5830,22 | 2351,52 |
| Lignit | pásový rošt | 10,8 | 62 | 1493,43 | 85125,45 | 70937,87 | 4480,29 | 2240,14 | 7467,14 | 2737,95 |
| Brikety | pásový rošt | 15,2 | 67 | 981,93 | 33582,09 | 33582,09 | 2945,80 | 1472,90 | 4909,66 | 2160,25 |
| Černé uhlí | pásový rošt | 26,3 | 72 | 528,09 | 16159,70 | 8027,04 | 792,14 | 792,14 | 2640,47 | 1549,08 |
| Koks | pásový rošt | 22,5 | 72 | 617,28 | 15740,74 | 8209,88 | 925,93 | 925,93 | 3086,42 | 1923,87 |
| TTO, STO |  | 34,8 | 85 | 338,07 | 983,77 | 4056,80 | 9837,73 | 138,61 | 179,18 | 1082,45 |
| LTO |  | 35,6 | 88 | 319,20 | 679,90 | 3192,03 | 6799,03 | 118,11 | 188,33 | 989,08 |
| Propan-butan |  | 39,6 | 90 | 280,58 | 126,26 | 1,12 | 673,40 | 50,51 | 129,07 | 847,25 |
| Zemní plyn |  | 35,0 | 90 | 317,46 | 6,35 | 3,05 | 507,94 | 40,63 | 101,59 | 723,73 |
| Propan-butan – domácnost |  | 39,6 | 85 | 297,09 | 133,69 | 1,19 | 320,86 | 53,48 | 136,66 | 897,09 |
| Zemní plyn – domácnost |  | 35,0 | 87 | 328,41 | 6,57 | 3,15 | 525,45 | 42,04 | 105,09 | 748,69 |
| Dřevo – pyrolýza |  | 13,0 | 82 | 938,09 | 1078,80 | 9,38 | 938,09 | 46,90 | 140,71 | 0,00 |

* Tuhé emise

Firma NEUWIRTH, Buchlovice                                                                                                                                                      KVĚTEN 1998