Truhlářská výroba

Dřevěná okna

Na obrázku (obr.1) máme části okna.

Obr.1 Části okna

Základní druhy:

- Jednoduché okno- s jedním rámem a jedním nebo několika křídly vedle sebe. Např. jednoduché okno dvoukřídlé. Zasklení je v jedné nebo ve dvou polodrážkách (obr.2).

- Dvojité okno- se dvěma rámy spojenými deštěním (špaletou) nebo fošnou a s křídly za sebou(na každém rámu)(obr.3).

- Zdvojené okno- se dvěma rámy slepenými k sobě a s křídly k sobě spojenými okenními šrouby (obr.4).

Obr. 2 Jednoduché okno tříkřídlé se sloupkem a středovým srazem

# Obr. 3 Dvojité okno deštěné

Obr.4 Zdvojené okno

Dveře

Na obrázku máme části dveří (obr. 5).

#### Obr. 5 Části dveří (dvoukřídlé hladké vnitřní)

Základní druhy:

- Hladké dveře vnitřní- s lehčeným rámem, s jádrem z mřížoviny z dřevovláknitých desek nebo papírových trubiček.

- Hladké dveře vchodové- s rámem s šířkou vlysů 100 až 120 mm a šířkou dolního vlysu 180 až 200 mm s jádrem z masivního materiálu a s pláštěm z překližky (obr.6).

- Dveře se skleněnou výplní do jedné nebo dvou třetin.

- Rámové dveře se skleněnou nebo jinou výplní

Obr. 6 Části dveří (rámové dveře se skleněnou výplní do dvou třetin, s pláštěm z prkének v dolní třetině a s nadsvětlíkem)

Typizované dveře mají výšku 1985 mm, šířku 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm a 1100 mm a polodrážka dveří je 15 x 27 mm s vůlí k polodrážce v zárubni 5 mm. Dveřní zapouštěcí závěsy jsou dlouhé 100 mm a šroubovací závěsy 75 mm. Dveřní zámky jsou obyčejné, dozické a vložkové a zapouštějí se do hloubky 60 mm až 90 mm.

Rozdělení dveří:

Podle způsobu otvírání křídel dveře členíme na:

- Otočné (pravé a levé)- otáčejí se kolem svislé boční osy na obě strany.

- Kývavé- otáčejí se kolem svislé boční osy na obě strany. ¨

- Posuvné.

- Skládací- v zavřeném stavu tvoří příčku.

- Vyklápěcí- v podlahách a ve stropech.

- Otáčecí (turniketové).

Podle členění křídel dveře dělíme na :

- Plné –hladké

  - rámové.

    - Zasklené (do jedné třetiny, do dvou třetin nebo úplné).

Podle umístění:

- Vnitřní.

- Vchodové.

### Dveřní kování

### Dveřní kliky

Dveřní kliky různého provedení, bezpečnostní kování, rozetové kování, štítové kování, hliníkové kliky a kování, rozety, nerezové koule na dveře, kované kliky a kování...

| Dveřní kování - COBRA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Základní přehled typů dveřního kování COBRA |  |  |  |  |
| Bezpečnostní štítové | Exklusive rozetové | Exklusive štítové | Hliníkové rozetové | Hliníkové štítové |
| Hliníkové rozety | Interierové rozetové | Interierové štítové | Kované rozetové | Kované štítové |
| Nerezové rozetové |  | Nerezové rozety |  | Nerezové koule |

| Symboly typů provedení interiérových klik |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | klika / klika - otvor pro dózický klíč |  |  |  |
| PZ | klika / klika - otvor na cylindrickou vložku |  |  |  |
| WC | klika / klika - WC a koupelna |  |  |  |
| PZ LI | klika levá / koule |  |  |  |
| PZ RE | klika pravá / koule |  |  |  |
| DK | balkonová koule |  |  |  |

### Dveřní závěsy

Trio

Závěs dveřní 60/10
Povrchová úprava: lak, pozink, pomosaz, niklované, nikl satén

#### Dřevěné obložení

##### Druhy obložení

- Prkénkové – palubkové(obr. 7) . Je sestaveno z palubek šířky nejvýše 130 mm, a to vodorovně, svisle nebo do různých obrazců a spojeno rozšiřujícím spojením na vložené péro a drážku nebo na vyfrézované péro a drážku. Běžným materiálem je modřín, borovice. Někdy se vyrábí i z listnatých tvrdých dřevin. Toto obložení se používá na venkovských sídlech a rekreačních zařízeních, v saunách a tělocvičnách. V moderních interiérech je vytlačováno deskovým obložením.

- Deskové- hladké (obr. 8). Je tvořeno z velkoplošného materiálu s povrchovou úpravou dýhou nebo fóliemi. Konstrukčně je spojováno na vložené péro a drážku nebo speciálními kovovými prvky.

- Rámové-rám a výplň. Toto obložení se používalo zejména v minulosti.

Obložení má následující funkce: dekorační, izolační a ochrannou. Montáž  (upevnění) obložení se provádí na dřevěný rošt (polštář), kterým se vyrovná zeď. U palubkového obložení se prkna pokládají na zeď hezčí stranou ven.

Obr. 7 Prkénkové (palubkové) obložení spojené na vyfrézované péro a drážku

###### Obr. 8 Deskové obložení z dřevotřísky oboustranně dýhované bukem

###### Dřevěné schody

Schodiště se dělí podle různých hledisek:

- Podle počtu ramen:

  - jednoramenné,

  - dvouramenné nebo

  - víceramenné.

- Podle směru výstupu:

    - přímé,

    - pravotočivé,

    - levotočivé.

- Podle tvaru půdorysu:

    - přímočaré,

    - křivočaré,

    - smířenočaré.

- Podle konstrukce:

    - vřetenové [ramena jsou upevněna do schodišťové a vřetenové(střední)zdi],

    - schodnicové (stupně jsou konstrukčně upraveny ve schodnicích),

    - závěsné(táhly ke stropu).

Názvosloví schodišť je na obrázku (obr.9).

# Obr. 9 Dvouramenné dřevěné schody přímočaré