# Shrnutí učiva 8. kapitoly

Mezi elektrickým a magnetickým poem existuje těsná spojitost, která se projevuje při elektromagnetické indukci, kdy ve vodiči vzniká indukované elektrické pole. Na vodiči je indukované elektromotorické napětí a uzavřeným elektrickým obvodem prochází indukovaný proud.

Pro indukované elektromotorické napětí platí Faradayův zákon elektromagnetické indukce

Ui = - ΔФ / Δt.

Magnetický indukční tok je definován vztahem Ф = BS. Jednotkou magnetického indukčního toku je weber – Wb.

Současně platí Lenzův zákon: Indukovaný elektrický proud v uzavřeném obvodu má takový směr, že svým magnetickým polem působí proti změně magnetického indukčního toku, která je jeho příčinnou.

Měnící se magnetické pole proudu ve vodiči je příčinnou vlastní indukce. Tento jev závisí na vlastnosti vodiče, kterou označujeme jako indukčnost L. Jednotkou indukčnost je henry – H. Indukčnost cívky závisí na její konstrukci.

Pro magnetický indukční tok cívkou platí

Ф = LI.

Elektromotorické napětí indukované v cívce při vlastní indukci je

Ui = - L × ΔI / Δt.

Při přechodném ději se proud v obvodu s cívkou zvětšuje pomaleji než v obvodu bez cívky. Příčinnou je vznik indukovaného napětí opačné polarity, než je napětí zdroje. Při přerušení proudu se indukuje napětí stejné polarity, jako má zdroj, ale značně větší velikosti.

Energie magnetického pole je vyjádřena vztahem

Em = ½ LI2.