Úkol č.6

- Pro díru Ø100 JS8 určete jmenovitý rozměr, mezní úchylky, mezní rozměry a toleranci. Nakreslete polohu tolerančního pole.

- Pro uložení:

- Ø55 H8/f7

- Ø144 H8/js7

určete jmenovité rozměry, mezní úchylky, mezní rozměry a tolerance. Stanovte druh uložení a vypočtěte maximální a minimální vůli (přesah). Nakreslete polohu tolerančních polí.

- Navrhněte pro daný rozměr díry Ø72 H6/XX takovou hřídel s tolerancí (XX-nahraďte vhodně zvoleným tolerančním polem hřídele), aby bylo dosaženo uložení se zaručeným přesahem. Určete jmenovité rozměry, mezní úchylky, mezní rozměry a tolerance, max. a min. přesah. Nakreslete polohu tolerančních polí.