Linorytem rozumíme techniky tisku z výšky, které využívají principu tisku neodřezaných nebo neodrytých ploch. Tiskařská, převážně olejová barva se válečkem nebo hadříkem nanáší na vystouplé plochy a z nich se v satinýrce (válcový přítlačný stroj) nebo ručně pomocí válečků nebo kostic silným přítlakem přenáší na navlhčený grafický či jiný papír s velkým podílem vláken.

Co je potřeba:

- linoleum (korkové, gumové, nebo PVC)

- sada rydel na linoryt

- tiskařská barva

- gumový váleček

- pauzovací papír

- tužka (měkká i tvrdá)

- tlustý permanentní fix

Jak na to:

- Na předem připravenou kresbu položíme pauzovací papír a nejměkčí

tužkou (6B) kresbu obtáhneme. Pauzovací papír zrcadlově obrátíme na

linoleum a co netvrdší tužkou kresbu obtáhneme tak, aby se na linoleum

obtiskla. Kresbu na linoleu obtáhneme permanentním fixem, aby bylo lépe

vidět, které části nevyrývat.

- Vezmeme linorytová rydla a vyryjeme (odstraníme) plochy, které se nemají

tisknout. Ryje se tím způsobem, že se lehce tlačí na rydlo (směrem od

těla!!!) a odrývá se z lina tenký proužek. Vyrývá se to, co mám být na motivu

nejsvětlejší. Nakonec zůstanou na matrici jen vyvýšené linie a plochy.

- Tisk linorytu se provádí tak, že se na matrici (vyryté linoleum) pomocí

gumového válečku nanáší tiskařská barva. Měla by být nanesena

rovnoměrně. Barva  se nanese tak, že vyrytá místa zůstanou nepokrytá.

- Na naválenou matrici se položí hladký papír či látka a tiskne se tlakem.

Tiskem tlakem se rozumí tisk pomocí lisu, nebo stačí zatížení těžkým

předmětem. Při tisku je potřeba dávat velký pozor na to, aby se papír (popř.

látka) nebo linoleum nepohnulo - natisklo by se to nakřivo.