Proponujemy izolację matami bentonitowymi VOLTEX lub VOLTEX DS. Matę VOLTEX DS. należy zastosować w przypadku zaprojektowania wzdłuż tunelu odwodnienia w postaci drenażu (jest to wariant bardzo prawdopodobny).

Maty VOLTEX/VOLTEX DS. układa się na chudziaku przed wykonaniem płyty dennej i na wykonanej konstrukcji żelbetowej ścian lub przed zabetonowaniem wkładając maty do szalunku. Układa się na zakład i mocuje mechanicznie. Maty nie wymagają warstw ochronnych.

System izolacji z mat VOLTEX/VOLTEX DS. wymaga dodatkowego uszczelnienia wszystkich dylatacji i przerw w betonowaniu. Nie dysponując żadnymi informacjami dotyczącymi wymiarów kanału, a tym bardziej rozmieszczenia dylatacji i przerw roboczych, zakładamy, że te elementy wyceni wykonawca konstrukcji tunelu, opierając się na naszych rozwiązaniach i cenach jednostkowych dostawy wymaganych zabezpieczeń, montowanych w trakcie wykonywania robót żelbetowych.

Poniżej opis materiałów wchodzących w skład systemu.

Maty bentonitowe VOLTEX  powstały z zespolenia trzech komponentów: granulatu bentonitowego umieszczonego między tkaniną i włókniną polipropylenową. Specjalny sposób igłowania powoduje gęste i mocne połączenie geotekstyliów. Opatentowany sposób połączenia i wypełnienie z granulatu, a nie  pyłu bentonitowego, powodują równomierne rozmieszczenie bentonitu wewnątrz maty. W związku z powyższym zamontowanie maty VOLTEX  jako izolacji pionowej nie powoduje opadania bentonitu , co występuje w  matach bentonitowych innych producentów.

W przypadku braku możliwości prawidłowego zagęszczenia gruntu np. w przypadku występowania drenażu do izolacji należy stosować maty bentonitowe VOLTEX DS, które od strony geowłókniny są dodatkowo laminowane membraną polimerową.

Maty VOLTEX  charakteryzują się doskonałymi właściwościami uszczelniającymi jak również wytrzymałościowymi. Można je stosować w każdych warunkach pogodowych, również zimą. Dopuszczalny jest także montaż izolacji bentonitowej przy napływającej wodzie gruntowej. Opisany wyżej sposób igłowania nie dopuszcza do rozwarstwienia                     i nadmiernego „spuchnięcia” maty.

Nasza izolacja nie wymaga wykonywania warstw ochronnych zarówno w przypadku izolacji poziomej ( można bezpośrednio instalować zbrojenie ), jak również przy izolacji pionowej ( można bezpośrednio zasypywać gruntem, zagęszczając go warstwami ).

Powyższe właściwości odróżniają maty VOLTEX  od innych mat bentonitowych oferowanych na rynku.

P L N Á   M O C

Společnost  IMOX s.r.o. se sídlem 602 00 Brno, Masarykova č. o. 50, č. p. 485, Česká republika, IČ:   2542 6927, zastoupená ing. Kateřinou Horkou, jednatelkou,

zmocňuje tímto

Ing. Jaromíra Wankla

Nar. ___________, r. č._____________

bytem Polní 647, 330 03 Chrást, Česká republika

aby zastupoval společnost IMOX s.r.o. jako uchazeče o veřejnou zakázku:

NR SPRAWY:  CPZ/sp/3811/47/12/99a

zadavatele:

PKP CARGO S.A., reprezentującej Grupę Zakupową PKP CARGO

Ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa

v plném rozsahu a bez omezení, tedy k předkládání nabídek, otevírání obálek s nabídkami, při jednání o nabídce, atd.

V Brně dne 11. března 2012

___________________________

Ing. Kateřina Horká, jednatelka

IMOC   s.r.o.

Plnou moc v celém rozsahu přijímám.

___________________________

Ing. Jaromír Wankel

KONTAKTY:

Adresa pro doručování:	IMOX s.r.o., Masarykova 50, 602 00 Brno

El.adresa:			officeimox@email.cz