Heege, A (ed.) . 2007: Töpferöfen-Pottery kilns – Fours de potiers. Basler Hefte zur Archäologie Bd. 4. Basel.

# Části keramické pece

- Pracovní, přesněji obslužný prostor – mimo vlastní pec, zahloubený.

- Tahový kanál – spojuje obslužný prostor s topeništěm

- Topeniště- před nebo pod vypalovací komorou

- Dělící prvky mezi topeništěm a vypalovací komorou

- Vypalovací komora

- Kouřovod (v podobě otvoru, komínu, kanálu)

- Zasolovací otvory – pro zasolení vsázky u pecí na kameninu

Typy pecí:

Podle druhu provozu

- diskontinuitní oheň – všechny pece středověké a raně novověké

- kontinuitní oheň (od 2. pol. 19. stol., tzv. Hoffmannova kruhová pec)

Podle vedení plamene

- s vzestupným plamenem

- s diagonálním a horizontálním plamenem, všechny tzv. ležaté pece

- s bočním nebo přesahujícím, plamenem

- pece, kde je plamen veden trubkami nebo horké plyny jen obcházejí vypalovací komoru

Podle uspořádání prostor

- jednokomorové pece

- 2 a vícekomorové, odděleno topeniště od vypalovacího prostoru

ad2 se dále dělí na a)stojaté – vypalovací prostor je nad topeništěm

b)ležaté – vypalovací prostor je za topeništěm, buď v horizontální nebo šikmé rovině, odděleny různými konstrukcemi

Podle konstrukce roštu, resp. štandlu- může být pevný nebo mobilní, případně na čem spočívá apod.