Подшипники

Для поддерживания вращающихся шипов и шеек, осей и валов служат подшипники скольжения и качения.

У валов, работающих только время от времени, употребляются отъемные глухие подшипники, скрепляемые со станиной болтами. Они часто заливаются антифрикционным сплавом или в них бывает запрессована бронзовая втулка.

Непрерывно вращающиеся части поддерживают разъемные подшипники, снабженные двумя вкладышами с заливкой баббитом. Вкладыши имеют прокладки уменьшения зазора между валом и подшипником. Смазка подводится через просверленные каналы или при помощи фитильной, игольчатой или колпачковой масленек.

Сравнительно меньшие потери на трение имеют подшипники качения, у которых в качестве тел вращения употребляются шарики или ролики. При вращении вала эти шарики катятся по особом канавкам в кольцах и удерживаются на определенном расстоянии друг от друга сепаратором.

Качество подшипников качения характеризуется точностью размеров, боковым биением торца внутреннего кольца, радиальными зазорами и т.д. .

Кривошипный механизм

Кривошипный механизм преобразует возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение вала и наоборот. К основным его частям относятся кривошип, шатун и ползун. В некоторых случаях нет ползуна, и головка ползуна связана колебательно с поршневым пальцем. Для плавного и спокойного хода машин, пользующихся кривошипным механизмом, необходим еще маховик. Важную роль играет и самое близкое положение подшипников к кривошипу, правильное уравновешение равношипа и хорошая станина.

| подшипник |  |
| --- | --- |
| глухой подшипник |  |
| Подшипник качения |  |
| Разъемный подшипник |  |
| Подшипник скольжения |  |
| Шип |  |
| Шейка |  |
| Станина |  |
| Антифрикционный сплав |  |
| Втулка |  |
| Вкладыш |  |
| Баббит |  |
| Прокладка |  |
| Просверлить |  |
| Игольчатая масленка |  |
| Колпачковая масленка |  |
| Фитильная масленка |  |
| Шарик |  |
| Ролик |  |
| Катиться |  |
| Кольцо |  |
| Сепаратор |  |
| Боковое биение |  |
| Торец |  |
| Возвратно-поступательное движение |  |
| Кривошип |  |
| Шатун |  |
| Ползун |  |
| Поршневая скалка |  |
| Колебательно |  |
| Поршневой палец |  |
| Маховик |  |
| Уравновешение |  |