Насосы

При помощи насосов поднимаются и перемещаются жидкости. Насосы находят применение во всех областях техники.

Поршневые насосы работают при помощи возвратно-поступательного движения поршня. При движении поршня в одну сторону образуется в цилиндре насоса вакуум, открывается всасывающий клапан и насос насасывает жидкость. При обратном движении поршня всасывающий клапан закрывается, открывается нагнетательный клапан и жидкость нагнетается в напорную трубу. Насосы простого действия работают только одной стороной поршня, насосы двойного действия работают обеими сторонами поршня.

Центробежный насос насасывает и нагнетает жидкость посредством вращательного движения рабочего колеса. Вода приходит в каналы быстро вращающегося рабочего колеса и перемещается под действием центробежной силы от центра колеса к периферии. Скорость воды изменяется в давление. Чем больше оборотов колеса, тем выше вода нагнетается.

У ротационных насосов всасывание и нагнетание производятся вращением рабочих частей, т. наз. вытеснителей, вокруг неподвижной оси.

| Цилиндр насоса |  |
| --- | --- |
| Поршень |  |
| Поршневая тяга |  |
| Всасывающая труба |  |
| Сосун |  |
| Воздушный колпак на всасывающей трубе |  |
| Всасывающий клапан |  |
| Нагнетательный клапан |  |
| Воздушный колпак на нагнетательной трубе |  |
| Нагнетательная труба |  |