jméno, příjmení, ročník

datum

Kartografie a geoinformatika

Cvičení č. 6

Téma:

Zkreslení mapy malého měřítka

Zadání:

Zjistěte hodnoty zkreslení v zeměpisné délce a zeměpisné šířce a v ploše na mapě malého měřítka v zadaném rozsahu souřadnic.

Vypracování (příklad na mapě 1:200 000 000):

P [φ; λ]

P1 [60° sš; 30° zd]

P2 [60° sš; 22,5° zd]

P3 [40° sš; 30° zd]

P4 [40° sš; 22,5° zd]

Měřítko: 1 cm na mapě = 2 000 km ve skutečnosti → 4 mm = 800 km = d´rov délka na mapě

15 mm = 3000 km = d´pol délka na mapě

Δλ = 7,5°

Zkreslení v délkách:

m d rov = d´rov / d rov                 , kde d´rov = změřená délka

d rov = skutečná délka

d rov = R . cosφ . Δλ                , kde R = poloměr Země = 6371 km

cos φ = horní nebo dolní hranice (tedy 40°nebo 60°),

nezáleží na tom, která to je, ve výsledku dojde

pouze buď k většímu nebo menšímu zkreslení

podle polohy hranice (u pólů je zkreslení větší)

Δλ = oblouková míra (tedy (7,5° . 2π) / 360°)

d rov = R . cosφ . Δλ

d rov = 6371 . cos 60° . 0,13089

d rov = 6371 . 0,5. 0,13089

d rov = 416,950095

m d rov = d´rov / d rov

m d rov = 800 / 416,950095

m d rov = 1,91869485

Zkreslení v šířkách:

m d pol = d´pol / d pol

d pol = R . Δφ                                    Δφ = oblouková míra (tedy 20° . 2π) / 360°)

d pol = R . Δφ

d pol = 6371 . 0,34906585

d pol = 2223,898533

m d pol = d´pol / d pol

m d pol = 3000/ 2223,898533

m d pol = 1,348982409

Zkreslení v plochách:

m Pl = Pl´ / Pl                	, kde Pl´ = změřená plocha (plocha obdelníku = 2 400 000 km2)

Pl  = skutečná plocha (plocha lichoběžníku)

Pl = [(a + b) / 2] . v                 , kde a = R . cosφ1 . Δλ  = 416,950095

b = R . cosφ2 . Δλ  = 638,8046067

v = R . Δφ = 2223,898533

Pl = [(a + b) / 2] . v

Pl = [(416,950095 + 638,8046067) / 2] . 2223,898533

Pl = [(1055,754702) / 2] . 2223,898533

Pl = 527,8773509 . 2223,898533

Pl = 1 173 945,649 km2

m Pl = Pl´ / Pl

m Pl = 2 400 000 / 1 173 945, 649

m Pl = 2,044387662

Závěr: