1. Jaká absorpce způsobuje šedou barvu? Co jsou achromatické barvy? Co jsou subtraktivní barvy?

2. V jaké oblasti absorbuje materiál, který se nám jeví jako zelený?

3. V jaké oblasti najdeme emisní čáru zelené žárovky?

4. Vyjádři vztah mezi energií a a) vlnovou délkou, b) vlnočtem světla. Jak jsou uvedené veličiny závislé na energii?

5. Kolik fotonů (v molech) fialového (400 nm) a kolik fotonů červeného světla (700 nm) je potřeba k zahřátí 1 g vody z 14.5° na 15.5°C (E = 1 cal = 4.1868 J)? Které záření je energetičtější?

6. Doplň tabulku

| Druh záření | / nm | / cm-1 | E / kJ. mol-1 | E / kcal. mol-1 |  / GHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fialová | 400 |  |  |  |  |
| Červená |  |  | 170.8 |  |  |
| IČ vibrace karbonylu |  | 1230 |  |  |  |
| Mikrovlnné záření |  |  |  |  | 2.45 |

E je energie 1 mol fotonů o dané vlnové délce.

7. Doplň tabulku. absorbance, t – zářivý tok prošlý vzorkem v %.

|  | t / % |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Při jakých hodnotách A je rozumné měřit?

8. Co je to isosbestický bod a co můžeme usuzovat z jeho přítomnosti v sérii spekter?

9. Poskytuje UV-vis spektrum informaci o a) aboslutních b) relativních energiích elektronových stavů?

10. Jaký je poměr energií fotonů o A)  = 50 000 cm-1 a  = 25 000cm-1

B)  = 400 nm a  = 200 nm

11. Dobrovolný úkol

Lze z absorpčních spekter kyseliny a její konjugované báze a známé kyselosti v základním stavu spočítat kyselost ve stavu excitovaném? Jak? (nápověda - Förster cycle)