# Elektroforetické metody

Princip

Rozdělení proteinů (nejčastěji krevních bílkovin) na základě jejich pohyblivosti v elektrickém poli. Po  tomto kroku většinou navazují další metody založené na reakci antigen – protilátka. Důležité je, že bílkoviny se dělí podle povrchového náboje. K realizaci elektroforetických metod je nutný zdroj stejnosměrného elektrického proudu, speciální elektroforetické vany, vhodný pufr a vhodný nosič. Jako nosič se v minulosti používal papír, acetatcelulózová membrána nebo agar, dnes se prakticky výlučně používá agaróza nebo polyakrylamidový gel.

Rozdíl mezi agarózou a agerem spočívá v tom, že agar je nehomogenní směs polysacharidů získaných z mořských řas, zatímco agaróza je homogenní, po chemické stránce se jedná o polymer složený z disacharidových jednotek – agarobiózy. Agaróza se pro elektroforézu používá v koncentraci 0,5 – 2 %. Při této koncentraci tvoří gel, který vyhovuje požadavkům, pouze je křehký, což mírně komplikuje manipulaci.

Polyalrylamid je homogenní, hydrofilní, má výborné mechanické vlastnosti, nízkou elektroosmózu a nízkou absorpci. Lze ho připravit v různé hustotě, zkoumané látky se potom dělí nejen podle náboje, ale i podle velikosti molekul. Nevýhodou je pouze toxicita základního monomeru.

Imunoelektroforéza: jedná se o elektroforetickou separaci následovanou imunoprecipitací rozdělených proteinů specifickými protilátkami, většinou v prostředí agarózy. V této metodě je tedy obsažena i imunologická reakce antigen – protilátka. Metoda imunoelektoforéza (imunoelfo) byla poprvé publikována v roce 1952 a od té doby našla rozsáhlé uplatnění v imunologickém výzkumu i diagnostice. V současnosti se nejvíce používá při stanovení paraproteinu (čili neúplných řetězců imunoglobulinů) při monoklonálních gamapatiích.

Výhody a nevýhody: metoda imunoelektorforézy je nenáročná na čas i vybavení, není drahá. Pouze proces odečítání a interpretace výsledků je do značné míry závislý na zkušenostech pracovníka, o složitosti této problematiky svědčí fakt, že o imunoprecipitaci proteinů existují celé samostatné monografie.

Imunofixace: je modifikací imunoelektroforézy; spočívá v tom, že po elektroforéze se na agarózový gel položí maska s výřezy. Otvory se naplní příslušnými protilátkami anti IgG, anti IgA, anti IgM, anti kappa, anti lambda. Vzniklé precipitační linie se pak porovnávají se standardním sérem a lze tak posuzovat odchylky ve smyslu poklesu nebo nárustu jednotlivých tříd protilátek, resp. lehkých řetězců.

Využití elektroforetických metod:

- orientační vyšetření bílkovin krevní plasmy: zde se nejčastěji posuzují linie odpovídající albuminu, α1 α2  β a γ globulinu. Při imunologických vyšetřeních lze touto metodou zachytit zvýšení, resp. snížení γ globulinové frakce.

- rozdělení antigenů pro imunoblotting

- obecně dělení bílkovin v experimentálních studiích

ÚLOHA 10: Raketová elektroimunodifuze podle Laurella

Princip

Zkoumaný antigen je stejnosměrným elektrickým proudem unášen po gelu s protilátkou. Vazbou antigenu a protilátky vznikají imunokomplexy, které se projeví jako precipitát v podobě tzv. raket. Podstatou techniky je putování antigenu a tvorba imunokomplexů až do vzdálenosti, ve které je veškerý antigen ze vzorku vyvázán protilátkou v gelu. Jde o jednu z nejpřesnějších kvantitativních elektroimunodifuzních metod.

Výhody a nevýhody

Metoda je poměrně přesná a jednoduchá na provedení. Vyžaduje však nákladné přístrojové vybavení. Je také nutné počítat s nejméně hodinovou rezervou při elektroforetické fázi a vyhodnocení výsledku je možné až po určité době.

Chemikálie a roztoky

- Komerční lidské sérum obsahující IgM pro kalibraci (Orion Diagnostica)

Obsah IgM je 2 g/l.

- Protilátka - sérum s anti-IgM protilátkami

- Fyziologický roztok

- Agaróza v práškové formě

- Borát-fosfátový pufr (pH 6,8)

- Roztok Coomassie blue - malé množství rozpuštěné v dH2O

- Barvící roztok

225 ml CH3OH + 25 ml CH3COOH + 0,25 g amidočerni 10B

- Odbarvovací diferenciační roztok

CH3OH : CH3COOH - 10:1

Vzorek: Komerční lidské sérum obsahující neznámé množství IgM (Orion Diagnostica)

Vystupuje jako antigen.

Přístroje a pomůcky

Skleněné plotny 5x5 cm, skleněná pipeta, korkovrt na vysekávání jamek, vývěva, zdroj napětí, elektroforetické komory, Petriho misky na vlhkou komůrku, filtrační papír.

Skleněné plotny s agarózovým gelem:

- Vyvážíme podložku na nalévání do vodorovné polohy.

- Skleněnou plotnu (5x5 cm) očistíme alkoholem a necháme oschnout.

- Připravenou skleněnou pipetu několikrát propláchneme horkou vodou.

- Na plotnu naneseme skleněnou pipetou 2,4 ml 1% roztoku agarózy v borát-fosfátovém pufru s anti-IgM sérem (5 ml séra do 45 ml roztoku agarózy)

- Gel necháme několik minut zatuhnout na kalibrované vodorovné ploše.

- Z Petriho misky a vlhkého filtračního papíru připravíme vlhkou komůrku. Do ní umístíme skleněnou plotnu s agarózou, aby tato nevyschla.

Postup (vlastní práce) - pracujeme ve dvojicích

- Ze zásobního komerčního séra o známé koncentraci IgM si připravíme další ředění.

- do zkumavek 2. a 3. napipetujeme 10 μl fyziologického roztoku

- do zkumavky 1. napipetujeme 20 μl séra se známou koncentrací IgM

- ze zkumavky 1. přenášíme 10 μl do zkumavky 2., důkladně promícháme a přeneseme 10 μl do zkumavky 3.

- do další zkumavky si připravíme směs 10 μl ze zkumavky 3. a 5 μl roztoku coomassie blue

| Označení zkumavky | 1. | 2. | 3. | 4. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coomasie Blue | - | - | - | 5 µl |
| Fyziologický roztok | - | 10 µl | 10 µl | - |
| Antigen (sérum) | 20 µl | - | - | - |
|  | 10 µl | 10 µl | 10 µl |  |
| Ředění: | - | 2x | 4x | - |
| Koncentrace [g/l]: |  |  |  |  |
| Celkový objem: | 10 µl | 10 µl | 10 µl | 15 µl |

- Podle šablony vysekáme do gelu s protilátkou řadu pěti jamek. Do jamek naneseme:

- do prvních tří jamek 5 μl ze zkumavek 1.-3.

- do čtvrté jamky 5 μl séra o neznámé koncentraci

- do páté jamky 5 μl naředěného kontrolního séra smíchaného s roztokem coomassie blue.

  - Do elektroforetických komor nalijeme borát-fosfátový pufr, na hranici mezi katodou a anodou položíme připravená sklíčka a ze dvou protilehlých stran (od katody a anody) přiložíme na kraj gelu filtrační papír nasátý borát-fosfátovým pufrem za účelem vedení elektrického proudu.

  - Každou komoru obsahující tři sklíčka zakryjeme a zapojíme elektrický obvod tak, aby do každé elektroforetické komory vedl proud o velikosti 60 mA (20 mA na sklíčko). Elektroforéza bude probíhat cca 1 hodinu, přičemž její průběh budeme sledovat na séru označeném roztokem coomassie blue.

  - Po skončení elektroforézy pereme skla nejvýše 2 minuty ve fyziologickém roztoku, zabalíme je do chromatografického papíru navlhčeného fyziologickým roztokem a přes noc sušíme při pokojové teplotě.

  - V dalším cvičení sejmeme ze sklíček papír, skla opereme pod tekoucí vodou a barvíme barvícím roztokem do dostatečného obarvení linií. Pozadí odbarvíme diferenciačním roztokem. Nakonec opereme v destilované vodě a usušíme bez papíru.

1 : 8	1 :  4	1 : 2	konc.

Ukázka raketové elektroimunodifuze

Hodnocení

Plocha raketky po odečtení startovací jamky je úměrná koncentraci antigenu. Pro zjednodušení je možné změřit pouze výšku raketky od horního okraje startovací jamky.

Změřte výšku a šířku vzniklých precipitačních útvarů a vypočítejte jejich plochu.

Hodnoty plochy precipitačních útvarů (cm2) u prvních tří jamek vyneste do bodového grafu proti hodnotám koncentrace séra v příslušné jamce a vyneste kalibrační křivku s rovnicí regrese a hodnotou spolehlivosti

Hodnotu plochy precipitačního útvaru u čtvrté jamky (lidské sérum o neznáme koncentraci IgM) dosaďte do rovnice regrese a vypočítejte koncentraci IgM.

-

+

1.

2.

3.

sérum s coomassie

blue

vzorek

Výstup

- Tabulku s hodnotami plochy precipitačních útvarů různých koncentrací kontrolního séra a vzorku.

- Kalibrační graf závislosti plochy precipitačních útvarů na koncentraci kontrolního séra s rovnicí regrese a hodnotou spolehlivosti.

- Výpočet koncentrace IgM ve vzorku lidského séra.

- Oskenovaný obrázek sklíčka s precipitačními útvary (dodá vyučující).