Kalorimetrie

∆G0 = ∆H0 - T∆S0

∆H = ∆U + p∆V

∆U = Q + W

Q = m . c . ∆T

měření - ∆T – stanovení ∆Q

Q a ∆T - 	c

Q při T=konst., isotermická kalorimetrie – teplo tání, vypařovací, směšovací

Kalorimetry – makro- a mikro- (≈ 1-4 J)

nízko- (≈ 20 K), středně- (273-373 K) a vysokoteplotní (slitiny)

rychlé, středně rychlé (≈ 10 min.), pomalé (dny a více)

Jednoduchý kalorimetr:

Q = ∆T ∑ mi . ci = ∆T . C (vodní hodnota kalorimetru)

Qs = I . U . t		Qs/∆T = C

Spalná tepla – chem. individua, směsi, potraviny apod. – ve vzduchu, O2

Metabolická tepla – fysiologické podmínky – dlouhodobé (organismus v kalorimetru)

Mikrokalorimetry:

- průtokové

- směšovací – jednotlivá měření

U = kel (Tk – Tp)

dQ/dt = k (Tk – Tp)		(Tk – Tp) = dQ/dt . 1/k

U = kel/k . dQ/dt		k/kel = K

dQ/dt = U . K

DSC – diferenční skenovací kalorimetrie

2 kyvety - vyhřívají se elektricky na stejnou teplotu, registruje se ∆I = f(∆Cp)