RECEPTOROVÉ MODELY – CVIČENÍ

A. Generace trajektorií vzdušných mas a jejich zobrazení v GIS

Cílem cvičení je vytvoření souboru 2-3 trajektorií s počátkem v jednom libovolně zvoleném místě. Student/ka si zvolí, zda chce generovat trajektorie předné či zpětné, také další parametry záleží na osobním zvážení (jejich vysvětlení je v ppt z příslušné přednášky).

I. Generování trajektorie: On-line generování trajektorií vzdušných mas je zdarma možné na webové adrese http://ready.arl.noaa.gov/HYSPLIT.php. Postupujeme následovně:

- Zvolíme Run HYSPLIT Trajectory Model

- Trajektorie budeme generovat za využití archivovaných meteorologických dat: Compute archive trajectories

- Zvolíme jeden počáteční bod trajektorie (Number of trajectory starting locations = 1, Type of trajectory = normal)

- Jako soubor vstupních meteorologických dat zvolíme soubor GDAS a zadáme souřadnice místa počátku trajektorie jedním ze tří způsobů:

  - kód stanice WMO nebo letiště

  - vybereme město v rozbalovacím menu

  - zeměpisné souřadnice zadáme ručně (např. Košetice: šířka (latitude) 49.58, délka (longitude) 15.08; Brno: šířka 49.20, délka 16.62; Rio de Janeiro: šířka -22.90, délka -43.17)

- Upřesníme výběr souboru vstupních meteorologických dat (např. gdas1.jan12.w1 = data pro první týden ledna 2012)

- Zadáme všechny vstupní parametry pro generaci trajektorie do formuláře:

  - rozhodneme, zda chceme generovat zpětnou (backward), nebo přednou (forward) trajektorii

  - u typu trajektorie zvolíme: Model vertical velocity

  - zadáme počáteční čas trajektorie ve formátu UTC

  - zvolíme délku trajektorie v hodinách

  - zkontrolujeme souřadnice (jednoho) počátečního místa

  - zadáme (jednu) výšku počátku trajektorie v AGL

  - u Display options necháme vše, jak je zadané a navíc zakšrtneme všechny možnosti doprovodných meteorologických dat (Dump meteorological data along trajectory)

- Po chvíli, po níž trvá generace trajektorie, můžeme shlédnout výsledek v obrazové (odkaz GIF) nebo txt formě (odkaz Trajectory endpoints file). Txt soubor uložíme (doporučuje se soubor vhodně nazvat).

Stejným způsobem vygenerujeme další 1-2 trajektorie se vstupními parametry dle vlastního uvážení a txt soubory uložíme.

II. Úprava dat trajektorií: datový soubor vygenerovaný modelem HYSPLIT je nutné nejprve upravit, sloučit soubory jednotlivých trajektorií do jednoho a následně jej ve formátu vhodném pro import do GIS.

- soubor otevřeme v programu WordPad

- smažeme „hlavičku“ a soubor uložíme

- soubor otevřeme v Excelu (u importu zvolíme u typu zdrojových dat pevnou šířku)

- stejným způsobem upravíme datové soubory dalších 1-2 trajektorií. Následně soubory spojíme tak, že všechny soubory nakopírujeme do jednoho souboru ve formátu xls

- smažeme sloupce B, G a H (jedná se o nadbytečné informace)

- mezi sloupce A a B vložíme nový sloupec, do něhož upravíme datum tak, aby bylo přehledněji uvedené pomocí vzorce E1&"."&D1&".20"&C1. Hodnoty datumů v novém sloupci převedeme ze vzorců na čísla. Smažeme sloupce C, D a E.

- sloupce A až O nazveme: CISLO TRAJEKTORIE, DATUM, HODINA, ZPETNA HODINA, SIRKA, DELKA, VYSKA, TLAK, TEPLOTA1, TEPLOTA2, SRAZKY, SMES. VYSKA, VLHKOST, VYSKA N.M., SVIT

- ve sloupci CISLO TRAJEKTORIE je třeba provést přečíslování tak, aby každá trajektorie měla své vlastní číslo

- buňky v souboru musí být všechny převedeny do formátu číslo a s desetinnou tečkou. Hodnoty ve sloupcích SIRKA a DELKA musí mít všechny 3 desetinná místa

- soubor uložíme ve formátu txt (oddělený tabulátory)* na disk C

III. Import trajektorií do GIS: upravený soubor se 2-3 trajektoriemi zobrazíme v GIS programu ArcMap.

- otevřeme program ArcMap

- vložíme vrstvu cntry98.shp ze souboru _WRLD

- vložíme soubor s trajektoriemi: přidáme jej jako novou vrstvu, klikneme pravým tlačítkem na název vrstvy a dále volíme Data – Export data, soubor exportujeme do formátu dbf (dBASE table) a přidáme jako další novou vrstvu

- zobrazíme soubor s trajektoriemi: kliknutím pravým tlačítkem na vložený soubor zvolíme nabídku Display XY Data, v políčku X Field navolíme DELKA, v políčku Y Field navolíme SIRKA

- výslednou mapu můžeme libovolně upravovat

Seznam zkratek:

AGL – Above Ground Level; GDAS – Global Data Assimilation System; GIS - Geographic Information System; HYSPLIT – Hybrid Single Particle Lagrangian Integrated Trajectory Model; UTC – Coordinated Universal Time; WMO – World Meteorological Organisation

*u Excelu 2003 uložíme ve formátu DBF IV

B. Aplikace receptorového modelu v GIS

Cílem cvičení je statistické vyhodnocení zpětných trajektorií vypočtených pro receptor Košetice (metodou GMSL, viz ppt k přednášce) a zobrazení možných zdrojových oblastí.

I. Příprava potřebných vrstev: nejprve je nutné vložit a vhodně upravit všechny potřebné vrstvy tak, aby bylo možné následně provést vyhodnocení trajektorií.

- soubor SSEurope uložíme z plochy na disk C

- otevřeme program ArcMap a zvolíme záložku „display“

- vložíme vrstvy country, grid25x25, kosetice a concentrations 2004-06 z C:\SSEurope

- u vrstvy kosetice zobrazíme XY data (choose X Field – longitude / Y Field – latitude) a změníme projekci: click on Edit – Select, Geographic coordinate system – World – WGS 1984 a to stejné provedeme s vrstvou concentrations 2004-06

- Změníme projekce: View – Data Frame Properties - Coordinate System - Predefined – Projected Coordinate Systems – Continental – Europe – Europe Albers Equal Area Conic

- Změníme symboly u vrstev kosetice (např. na hvězdičku libovolné velikosti a barvy), concentrations 2004-06 (zmenšíme velikost kvůli přehlednosti) a grid25x25 a country (na bezbarvé)

II. Výpočet hodnot GMSL: pomocí GIS vypočteme hodnotu GMSL pro každou buňku mřížky (gridu).

- sloučení vrstev: pravým tlačítkem klikneme na vrstvu grid25x25, zvolíme funkci Joins and Relates a dále Join (zvolíme možnost Join data from another layer based on spatial location), zvolíme vrstvu, kterou chceme sloučit (concentrations 2004-06), možnost Sum za účelem součtu dat v každé buňce nové vrstvy, novou vrstvu nazveme např. grid and concentrations a uložíme do C:\SSEurope

- výběr dle atributu a export:

  - otevřeme tabulku atributů kliknutím pravým tlačítkem na vrstvu grid and concentrations a dále volíme Options – Select by Attributes a do volného pole vepíšeme Count_ > 0, zvolíme Apply a zavřeme tabulku

  - exportujeme vybraná data tak, že klikneme pravým tlačítkem na název vrstvy a dále volíme Data – Export data – export „selected features“, novou vrstvu nazveme např. grid and concentrations more0 a uložíme na C:\SSEurope, po exportu zvolíme „yes“ jako možnost zobrazení exportu jako nové vrstvy

  - vymažeme výběr dat pomocí ikony „clear selected features“

  - skryjeme vrstvu grid and concentrations

- práce s atributovou tabulkou vrstvy grid and concentrations more0:

- vložíme nový sloupec (Add Field v nabíce Options), nazveme jej GMSL, jako typ zvolíme „double“ (umožňuje vkládat kontinuální hodnoty, např. koncentrace)

- použijeme Field calculator (klikneme pravým tlačítkem na jméno nového sloupce na pravém konci tabulky) a vytvoříme funkci  Sum_CWHCB / Count (Sum_CWHCB je šestá položka odspodu seznamu, lze použít i položky XY, které se odkazují k jiné látce než HCB, např. Sum_PCB52; Count je šestá položka od začátku seznamu)

- zavřeme atributovou tabulku

III. Výsledné zobrazení prostorové distribuce hodnot GMSL: výslednou vrstvu a ostatní vrstvy upravíme tak, aby bylo možné výslednou mapu použít pro další účely (článek, ppt apod).

- Změna vlastností vrstvy grid and concentrations more0

  - pravým kliknutím na název vrstvy zvolíme funkce Properties – Symbology – Quantities

  - jako hodnotu zvolíme GMSL (poslední položka v seznamu) a zvolíme Classify

  - jako klasifikační metodu zvolíme Natural breaks (Jenks) nebo libovolnou jinou, doporučovaný počet tříd je 5 (lze ale i zvolit jiné)

- Úprava zobrazení vrstev

(a) skryjeme vrstvu concentrations 2004-06 and grid25x25

(b) změníme pořadí vrstev: přemístíme vrstvy country a kosetice nahoru

(c) zvětšíme výslednou mapu pomocí ikony „Zoom in“ v liště nástrojů

(d) nakonec lze změnit symboly a barvy vrstev dle vlastního uvážení