Zátěže

jsou objekty, jejichž existence je v rozporu s celospolečenskými zájmy, a to zejména v oblasti ochrany ŽP, ochrany zdraví obyvatel a dále v oblasti územního rozvoje:

- Ekologická zátěž je kontaminace složek ŽP nad stanovené přípustné limity.

- Báňsko-technická zátěž je důlní dílo, které je zdrojem ovlivnění horninového prostředí a zemského povrchu na úroveň, při které může dojít k ohrožení zdraví obyvatel, popř. majetku (ztráta vody ve studních, narušení stability staveb apod.). Ovlivnění horninového prostředí a povrchu je předmětem dlouhodobého sledování.

- Zátěž územního rozvoje je objekt, který nemá bezprostřední negativní vliv na životní prostředí, ale jeho existence brání tradičnímu nebo náhradnímu hospodářskému využití souvisejícího území. Jedná se zejména o neupotřebitelné a nevyužitelné průmyslové objekty (stavby, odvaly, odkaliště apod.).

Podle charakteru jsou dále specifikovány:

- Trvalá zátěž, kterou nelze přiměřenými technickými prostředky odstranit v krátké době (např. dekontaminace vod, opakované dosypy hlavních důlních děl apod.).

- Stará zátěž, která je pozůstatkem ukončené průzkumné, těžební nebo úpravárenské činnosti.

Sanační procesy zahrnují tyto základní činnosti:

- Udržovací práce, které zahrnují ostrahu a údržbu průmyslových objektů s cílem poskytnout čas potřebný ke konečnému rozhodnutí o jejich dalším využití, ke stanovení optimálního postupu nápravných opatření, k zajištění technických a finančních zdrojů k jejich odstranění apod. Po zahájení nápravných opatření jsou udržovací práce jejich nedílnou součástí.

- Nápravná opatření, která bezprostředně vedou k odstranění nebo omezení negativního vlivu zátěží a zahrnují:

- Dekontaminaci vod ovlivněných průmyslovou činností, a to na úroveň přípustnou pro vypouštění těchto vod ve smyslu obecně závazných právních předpisů a rozhodnutí správních úřadů.

- Likvidaci průmyslových objektů (v případě hlavních důlních děl i trvalé znepřístupnění).

- Technickou a biologickou rekultivaci.  Technická rekultivace zahrnuje veškerou manipulaci se zeminami, popř. jinými substráty včetně zarovnání terénu, obnovy hydrického režimu půd a přípravy půdy pro biologickou rekultivaci. Biologická rekultivace zahrnuje biologické oživení technicky zrekultivovaných ploch (např. založení travních nebo lesních porostů a polních kultur s hospodářskou nebo půdoochrannou funkcí apod.).

- Degazaci, tj. řízené odvádění a likvidaci důlních plynů.