## Ověření Nernstovy-Petersovy rovnice pro elektrodový potenciál redox elektrody Ce+4/Ce+3

Oxidačně redukční (redox) elektroda . Hlavní součást redox elektrody je platinový plíšek, na kterém se po jeho ponoření do roztoku s oxidačně redukčním systémem ustavuje redox potenciál ERedox , pro který platí Nernstova-Petersova rovnice:



ERedox=Konst.+nRTF⋅lnaOxaRed=ECe+4Ce+3+2.303⋅RTF⋅logaCe+4aCe+3=ECe+4Ce+3+0,059⋅logCe+4Ce+3	(1.1)

V případě, že sledujeme redox potenciál roztoku obsahující pouze oxidačně redukční systém tvořený kationty Ce+4 a Ce+3 je aCe+4 aktivita kationtů Ce+4 a aCe+3aktivita kationtů Ce+3 , kterou pro nízké koncentrace lze ztotožnit s analytickou koncentrací [Ce+4 ] a [Ce+3]. Ostatní symboly v rovnici (1.1) mají obvyklý význam.

Obr. 1: Závislost potenciálu redox elektrody na hodnotě logCe+4Ce+3

logCe+4Ce+3

Hodnota směrnice 0,059V závislosti (1.1) se nazývá Nernstova směrnice nebo Nernstova odezva redox elektrody.

Měření redox potenciálu se provádí kombinovanou redox elektrodou, která se skládá z redox elektrody a referentní elektrody o známém potenciálu v jednom skleněném celku.

Úkol: Ověřete Nernstovu-Petersovu rovnici redox systém Ce+4/Ce+3. Z lineární části závislosti (1.1) určete experimentální hodnotu Nernstovy odezvy použité redox elektrody a porovnejte ji s teoretickou 59 mV.

?

Určete hodnoty redox potenciálu v neznámém oxidačně redukčním systému (např. Bělousov-Žabotinský). Stanovte koncentraci [Ce+4 ] a [Ce+3], znáte-li celkovou koncentraci céru.

Potřeby a chemikálie: Pt-redox elektroda, stojan na elektrodu, potenciometr pro měření napětí, elektromagnetická rotační mícháčka s míchadlem, 2ks kádinka (100 cm3), dělené pipety na 25, 10 a 5 cm3. 10 odměrek (50 cm3), uchovávací roztok pro redox elektrodu (5·10-2M KCl, resp. nasycený KCl. Základní roztoky: 0,006M Ce(SO4)2 .4H2O v 1,5 M H2SO4. 0,006M Ce2(SO4)3 .xH2O v 1,5 M H2SO4.



Postup: Seznámíme se s obsluhou přístroje Mettler Toledo a použitím přiložené elektrody pro měření redoxpotenciálů (Pt elektroda).



Měření kalibrační křivky redox potenciálů. Odpipetujeme do kádinky 50ml základního roztoku 0,006M Ce3+. K tomuto roztoku Ce3+ připipetujeme co nejpřesněji postupně přídavek 0,5; 2; 2,5; 20 a 25 ml roztoku 0,006M Ce4+. Po každém z uvedených přídavků změříme redoxpotenciál v mV.

Měření neznámého roztoku. Změříme ERedox kombinované redox elektrody v oscilačním systému např. Bělousov-Žabotinský (zeptejte se na instrukce lektora) nebo v neznámém vzorku.

Protokol: Tabulka 1: pro základní roztok 0,006M Ce3+ a každý měřený roztok: množství přidaného roztoku 0,006M Ce4+., celkový objem, koncentrace [Ce+4 ] a [Ce+3], logCe+4Ce+3 a naměřený redox potenciál ERedox. Graf 1: Závislost ERedox na hodnotě logCe+4Ce+3. Dále: experimentální hodnota Nernstovy odezvy, poměr koncentrace [Ce+4 ]/[Ce+3] v neznámém vzorku, či v extrémech oscilačního systému Bělousov-Žabotinský.



Orientační značky:

	Úvod k skupině laboratorních úloh

	Teorie a vztahy k vyhodnocení úlohy

?	Úkol (otázka na níž odpovídá závěr laboratorní úlohy)

	Přístroje, potřeby a chemikálie potřebné k provedení úlohy

	Důležitá informace nebo upozornění

	Pracovní postup

	Způsob vyhodnocení

	Co nezapomenout uvést v protokolu (viz obecná osnova v kap. 13)