16. KVALITATIVNÍ ANALÝZA

DŮkazy kationtů a aniontů

CÍLE ÚLOHY:

- cílem kvalitativní analýzy je určení přítomnosti jednotlivých složek v analyzovaném vzorku

- důkazy jednotlivých iontů (kvalitativní analýza) obvykle předchází následující stanovení (kvantitativní analýzu)

schéma pracovního postupu:

16.1. Ověření důkazů analytických reakcí kationtů  - selektivní reakce kationtů

16.1.1. Analytické reakce Li+, Na+, K+, NH4+, Mg2+, Ca2+, Ba2+.

16.1.1.1. Plamenové reakce.

16.1.1.2. Důkazy činidly

16.1.2. Analytické reakce skupiny málo rozpustných chloridů (Ag+, Pb2+, Hg22+).

16.1.3. Analytické reakce skupiny sulfidů srážejících se v kyselém prostředí (Hg2+, Cu2+, Cd2+) - orientace

ve vzorku vybranými skupinovými činidly (HCl, H2SO4, H2S, (NH4)2S, NH3, NaOH).

16.1.4. Analytické reakce skupiny hydroxidů a zbývajících sulfidů srážejících se hydrogensulfidem

amonným (Al3+, Cr3+, Fe3+, Mn2+, Co2+, Ni2+).

16.2. Ověření důkazů analytických reakcí aniontů - selektivní reakce aniontů.

16.2.1. Analytické reakce skupiny málo rozpustných barnatých solí - SO42-, SO32-, S2O32-, BaCl2 jako

skupinové činidlo, redoxní skupinové reakce aniontů  (KMnO4, I2).

16.2.2. Analytické reakce skupiny málo rozpustných stříbrných solí rozpustných v 2M HNO3 - CrO42-,

PO43-, B(OH)4-, CO32-, BaCl2 a AgNO3 jako skupinová srážecí činidla, redoxní skupinové reakce

aniontů (KMnO4, I2, HI).

16.2.3. Analytické reakce skupiny aniontů tvořících stříbrné soli málo rozpustné v 2M HNO3 (Cl-, Br-, I-, S2-,

HS-),

16.2.4. Analytické reakce skupiny aniontů  NO2-, NO3-, ClO4-).

16.3.  Vyhodnocení kvalitativního rozboru neznámých vzorků kationtů a aniontů.

PRINCIP:

Jedním z úkolů chemie je důkaz a stanovení základních anorganických kationtů či aniontů. Pro důkaz volíme vhodnou analytickou reakci, která musí být sledovatelná, dostatečně rychlá, citlivá a co nejvíce specifická. Nejčastěji se používají reakce spojené se vznikem sraženin, změnou zbarvení či vývojem charakteristického plynu. Ve vodných roztocích se kvalitativní analýza provádí obvykle přímo, u ostatních materiálů je potřeba nejprve získat vhodný vzorek pro analýzu (kovy a slitiny rozpouštíme, horniny a minerály tavíme či pečeme a následně rozpouštíme, organické materiály spalujeme či mineralizujeme).

Podle mechanismu lze při důkazu základních iontů používat reakce acidobazické, srážecí, redoxní nebo komplexotvorné. Podle rozsahu látek, které lze reakcí dokázat rozlišujeme reakce skupinové, selektivní a specifické. Skupinové reakce jsou charakteristické pro určitou skupinu látek. Selektivní reakce dovolují za předepsaných podmínek charakterizovat omezený počet složek. Vhodnou kombinací několika selektivních reakcí pak můžeme dokázat určitý ion. Specifické reakce udávají za předepsaných podmínek přítomnost jediné látky či iontu.

Při dělení a důkazech látek rozlišujeme tedy tři typy reakcí:

- Reakce skupinové – jsou takové, při kterých reaguje  celá skupina látek stejně. Vyčleňují tedy ze vzorku poměrně širokou skupinu látek. Skupinové reakce jsou hlavním vodítkem kvalitativní analýzy a dovolují charakterizovat přítomnost určité skupiny iontů v roztoku, na něž potom zkoušíme selektivní reakce. Srážecí skupinové reakce také slouží k oddělování jednotlivých skupin iontů. Skupinové reakce slouží k tomu, abychom nepřehlédli přítomnost některé složky v roztoku a usnadňují volbu selektivních činidel.

Tab.: Příklady činidel pro skupinové reakce

| činidlo | skupina kationtů | činidlo | skupina aniontů |
| --- | --- | --- | --- |
| zředěná HCl | nerozpustné chloridy | Ba2+ | nerozpustné soli |
| zředěná H2SO4 | nerozpustné sírany | Ag+ | nerozpustné soli |
| 1M H2C2O4 | Ca2+ | KMnO4 (kys.) | redukující anionty |
| Na2CO3 | těžké kovy | I2 | redukující anionty |
| (NH4)2S | těžké kovy | KI (kys.) | oxidující anionty |
| H2S | sulfidy neroz. v kyselinách | HCl | těkající plyny |
| KOH | neamfoterní hydroxidy |  |  |
| NH3 (aq) | zásadité soli, roz. amosoli |  |  |
| K2CrO4 |  |  |  |
| Na2HPO4 |  |  |  |
| KI |  |  |  |

2. Reakce selektivní – tyto reakce rozdělují vyčleněnou skupinu látek na menší podskupiny (podtřídy), jsou to reakce, při kterých s určitým selektivním (výběrovým) činidlem reaguje stejným způsobem jen několik iontů téže analytické třídy.

3. Reakce specifické – jsou charakteristické pouze pro jednu určitou látku,.tj. se specifickým činidlem

reaguje charakteristickým způsobem jen jediný ion vedle řady dalších přítomných iontů.

16.1. Ověření důkazů analytických reakcí kationtů

16.1.1. ALKALICKÉ KOVY A KOVY ALKAL. ZEMIN – analytické reakce Li+, Na+, K+,

NH4+, Mg2+, Ca2+, Ba2+.

Kationty alkalických kovů Li+, Na+, NH4+ jsou vesměs bezbarvé, jejich soli dobře rozpustné a netvoří stabilní komplexy.

Výběr selektivních reakcí je poměrně chudý, navíc jsou rušeny přítomností těžkých kovů.

Podobně lze charakterizovat kationty kovů alkalických zemin Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+.

Selektivními chemickými reakcemi je emise některých atomů v plameni - charakteristické zbarvení a charakteristické čáry ve spektru  ( Li, Na. K, Ca, Sr, Ba).

Některé reakce Li+ se podobají reakcím Mg2+.

Ca2+, Sr2+, Ba2+ vydělíme ze vzorku spolu s Pb2+ srážením SO42- v alkoholickém prostředí.

16.1.1.1. PLAMENOVÉ REAKCE

Plamenové zkouška využívají schopnosti některých prvků zabarvit nesvítivý plamen. Platinový drátek  	( lze nahradit i jiným kovem ) zvlhčíme ve zředěné HCl, vyžíháme a naneseme vzorek analyzované 	látky. Drátek vložíme do spodní části oxidačního plamene a sledujeme zabarvení plamene.

Poznámka: Plamen Bunsenova kahanu se skládá ze tří zón. Malá vnitřní zóna je tmavá a obsahuje dosud neshořelý plyn a vzduch. Má poměrně nízkou teplotu. Střední zóna je zřetelně modře zbarvená. Hovoří se o ní jako o svítivém, redukčním plameni. Sestává z hořícího plynu s obsahem CO. Vnější zóna představuje nesvítivý, oxidační plamen. Tvoří bezbarvou koronu, kde dochází k úplnému shoření plynu na CO2. Má nejvyšší teplotu a vyznačuje se přítomností volného O2.

1. Li+

3 kapky roztoku vzorku a 1 kapka konc. HCl do porc. kelímku (pracujeme v digestoři), necháme odpařit. Po ochlazení přidáme několik kapek izoamylalkoholu, který necháme krátce působit. Čirý roztok vneseme do plamene platinovým drátkem  KARMÍNOVĚ ČERVENÉ zbarvení plamene.

2. Na+

a) 3 kapky vzorku necháme odpařit v porcelánové misce, k odparku přidáme 1 kapku konc. HCl.

Takto připravený vzorek vneseme Pt -drátkem do plamene  INTENSIVNĚ ŽLUTOORANŽOVÉ

zbarvení plamene.

b) roztok odstředíme (popř. povaříme s MgO). Na podložní sklíčko vneseme 1 kapku čirého roztoku a

1 kapku octanu uranylo-hořečnatého. Pod mikroskopem pozorujeme vzniklé krystaly.

3. K+

a) čirý roztok odpaříme v kelímku do sucha. Do vychládlého kelímku přidáme 1 kapku konc. HCl.

Vzniklou kašovitou hmotu vneseme vyčištěným Pt-drátkem do plamene. Zbarvení plamene 	     	      pozorujeme přes kobaltové sklo (výraznější zbarvení)  ČERVENOFIALOVÉ zbarvení plamene.

b) DŮKAZ DIPIKRYLAMINEM

Na podložní sklíčko dáme 1 kapku roztoku vzorku + 1 kapku dipikrylaminu a pozorujeme pod

mikroskopem. Krystaly vznikají po 2 -3 min.

Obsahuje-li vzorek NH4+  odpaříme 1 ml vzorku v porcelánové misce do sucha a odparek žíháme   přímo v plameni do slabě červeného žáru (pomocí kleští). Po ochlazení přidáme 1 ml destilované vody a vneseme do centrifugační zkumavky, přidáme MgO. Protřepeme, povaříme a odstředíme.

4. Ca2+

a) důkaz plamenem  CIHLOVĚ ČERVENÉ zbarvení plamene

b) DŮKAZ KYS. ŠŤAVELOVOU

1 kapku vzorku a 1 kapku kys. šťavelové na podložní sklíčko nebo skleněnou kapkovací destičku     vznik BÍLÉ KRYSTALICKÉ SRAŽENINY. Těžké kovy odstraníme pomocí MgO.

5. Ba2+

a) důkaz plamenem   ZELENÉ zbarvení plamene

b) DŮKAZ KYS. SÍROVOU

1 kapku vzorku a 1 kapku 1 M H2SO4  vznik BÍLÉ JEMNĚ KRYSTALICKÉ  SRAŽENINY

c) DŮKAZ CHROMANEM DRASELNYM

V slabě kyselém (CH3COOH), neutrálním nebo alkalickém (NH3, NaOH) prostředí  vznik    ŽLUTÉ SRAŽENINY.

16.1.1.2. DŮKAZY ČINIDLY

1. NH4+

a) DŮKAZ NESSLEROVÝM ČINIDLEM

1 kapku vzorku a 1 kapku Nesslerova činidla  tvoří se HNĚDÁ SRAŽENINA

b) DŮKAZ JAKO NH3 V PLYNNÉ FÁZI

3 kapky roztoku vzorku a 3 kapky 10% NaOH zahříváme opatrně v porcelánovém kelímku na síťce. Kelímek zakryjeme kouskem filtračního papíru s 1 kapkou Nesslerova činidla  tvoří se HNĚDÁ SKVRNA (filtrační papír musí být stále ovlhčený), ovlhčený pH papírek MODRÁ.

2. Mg2+

a) DŮKAZ MAGNEZONEM

1 kapku roztoku vzorku a 1 kapku magnezonu (4-nitrobenzenazoresorcin nebo 4-nitrobenzenazo-1-  naftol) a 1 - 2 kapky 10% NaOH  vzniká CHRPOVĚ MODRÁ SRAŽENINA. Při slepém pokusu bez přítomnosti Mg2+ se žlutý roztok mění na fialový. Obsahuje-li roztok těžké kovy (vznik sraženiny nebo zákalu s čerstvým NH4HS) - přidáváme k 1 ml vzorku po kapkách roztok NH4HS , odstředíme).

b) DŮKAZ THIAZOLOVOU (TITANOVOU) ŽLUTÍ

Provedeme analogicky jako pokus s magnezonem  vzniká ČERVENÁ SRAŽENINA. Slepý    pokus dává žlutý až oranžový roztok.

16.1.2. ANALYTICKÉ REAKCE SKUPINY MÁLO ROZPUSTNÝCH CHLORIDŮ

(Ag+, Pb2+, Hg22+)

Pb2+, Ag+, Hg22+ se po přídavku   2 M  HCl srážejí ve formě málo rozpustných chloridů (vesměs bílé sraženiny):

- PbCl2 lze z promyté sraženiny digerovat  horkou vodou (po ochlazení se tvoří opět krystaly), PbCl2 je vhodné před srážením chloridů vysrážet  1 M H2SO4.

- AgCl  amoniakem (1:1) - po okyselení 2 M HNO3 se opět vyloučí bílá sraženina,

- Hg2Cl2 působením amoniaku zčerná.

1. Hg22+

a) DŮKAZ AMONIAKEM

K 5 kapkám vzorku  přidáváme 2 M HCl po kapkách tak dlouho, až se vytvoří sraženina  BÍLÁ

sraženina, kterou odstředíme. Čirý roztok opatrně slijeme. Ke sraženině přikápneme několik kapek

konc. NH3 a obsah  zkumavky protřepeme  bílá sraženina ZČERNÁ, později ZEŠEDNE.

Můžeme provést i na kapkovací destičce nebo na filtračním papíře. K 1 kapce vzorku přidáme

1 kapku 2 M HCl a 1 kapku konc. NH3.

b) DŮKAZ KATALYTICKOU OXIDACÍ HLINÍKU (Hg22+, Hg2+, Hg)

Na kapkovací destičku postupně dáme 1 kapku vzorku a 1 kapku 2 M HNO3 . V tomto roztoku

smočíme špičku pipetky a poškraábeme její ostrou hranou vyhlazený kousek hliníkového plíšku

Pozitivní reakce  tvorba BÍLÉHO POVLAKU v místě vrypů během 10 min. Po setření se povlak

tvoří znovu.

2. Ag+

a) REDOXNÍ DŮKAZ

Na filtrační papír dáme po 1 kapce amoniakálního roztoku AgCl , 0,05 M  Mn(NO3)2 a 1 M NaOH.

Skvrna ZČERNÁ, tj. důkaz Ag+ ve vzorku. Slepý pokus: v nepřítomnosti Ag+ skvrna zvolna

hnědne, ale nezčerná ( oxidace Mn(OH)2 vzdušným kyslíkem).

b) MIKROSKOPICKY

K 5 kapkám vzorku přidáváme po kapkách 2 M HCl do úplného vysrážení, odstředíme a sraženinu

promyjeme cca 2 ml 2 M HCl. K promyté a odstředěné sraženině přidáváme po kapkách konc.

NH3 a příp. nerozpuštěný zbytek odstředíme. Kapku čirého roztoku pipetkou naneseme na podložní

Sklíčko, necháme volně na vzduchu odpařovat. Vznikající sraženinu pozorujeme pod mikroskopem

3. Pb2+

a) DŮKAZ KYS. SÍROVOU

K 1 kapce roztoku vzorku přidáme 1 - 2 kapky 1 M H2SO4  vzniká BÍLÁ SRAŽENINA, která

přídavkem  1 kapky hydrogensulfidu amonného ZČERNÁ nebo přídavkem několika kapek  10 %

NaOH se rozpustí. Provádíme na skleněné kapkovací desce.

b) DŮKAZ CHROMANEM DRASELNÝM

Ke 3 kapkám roztoku vzorku přidáváme po kapkách  1 M H2SO4 až  do úplného vysrážení,

odstředíme a sraženinu promyjeme asi 1 ml 1 M H2SO4  a také destilovanou vodou, ke které

přidáme2 - 3 kapky 1 M octanu sodného. Po odstředění slijeme promývací vodu, ke sraženině

přidáme 5 kapek 5 % K2CrO4, sraženinu zvíříme, zahříváme několik minut ve vodní lázni a opět

odstředíme. Vznik ŽLUTÉ SRAŽENINY dokazuje přítomnost Pb2+. V přítomnosti většího množství

Ba2+ je sraženina pouze zřetelně nažloutlá, proto provedeme v tomto případě konverzi na PbS.

16.1.3. ANALYTICKÉ REAKCE SKUPINY SULFIDŮ SRÁŽEJÍCÍCH SE

V KYSELÉM PROSTŘEDÍ (Hg2+, Cu2+, Cd2+, Sn2+) - orientace ve vzorku vybranými skupinovými činidly (HCl, H2SO4, H2S, (NH4)2S, NH3, NaOH).

V prostředí okyseleném 2 M HCl (po odstranění málo rozpustných chloridů) se plynným H2S nebo sulfanovou vodou srážejí sulfidy HgS, CuS (oba černé), CdS (žlutý), Sb2S3 (oranžově červený), SnS (hnědý), SnS2 (špinavě žlutý) a PbS (černý) – i když srážení PbCl2 není úplné.

Roztokem  NH4HS lze ze sraženiny digerovat SnS2.

Potíže činí důkaz Cd2+ - důvodem je nedostatek selektivních reakcí. Optimální důkaz vede přes amoniakální výluh, ve kterém jsou rozpustné aminokomplexy Cd(II) a Cu(II).  Cu(II) se odstranní redukcí kovovým Fe v kyselém prostředí a Cd2+ se dokáže sulfanem - žlutá sraženina.

Snadno hydrolyzující ionty Bi3+, Sb3+, Sn2+ a Sn(IV) udržíme v roztoku jen v silně kyselém prostředí - případný zákal hydrolytických produktů odstraníme „otupením“  kyselosti octanem sodným. Důkladně promytou sraženinu poté opět rozpustíme v HCl pro další použití.

Vhodným dělením je i využití amfoterních vlastností hydroxidů Sb(OH)3, Sn(OH)2 a Sn(OH)4 - ty se rozpouštějí v nadbytku alkalického hydroxidu (např. oddělení Sb3+ od Bi3+).

Sloučeniny Sn2+ jsou na vzduchu nestálé a obsahují vždy Sn(IV) jako produkt oxidace vzdušným O2.

1. Hg 2+

a) DŮKAZ CHLORIDEM CÍNATÝM

Přibližně 100 mg pevného SnCl2.H2O přidáme ke 2 ml  konc. HCl ve zkumavce a zahříváme do

úplného rozpuštění (roztok musí být čirý). K horkému roztoku přikapáváme roztok vzorku ( příp.

filtrát po odstranění nerozpustných chloridů )  přítomnost Hg2+ se projeví BÍLOU, rychle ŠEDNOUCÍ SRAŽENINOU.

b) DŮKAZ KATALYTICKOU OXIDACÍ HLINÍKU - " viz důkaz Hg22+

c) DŮKAZ JODIDEM DRASELNÝM

1 kapka roztoku vzorku a 1 kapka  10 % KI  vzniká ČERVENÁ SRAŽENINA, která se dalším

přídavkem  KI rozpouští. Je-li přítomen Bi3+ - na porcelánovou kapkovací desku se k 1 kapce  10 %

CuSO4 přidá 1 kapka 5 % KI, špetka  pevného Na2SO3 a 1 - 2  kapky  2 M HCl do ODBARVENÍ

vyloučeného jodu. K BÍLÉ sraženině CuI přidáme kapku vzorku  ČERVENÁ SRAŽENINA .

2. Cu2+

a) DŮKAZ KYANOŽELEZNATANEM

K 5 kapkám roztoku  vzorku přidáme  konc. NH3 do zřetelného přebytku (amoniak je cítit), směs

odstředíme  MODRÝ roztok svědčí o přítomnosti mědi (možnost záměny s Ni2+). K 1 kapce

tohoto roztoku na porcelánové kapkovací desce přidáme  konc. kyselinu octovou  do světle

modrozeleného zbarvení a 1 kapku K4[Fe(CN)6]  v přítomnosti Cu2+ vzniká ČERVENOHNĚDÁ

SRAŽENINA

b) DŮKAZ DIETHYLDITHIOKARBAMINANEM (KUPRALEM)

Amoniakální výluh získáme stejně jako v předchozím důkazu. K 2 kapkám tohoto roztoku

Přidáváme po kapkách  0,1 M EDTA do změny MODROFIALOVÉHO zbarvení na světle

BLANKYTNĚ MODRÉ. Přidáme několik krystalů  pevného kupralu  a protřepeme  vznikne

HNĚDÁ SRAŽENINA, která po přídavku 1 ml CHCl3 a protřepání se v něm rozpustí na hnědý

roztok. Provádíme ve zkumavce.

3. Cd2+

K 1 ml roztoku  vzorku přidáváme  konc. NH3 do zřetelného zápachu po amoniaku ( po protřepání)

a odstředíme. Čirý roztok opatrně slijeme do čisté zkumavky, přídavkem  1 M H2SO4 okyselíme do

zřetelně kyselé reakce (kontrola pH papírkem, v přítomnosti Cu2+ poslouží jako indikátor i přechod

z modrofialového zbarvení do světle blankytně modrého, příp. až do odbarvení při nižších

koncentracích mědi). Přidáme špetku  práškového železa a obsah zkumavky zahříváme několik

minut na vodní lázni. Po odstředění čirý roztok slijeme a ještě okyselíme 2 - 3 kapkami

1 M H2SO4.

Přídavkem  sulfanové vody  vznikne v přítomnosti Cd2+ JASNĚ ŽLUTÁ SRAŽENINA (nahnědlé

zbarvení svědčí o nedokonalém odstranění Cu2+ či Ag+ nebo o nedostatečné kyselosti roztoku,

začíná se srážet FeS).

4. Sn2+, Sn4+

K 1 ml  konc. HCl v porcelánovém kelímku přidáme 1 - 2 kapky zkoumaného  roztoku.

V přítomnosti Cu2+ přidáme ještě špetku  prachu Fe. Obsah kelímku promícháme zkumavkou,

naplněnou vodou, která musí být zvnějšku zcela čistá. Zkumavku s kapkou tohoto roztoku na vnější

straně vnášíme do nesvítivého plamene a po chvilce  pozorujeme JASNĚ MODROU luminiscenci

na stěnách zkumavky (pozor: zkumavka může po delším ohřívání prasknout!).

16.1.4. Analytické reakce SKUPINY HYDROXIDŮ A ZBÝVAJÍCÍCH

SULFIDŮ  SRÁŽEJÍCÍCH  SE HYDROGENSULFIDEM AMONNÝM

(Al3+, Cr3+, Fe3+, Mn2+, Co2+, Ni2+)

Al3+ a Cr3+ netvoří ve vodném prostředí sulfidy, v amoniakálním prostředí se srážejí jejich hydroxidy (bílý, resp. zelený).

Ostatní kationty se srážejí jako sulfidy, převážně černé barvy, ZnS je bílý a MnS růžový.

Reakce Al3+ a Cr3+ jsou málo selektivní a nevýrazné - provádíme proto pečlivě.

Pro jejich oddělení od ostatních kationtů této skupiny využíváme amfoterního charakteru jejich hydroxidů.

Do alkalického výluhu při současné oxidaci Cr(III) na Cr(VI)  H2O2 přejdou ionty Al3+, Cr3+ a Zn2+.

V amoniakálním výluhu můžeme dokazovat Ni2+.

1. Al3+

a) DŮKAZ ALIZARINEM S (1,2-DIHYDROXYANTRACHINON-3-SULFONAN)

K 10 kapkám 10% NaOH přidáme  1 - 2 kapky roztoku  vzorku a po protřepání se směs

odstředíme. Na porcelánovou kapkovací desku naneseme 1 kapku čirého alkalického roztoku,

přidáme 1 kapku  alizarinu S a přikapáváme 2 M CH3COOH až se  FIALOVÉ zbarvení změní  

v přítomnosti Al3+ na CIHLOVĚ ČERVENÉ, slepý pokus má zbarvení žluté.

b) DŮKAZ KVERCETINEM

Ke kapce  alkalického výluhu vzorku (viz předchozí důkaz) na skleněné kapkovací desce přidáme

1 kapku 2 M CH3COOH a kapku  kvercetinu (činidla) a pozorujeme při osvětlení UV lampou

(je nutné stínit před viditelným světlem) v přítomnosti Al3+  ZELENOU FLUORESCENCI, zatímco

slepý pokus žádnou fluorescenci nevykazuje.

2. Cr3+

DŮKAZ VZNIKEM PEROXIDU CHROMU (VI)

K 1 ml 10 % NaOH přidáme 5 kapek roztoku  vzorku a 1 kapku   5 % H2O2, obsah zkumavky krátce

povaříme a odstředíme. Žlutozelený čirý roztok (je-li Cr3+ přítomen ve vzorku) slijeme do zkumavky,

k části roztoku přidáme1 kapku  5 % H2O2, 1 ml izoamylalkoholu a okyselíme po kapkách

1 M H2SO4 do vzniku modrého zbarvení, které ihned vytřepeme do izoamylalkoholu  MODRÝ

EXTRAKT dokazuje přítomnost chromu ve vzorku.

3. Fe3+

a) DŮKAZ THIOKYANATANEM

Na kapkovací desce k 1 kapce kyselého roztoku vzorku přidáme 1 kapku  20% thiokyanatanu

amonného  v přítomnosti Fe3+ vznikne INTENZIVNĚ ČERVENÉ ZBARVENÍ.

b) DŮKAZ KYANOŽELEZNATANEM DRASELNÝM

Na kapkovací desce přidáme k 1 kapce roztoku vzorku po 1 kapce konc. HCl a 10 % K4[Fe(CN)6]

 v přítomnosti Fe3+ vznikne MODRÁ SRAŽENINA.

c) DŮKAZ KYSELINOU 5-SULFOSALICYLOVOU

Na kapkovací desce k 1 kapce  kyselého roztoku vzorku přidáme krystalky pevného činidla 

v přítomnosti Fe3+ vznikne FIALOVÉ nebo ČERVENÉ ZBARVENÍ.

4. Mn2+

1 kapku roztoku vzorku zředíme ve zkumavce cca 2 ml  dest. vody a obsah zkumavky vylijeme.

Ulpívající kapky na stěnách zkumavky postačují na důkaz. Přidáme 2 ml  2 M HNO3, na špičku

lopatičky pevný KIO4 a zahříváme k varu. Po několika minutách se v přítomnosti Mn2+ roztok začne

barvit FIALOVĚ. Pokud se zbarvení neobjeví ani po několika minutách, přidáme další  KIO4 a dále

zahříváme. Pozor na záměnu se slabě růžovým zbarvením Co2+.

5. Co2+

a) DŮKAZ THIOKYANATANEM

K 1 kapce neutrálního nebo slabě kyselého roztoku vzorku přidáme  zrníčko NH4SCN

(v přítomnosti Fe3+ přidáváme pevný NaF do odbarvení intenzivního červeného zbarvení za

míchání opatrným foukáním přes pipetku, čímž se snažíme zabránit nadbytku NaF) a 1 kapku

izoamylalkoholu  foukáním přes pipetku se  v přítomnosti Co2+ modré zbarvení EXTRAHUJE

do vnější organické fáze.

b) DŮKAZ 1-NITROSO-2-NAFTOLEM

Na filtrační papír kápneme 1 kapku roztoku  vzorku, 1 kapku 1 M octanu sodného a 1 kapku

činidla. Po chvíli přidáme 1 kapku 10 % HCl. V přítomnosti Co2+ zůstává HNĚDOČERVENÁ

SKVRNA na papíře (srovnávací pokus s Cu2+, Ni2+, Fe3+ se doporučuje).

6. Ni2+

DŮKAZ DIACETYLDIOXIMEM

K 1 ml 2 M NH3 přidáme 3 kapky vzorku a po protřepání odstředíme. Čirý roztok slijeme a přidáme

1 - 2 kapky činidla  v přítomnosti Ni2+ vznikne RŮŽOVĚ ČERVENÁ SRAŽENINA. Důkaz

můžeme provést i na filtračním papíře: k 1 kapce roztoku vzorku se přidame 2 kapky roztoku  činidla

a papír okouříme amoniakem (nad hrdlem lahvičky s konc. NH3)  objeví se  RŮŽOVÁ SKVRNA,

která se nedá spláchnout pod tekoucí vodou.

16.2. Ověření důkazů analytických reakcí aniontů

16.2.1. Analytické reakce skupiny málo rozpustných barnatých

solí - SO42-, SO32-, S2O32-, BaCl2 jako skupinové činidlo, redoxní skupinové reakce

aniontů  (KMnO4, I2).

Barnaté soli jsou rozpustné v minerálních kyselinách  (výjimkou je BaSO4).

Tuto vlastnost lze využít pro  důkaz SO42-, ale BaS2O3 se rozpouští za rozkladu na SO2 a koloidní síru, která mléčně zakalí zkoumaný roztok a znemožní pozorování sraženiny BaSO4.

Je-li ve vzorku S2O32- - použijeme jako srážecí činidlo SrCl2.

Důkaz SO42- je pro nedostatek citlivých a selektivních reakcí spojen s určitými obtížemi, je nutné přesně dodržovat pracovní postup.

S2O32- - po okyselení vzniká mléčný zákal, to je vhodné pro důkaz přímo ve vzorku.

SO32- - snadno se oxidují vzdušným O2 na sírany , to se projevuje slabým mléčným zákalem.Vznik sraženiny BaF2 pozorujeme často až po určité době při intenzivním protřepávání.

SO32-, S2O32-  - způsobují odbarvování roztoku jodu. Je však nutná kontrola pH před přídavkem jodu. V silně alkalickém prostředí roztoku SiO32- se jod odbarvuje disproporcionací i v nepřítomnosti redukujících látek.

1. SO42-

DŮKAZ Ba2+ nebo Sr2+

Na skleněnou kapkovací desku naneseme 1 kapku roztoku vzorku a 1 kapku 2 M HCl a 1 kapku

0,05 M BaCl2  vytvoří se BÍLÁ SRAŽENINA nebo BÍLÝ ZÁKAL

V přítomnosti S2O32-:

K 10 kapkám neutrálního vzorku ve zkumavce přidáváme po kapkách 0,1 M SrCl2 do úplného

vysrážení, odstředíme, slijeme promývací vodu a sraženinu promýváme 2 ml dest. H2O a znovu

odstředíme - bílý nerozpuštěný zbytek sraženiny na dně centrifugační zkumavky je SrSO4.

To dokážeme tak, že sraženinu minimálním  množstvím vody převedeme do porcelánové misky,

na síťce vodu odpaříme, suchou sraženinu seškrábeme lopatičkou do mikrozkumavky s baničkou a

promísíme s trojnásobným množstvím práškového Mg. Baničku zahříváme přímo v nesvítivém

plameni (v DIGESTOŘI! ). Během zahřívání shoří nadbytečný hořčík jasným plamenem. Potom

do červena rozžhavenou baničku ponoříme do připravené kádinky s 20 ml vody  zalkalizované

1 ml konc. NH3. Banička praskne, rozpadne se  a obsah se vylouží. Do kádinky přidáme několik

krystalků Na2Fe(CN)5NO  okolí se zbarví ČERVENOFIALOVĚ (viz důkaz HS-).

2. S2O32-

a) DŮKAZ V KYSELÉM PROSTŘEDÍ

Na kapkovací desku naneseme 1 ml 2 M HNO3 (nebo jiné zředěné minerální kyseliny) a 3 kapky

roztoku vzorku  pozvolna  vzniká BÍLÝ MLÉČNÝ ZÁKAL až  SRAŽENINA (varem žloutne) a

uniká CO2.

b) DŮKAZ CHLORIDEM ŽELEZITÝM

Na kapkovací desku naneseme 1 kapku roztoku vzorku a 1 kapku 0,3 M FeCl3  vzniká

INTENZIVNĚ  FIALOVÉ ZBARVENÍ, které zvolna mizí.

3. SO32-

a) DŮKAZ MALACHITOVOU ZELENÍ A FUCHSINEM

K 1 kapce směsi barviv přidáme špetku pevného NaHCO3 a přikapáváme roztok vzorku  roztok

se ODBARVÍ.

b) DŮKAZ JAKO SO2 V PLYNNÉ FÁZI

Na filtrační papír postupně naneseme po 1 kapce: 0,1 M ZnCl2 a 10 % K4[Fe(CN)6] a

5 % Na2Fe(CN)5NO. Tímto papírkem zakryjeme kelímek, do kterého dáme po 5 kapkách

1 M H2SO4 a  roztok vzorku. Po několika minutách se objeví na papíře ČERVENÉ SKVRNY,

které se zvýrazní, podržíme-li  vlhký papír v parách amoniaku (nezreagovaný ZnFe(CN)5 NO

se odbarví).

V přítomnosti S2O32- a S2-:

K roztoku vzorku v kelímku přidáme 5 kapek 0,1 M H2SO4.

V nepřítomnosti S2- můžeme postupovat i takto:

Na filtrační papír nebo tečkovací destičku naneseme postupně po 1 kapce 0,1 M ZnCl2 ,

10 % K4[Fe(CN)6], 5 % Na2Fe(CN)5NO  a několik kapek slabě alkalického roztoku vzorku 

dojde ke ZČERVENÁNÍ SRAŽENINY , ale pouze v nepřítomnosti těžkých kovů.

16.2.2. Analytické reakce skupiny málo rozpustných stříbrných

solí rozpustných v 2M HNO3 - CrO42-, PO43-, B(OH)4-, CO32-. BaCl2 a AgNO3 jako

skupinová srážecí činidla, redoxní skupinové reakce aniontů (KMnO4, I2, HI).

Rozlišovací a identifikační znak - různé zbarvení stříbrných solí: např.

- Ag2CrO4,  Ag3AsO4  - červenohnědý, resp. čokoládově hnědý,

- Ag3PO4,  AgAsO2 - žluté,

- Ag2CO3 -  nažloutlý,

- AgBO2  - bílý,

- roztoky CrO42- (neutrální a alkalické) - žluté, s klesajícím pH se zbarvení prohlubuje do oranžové vznikajícími ionty  Cr2O72-.

Důkaz PO43-  molybdenanem - komplikuje se v přítomnosti AsO43-, který dává stejnou reakci, ale i AsO2 - může rušit, pokud použijeme jako molybdenanové činidlo roztok molybdenanu amonného v konc. HNO3 - tato konc. HNO3 může za horka As(III)  přeměnit na  As(V), proto je nutné přesně dodržet pracovní postup.

1. CrO42-

# DŮKAZ PEROXIDEM VODÍKU

Do zkumavky postupně vneseme 2 kapky roztoku vzorku, 10 kapek izoamylalkoholu, 1 kapku

5 % H2O2 a několik kapek 1 M H2SO4 do vzniku MODRÉHO ZBARVENÍ, které ihned vytřepeme

do organické fáze.

2. PO43-

# DŮKAZ MOLYBDENANEM

Ke 3 kapkám roztoku vzorku ve zkumavce přidáváme  2 M HNO3 do kyselé reakce. Potom přidáme

několik kapek molybdenanového činidla  vznikne ŽLUTÁ SRAŽENINA nebo přechodně i žlutý

roztok. Při nižších  koncentracích fosforečnanu se roztok zbarví žlutě, méně často vznikne sraženina,

až po několikaminutovém zahřívání ve vodní lázni, popř. přímo nad plamenem

Postup v přítomnosti AsO43-:

Do zkumavky vneseme 1 ml  1 M H2SO4 , 3 kapky roztoku vzorku a špetku prachu Zn, vše necháme

vařit několik minut ve vodní lázni. Po odstředění musí čirý a bezbarvý roztok ještě reagovat kysele

(v opačném případě přidáme konc. HCl) a nesmí dávat pozitivní reakci na AsO43- ( 1 kapka tohoto

roztoku a 1 kapka 10 % KI - nesmí vzniknout žluté zbarvení, jinak musíme přidat Zn a pokračovat

v zahřívání). K tomuto roztoku přidáme sulfanovou vodu do úplného vysrážení As2S3. Po odstředění

z čirého roztoku vyvaříme přebytečný H2S a přidáme několik kapek molybdenanového činidla 

vznikne ŽLUTÝ ROZTOK, přecházející ve žlutou sraženinu.

Slepý pokus s AsO43-: bezbarvý roztok.

3. B(OH)4-

# DŮKAZ TVORBOU TĚKAVÝCH ESTERŮ, PLAMENOVÁ REAKCE

1 ml roztoku vzorku odpaříme v porcelánové misce do sucha, po ochlazení přidáme k odparku

1 ml ethanolu a 5 kapek konc. H2SO4 (provádíme v DIGESTOŘI, OCHRANNÉ BRÝLE).

Směs promícháme skleněnou tyčinkou, necháme několik minut stát a potom zapálíme → v temnějším

prostoru (NEOSVĚTLENÁ DIGESTOŘ) → sledujeme MODRAVÝ NESVÍTIVÝ PLAMEN hořícího

alkoholu, který v přítomnosti kyseliny borité získá ve špičce ZELENÉ ZBARVENÍ, které je

nejvýraznější v poslední fázi hoření.

4. CO32-

DŮKAZ TVORBOU CO2

K 1 ml slabě alkalického roztoku vzorku přidáváme po kapkách 20 % HCl → v přítomnosti CO32-

pozorujeme VÝVOJ BUBLINEK  PLYNU, které se při vyšší koncentraci CO32- a při klepnutí na

zkumavku projeví zašuměním. Kapka roztoku Ba(OH)2 podržená na skleněné tyčince v ústí

zkumavky se ZAKALÍ.

V přítomnosti SO32- nebo S2O32- :

K 1 ml roztoku vzorku po kapkách přidáváme 0,02 M MnO4- do trvalého zbarvení, okyselení

provádíme H2SO4  (1:1).

16.2.3. Analytické reakce skupiny aniontů tvořících stříbrné

soli málo rozpustné v 2M HNO3(Cl-, Br-, I-, S2-, HS-).

V prostředí 2 M HNO3 se stříbrnými kationty se srážejí  bílé sraženiny  AgCl a AgSCN, nažloutlý AgBr, žlutý  AgI a černý  Ag2S:

- Cl-, Br-, SCN- - v kyselých, neutrálních i alkalických roztocích jsou na vzduchu stálé,

- I-- jsou stálé pouze v neutrálních a alkalických roztocích, zatímco kyselé roztoky zvolna žloutnou jodem, který vzniká oxidací vzdušným kyslíkem,

- roztoky HS-, S2-  - uvolňují hydrolýzou velmi slabou kyselinu H2S (plynná, charakteristický odporný zápach),

- roztoky HS-, S2-  -  reagují alkalicky a zvolna se oxidují vzdušným kyslíkem za vzniku žlutých až červených polysulfidů HSx-. Po okyselení se síra z polysulfidů uvolní jako mléčný zákal.

1. Cl-

a) DŮKAZ DENIGESOVÝM ČINIDLEM

Do porcelánového kelímku dáme 1ml konc. H2SO4 a přidáme několik krystalků pevného KMnO4.

Kelímek umístíme do trianglu na vzdušné lázni. Přidáme 5 kapek roztoku vzorku, kelímek

zakryjeme kouskem filtračního papíru, ovlhčeného 1 kapkou 1 M NaOH a 1 kapkou Denigesova

činidla (vodný roztok čerstvě destilovaného fenolu a anilinu) a kelímek opatrně zahříváme. Dbáme

na to, aby  filtrační papír nevyschl (přikápnutím 1 M NaOH). V přítomnosti chloridů se  vlhká část

papíru vybarví MODŘE.

Jsou-li přítomny Br- a I- : přidáme více pevného KMnO4.

b) DŮKAZ TVORBOU CHROMYLCHLORIDU

1 ml  roztoku vzorku odpaříme v porcelánovém kelímku, k odparku přidáme špetku pevného

K2Cr2O7 a  5 kapek konc. H2SO4. Kelímek přikryjeme kouskem filtračního papíru ovlhčeného

1 - 2 kapkami 1 M NaOH a opatrně zahříváme na vzdušné lázni → přítomnost chloridů se projeví

tvorbou ČERVENÝCH DÝMŮ , které vybarví vlhký papír do ŽLUTA.

2. Br-

DŮKAZ OXIDACÍ NA BROM

K 1 ml 2 M HCl (ve zkumavce) přidáme 3 kapky roztoku vzorku a 10 kapek chloroformu.

Po kapkách přidáváme roztok chloraminu T (čerstvý) a po každém přídavku protřepeme →

v přítomnosti Br- se vodný roztok začne barvit do ŽLUTOHNĚDA a po protřepání přejde zbarvení

do CHCl3.

V přítomnosti I-:

V přítomnosti I- vzniká nejdříve I2 (hnědé zbarvení vodné fáze, po extrakci fialové zbarvení

chloroformu). Dalšími přídavky chloraminu T  (!! po každé kapce protřepat) se I2 postupně oxiduje

na bezbarvý BrO3-, proto se musí chloramin přidávat po jednotlivých kapkách.

Postup v přítomnosti SCN-:

K 1 ml 2 M HCl přidáváme 3 kapky roztoku vzorku, 1 kapku 5 % H2O2 a obsah zkumavky krátce

povaříme (v DIGESTOŘI - uvolňuje se jedovatý dikyanid !!). Pozor !! Příliš dlouhým zahříváním se

může vyvařit i vznikající brom. Po ochlazení přidáme chloroform a dále je postup stejný.

Je-li současně přítomen i I-, uvolní se přídavkem peroxidu jod, který se při krátkém povaření

částečně  odstraní. I v tomto případě je další postup stejný.

3. I-

DŮKAZ OXIDACÍ KYSELINOU DUSITOU NA I2

Na kapkovací desku dáme 1 kapku roztoku vzorku, 1 kapku 2 M CH3COOH a na špičku lopatičky

NaNO2 → v přítomnosti I- vznikne ihned ŽLUTÉ  až ČERVENOHNĚDÉ zbarvení. Pokus lze

provést i ve zkumavce, přidáním několika kapek chloroformu získáme FIALOVÝ EXTRAKT jodu.

Je-li ve vzorku přítomen S2O32- : Přidáme více NaNO2 a několik kapek 2 M CH3COOH.

4. HS- , S2-

a) DŮKAZ TVORBOU PbS

K 1 kapce roztoku vzorku přidáme kapku roztoku Pb2+  → ČERNÁ SRAŽENINA.

b) DŮKAZ NITROPRUSSIDEM

1 kapka roztoku vzorku + 1 kapka 2 M NH3 + pevný Na2Fe(CN)5NO . 2H2O → FIALOVÉ

zbarvení (na porcelánové kapkovací desce).

16.2.4. Analytické reakce skupiny aniontů NO3-,  NO2- a ClO4-

NO3-, ClO4- (anionty silných kyselin) - ve vodném roztoku značně stálé, netvoří žádné stabilní komplexy a prakticky žádné málo rozpustné sraženiny. Všechny NO3- jsou ve vodě dobře rozpustné (analogie k iontům Na+), proto se špatně dokazují.

ClO4- - objemové ionty, nízká povrchová hustota, charakteristická tvorba iontových asociátů se stejně objemnými kationty, např. bazických barviv.

Bílý  AgNO2 rozpustný v 2 M HNO3 - je do této skupiny zařazen pro svou příbuznost k NO3-.

Roztoky NO2- (soli slabé kyseliny) - mají oxidační vlastnosti už v slabě kyselém prostředí kyseliny octové, např. oxidují I- na I2, proto nemohou být ionty NO2- a I- v jednom vzorku. Vzdušným kyslíkem se zvolna oxidují na NO3-.

1.NO3-

a) DŮKAZ DIFENYLAMINEM

Do čisté zkumavky dáme 1 kapku roztoku vzorku a otáčením zkumavky smočíme co největší

povrch stěny zkumavky. V blízkosti ústí zkumavky kápneme 1 kapku roztoku difenylaminu

v konc. H2SO4 (pozor!! žíravina) a sledujeme její stopu při stékání uvnitř zkumavky.  V místě styku

s roztokem vzorku se vytváří MODRÁ STOPA, která po chvíli změní zbarvení.

b) DŮKAZ TVORBOU AZOBARVIVA PO REDUKCI NA NO2- ZINKEM

1 kapku roztoku vzorku na porcelánové kapkovací desce okyselíme 1 kapkou konc.kyseliny octové

a přidáme na špičku lopatičky prachového zinku. Foukáním přes pipetku promícháme a přidáme

1 - 2 kapky roztoku kyseliny sulfanilové, 1 kapku roztoku kyseliny chromotropové a zalkalizujeme

1 M NaOH → vznikne JASNĚ ČERVENÉ ZBARVENÍ (v nepřítomnosti  NO2-).

Rušící NO2- - odstraníme močovinou v prostředí 1 M H2SO4 :

5 kapek roztoku vzorku okyselíme 1 M H2SO4 do zřetelně kyselé reakce (červené zbarvení pH

papírku), přidáme močovinu (půl lopatičky) → únik bublinek CO2 a N2 prozradí přítomnost NO2-.

Po několika minutách ověříme úplnost odstranění NO2-, tj. přidáme 1 kapku tohoto roztoku a

1 kapku roztoku KI - roztok nesmí ani slabě zežloutnout (je-li reakce pozitivní, zkontrolujeme

kyselost a přidáme močovinu). Po úplném odstranění NO2- otupíme kyselost přídavkem

2 M CH3COOH do žlutého zbarvení pH papírku, přidáme 1 kapku 2 M CH3COOH a špetku

práškového zinku. V slabě kyselém prostředí už přebytečná močovina nereaguje se vznikající

kyselinou dusitou. Další postup je shodný.

c) DŮKAZ FENOLSULFONOVÝMI KYSELINAMI

3 kapky roztoku vzorku  se odpaří v pocelánovém kelímku do sucha, přidá se krystalek fenolu a

2 kapky konc. H2SO4 (provádíme v DIGESTOŘI, OCHRANNÉ BRÝLE). Směs promícháme

skleněnou tyčinkou a opatrně na síťce zahřejeme. Po ochlazení se kelímek vylouží v kádince

s destilovanou vodou (10 - 20 ml) a přidá se konc.  NH3 do alkalické reakce → ŽLUTÝ ROZTOK.

Obsahuje-li vzorek rušící chloridy (vzniká NOCl místo nitrační směsi) a dusitany (stejná reakce jako

NO3-):

3 kapky vzorku nejprve okyselíme 1 M  H2SO4 ve zkumavce a NO2- odstraníme močovinou (viz

předchozí důkaz), resp. Cl- vysrážíme roztokem Ag2SO4. Odstředěný roztok odpaříme do sucha a další

postup je shodný.

2. NO2-

# DŮKAZ NA BÁZI DIAZOTAČNÍ A KOPULAČNÍ REAKCE

Ke  kapce neutrálního nebo slabě kyselého roztoku vzorku na porcelánové kapkovací destičce

přidáme 1 - 2 kapky roztoku kyseliny sulfanilové a případně  2 M CH3COOH (roztok musí reagovat

slabě kysele, žluté zbarvení pH papírku) a po chvíli 1 kapku kyseliny chromotropové.

Po zalkalizování roztoku 1 M NaOH vznikne v přítomnosti NO2- ve vzorku JASNĚ ČERVENÉ

ZBARVENÍ.  Výsledek srovnáme se slepým pokusem.

16.3. vyhodnocení kvalitativního rozboru neznámých vzorků

Při práci budeme souběžně provádět důkazy iontů v neznámém vzorku a známých iontů. Cílem je dokázat v každém neznámém vzorku neznámý kation i anion, případně směs kationtů a aniontů. Do závěru uvedeme:

- Dokázaný kation (vzorec, název) a průběh jeho důkazu, popis skupinových, selektivních, příp. specifických reakcí pro daný kation.

- Dokázaný anion (vzorec, název) a průběh jeho důkazu, popis skupinových, selektivních, příp. specifických reakcí pro daný anion.