# 17. GRAVIMETRICKÉ STANOVENÍ ŽELEZA JAKO Fe2O3

Cíle úlohy:

- seznámit se s metodou chemické kvantitativní analýzy založené na vyloučení stanovované složky ve formě málo rozpustné sloučeniny a na jejím převedení na sloučeninu o přesně definovaném složení, která se poté váží

- kvantitativně stanovit železo Fe jako Fe2O3

Použité vybavení:

Chemikálie: 10 % NH4NO3,  1 % NH4NO3,  2 M HCl,  2 M  NH3, roztok Ag+.

Laboratorní pomůcky:

Kádinka 250 ml, kádinka 50 ml, bezpopelový řídký filtrační papír (červené označení, příp. žluté označení), filtrační nálevka, porcelánový kelímek, chemické kleště, kleště na kádinky, skleněná tyčinka, laboratorní kahan, stojan s varným kruhem, příp. vařič, stojan s filtračním kruhem, asbestová síťka, triangl, exikátor, pipeta nedělená 10 ml, pipeta dělená 2 ml, pipeta dělená 1 ml, pipeta dělená 5 ml, umělohmotná pipetka, malá zkumavka, odměrný válec 50 ml, pipetovaní balónek, nůžky, kapkovací destička.

Schéma pracovního postupu:

  - Srážení Fe3+amoniakem

  - Filtrace sraženiny

  - Spalování filtru, žíhání a vážení suroviny

  - Vyhodnocení gravimetrického stanovení

Princip:

Z kyselého roztoku Fe3+ se amoniakem sráží Fe(OH)3, který se vyžíhá na vážitelnou formu Fe2O3.

Metoda je použitelná pro stanovení iontů železitých Fe3+ a také iontů železnatých Fe2+. Ionty Fe2+ je však nutné předem kvantitativně zoxidovat na ionty Fe3+ přídavkem potřebného množství vhodného oxidačního činidla.

Podstatou metody je srážení roztoku soli Fe3+ roztokem amoniaku. Reakcí vzniká nerozpustný hydroxid železitý Fe(OH)3, který se po oddělení od roztoku (filtrací) převede žíháním na vzduchu při cca 1000 °C na oxid železitý Fe2O3 (forma k vážení).

Fe3++3OH−−−−−−−−−−−→FeOH3                                                          2FeOH3−−−−−−−−−−→Fe2O3

2Fe3+−−−−−−−−−−→2FeOH3−−−−−−−−−−→Fe2O3

17.1.   Srážení Fe3+amoniakem

Roztok vzorku Fe3+ ze zkumavky kvantitativně převést do kádinky na 250 ml (každou zkumavku 3x vypláchnout destilovanou vodou) a zředit destilovanou vodou asi  na 150 ml.

Poté přidat 10 ml 10%  NH4NO3 a zahřívat téměř k varu. Případnou hydrolýzu soli Fe3+ (projevuje se oranžovým až červenohnědým zbarvením roztoku, přecházejícím na červenohnědou sraženinu) potlačit již před zahříváním přídavkem cca 1 ml 2 M HCl.  Před vlastním srážením musí být roztok žlutý a čirý.

Při prvních náznacích varu přerušit zahřívání a srážet  2 M  NH3. Zpočátku lze přidávat větší dávky srážedla až do okamžiku, kdy se roztok začne barvit do oranžova. Dále už přidávat srážecí roztok jen po kapkách, dokud se obsah kádinky zřetelně nezakalí. Tato fáze srážení rozhoduje o kvalitě sraženiny. Další přídavky  2 M  NH3 je možné opět zrychlit. Srážení ukončit, je-li amoniak z roztoku zřetelně cítit. Při  správném postupu se sraženina Fe(OH)3 rychle sbalí, tj. usadí se  ke dnu ve formě jemných vloček a zanechá nad sebou bezbarvý čirý roztok.

Tento postup opakovat 2x, příp. 3x (dle zadání vyučujícího). Zkumavky s neznámým vzorkem pro analýzu obsahují stejné množství Fe3+.

17.2.    Filtrace straženiny

Získanou sraženinu ještě za horka filtrovat přes řídký filtrační papír (červeně označená krabička – bezpopelový papír, příp. žlutě označená). Sraženinu dekantovat (tj. promývat na filtračním papíře) horkým 1 %  NH4NO3, dokud odtékající filtrát nepřestane dávat reakci na Cl- ( to lze prověřit pomocí roztoku AgNO3 – tj. dokud odtékající filtrát bude tvořit bílý zákal s roztokem AgNO3).

Pokud na stěnách  kádinky ulpí část sraženiny, rozpustit ji několika kapkami konc.HCl  (pomocí tyčinky namočené v HCl smočit celý povrch kádinky), roztok zředit destilovanou vodou na cca 10 – 20 ml, přivést  k  varu a opět srážet 2 M  NH3. Získanou sraženinu za horka  filtrovat přes filtr s hlavním podílem Fe(OH)3.

17.3. Spalování filtračního papíru se vzorkem, žíhání a vážení suroviny

Po odkapání posledních kapek promývacího roztoku filtrační papír se sraženinou složit, vložit do předem vyžíhaného (1 hod) a zváženého porcelánového kelímku, který byl po vyžíhání uchováván v exikátoru. Filtrační papír se sraženinou lze předem zlehka vysušit v sušárně (příp. ho nechat schnout na vyhrazeném místě do příštího cvičení, přičemž je nutné označit si svůj kelímek, tj. neglazurované dno kelímku popsat měkkou tužkou).

Poté v kelímku spálit fitrační papír se sraženinou a porcelánový kelímek vyžíhat do konstantní hmotnosti (1 – 2 hod.). Po vychlazení porcelánového kelímku zvážit produkt - červenohnědý až černý Fe2O3.

Množství získaného Fe3+ vypočítat podle následujících rovnic:

nFenFe2O3=21  		→	nFe=2nFe2O3

mFe=2⋅MFeMFe2O3⋅mFe2O3

kde:  	M(Fe)  =  55,847 g.mol-1 a M(Fe2O3)  =  159,692 g.mol-1

17.4. vyhodnocení   GRAVIMETRICKÉHO STANOVENÍ

Při vyhodnocení stanovení  železa gravimetricky v neznámém vzorku v protokolu do závěru uvést:

- Výpočtem určit obsah Fe ve vzorku.

- Zdůvodnit případné nepřesnosti při gravimetrickém stanovení železa.