Vybrané biochemické metody

I. FLUORESCENCE

Postup:

1. Nastavení a kalibrace přístroje:	rychlost posunu (2nm)

citlivost fotonásobiče

napětí (korekce temného proudu)

2. 5 zkumavek:	jednotlivě 2 ml H2O, methanolu, ethanolu, propanolu a butanolu

Do každé 20 L 10 mM ANS (c=10-5 mol.L-1)

3.  měření

|  | λ(nm) | F, AU | ε | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| voda |  |  | 80,4 | 94 |
| methanol |  |  | 32,6 | 83,5 |
| ethanol |  |  | 24,3 | 79,5 |
| propanol |  |  | 20,1 | 78 |
| butanol |  |  | 17,8 | 77 |
| dioxan |  |  | 2,4 |  |

Permitivita, resp. energie absorpce CT-komplexu I- - alkylpyridinium+

Závislosti intenzity fluorescenčního záření na permitivitě prostředí:

Závislost intenzity fluorescenčního záření na parametru Z:

6 zkumavek – etanol dle tabulky, voda do 2 ml

| Etanol, ml - ca % | λ(nm) | F, AU |
| --- | --- | --- |
| 0 0 |  |  |
| 0,4 20 |  |  |
| 0,8 40 |  |  |
| 1,2 60 |  |  |
| 1,6 80 |  |  |
| 2,0 100 |  |  |

Závislost fluorescence na koncentraci:

-5 zkumavek: roztok BSA 0,2% albuminu (s a bez ANS)

| zkumavka | albumin |  | voda | bez ANS (AU) | s ANS (AU) | diference (AU) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | koncentrace % | objem ml | objem ml |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |
| 2 | 0,01 | 0,1 | 1,9 |  |  |  |
| 3 | 0,02 | 0,2 | 1,8 |  |  |  |
| 4 | 0,05 | 0,5 | 1,5 |  |  |  |
| 5 | 0,1 | 1 | 1,0 |  |  |  |

-určení Fmax z grafu (převrácená hodnota směrnice přímky):

| 1/c | 1/F |
| --- | --- |
| 10 | 0,0135 |
| 5 | 0,0357 |
| 2 | 0,0052 |
| 1 | 0,0036 |

y = 0,0014x + 0,0084

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

0,04

0

2

4

6

8

10

12

1/c

1/F

Fmax = 1/0,0084 = 119

Koncentrční řada roztoku BSA s přídavkem ANS:

| BSA | ANS | F | c bx | ν | cvolny BSA | ν/cvolny BSA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ml | μl |  | mmol/l | mol/l/g | mmol/l |  |
| 2 | 0 | 11,9 | 0,5 | 0,025 | 4,5 | 5,56 |
|  | 2 | 12,5 | 0,53 | 0,0265 | 4,47 | 5,93 |
|  | 3 | 24,5 | 1,03 | 0,0515 | 3,97 | 12,97 |
|  | 5 | 33,8 | 1,42 | 0,071 | 3,58 | 19,83 |
|  | 10 | 29,2 | 1,23 | 0,0615 | 3,77 | 16,31 |
|  | 20 | 9,2 | 0,39 | 0,0195 | 4,62 | 4,11 |
|  | 20 | 3,5 | 0,15 | 0,0075 | 4,85 | 1,55 |

c bx je koncentrace jednotlivých přídavků ANS vypočítaná podle: Fmax=119..........c=5.10-3

Fx ........................cbx

ν vypočítáme jako podíl cbx a cBSA

cvolný BSA vypočítáme jako rozdíl celkové koncentrce ANS = 5.10-3 a koncentrce vázaného ANS

Závislost v/c

na v

0

5

10

15

20

25

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

v

v/c