# Zásady pro správné vytváření grafů

- na vodorovnou osu x vynášíme nezávisle proměnnou veličinu.

(příklad: koncentrace, vlnová délka, čas; zpravidla jde o zvolené hodnoty)

- na svislou osu y vynášíme závisle proměnnou veličinu

(příklad: absorbance,  rychlost reakce; zpravidla jde o experimentálně zjištěné hodnoty)

- osy x a y se obvykle protínají ve svých počátcích

- do grafu zpravidla zakreslujeme osy x a y od počátku, jen výjimečně provádíme „zkrácení“ osy

(příklad: závislost absorbance vzorku na elučním objemu frakce - je-li eluční objem první

frakce např. 50 ml, nevynášíme hodnoty odpovídající elučnímu objemu 0 - 49 ml)

- do grafu zpravidla zakreslujeme hodnotu závisle proměnné odpovídající nulové hodnotě nezávisle proměnné

(příklad: absorbance slepého vzorku /obsahuje nulovou koncentraci stanovované látky/, reakční rychlost v čase 0)

- jednotlivé body grafu prokládáme pokud možno spojitou křivkou (jde-li o nelineární závislost) nebo přímkou (jde-li o lineární závislost)

- zvolíme vhodné měřítko obou os grafu a celkově vhodný formát grafu

- graf obsahuje následující popisy:

- název grafu

- popis osy x - název (zkratka) vynášené veličiny a její jednotky (fyzikální rozměr)

- popis osy y - název (zkratka) vynášené veličiny a její jednotky (fyzikální rozměr)

- obsahuje-li graf více závislostí, je nutné je vzájemně rozlišit - buď označením přímo v grafu anebo lépe v legendě ke grafu

### SPRÁVNĚ

ŠPATNĚ

a) chybí popis os

b) chybí uvedení jednotek veličiny

ŠPATNĚ

a) chybí body grafu

b) chybí proložení závislosti

ŠPATNĚ

nesprávný způsob proložení lineární závislosti

ŠPATNĚ

nevhodně zvolené měřítko osy

ŠPATNĚ

a) závislost není proložena do počátku

b) chybně zvolené měřítko osy

ŠPATNĚ

záměna výnosu závisle a nezávisle proměnné veličiny na osách x a y