Název laboratoře:	Laboratoře Půdní environmentální chemie a toxikologie – SoilECT

Název instituce:	Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí

Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita

Adresa:	Kamenice 126/3, Brno, 625 00

Vedoucí:	Prof. RNDr. Jakub Hofman, PhD.

STANDARDNÍ OPERAČNÍ PROCEDURA

SOILETOX-SOP-15

STANOVENÍ AMONIFIKACE  ARGININU (POTENCIÁLNÍ AMONIFIKACE, PAMO)

( verze 2.0 )

ZPRACOVATEL METODY

Dne 10.9.2012 v Brně

RNDr. Jitka Černohlávková, Ph.D., Doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.

Verze upravená pro cvičení:

Účinky stresorů v ekosystémech_ terestrická část

Klára Šmídová 19.5.2022

POUŽITELNOST METODY

Pro všechny typy a druhy půd. Půda by měla být odebrána a manipulována ve shodě s ISO 10381-6 (1993). Analýza by měla být provedena co nejdříve po odběru půdy. Před měřením by měla půda být skladována ve 4°C maximálně 3 měsíce.

PRINCIP A STRUČNÝ POPIS METODY

Aminokyseliny uvolněné z proteinů extracelulárními enzymy během proteolýzy jsou uvnitř mikrobiálních buněk dále metabolizovány (deaminace) a vznikají amonné ionty. Amonifikace aminokyseliny argininu je běžný mikrobiální proces. Inkubace půdy s přídavkem L-argininu a následné stanovení produkce amonných iontů v půdním extraktu se využívá pro stanovení potenciální amonifikační aktivity.

ZDROJOVÉ NORMY A CITACE

Alef and Kleiner (1987):Arginoine ammonification: In Alef, K. and Nannipieri P.: Metods in Applied Soil Microbiology and Biochemistry, Academic Press London, pp. 238-240

PŘÍSTROJE A POMŮCKY

třepačka, centrifuga, vortex, váhy, lžička, 15 ml polystyrénové zkumavky s víčky, pipeta 5 ml, mikropipeta 0 - 1000 µl se špičkou, 96 jamkové mikrodestičky, spektrofotometr na mikrodestičky, permanentní popisovač

POUŽITÉ CHEMIKÁLIE

L-arginin (50 mg/ 50 ml) - připravit

chlorid draselný 1 M (74,55 g KCl/l) - extrakční roztok

navážka: 	500 ml 	37,27 g KCl - připravit

1000 ml	74,55 g KCl

destilovaná voda

Poznámky pro mě

Lufa:

WHC: 0,44 ml/g

Dry mass: 93,47%

Dovlhčit na 60% WHC – 0,2646 ml/g soil

ekv. 2gdw – 2,14 gww, ekv. 10 gdw – 10,70 g ww

PRACOVNÍ POSTUP – PAMO

Předinkubace:
týden před stanovením navážíme potřebné množství půdy do vhodné nádoby, ovlhčíme na 60% WHC a inkubujeme v termostatu při 20  2°C, v temnu.

Stanovení:

- předinkubovanou půdy rozvážíme po 2g sušiny do polyetylenových zkumavek, měření provádíme ve dvou sadách – kontrola(K) a arginin (arg), pro každou připravíme 2 opakování ( celkem tedy navážíme 4 x po 2 g od každé půdy

- do sady arginin napipetujeme 1 ml roztoku argininu, protřepeme na vortexu, a dáme inkubovat do termostatu na 30°C (37°C) po dobu 3 hod.
do kontrolní sady přidáme 1 ml destilované vody, protřepeme na vortexu,  a dáme do mrazáku na 3 hod (! cca 0,5 hod před koncem vytáhneme a necháme rozmrznout !)

- po třech hodinách inkubace do obou sad (K i arg) přidáme 10 ml 1M roztoku KCl, důkladně protřepeme  (popř. vortexem) a dáme na třepačku na 45 min, 150-200 rpm

- zkumavky dáme centrifugovat na 5 min při 2500 rpm (pozor na vyvážení centrifugy – zkontrolujeme na vahách!)

- v supernatantu stanovíme množství amonných iontů podle SOP-11a

Vyhodnocení:

Potenciální amonifikace PAMO:

NH4+-N (g/g sušiny/hod) = [arginin (NH4+-N g/gsuš) – kontrola (NH4+-N (g/gsuš)] 								3 (hod)

Odečet provádíme metodou randomizace (rozdíl každý od každého), ze získaných hodnot vypočítáme průměr a SD.