5. Zjistěte rozsah ovlivnění v okolí čerpaného vrtu ve zvodni s volnou hladinou a okrajovými podmínkami H = konst. a q = 0. Z vrtu HV1 se čerpá 5 l/s, zjistěte snížení hladiny ve vrtech HP101 a HP102 po 1, 6 a 12 měsících čerpání. T = 5.10-2 m2/s, M = 25 m, S = 0,16.

HV1	x = 350 m	y = 250 m

HP101	x = 200 m	y = 200 m

HP102	x = 200 m	y = 400 m

H = konst.	x = 0 m	y = 0 - 500 m

a

b

c

Snížení je 0,02 m

4. Zjistěte rozsah ovlivnění hladiny podzemní vody v okolí projektovaného jímacího vrtu. Zjistěte, zda je projektované čerpané množství reálné, pokud se bude čerpat po dobu 1 - 2 let. Zvodeň má napjatou hladinu a okrajovou podmínku q = 0, T = 6,5.10-2 m2/s, M = 120 m, S = 0,0002, Q = 1 l/s.

HV1	x = 250 m	y = 250 m

q = 0. 	x = 700 m	y = 0 – 700 m

3. Zjistěte rozsah ovlivnění hladiny podzemní vody v okolí stavební jámy. Navrhněte systém odvodnění pomocí hydrogeologických vrtů tak, aby po 1 měsíci čerpání bylo ve stavební jámě dosaženo snížení hladiny 3 metry. Zvodeň má volnou hladinu a okrajovou podmínkou H = konst., T = 3,4.10-2 m2/s, M = 15 m, S = 0,15.

H = konst.	x = 0 - 1000 m	y = 900 m

F	x = 400 – 500 m	y = 300 – 400 m