VOJENSKÝ ZEMĚPISNÝ ÚSTAV

PRAHA

ÚDB PŮDY

PŘÍRUČKA  PRO  UŽIVATELE

PRAHA, 10. března 2000

Obsah:	Strana

1. Úvod	3

2. Základní charakteristika	3

2.1. Definování ÚDB Půdy	3

2.2. Územní pokrytí	3

2.3. Stupeň utajení	3

2.4. Aktualizace	3

2.5. Základní pojmy	3

3. Podklady pro vytváření databáze	3

3.1. Syntetická půdní mapa ČR 1:200 000	3

3.2. JOG	4

4. Obsah a struktura databáze	4

4.1. Obsah databáze	4

4.2. Přesnost databáze	5

4.3. Formát uložení dat	5

5. Analýzy nad daty	5

5.1. Klasifikace průchodnosti terénu dle MPT 100	5

Půdy omezeně průchodné za ztížených povětrnostních podmínek	6

Půdy neprůchodné za ztížených povětrnostních podmínek	6

Půdy neprůchodné v celém průběhu roku	6

6. Přílohy	7

Příloha 1. Seznam půdních typů	7

Příloha 2. Seznam půdotvorných substrátů	8

Příloha 3. Seznam půdních druhů	9

Příloha 4. Definice půdních druhů	9

Příloha 5. Příklad označení atributů	9

Příloha 6. Ukázka analýzy průchodnosti terénu v prostředí Geomedia	10

# 1. Úvod

Příručka definuje a vysvětluje základní pojmy Účelové databáze Druhy půd (ÚDB Půdy), popisuje podklady, ze kterých byla ÚDB vytvořena, obsah, strukturu a účel vzniku databáze. Dále se zabývá využitím ÚDB pro klasifikaci průchodnosti terénu. Příručka slouží uživatelům ÚDB.

# 2. Základní charakteristika

## 2.1. Definování ÚDB Půdy

ÚDB Půdy je jedna ze speciálních účelových databází, vedených a spravovaných VZÚ. Je digitální adaptací Syntetické půdní mapy ČR 1:200 000. Obsahuje dominantní složku půdního typu a půdotvorného substrátu s připojenou charakteristikou zrnitostního složení.ÚDB Půdy slouží k vytváření nadstavbových analýz pro speciální potřebu GŠ a geografickou podporu produkce VZÚ.

## 2.2. Územní pokrytí

Vzhledem k závislosti na civilním podkladu pokrývá ÚDB Půdy území České republiky.

## 2.3. Stupeň utajení

ÚDB Půdy nepodléhá utajení, protože data byla získána vektorizací komerčně dostupných map.

## 2.4. Aktualizace

V novějších verzích předpokládá správce ÚDB Půdy (VZÚ Praha) upřesnění zákresu zastavěných ploch ve vybraných oblastech, případně zpřesnění situace v některých vojenských újezdech a doplnění databáze o zahraniční území do určené vzdálenosti od státních hranic ČR.

## 2.5. Základní pojmy

Půdní typ (Příloha1) je velká skupina půd, které se vyvíjely v podobných bioklimatických a hydrologických podmínkách, zpravidla na určitých skupinách matečných substrátů. Jeho vznik je geneticky podmíněn prostřednictvím typického půdotvorného procesu.

(Podstatou všech půdotvorných procesů je buď chemický rozklad jedněch minerálních či organických sloučenin a tvorba jiných, nebo mechanický odnos, přísun či vnitřní přesun různých látek. Příkladem nejznámějších půdotvorných procesů může být např. podzolizace nebo oglejení.)

Půdotvorný substrát (Příloha2) je označení pro matečnou horninu, ze které půda vzniká.

Zrnitostní složení popisuje poměrné zastoupení jednotlivých velikostně odlišených zrnitostních frakcí – písku, prachové hlíny a jílu. Definujeme pomocí něho tzv. půdní druhy (Příloha3, Příloha4).

# 3. Podklady pro vytváření databáze

## 3.1. Syntetická půdní mapa ČR 1:200 000

Syntetická půdní mapa je dílem Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy v Praze. Zobrazuje zemědělské i lesní půdy v jednotném klasifikačním systému (Morfogenetický klasifikační systém půd ČSFR 1991), který zachycuje všechny základní charakteristiky půd a umožňuje tak vytváření různých nadstavbových analýz.

Mapa byla zpracována na principu půdních asociací. V daném měřítku totiž často nelze areál vymezený na mapě ztotožnit pouze s jednou jednotkou genetické půdní klasifikace. Totéž obvykle platí o variabilitě půdotvorného substrátu, zrnitosti půd či o jejich vodním režimu. Ve značné části areálů jsou proto vymezeny půdní jednotky vůdčí (dominantní) a doprovodné, případně doplňkové (akcesorické).

Dominantní půdní jednotka zaujímá ve vymezeném areálu 75-100 % pokryvné plochy, případně má vysokou četnost výskytu.

Doprovodná jednotka je charakterizována pokryvností do 25 % a menší četností výskytu.

Akcesorická jednotka se vyskytuje jen lokálně, ale je vůči dominantní nebo doprovodné jednotce kontrastní.

## 3.2. JOG

Vodní plochy a zástavba jsou v Syntetické půdní mapě ČR vyjádřeny pouze schematicky. Byly proto doplněny a zpřesněny pomocí digitálních podkladů mapy JOG.

Mapa JOG obsahuje všechny vodní plochy větší než 0,2 km2, orientačně významné i menší. Půdorysem jsou v ní zobrazena sídla se zastavěnou plochou větší než 1 km2. Vodní plochy byly v databázi nahrazeny kresbou mapy JOG na celém území ČR, zástavba na většině území (mimo listů NM 33-6, NM 33-10, NM 33-12 a NM 34-7 mapy JOG). Tam, kde v době naplňování databáze nebyly areály měst k dispozici, jsou plochy zástavby (obvykle jen větší města) převzaty ze Syntetické půdní mapy. Výsledný obraz ilustruje ukázka z okolí Chebu:

Vodní plochy

Zástavba

Hranice půdních areálů

# 4. Obsah a struktura databáze

## 4.1. Obsah databáze

Obsahem databáze je geometrické zakreslení půdních areálů, ke kterým se vztahují atributy, zachycující tři základní půdní charakteristiky – půdní typ (68 kategorií), půdotvorný substrát (38 kategorií) a zrnitost (půdní druh – 5 kategorií). Tabulky v příloze podávají přehled všech kategorií, připojený diagram vymezení zrnitosti upřesňuje definici půdních druhů (použita metodika USDA – United States Department of Agriculture).

V databázi došlo k určitému zjednodušení informačního obsahu Syntetické půdní mapy - každému areálu byla přiřazena ta jednotka půdní asociace, která je v něm dominantní. V případech nejasného zařazení (dvě rovnocenné dominantní jednotky, smíšený substrát nebo doplňková jednotka výrazně odlišná od dominantní) byla akceptována vždy ta varianta zrnitosti, která je více limitujícím faktorem z hlediska primárního účelu výstavby databáze – analýzy průchodnosti půd pro vojenskou techniku.

## 4.2. Přesnost databáze

Vzhledem k tomu, že Syntetická půdní mapa byla zpracována ještě v období přísného utajování mapových podkladů na kartografickém základě civilní „podkladové mapy ČR“, který je měřičsky a kartograficky deformován, bylo nutno po digitalizaci transformovat zákres půdních areálů na topografické podklady AČR.

Pro souvislost vývoje půdních typů s polohou v reliéfu a hydrologickým režimem se kostra půdních areálů opírá o říční síť. Transformace proto byla provedena až na výjimky podle rastrových ekvivalentů říční sítě topografických map 1:200 000. (Doplňkově bylo v oblastech s půdními areály vázanými na výrazné tvary reliéfu bez opěrné kostry říční sítě přihlíženo také k průběhu vrstevnic.)

Absolutní chyba lokalizace tak u areálů navazujících na říční síť obvykle nepřekračuje 100 – 200 metrů, u areálů přímo nenavazujících však může být několikrát větší. Typickým znakem zákresu, který databáze převzala ze Syntetické půdní mapy, je výrazná kresba nad míru u většiny protáhlých půdních areálů, vázaných na říční síť (půdní typy 18, 56, 58, 60, 65). Je třeba brát v úvahu, že zákres v Syntetické půdní mapě je při jejím měřítku nutně poznamenán jistou mírou zevšeobecnění a schematičnosti. Charakteristiky půd obvykle nebývají v přírodě vymezeny ostrými hranicemi, ale plynule přecházejí jedna v druhou.

## 4.3. Formát uložení dat

Účelová databáze půd je uložena ve formátech MGE, GEOMEDIA a SHAPEFILE v souřadnicových systémech S42 a (kromě MGE) WGS 84. Tím je zajištěna široká softwarová podpora různým složkám AČR.

- MGE

MGE projekt je umístěn v podadresáři MGE. Je primární formou uložení dat.

- GEOMEDIA

Soubor geoworkspace a databáze jsou umístěny v podadresáři GEOMEDIA.

- SHAPEFILE

Soubory jsou umístěny v podadresáři SHAPEFILE

# 5. Analýzy nad daty

Základním účelem, pro který byla databáze půd vybudována, je analýza průchodnosti půd pro vojenskou techniku. Množství, kvalita a přesnost informací v ní obsažených spolu s jejich formou, umožňující operativní přístup k datům, složené datové dotazy i úpravy dat, z ní činí vhodný podklad pro další analýzy, které se mohou uplatnit v AČR (např. kopnost půd).

## 5.1. Klasifikace průchodnosti terénu dle MPT 100

Průchodnost vojenské techniky terénem je kromě jeho svažitosti a charakteru vegetačního krytu primárně závislá na únosnosti půdy.

- Únosnost půdy v povětrnostně kriticky nepříznivých podmínkách závisí především na vertikální propustnosti půdy pro srážkovou vodu. Vertikální propustnost je pak v zásadě funkcí půdního druhu (zrnitosti půdy): lehké půdy jsou dobře propustné, těžké půdy omezeně propustné, případně až nepropustné.

- Zrnitost povrchové vrstvy půdy nemusí být rozhodující. Limitující pro propustnost profilu jsou vrstvy podpovrchové, v hloubce 0,3 – 0,6 m. Je proto nutné brát v úvahu vybrané půdní typy, které vykazují těžší zrnitostní skladbu pouze v těchto kritických vrstvách půdy.

- V neposlední řadě je únosnost půdy ovlivňována rychlostí povrchového odtoku, závislého na svažitosti. Tento faktor je na úrovni odpovídající měřítku mapy obsažen v klasifikaci půdních typů. Sníženou únosnost mají půdy s trvale vysokou hladinou spodní vody, popřípadě půdy, kde dochází k hromadění a ztíženému odtoku vody. Tyto polohy jsou dané reliéfem terénu a na tyto polohy reliéfu je vývojově vázán výskyt určitých půdních typů.

Na základě znaleckého posudku (ing. P. Novák, Csc., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha 1993), použitého při tvorbě Mapy průchodnosti terénu 1:100 000, je možno vymezit následující kategorie průchodnosti půd:

### Půdy omezeně průchodné za ztížených povětrnostních podmínek

Patří sem všechny areály půd se zrnitostním složením těžším středním a navíc areály půd s lehčím zrnitostním složením, patřící k některému z těchto půdních typů:

- 10 – pararendzina pseudoglejová

- 17 – černice černicová

- 18 – černice typická

- 21 – černice glejová

- 22 – černice organozemní

- 28 – hnědozem pseudoglejová

- 31 - luvizem pseudoglejová

- 37 – kambizem pseudoglejová

- 43 - kambizem pseudoglejová kyselá

- 52 – pseudoglej

- 53 – pseudoglej luvizemní

- 56 – glej typický

- 60 – fluvizem typická

- 65 – fluvizem glejová

U areálů vyjmenovaných půdních typů je vhodné k posouzení míry omezení únosnosti půd konkrétní lokality zvážit její mikropolohu v reliéfu (svažitost, polohu v údolí či polohu vyvýšenou).

### Půdy neprůchodné za ztížených povětrnostních podmínek

Náleží k nim všechny areály půd se zrnitostním složením těžkým a navíc areály půd s lehčím zrnitostním složením, patřící k některému z těchto půdních typů:

- 12 – smonice

- 15 – černozem pelická

- 20 – černice pelická

- 34 – kambizem pelická

- 42 – kambizem pelická kyselá

- 46 – kambizem pelická silně kyselá

- 63 – fluvizem pelická

### Půdy neprůchodné v celém průběhu roku

Zahrnují areály těchto půdních typů:

- 55 – pseudoglej rašelinový

- 58 – glej rašeliový

- 59 – rašelina

Jako „ztížené povětrnostní podmínky“ chápeme srážky v kapalném skupenství větší než 40 mm za tři dny v období od října do dubna a srážky větší než 60 (70) mm za tři dny v období od května do září.

Definice SQL dotazů jednotlivých kategorií půd obsahuje booklet v obalu CD-ROM.

# 6. Přílohy

### Příloha 1. Seznam půdních typů

| kód v data -bázi | kód v mapě* | půdní typ | kód v data-bázi | kód v mapě* | půdní typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 1 | litozem | 035 | 35 | kambizem eutrofní |
| 002 | 2 | regozem | 036 | 36 | kambizem luvizemní |
| 003 | 3 | ranker | 037 | 37 | kambizem pseudoglejová |
| 004 | 4 | rendzina typická | 038 | 38 | kambizem rubifikovaná |
| 005 | 5 | rendzina litická | 039 | 39 | kambizem andozemní |
| 006 | 6 | rendzina kambizemní | 040 | 40 | kambizem typická varieta kyselá |
| 007 | 7 | rendzina rubifikovaná | 041 | 41 | kambizem arenická varieta kyselá |
| 008 | 8 | pararendzina typická | 042 | 42 | kambizem pelická varieta kyselá |
| 009 | 9 | pararendzina kambizemní | 043 | 43 | kambizem pseudoglejová varieta kyselá |
| 010 | 10 | pararendzina pseudoglejová | 044 | 44 | kambizem dystrická |
| 011 | 11 | pararendzina rubifikovaná | 045 | 45 | kambizem arenická varieta silně kyselá |
| 012 | 12 | smonice | 046 | 46 | kambizem pelická varieta silně kyselá |
| 013 | 13 | černozem typická | 047 | 47 | podzol typický |
| 014 | 14 | černozem arenická | 048 | 48 | podzol arenický |
| 015 | 15 | černozem pelická | 049 | 49 | podzol kambizemní |
| 016 | 16 | černozem hnědozemní | 050 | 50 | podzol glejový |
| 017 | 17 | černozem černicová | 051 | 51 | podzol rašelinový |
| 018 | 18 | černice typická | 052 | 52 | pseudoglej primární |
| 019 | 19 | černice arenická | 053 | 53 | pseudoglej luvizemní |
| 020 | 20 | černice pelická | 054 | 54 | pseudoglej stagnoglejový |
| 021 | 21 | černice glejová | 055 | 55 | pseudoglej rašelinový |
| 022 | 22 | černice organozemní | 056 | 56 | glej typický |
| 023 | 23 | šedozem typická | 057 | 57 | glej arenický |
| 024 | 24 | šedozem hnědozemní | 058 | 58 | glej rašelinový |
| 025 | 25 | hnědozem typická | 059 | 59 | rašelina |
| 026 | 26 | hnědozem arenická | 060 | 60 | fluvizem typická |
| 027 | 27 | hnědozem luvizemní | 061 | 61 | fluvizem psafitická |
| 028 | 28 | hnědozem pseudoglejová | 062 | 62 | fluvizem arenická |
| 029 | 29 | luvizem typická | 063 | 63 | fluvizem pelická |
| 030 | 30 | luvizem arenická | 064 | 64 | fluvizem pseudoglejová |
| 031 | 31 | luvizem pseudoglejová | 065 | 65 | fluvizem glejová |
| 032 | 32 | kambizem typická | 066 | 66 | kultizem (antropogenní půda) |
| 033 | 33 | kambizem arenická | 067 | 67 | výsypka |
| 034 | 34 | kambizem pelická | 068 | 68 | lom, povrchový důl |

Pozn.: kód v mapě = popis areálu v Syntetické půdní mapě ČR a v prostředí Geomedia

### Příloha 2. Seznam půdotvorných substrátů

| kód v databázi | kód v mapě* | půdotvorný substrát |
| --- | --- | --- |
| I. |  | Nezpevněné (slabě zpevněné) sedimenty a svahoviny větší mocnosti |
| 001 | A | terasové štěrky a štěrkopísky z karbonátového materiálu |
| 002 | B | terasové štěrky a štěrkopísky z kyselého materiálu |
| 003 | C | naváté písky |
| 004 | D | písky s eolickou příměsí či jinak zahliněné |
| 005 | E | písky bezkarbonátové |
| 006 | F | písky karbonátové |
| 007 | G | spraše |
| 008 | H | sprašové hlíny - prachovice |
| 009 | I | polygenetické hlíny s eolickou příměsí a slabou příměsí štěrku |
| 010 | J | mocnější pokryvy výrazněji zvětralých svahovin než ve skupině II. |
| 011 | K | mocnější pokryvy karbonátových svahovin |
| 012 | L | mocnější pokryvy bazických svahovin |
| 013 | M | mocnější pokryvy svahovin v oblasti křemenců a paleozoických břidlic |
| 014 | N | svahoviny s bloky |
| 015 | O | morény |
| 016 | P | nivní bezkarbonátové sedimenty |
| 017 | Q | nivní karbonátové sedimenty |
| 018 | R | nevápnité jíly a jejich svahoviny |
| 019 | S | slínité jíly až slíny a jejich svahoviny |
| 020 | T | jílovitopísčité a písčitojílovité předkvartérní sedimenty |
| II. |  | Svahoviny, pokrývající pevné a zpevněné horniny |
| 021 | a | z kyselých a neutrálních intruzív |
| 022 | b | z rul a granulitů |
| 023 | c | ze svorů a fylitů |
| 024 | d | z kyselých a neutrálních efuzív |
| 025 | e | z bazických intruzív |
| 026 | f | z bazických metamorfitů |
| 027 | g | z bazických efuzív |
| 028 | h | z hadců |
| 029 | i | z vápenců |
| 030 | j | z tvrdých křemitých hornin |
| 031 | k | z nevápnitých pískovců České vysočiny |
| 032 | l | z vápnitých pískovců České vysočiny |
| 033 | m | z břidlic a drob České vysočiny |
| 034 | n | z opuk |
| 035 | o | z bezkarbonátových permských hornin |
| 036 | p | z karbonátových permokarbonských hornin |
| 037 | q | z flyšových břidlic slabě až silně karbonátových |
| 038 | r | z flyšových pískovců bezkarbonátových až karbonátových |

Pozn.: kód v mapě = popis areálu v Syntetické půdní mapě ČR a v prostředí Geomedia

### Příloha 3. Seznam půdních druhů

| kód v databázi | kód v mapě* | půdní druh | převládající frakce |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | 1 | lehká půda | písčité |
| 002 | 2 | lehčí střední půda | písčito-hlinité |
| 003 | 3 | střední půda | hlinité |
| 004 | 4 | těžší střední půda | jílovito-hlinité |
| 005 | 5 | těžká půda | jílovité |

Pozn.: kód v mapě = popis areálu v prostředí Geomedia

### Příloha 4. Definice půdních druhů

### Příloha 5. Příklad označení atributů

Pořadí: půdní typ-půdotvorný substrát-půdní druh

| kód v databázi | popis v prostředí Geomedia | význam |
| --- | --- | --- |
| 013-007-003 | 13G3 | černozem typická-spraše-střední půda |

### Příloha 6. Ukázka analýzy průchodnosti terénu v prostředí Geomedia