## „BOX titrace“ přímý test ELISA

Reakce:

Ag  +  AbE neboli Ab + AbSE

Tato technika se používá pro stanovení optimální koncentrace vazebného Ag a konjugátu

| Sérum (μg/ml)  | AbS  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N | P | N |
| 100 | A | 1,709 | 0,311 | 1,672 | 0,311 | 1,578 | 0,100 | 1,387 | 0,200 | 1,173 | 0,154 | 0,941 | 0,080 |
| 50 | B | 1,568 | 0,179 | 1,427 | 0,179 | 1,181 | 0,050 | 0,946 | 0,100 | 0,747 | 0,050 | 0,573 | 0,050 |
| 25 | C | 1,144 | 0,097 | 0,964 | 0,097 | 0,764 | 0,025 | 0,568 | 0,025 | 0,410 | 0,025 | 0,275 | 0,025 |
| 12,50 | D | 0,649 | 0,062 | 0,503 | 0,062 | 0,385 | 0,013 | 0,297 | 0,013 | 0,225 | 0,013 | 0,154 | 0,013 |
| 6,250 | E | 0,293 | 0,041 | 0,240 | 0,041 | 0,205 | 0,007 | 0,169 | 0,007 | 0,132 | 0,007 | 0,101 | 0,007 |
| 3,125 | F | 0,158 | 0,025 | 0,136 | 0,025 | 0,116 | 0,004 | 0,100 | 0,004 | 0,083 | 0,004 | 0,068 | 0,004 |
| 1,562 | G | 0,090 | 0,014 | 0,080 | 0,014 | 0,071 | 0,002 | 0,063 | 0,002 | 0,051 | 0,002 | 0,042 | 0,002 |
| 0 | H | 0,036 | 0,006 | 0,032 | 0,006 | 0,027 | 0,001 | 0,023 | 0,001 | 0,020 | 0,001 | 0,017 | 0,001 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

tj Ab proti AbS (tj. primární protilátka proti sekundární protilátce)

Sérum: Ab= Ag = sérum, a to buď

P = pozitivní sérum (=primární protilátka), nebo

N = negativní sérum (=bez primární protilátky)

Každá jamka musí obsahovat 100 μl, tj 50 μl protilátky a 50 μl konjugátu.

- do řady A se aplikuje sérum v koncentraci 100 μg/ml

- do řady B se aplikuje sérum v koncentraci 50 μg/ml, atd, do poslední řady H se nedává sérum

- do sloupce 1 se dává pozitivní kontrola (Ag = sérum s primární protilátkou)

- do sloupce 2 se dává negativní kontrola (sérum) (Pozn.: pozitivní kontrola musí obsahovat poměrně málo Ab (Ag), aby jejich hodnota byla uprostřed kalibrační křivky. V praxi to bývá okolo 10 – 20 μg/ml

Konjugát (AbSE):

- do sloupců 1 – 2 se aplikuje konjugát o určité koncentraci

- do sloupců 3 – 4 se aplikuje konjugát o poloviční koncentraci

- do sloupců 5 – 6 se aplikuje konjugát o čtvrtinové koncentraci (optimální koncentrace konjugátu se pohybuje v rozmezí 0,1 – 10 μg/ml)

- atd

Co se vyžaduje:

- musí se nalézt podmínky testu tak, aby negativní kontroly měly absorbanci 0,05 – 0,150 a maximální pozitivní hodnoty nad 1,0.Dodržování podmínek: vždy použít blank

- bez Ag, s Abs

- bez Abs s Ag