Bi9310 – Úvod do kvantitativní PCR

Den 2

Úkol č. 3: Kalibrační křivky – Taqman sondy

- Sériově naředit cDNA – 10X; do reakce 2 μl, 6 datových bodů

- přepsaná cDNA má koncentraci 75 ng/μl (celkový objem je 20 μl)

- jednotlivé reakce budou obsahovat: 150 ng (bez ředění), 15 ng, 1,5 ng, 150 pg, 
15 pg, 1,5 pg

- Připravit mastermix pro požadovaný počet reakcí dle tabulky

|  | Objem [μl] |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1x | 25x |
| 2x Gene Expression Master Mix | 12,5 | 312,5 |
| Gene Expression Assay (cyclin D1-FAM) | 1,25 | 31,25 |
| Endogenous Control (GAPDH–VIC) | 1,25 | 31,25 |
| cDNA | 2 | - |
| PCR voda | 8 | 200 |

- Do každé jamky na 96 jamkové destičce pipetovat 23 μl takto připraveného mastermixu

(triplikáty)

- Do každé jamky nepipetovat 2 μl cDNA odpovídajícího ředění

- Do jamek sloužících jako No Template Control napipetovat 2 μl PCR vody

- Provést qRT-PCR, po skončení běhu stanovit Treshold a jednotlivé Cts

- Vypočítat účinnost PCR z grafu log. ředění vs. Ct

Úkol č. 4: Optimalizace koncentrace primerů pro analýzu pomocí SYBR green

Cílem je otestovat, která z kombinací koncentrací primerů bude nejvhodnější (nízké Ct, absence nespecifické amplifikace)

Postup:

- Přepsanou cDNA (koncentrace 75 ng/µl) zředit 5x.

- Zředit zásobní roztok primerů (GAPDH, 100M) na výslednou koncentraci 5M 
a 2,5M*

- Podle tabulky připravit a rozpipetovat 96 jamkovou destičku (hodnoty v tabulce jsou v l)