21. Jaderná energetika

# A) Štěpná reakce obecně

- samovolné štěpení těžkých jader nemá z hlediska uvolňování energie praktický význam

- v úvahu přichází pouze 238U, poločas přeměny je velký a uvolněná energie je mizivá

 průmyslové využití energie jádra je založeno :

- na štěpné jaderné reakci

- je vyvolána jaderným projektilem

- pro jadernou energii má význam

235U   a 239 Pu

- účinný průřez reakce (tj. pravděpodobnost jejího provedení) závisí na energii neutronů

Průběh štěpení:

- záchyt neutronu, vznik složeného jádra

- excitované složené jádro má více možností rozpadu

*

štěpení (cca 85 %)

deexcitace emisí fotonů bez štěpení  reakce (n, ), (15 %)

- štěpení se může dít mnoha způsoby

- všechny nuklidy mají nadbytek neutronů a podléhají, což vede k několikanásobné přeměně -

- vznikají tak štěpné produkty, z nichž některé emitují zpožděné neutrony

- je zřejmé, že štěpení vede vždy k jedné lehčí a k jedné těžší trosce

- při každém štěpení se uvolňuje několik okamžitých (štěpných) neutronů (2-3)

- jejich emise je umožněna vysokou excitační energií jádra a neschopností štěpných produktů udržet vysoký poměr N/Z

- tato skutečnost má pro průmyslové provedení štěpné jaderné reakce zásadní význam

- spektrum okamžitých neutronů je spojité (od velmi

malých energií až do několika MeV.

Nejvíce neutronů má energii kolem 0,7 MeV (rychlé neutrony)

- Štěpení jádra popisuje kapkový model jádra

- energie potřebná ke zvětšení povrchu jádra až do kritického zaškrcení se nazývá aktivační energie EA

| jádro | EA (MeV) | E* (MeV) | štěpení |
| --- | --- | --- | --- |
| 235U | 6,5 | 6,8 | pomalé n (~10-2eV) |
| 239Pu | 6,05 | 6,6 | pomalé n |
| 238U | 7,02 | 5,5 | rychlé n |

E* - excitační energie uvolněná při vzniku slož. jádra, tj. při absorpci neutronu terčovým jádrem

- při štěpení jádra se uvolňuje značná energie

## Q  210 MeV/jádro

  - z toho cca 175 MeV připadá na kinetickou energii primárních štěpných produktů- jejich jádra jsou v materiálu paliva silně bržděna a kinetická energie se přemění na energii tepelnou

  - zbytek energie připadá na kinetickou energii neutronů, emisi fotonů a na excitační energii primárních štěpných produktů

B) Řízená štěpná reakce a regulace reaktoru

- z obrázku plyne skutečnost, že při každém aktu štěpení se počet neutronů znásobuje minimálně 2x  při nekontrolované reakci by došlo během zlomku vteřiny k explozi

- v řízeném jaderném reaktoru se z ponechává k udržení jaderné reakce pouze jeden neutron, který je využit k dalšímu štěpení (ideální případ)

- proto se v jednom časovém okamžiku v soustavě nachází vždy stejný počet neutronů a uvolňuje se stále stejné (řízené) množství energie

- i bez záměrného zasahování do neutronové bilance je však v reaktoru méně neutronů, neboť probíhají další procesy spojené se spotřebou neutronů

  - 15% jader 235U zachytí neutron 235U(n,) 236U

30% jader 239Pu zachytí neutron 239Pu(n,) 240Pu

- v reaktoru je mnoho materiálů a štěpných produktů, které parazitně absorbují neutrony

- jistý počet z reaktoru unikne

### Multiplikační faktor – číslo vyjadřující průměrný počet neutronů na konci každé generace

|  | multiplikační faktor k |
| --- | --- |
| kritická soustava (nutná podmínka pro udržení štěpné reakce) | = 1 |
| nadkritická soustava (nebezpečný stav – reakce se velmi rychle rozbíhá, hrozí trvalé poškození reaktoru přehřátím) | >1 |
| podkritická soustava (počet neutronů se zmenšuje, až se reakce zastaví – tento stav se vyvolá tehdy, je-li potřeba reaktor zastavit) | <1 |

#### Výpočty lze zjistit, že rychlé neutrony mají malý multiplikační faktor (0,11) – to se projeví v účinném průřezu pro reakci (viz předchozí tabulka)

####  nelze pomocí nich v přírodním uranu udržet štěpnou reakci

 reakce s pomalými neutrony (0,025 eV) má podstatně vyšší šanci na udržení a průmyslové provedení

Zpomalování neutronů se realizuje pomocí moderátorů

lehká voda

těžká voda

grafit

- Z ekonomických důvodů se nejčastěji používá obyčejná voda, přestože má vyšší účinný průřez pro záchyt neutronů než ostatní uvedené materiály

- voda plní funkci moderátoru i chladiva

Pro udržení štěpné reakce platí:

| Palivo | Moderátor |
| --- | --- |
| přírodní uran | těžká voda |
| uran obohacený izotopem 235U na 3-4 % | obyčejná voda |
| uran obohacený izotopem 235U na 20 % | není třeba moderovat, štěpná reakce běží i s rychlými neutrony |

# Regulace reaktoru

reaktor jako dynamický systém podléhá během provozu změnám, neboť se v něm hromadí štěpné produkty – mají vysoké účinné průřezy pro záchyt neutronů , dochází k tzv. otravě reaktoru

reaktorové jedy

133+135 Xe, 149Sm

- proto se do reaktoru vkládá více paliva, než odpovídá hodnotě k=1

- tento přebytek paliva určuje reaktivitu reaktoru

- reaktor má tedy před spuštěním jistou zásobu reaktivity, která se dá snížit pomocí kompenzačních tyčí, které jsou zhotoveny z materiálu s vysokým účinným průřezem pro neutrony

- během provozu reaktoru se tok neutronů reguluje zasouváním tyče do aktivní zóny reaktoru

- okamžité změny toku neutronů v aktivní zóně reaktoru se regulují pomocí řídících tyčí

- kromě to obsahuje reaktor tyče havarijní (obsahují bor, Cd nebo Hf)

##### Jaderné reaktory

Jaderný reaktor  zařízení, ve kterém lze realizovat řízenou nepřetržitou štěpnou reakci a plynule odvádět vyvíjené teplo

Typy reaktorů:

- školní,

- výzkumný

- produkční (výroba izotopů)

- demonstrační (reaktory menšího výkonu pro ověření určité koncepce)

- energetické reaktory

VVER ….. vodou chlazený-vodou moderovaný (válcová nádoba z oceli průměr cca 7 m, výška až 23 m, několik set tun, mř. požadavky na kvalitu)

Aktivní zóna reaktoru  prostor, ve kterém štěpení probíhá (palivo, moderátor u pomalých reaktorů, řídící tyče, chladicí médium). Je obklopena reflektorem, který snižuje úniky neutronů (voda, grafit u pomalých reaktorů; železo, ochuzený uran u reaktorů rychlých)

###### Palivo se vyrábí z přírodního nebo obohaceného uranu

###### kovový uran (s příměsí legujících prvků pro zlepšení mechanických vlastností)  má formu kovových prutů pokrytých vrstvou slitiny Mg+Al

###### palivo z obohaceného uranu je nejčastěji v podobě UO2 (tzv. keramické palivo v podobě tablet o průměru 1 cm a výšce 1-2 cm, které jsou naskládány do kovového obalu délky 2-3 m, hermeticky uzavřené a zhotovené ze slitiny Zr nebo nerez oceli)

- kovový obal paliva udržuje palivo v kompaktním stavu, brání rozrušení palivového elementu – má zpravidla tvar hranolu, zadržuje radioaktivní štěpné elementy v uzavřeném prostoru

- soubor palivových elementů tvoří palivový článek. Palivových článků je v reaktoru několik set, do reaktoru se vkládají a z reaktoru vyjímají pomocí zavážecího stroje

- palivové články nemohou zůstat v reaktoru do úplného spotřebování paliva

  - snižuje se reaktivita aktivní zóny

  - výrazně se zhoršují mechanické vlastnosti palivového článku

- poloha palivových článků se v průběhu provozu reaktoru mění

- částečně vyhořelé palivo se v pravidelných intervalech vyjímá a nahrazuje se palivem čerstvým

- vyjmuté články se skladují po jistou dobu v bazénu s vodou v primárním okruhu elektrárny, kde se chladí

Chladicí médium cirkuluje mezi palivovými články a odvádí z aktivní zóny teplo.

- vysoké měrné teplo,

- dobrou tepelnou vodivost,

- tepelně i radiačně stálé,

- nesmí příliš absorbovat neutrony

- nesmí způsobovat korozi pokrytí palivových elementů

| pomalé reaktory | voda, těžká voda helium |
| --- | --- |
| rychlé reaktory | roztavený sodík |

Tlakovodní reaktory

- jsou nejrozšířenější

- palivem je 2-4 % obohacený uran

- voda v reaktoru je pod vysokým tlakem (při teplotách cca 300 °C je kapalná)

- pára pro pohon turbíny vzniká v sekundárním okruhu elektrárny

- řídicí tyče se zasouvají shora

- v ČR jde o reaktory:

  - VVER 44O MW (Dukovany)

  - VVER 1000 MW Temelín)

- tlakovodní reaktory malých rozměrů pracují s vysoce obohaceným palivem (až 90 % 235U) – jsou malé, kompaktní, slouží jako pohon např. jaderných ponorek, vydrží v provozu 2-3 roky)

###### Palivový cyklus

Další typy reaktorů

- Varné reaktory – jsou větší než tlakovodní, voda se částečně mění v páru, řídicí tyče se zasouvají zespodu

- Těžkovodní reaktor – reaktor s tlakovými kanály, chlazen i moderován těžkou vodou, palivem je přírodní uran (Kanada – CANDU).

Podobný reaktor byl i reaktor A1 v Jaslovských Bohunicích, v r. 1977 došlo k havárii a reaktor byl trvale odstaven.

- Plynem chlazené grafitové reaktory (Velká Británie) – reaktor je chlazen heliem , které proudí palivovými kanály pod tlakem 3-5 MPa. Pracuje s mírně obohaceným uranem, dosahuje se teploty až 850 °C.

- Grafitové reaktory chlazené vodou - provozovány pouze v zemích bývalého SSSR (např. v Černobylu). Palivem je mírně obohacený uran

- Rychlé reaktory – používají nezpomalené neutrony. Vzhledem k tomu, že účinný průřez pro rychlé neutrony je podstatně menší než pro neutrony pomalé, musí se pracovat s palivem obohaceným na 20-50% 235U nebo palivo s odpovídajícím obsahem 239Pu. Chladí se roztaveným sodíkem. Pracují hlavně ve Francii (Phénix, Superphénix).

- Množivé reaktory – rychlé reaktory s plutoniem, kdy průměrný počet neutronů při jednom aktu štěpení i=3. Jeden z neutronů je využíván (zcela záměrně) j záchytné reakci 238U(n,), která vede k plutoniu. Při provozu reaktoru vzniká více plutonia než se spotřebuje. Vnější část reaktoru je obklopena tzv. plodivou zónou, která je zhotovena z tablet z ochuzeného UO2.

# C) Jaderná bezpečnost

 stav a schopnost elektrárny a její obsluhy zabránit nekontrolovatelnému rozvoji jaderné štěpné reakce, nedovolenému úniku radioaktivních látek a ionizujícího záření do životního prostředí.

- aktivita v aktivní zóně dosahuje cca 1020 Bq   hlavním cílem je udržet aktivní zónu v neporušeném stavu

Příčiny možné havárie:

- přehřátí reaktoru při ztrátě chladiva (roztržení potrubí, porucha hnacích čerpadel)

- poruchy regulace reaktoru

- stárnutí konstrukčních materiálů vlivem dlouhodobého působení toku neutronů

- mechanické poškození reaktoru (teroristický útok, pád letadla, zemětřesení apod.)

Způsoby předcházení haváriím:

- systém nepřetržitého měření neutronového toku a teploty

- při výraznějších odchylkách od provozních norem se aktivuje systém havarijní ochrany (rychlé spuštění havarijních tyčí)

- bezpečnostní systémy jsou několikanásobně zálohovány a paralelní systémy jsou na sobě nezávislé

- neustálá dozimetrická kontrola plynných a kapalných výpustí

- chlazení reaktoru je rozděleno do několika smyček, z nichž má každá vlastní oběhové čerpadlo a parogenerátor

- lehkovodní reaktory v Temelíně jsou vybaveny zásobníky s roztokem kyseliny borité (hydroakumulátory). Pokud klesne tlak chladiva, začne tento roztok samovolně vnikat do reaktoru

- v primárním okruhu je instalován systém chlazení reaktoru při odstavení – aktivní zóna se zahřívá teplem, které se uvolňuje při radioaktivních přeměnách štěpných produktů

- elektrické pohony všech zařízení jsou zálohovány pomocí baterií a dieselagregátů

- šíření radioaktivních látek do okolí brání několik bariér

(pokrytí palivových elementů, umístění reaktoru ve speciální budově – kobky a prostory pro zdržení uniklého chladiva)

- instalace kontejnmentu (záchytná budova odolná vůči přetlaku i mechanickému poškození)

Cvičení z jaderné chemie

1. Bezpečnost práce a principy radiační ochrany.

2. Chyby při měření radioaktivních vzorků.

3. Geiger-Müllerův počítač.

4. Krystalový scintilační detektor.

5. Absorpce a samoabsorpce beta záření.

6. Kapalná scintilace.

7. Absorpce gama záření.

8. Určení poločasu krátkodobého radionuklidu.

9. Určení poločasu dlouhodobého radionuklidu.

10. Radioaktivní rovnováha.

11. Indikátorová metoda - určení náboje iontu v roztoku.

12. Spektroskopie gama záření s krystalovým detektorem.

13. Spektroskopie gama záření s polovodičovým detektorem.