2. Srovnání postupů izolace DNA – kolonky vs. paramagnetické částice

- Izolace DNA na kolonkách

Izolace DNA z jakéhokoliv materiálu je dnes základním postupem v laboratořích zabývajících se molekulárně-biologickými metodami. Izolace DNA je prováděna nejen v klinických laboratořích, ale například také v laboratořích veterinárních, potravinářských (např. testování GMO) a zemědělských.  Nejvíce DNA analýz je v současné době prováděno v rámci lékařského výzkumu a v rámci klinické DNA diagnostiky. Proto se budeme ve většině dalších metodik v rámci Cvičení z DNA diagnostiky držet postupů používaných v klinických laboratořích.

Při DNA diagnostice je dnes využíváno především metody řetězové polymerázové reakce v podobě běžné PCR, nested PCR nebo RealTime PCR. Pro metodu PCR je třeba čisté a nefragmentované DNA o určené koncentraci. Při izolaci DNA je třeba z klinického materiálu odstranit veškeré inhibitory PCR reakce, kterými jsou například hemoglobin a další proteiny, antibiotika, polysacharidy atd.

Za účelem izolace DNA bylo vypracováno nespočet metod, nicméně v klinických provozech je z důvodu urychlení práce, standardizace práce, standardizace čistoty a výtěžků používáno komerčně dostupných izolačních metod. Mezi nejčastěji používané izolační principy patří izolace na kolonkách a pomocí paramagnetických částic.

Izolace na kolonkách je založena na principu selektivní vazby DNA a/nebo RNA o určité délce na vrstvu drceného borosilikátového skla, která se nachází mezi dvěma fritami na kolonce. K vazbě dochází v přítomnosti tzv. chaotropní soli, která vytěsňuje z  molekul DNA/RNA molekuly vody čímž potlačuje jiné než iontové interakce a v přítomnosti asi 10% isopropanolu nebo etanolu, který DNA/RNA částečně vysráží. Mezi tzv. chaotropní soli patří například guanidin hydrochlorid, který potlačuje vodíkové vazby a hydrofobní interakce uvnitř molekul DNA/RNA a nebo proteinů.

V rámci cvičení z DNA diagnostiky bude použit kit určený především k izolaci genomové DNA z 200 µl plné krve. Ve cvičení se nebude pracovat s lidskou krví. Krev bude nahrazena stěrem z ústní sliznice. Ústní sliznice obsahuje velké množství živých buněk, které lze snadno a bezbolestně setřít sterilním tampónem. Stěr z ústní sliznice si provede každý student sám. Ke stěru bude použit sterilní odběrový tampón. Izolovaná DNA poslouží dále jednak ke srovnání výtěžku a čistoty s DNA izolovanou dalšími metodami, jednak poslouží k PCR analýze.

Obsah kitu

NucleoSpin Blood QuickPure (firma MACHEREY – NAGEL)

- proteináza K

- roztok BQ1 – lyzační

- roztok BQ2 – promývací

- roztok BE – eluční

kolonky ve 2 ml mikrozkumavkách

- mikrozkumavky o objemu 2 ml

Upozornění

Při práci vždy používejte rukavice. Veškerý materiál v laboratoři nutno považovat jako potenciálně infekční. Vyhněte se kontaktu reagencií s kůží. V případě kontaktu potřísněné místo omyjte důkladně vodou. Vyvarujte se požití součástí kitu. Reagencie označené jako hořlavé musejí být drženy v dostatečné vzdálenosti od otevřeného plamene nebo ohně.

Odběr vzorku

- Nejméně 60 minut před odběrem nejezte a nepijte, výjimkou je pouze neslazená nesycená voda.

- Před odebráním vzorku si umyjte ruce, vypláchněte si ústa čistou neperlivou vodou a polkněte případný zbytek slin nebo vody v ústech.

- Vyjměte odběrový tampón ze zkumavky.

- Štětičkou otírejte sliznice obou tváří včetně záhybů mezi dásněmi a vnitřní stranou tváří, a to pohybem dopředu a dozadu (jako při čištění zubů) a zároveň štětičkou otáčejte, aby byla využita její celá plocha. Ideální tlak je dosažen v okamžiku, kdy na vnější tváři ucítíte tlak zevnitř.  Jednou štětičkou otírejte sliznice tváří přibližně po dobu 1 minuty. Pokud se vám v průběhu stěru tvoří sliny, polkněte je (setřít sliny je nežádoucí!).

- Po odběru umístěte odběrový tampón do kelímku štětičkou nahoru a přistoupíte k izolaci DNA. Štětička odběrového tampónu nesmí za žádných okolností přijít do styku s ničím jiným než se sliznicí, z níž se vzorek odebírá!!!

Postup izolace DNA:

Po celou dobu používejte ochranné rukavice!

- Do mikrozkumavky nepipetujte 20 µl proteinázy K a 400 µl roztoku BQ1.

- Stěrovku vložte do připravené mikrozkumavky a sterilními nůžkami odstřihněte štěteček – stříhejte zhruba 0,5 cm nad štětečkem, zvortexujte.

- Nastavte třepání na 700 rpm a inkubujte 10 minut při 70°C.

- Sterilní pinzetou vyjměte štěteček a vyhoďte.

- Přidejte 400 µl etanolu a zvortexujte.

- Krátce centrifugujte, abyste odstranili kapky z víčka mikrozkumavky.

- Přeneste veškerý obsah mikrozkumavky do kolonky.

- Centrifugujte 1 minutu při 14 000 x g.

- Přeneste kolonku do nové mikrozkumavky, přidejte 200 µl roztoku BQ2.

- Centrifugujte 1 minutu při 14 000 x g .

- Vylijte supernatant do odpadu a vraťte kolonku do mikrozkumavky, přidejte 350 µl BQ2.

- Centrifugujte 3 minuty při 14 000 x g.

- Přeneste kolonku do nové mikrozkumavky a přidejte 50 µl elučního roztoku BE. Inkubujte 1 minutu při pokojové teplotě.

- Centrifugujte 1 minutu při 14 000 x g.

- Odstraňte kolonku a zavřete víčko mikrozkumavky. Genomová DNA je nyní připravena pro různé aplikace.

- Změřte koncentraci vyizolované DNA na Spektrofotometru.

Izolační kit UltraClean™ Blood Spin DNA

- proteináza K

- roztok B1 – lyzační

- roztok B2 – ethanol

- roztok B3 – promývací

- roztok B4 – promývací

- roztok B5 – eluční

kolonky ve 2 ml mikrozkumavkách

- mikrozkumavky o objemu 2 ml

Postup izolace DNA:

Po celou dobu používejte ochranné rukavice!

- Do připravených mikrozkumavek napipetujte 400 µl roztoku TD1 (B1) a 20 µl proteinázy K.

- Stěrovku vložte do označené mikrozkumavky a sterilními nůžkami odstřihněte štěteček.

- Mikrozkumavky vložíme do termotřepačky (Biosan) vytemperované na 56°C. Nastavte třepání na 600 rpm a inkubujte 20 min. Poté mikrozkumavky krátce stočte na centrifuze.

- Sterilní pinzetou vyjměte štěteček a vyhoďte. Ke každému lyzátu přidejte 400 µl roztoku B2. Jemně zvortexujte a zcentrifugujte.

- Přeneste veškerý obsah mikrozkumavky do kolonky.

- Centrifugujte 1 min při 13 000 x g.

- Přendejte kolonku do nové mikrozkumavky.

- Do kolonky přidejte 500 µl roztoku B3.

- Centrifugujte 30 sekund při 13 000 x g.

- Vyjměte kolonku z mikrozkumvaky, obsah mikrozkumavky vylijte do odpadu a vraťte do ní kolonku.

- Do kolonky přidejte 500 µl roztoku B4.

- Centrifugujte 30 sekund při 13 000 x g .

- Vyjměte kolonku z mikrozkumavky, obsah mikrozkumavky vylijte do odpadu a vraťte do ní kolonku.

- Znovu centrifugujte 30 sekund při 13 000 x g.

- Opatrně vyjměte kolonku a přeneste ji do nové mikrozkumavky, aniž byste se dotkli roztoku B4 na dně původní mikrozkumavky.

- Roztok B5 inkubujte asi 5 minut na vodní lázni (termotřepačce) při 65°C. do středu kolonky nepipetujte 100 µl roztoku B5 předehřátého na 65°C.

- Centrifugujte 1 min ři 13 000 x g.

- Odstraňte kolonku a zavřete víčko mikrozkumavky. Genomická DNA je nyní připravena pro různé aplikace.

- Izolace DNA pomocí paramagnetických částic

Jedna z metod izolace nukleových kyselin, která se více rozšířila, využívá tzv. (para)magnetické částice (MPs). MPs jsou částice o velikosti 5 nm–100 μm tvořené z kovového jádra, tím bývá nejčastěji gamma-Fe2O3 (maghemit) nebo Fe3O4 (magnetit), ale i například Au. Jádro obaluje vrstva, která má připravený specifický povrch. Ten lze upravit podle toho, jaké molekuly chceme z daného materiálu izolovat. Samotná velikost MPs se dá přizpůsobit podle toho, co izolujeme: 5–50 nm proteiny; 20–450 nm nukleové kyseliny, viry; 10–100 μm buňky. Princip izolace je založen na fyzikálně-chemických vlastnostech MPs. Ty reagují na vnější magnetické pole a jsou schopny navázat různé bioreaktivní molekuly, díky jejich afinitě k modifikovanému povrchu přímo z biologického materiálu.

Při samotné izolaci se pak MPs se přidají ke vzorku, kde na sebe naváží cílené molekuly. Modifikované MPs se následně přitáhnou magnetem ke stěně zkumavky a zbylý roztok s nenavázanými, jinak běžně interferujícími látkami, se odstraní. Následuje promývání a konečné uvolnění MPs i s navázanými molekulami do námi přidaného roztoku. Různým fyzikálně-chemickým krokem (denaturace) se oddělí navázané molekuly od MPs. Tím získáme cílené molekuly a můžeme s nimi dál pracovat.

Obsah kitu

Chemagic DNA Blood 100 Kit (firma CHEMAGEN)

- Magnetické kuličky (Magnetic Beads)

- Lyzační pufr (Lysis Buffer 1)

- DNA-vazebný pufr (DNA Binding Buffer 2)

- Promývací pufr (Wash Buffer 3)

- Promývací pufr (Wash Buffer 4)

- Promývací pufr (Wash Buffer 5)

- Eluční pufr (Elution Buffer 6), tj. 10 mM Tris-HCl pH 8.0 nebo lze použít TE pufr pH 8.0

Proteináza K (koncentrace 10 mg/ml)

Mikrozkumavky o objemu 2 ml

Upozornění

Při práci vždy používejte rukavice. Veškerý materiál v laboratoři nutno považovat jako potenciálně infekční. Vyhněte se kontaktu reagencií s kůží. V případě kontaktu potřísněné místo omyjte důkladně vodou. Vyvarujte se požití součástí kitu. Reagencie označené jako hořlavé musejí být drženy v dostatečné vzdálenosti od otevřeného plamene nebo ohně.

Odběr vzorku – viz. výše

Postup izolace DNA:

Po celou dobu používejte ochranné rukavice!

- Do 2 ml zkumavky napipetujte 100 ul PCR H2O 125 ul  Lysis Bufferu 1 a přidejte 20 ul proteinázy K.

- Stěrovku vložte do připravené a označené 2 ml zkumavky a sterilními nůžkami odstřihněte štěteček – stříhejte zhruba 0,5 cm nad štětečkem.

- Zkumavku vložte do termo třepačky vytemperované na 56°C. Nastavte třepání na 600 rpm. Inkubujte 20 minut. Poté zkumavku krátce stočte na centrifuze.

- Sterilní pinzetou vyjměte štěteček a vyhoďte. K lyzátu přidejte 360 ul Binding Bufferu. Jemně zvortexujte.

- Ke vzorku přidejte 14 ul magnetických kuliček řádně promíchaných! Několikrát propipetujte  a nechte inkubovat 5 minut při pokojové teplotě.

- Zkumavky umistěte do magnetického stojánku a nechte bez hýbání stát 2 minuty.

- Aniž byste se zkumavkou pohnuly je otevřete a opatrně pipetou odsajte supernatant.

- Ke kuličkám přidejte 600 ul Wash Bufferu 3, několikrát propipetujte a umístěte do magnetického stojánku na 1 minutu.

- Odsajte supernatant a přidejte 600 ul Wash Bufferu 4, několikrát propipetujte a umístěte do magnetického stojánku na 1 minutu.

- Nechte zkumavky stát v magnetickém stojánku a odpipetujte supernatant. Opatrně po stěně zkumavky připipetujte 1000 ul Wash Bufferu 5. Nepromíchávejte!!! Nechte stát v magnetickém stojánku přesně 90 sekund a důkladně odsajte supernatant.

- K promytým magnetickým kuličkám přidejte 50 ul Ellution Bufferu 6. Několikrát promíchejte pipetou.

- Zkumavky nechte inkubovat 10 minut v termotřepačce  při teplotě 55°C a otáčkách 600 rpm.

- Zkumavky krátce stočte a vložte do magnetického stojánku na 2 minuty. Supernatant obsahující DNA odpipetujte do čistých zkumavek (1,5 ml) a stočte na centrifuze při maximálních otáčkách 6 minut. Supernatant odpipetujte do čistých šroubovacích zkumavek.

- Změřte koncentraci vyizolované DNA na Spektrofotometru.