Moderní metody buněčné biologie 2013

Úkol č.1 - Stanovení počtu a viability buněk

Připravená buněčná linie byla kultivována na 40 mm kultivačních miskách v inkubátoru při teplotě …….., vlhkosti 95% a …........... Počet buněk a jejich viabilita byly stanoveny pomocí přístroje CASY.

Princip detekce:

Princip měření je založen na základě ………………………………….......................................

Vzorky :

Buněčná linie (doplňte):………….

1. ……………….

2. ……………….

Čas: ………

Postup:

- Popsat zkumavky pro sběr vzorků.

- Sebrat medium do příslušných zkumavek.

- Přidat 1 ml PBS/EDTA do každé misky, sebrat do zkumavky.

- Buňky uvolnit trypsinem (800 l, cca 3 min).

- Neutralizace trypsinu pomocí média ze zkumavek.

- Oplach misek cca 1ml PBS.

- Vzorky zcentrifugovat (200 g/5 min).

- Odsát supernatant.

- Peletu důkladně resuspendovat v 1ml PBS.

- Přidat ještě 2 x 1 ml PBS.

- 20 l suspenze buněk odkápnout do kyvetky s 10 ml hemasolu.

- Otáčením kyvetu promíchat.

- Spočítat buňky v kyvetě na počítači částic CASY v příslušném programu pro naši buněčnou linii.

- CASY proměří i viabilitu a další parametry.

- Výsledky zapsat do tabulky

Výsledky:

| buněčná linie | vzorek | počet živých buněk/ml | počet živých buněk |
| --- | --- | --- | --- |

| buněčná linie | vzorek | viabilita | agregace | velikost | objem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Závěr:

……………………………………………………………………………………………….

Úkol č.2 - Detekce lipidových dropletů v cytoplasmě buněk pomocí Nile Red

Lipidové droplety (LD) jsou malé tukové kapénky uvnitř buňky. Tyto částice jsou syntetizovány na endoplasmatickém retikulu a jsou tvořeny monovrstvou fosfolipidů, která uvnitř obsahuje neutrální lipidy (triacylglyceroly, estery cholesterolu) jako zdroj energie a signálních molekul pro buňky. S LD jsou spojeny i některé specifické proteiny. LD mají důležitou funkci v udržení lipidové homeostázy, lipidovém metabolismu a vnitrobuněčném signálování. Lipidy uložené v LD jsou hydrolyzovány a mohou být využity pro β-oxidaci, syntézu membrán, modifikaci proteinů či tvorbu signálních molekul a jiných lipidových produktů. Zvýšená akumulace LD byla detekována v zánětlivých a nádorových buňkách.

Princip detekce:

Lipidové droplety jsou detekovány pomocí ……………………… (FACS VERSE) s využitím Nilské červeně - Nile Red (9-diethylamino-5H-benzo(alpha)phenoxazine-5-one). Jedná se o selektivní fluorescenční barvu, která barví vnitrobuněčné lipidové kapénky červeně. S rostoucím množstvím lipidových kapének se ………….fluorescence.

Vzorky :

Buněčná linie (doplňte):………….

1. ……………….

2. ……………….

Čas: ………

Postup:

- Vzorky opláchnout PBS/EDTA, rozvolnit a uvolnit trypsinem. Vzorky zcentrifugovat (200 g/5 min) a spočítat na přístroji CASY.

- Vzorek centrifugovat (200 g, 5 min).

- Odsát supernatant.

- Přidat 3 ml PBS, opět centrifugovat (200g, 5min).

- Supernatant odsát.

- Poté přidat 450µl PBS a 50µl zředěné barvy Nile Red (ředění: 1l do 1 ml , tzn. ředění ……………..).

- Barvené buňky inkubovat 5 min ve tmě při ……………. teplotě a následně změřit fluorescenci pomocí FACS VERSE.

- Analyzovat posun mediánu ovlivněných buněk ve srovnání s kontrolou v Nile Red Blue 527/32 kanálu.

Výsledky:

| buněčná linie | vzorek | medián |
| --- | --- | --- |

Závěr:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Otázky a úkoly:

- Jaké parametry lze měřit pomocí počítače částic CASY? Uveďte alespoň 3.

…………………………………………………………………………………….

- Jak se rozeznají mrtvé a živé buňky pomocí „dye exclussion assay“?

……………………………………………………………………………………..

- Co je a co lze měřit pomocí Nile Red?

……………………………………………………………………………………..