# Stanovení ALT (Alaninaminotransferáza) v séru člověka

Teorie: Aminotransferázy jsou enzymy usnadňující přeměnu jedné aminokyseliny v jinou. Tím pomáhají udržovat vyvážený přísun aminokyselinových jednotek potřebných pro syntézu bílkovin. Zvýšená aktivita alaninaminotransferázy je významným indikátorem aktivity jater, srdce a kosterního svalstva.

V praxi jsou transaminázy látky tělu vlastní, které se obvykle nacházejí v buňkách. ALT transamináza je obsažena převážně v buňkách jater, srdce, kosterních svalů, ledvin, mozku a v červených krvinkách Po jejich rozpadu přecházejí do krevního séra. Zvýšená hodnota ALT znamená tedy zvýšený rozpad buněk v těchto oblastech.

Norma: 0,06 – 0,14 ukat/l

Hraniční hodnota: 0,42 ukat/l

- Úkol: Stanovit ALT v séru člověka

Pomůcky: stojánek na eppenndorfky

nastavitelné pipety

termolázeň  na 37oC

ELISA-reader s filtrem o vlnové délce 340 nm

Princip metody: alaninaminotransferáza (L-alanin: 2-oxoglutarátaminotransferasa E.C.2.6.1.2) katalyzuje reakci mezi L-alaninem a 2-oxoglutarátem, které převádí na L-glutamát a pyrohroznan, Stanovení je založeno na měření absorbance hydrazonů kysein 2-oxoglutarové a pyrohroznové v alkalickém  prostředí. Hydrazon kyseliny pyrohroznové má vyšší absorbanci.

L-alanin + oxoglutarát  pyruvát + L-glutamát

Pyruvát + NADH + H+  laktát + NAD+

Katalytická koncentrace ALT je úměrná poklesu absorbance při 340 nm.

## Činidla

1. Enzym: NADH

LD  2,5 kat

NADH  21,6 mol/lahvičku

2. Startér

2-oxoglutarát 180 mmol/l

Azid sodný 0,1 %

3. Pufr – substrát

Tris 120 mmol/l

L-alanin 800 mmol/l

Azid sodný 0,1 %

4. Aktivátor

Pyridoxal-5-fosfát 6 mol/tabletu

Složení inkubační směsi

Trisový pufr, pH 7,2 (37 °C): 100 mmol/l

L-alanin: 660 mmol/l

Laktátdehydrogenáza (LD):  25 kat/l

NADH:  180 mol/l

2-oxoglutarát: 15 mmol/l

Pyridoxal-5-fosfát: 100 mol/l

Objemový poměr sérum/inkubační směs: 1/12

## Kalibrace

BIO-LA-TEST LYONORM KALIBRÁTOR, kat. č. 10003200 (1,36 kat/l)

## Příprava pracovního roztoku

Obsah lahvičky s činidlem 1 se rozpustí ve 100 ml roztoku činidla 3. Po rozpuštění se přidají 2 tablety činidla 4.

## Postup analýzy

Vzorky: nehemolytické sérum, heparinizovaná nebo EDTA plazma

Vlnová délka: 340 nm

Kyveta: 1 cm

Teplota: 37 °C

| pracovní roztok | 100 l |  |
| --- | --- | --- |
| sérum | 10 l |  |
| promíchá se a inkubuje 10 minut při 37 °C a přidá se: |  |  |
| činidlo 2 | 10 l |  |

Promíchá se, inkubuje se 2 minuty při 37 °C a měří se absorbance v 1 minutových intervalech nejméně po dobu 3 minut. Vypočte se průměrná změna absorbance za 1 min (A).

## Výpočet

ALT (kat/l)= (A) x 31,7