# PrepFiler® BTA Forensic DNA Extraction kit

# Izolační protokol

## Reagencie:

PrepFiler® BTA Forensic DNA Lysis Buffer

- M roztok DL-Dithiothreitolu (DTT)

Proteináza K

PrepFiler® Lysis Buffer

Prepfiler® Magnetic Particles

Isopropanol

Prepfiler® Wash Buffers A a B

Prepfiler® Elution Buffer

## Spotřební plastik:

2 ml zkumavky se šroubovacím uzávěrem

1,5 ml zkumavky

## Laboratorní vybavení:

Pipety

Špičky s filtrem

Vortex

Mikrocentrifuga

Thermoshaker

16ti jakmový magnetický stojan

## Před izolací:

- Inkubujte magnetické částice 37ºC po dobu deseti minut, rozsuspendujte a před použitím zkumavku obraťte tam a zpět

- Pokud se v PrepFiler® BTA Forensic DNA Lysis Buffer objeví sraženiny, inkubujte při 37ºC po dobu patnácti minut a krátce zvortexujte

- Do Prepfiler® Wash Buffer A přidejte 93 ml 95% etanolu a označte na lahvičce

- Do Prepfiler® Wash Buffer B přidejte 19, 5 ml 95% etanolu a označte na lahvičce

Použitelnost pufrů je 6 měsíců od data ředění.

## Postup izolace

- Zhřejte thermoshaker na 56 ºC

- Do zkumavky nasypte 100 mg kostního prášku.

- Připravte lyzační směs dle návodu a zvortexujte.

| Komponenta | Objem (1 reakce) |
| --- | --- |
| PrepFiler® BTA Lysis Buffer | 220 μl |
| 1.0 M DTT | 3 μl |
| Proteináza K | 7 μl |

- Přidejte lyzační pufr ke vzorku.

- Pečlivě uzavřete a 5 vteřin centrifugujte, poté velmi jemně zvortexujte.

- Umístěte do thermoshakeru a při 56 ºC a 1100 rpm inkubujte 24 hodin.

- Nechte zchladnout zkumavky se vzorky na pokojovou teplotu a centrifugujte 90 vteřin na 10 000g. Poté lyzát bez sedimentu přemístěte do čisté mikrozkumavky.

Lyzát lze po tomto kroku uchovat dobu jednoho týdne při -80 °C.

- Přidejte 300 μl PrepFiler® Lysis Buffer k lyzátu, krátce vortextuje.

- Zvortexujte Prepfiler® Magnetic Particles. Správnou rozsuspendaci si ověřte otočením zkumavky.

- Napipetujte 15 μl magnetických částic do lyzátu, uzavřete zkumavku, a velmi pomalu vortexujte (500 – 1200 rpm) po dobu deseti sekund. Krátce centrifugujte.

- Přidejte 300 μl izopropanolu (99,5% , čistota molecular biology grade), velmi pomalu vortexujte (500 – 1200 rpm) po dobu deseti sekund. Krátce centrifugujte.

- Umístěte do thermoshakeru a při pokojové teplotě a 700 rpm inkubujte deset minut.

- Pokud nějaké částice ulpěly na stěnách zkumavky, spláchněte je do lyzátu.

- Vortexujte 10 sekund vzorek na maximum.

- Umístěte zkumavky se vzorky do magnetického stojanu a deset minut nechte nasedat magnetické částice.

- Odsajte všechnu vodnou fázi.

- Promývejte

| Prepfiler® Wash Buffer A | Prepfiler® Wash Buffers A | Prepfiler® Wash Buffers B |
| --- | --- | --- |
| 600 μl | 300 μl | 300 μl |

- Zavřete zkumavky a vyndejte z magnetického stojánku.

- Vortexujte 15 sekund a poté krátce centrifugujte.

- Umístěte do magnetického stojánku na 1 minutu

- Odsajte všechnu vodnou fázi.

- Krátce centrifugujte a umístěte opět zkumavku do stojánku. Nízkoobjemovou pipetou odsajte zbytek tekutiny.

- Pokud je stále přítomno reziduum tekutiny, umístěte zkumavku do magnetického stojanu, otevřete víčko a nechce vysušit.

- Zahřejte thermoshaker na 70 ºC.

Přidejte 50 μl Prepfiler® Elution Buffer a vortexujte na maximum dokud se pelet nerozsuspenduje.

- Umístěte do thermoshakeru a při 70 ºC a 900 rpm inkubujte po dobu deseti minut.

- Vortexujte na maximum dokud se magnetické částice zcela nezmizí ze stěn zkumavky.

- Umístěte do magnetického stojánku, dokud se všechny magnetické částice nenalepí na stěnu.

- Odsajte pipetou veškerou tekutinu, která obsahuje izolát do přichystané mikrozkumavky.

- Uchováváme při -20 ºC