|  | Jednoduchý model zpevnění materiálu dislokačními reakcemi |
| --- | --- |

Plastická deformace je často způsobena pohybem dislokací. Všechny překážky pro pohyb dislokací přispívají ke zvýšení meze kluzu materiálu. Jedna možnost, jak může taková překážka vzniknout, je interakce mezi pohyblivou dislokací a jinou dislokací, ležící na jiné krystalografické rovině. Tomuto typu zpevnění se říká zpevnění dislokačním lesem (forest hardening).

1. Překonání jedné dislokace

Obrázek 1.

Počáteční konfigurace (obr. 1):

- CD : dislokace s Burgersovým vektorem b1, pohybující se skluzem v rovině P1, rovnoběžná s průsečnicí P1 a P2.

- AB : dislokace s Burgersovým vektorem b2, ležící v rovině P2.

- Konfigurace je symetrická, tj. A0=B0 a C0=D0

- Obě dislokace jsou stejného typu, tj. b1=b2=b

- Dislokace jsou uchyceny v bodech A, B, C a D a tyto body se nepohybují.

- Načrtněte schematicky rovnovážnou konfiguraci obou dislokací bez přítomnosti vnějšího napětí v případě, že se dislokace odpuzují.

- Popište rovnovážnou konfiguraci obou dislokací bez přítomnosti vnějšího napětí v případě, že se dislokace přitahují. Předpokládejte pro jednoduchost, že b1+b2=b.

- Ověřte, že interakce mezi dislokacemi je přitažlivá pro b1⋅b2<0  a odpudivá pro  b1⋅b2>0, v případě skluzu v mřížce kubické prostorově centrované: P1 = 101, P2 = 101, b1=a2111 nebo a2111, b2=a2111 nebo a2111. Popište rovnovážnou konfiguraci obou dislokací pro případ přitažlivé interakce.

- V následujícím se omezíme jen na případ studovaný v bodě 2), tj. b1⋅b2<0 a b1+b2=b. Nyní aplikujeme skluzové napětí  v rovině  P1 (v rovině P2 je skluzové napětí stále 0). Jak se konfigurace dislokací změní?

- Napište rovnice popisující rovnováhu v bodu, kde se stýkají 3 dislokace a vyjádřete  (1, ). Vykreslete  (1) pro různé hodnoty . Jakým způsobem a pro jaké napětí F překoná dislokace CD dislokaci AB ?

- Vykreslete F ().

2. Překonání série rovnoběžných dislokací

Obrázek 2.

Počáteční konfigurace viz obr. 2.

- Popište rovnovážnou konfiguraci dislokací bez přítomnosti vnějšího napětí.

- Nyní aplikujeme skluzové napětí  v rovině  P1 (v rovině P2 je skluzové napětí stále 0) Načrtněte rovnovážnou konfiguraci dislokací. Vyjádřete  (1, ).

- Hodnoty F , které jsou nezbytné pro překonání překážky, jsou uvedeny v tabulce I. Diskutujte.

| d/l  [°] | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | 18.3 | 0.44 | 0.16 |
| 15 |  | 3.6 | 0.37 | 0.15 |
| 25 |  | 1.7 | 0.32 | 0.14 |
| 35 |  | 1.0 | 0.29 | 0.13 |
| 45 |  | 0.69 | 0.25 | 0.12 |
| 55 |  | 0.52 | 0.23 | 0.11 |
| 65 | 1.34 | 0.41 | 0.20 | 0.10 |
| 75 | 0.70 | 0.34 | 0.17 | 0.08 |
| 85 | 0.42 | 0.21 | 0.10 | 0.05 |

Tabulka I. Hodnoty τF2Gbd.