|  | Mechanismus dvojčatění u fcc materiálů. Modely parciálních dislokací. |
| --- | --- |

DVOJČATĚNÍ

Mřížka krychlová plošně centrovaná :

- najděte Millerovy indexy znázorněné krystalografické roviny

- najděte stopy všech rovin, které mohou sloužit jako roviny dvojčatění, a které jsou kolmé na znázorněnou rovinu (v fcc mřížce jsou jako roviny dvojčatění pozorovány výhradně roviny {111}

- natočte průsvitku do pozice dvojčete vzhledem k papíru pro rovinu dvojčatění 111

- navrhněte mikrosokopický mechanismus dvojčatění

- najděte společnou vícenásobnou mřížku a určete její stupeň

PARCIÁLNÍ  DISLOKACE  A  VRSTEVNÉ CHYBY

- postavte několik vrstev mřížky fcc

- identifikujte všechny viditelné roviny a výrazné směry

- najděte směry <100>

- přidejte několik vrstev v pozici dvojčete

- postavte 3 vrstvy mřížky fcc. Vytvořte hranovou dislokace ve 3. vrstvě.

- pohybujte dislokací skluzovým pohybem. Vytvořte přitom Shockleyho parciální dislokace a vrstevnou chybu

- vytvořte a přemisťujte 60° dislokaci.

  - postavte několik vrstev struktury Ni3Al; Ni = bílé koule, Al = modré koule

  - co můžete usoudit o energetické bilanci mezi vazbami Al-Al a Ni-Al?

  - vytvořte superdislokaci rozštěpenou na 4 Shockleyho parciální dislokace a identifikujte plošné poruchy

  - postavte dvě poruchy, které se vyskytují v materiálu za nízkých teplot, před anomálií skluzového napětí: SESF (superlattice extrinsic stacking fault) a SISF (... intrinsic ...) jsou plošné poruchy ohraničené dvěma částečnými superdislokacemi o b = 1/3 <112>