Praktické úlohy vodního hospodářství

Postup pro zpracování Cvičení 10

Základní manuál pro využití programu Hydrologic Toolbox vyvinutého USGS k separaci hydrogramu

Ústav geologických věd

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Brno, 2024

Obsah

Stažení programu	3

Spuštění programu	4

Načtení dat – průtoky	5

Stažení dat pro separaci podzemního odtoku	6

Výběr stanice	7

Data ke stažení	7

Úprava dat v Excelu	7

Načtení dat v programu Hydrologic Toolbox	12

Trend ve vývoji průtoků	15

Time-Series Tool – Graph	15

Cvičné příklady a manuály k programu	19

Separace podzemního odtoku programem PART	20

Informace k ploše povodí	22

Zpracování výsledků separace podzemního odtoku v programu Excel	23

Sestavení grafu pro celkový průtok a podzemní odtok	25

Specifický podzemní odtok (SPO) – měsíční hodnoty	26

Vliv odběrů a vypouštění vod v povodí Pitkovického potoka na SPO	27

Zhodnocení přírodních zdrojů v povodí Pitkovického potoka	27

# Stažení programu

https://www.sciencebase.gov/catalog/item/6197980bd34eb622f692b481

# Spuštění programu

Rozbalit ZIP, program se neinstaluje, spouští se souborem USGS Hydrologic Toolbox. Zástupce (Shortcut)

Zavřít nabídku spouštění projektu

## Načtení dat – průtoky

# Stažení dat pro separaci podzemního odtoku

– ISVS VODA – Datové řady – Množství povrchových vod

## Výběr stanice

## Data ke stažení

## Úprava dat v Excelu

Rozbalit soubor a otevřít v Excelu – smazat prázdné řádky

vstoupit do prvního sloupce a zvolit menu Data – Text do sloupců

Zvolit oddělovač sloupců

Odstranit první dva sloupce A, B

Odstranění prázdných řádků

Ctr-shift+šipka dolů – nalezení prvního prázdného řádku – pravým – odstranit a tak dále, potom uložit změny

Převod průtoku v m3/s do kubických stop za sekundu (CFS)

Vynásobit sloupec s průtoky 35.3146667

Zkopírovat sloupec s průtoky v cfs a nahradit jím sloupec D – vložit jinak – jako hodnoty

Smazat sloupec E a uložit

Excel zavřít

Načtení dat v programu Hydrologic Toolbox – menu Data – Open – ReadData With Script - Ok

Nastavit oddělovač sloupců (může jich být i více např ,/)

Menu Data Mapping – přiřazení datumu k jednotlivým sloupcům a název vodního toku (Location) – načtení dat (Read data)

Potvrdit Ok

Trend ve vývoji průtoků -Mann-Kendall test

## Time-Series Tool – Graph

Výběr dat

Zvolit typ grafu

Time-Series Tool – trend

Výběr datové řady

výběr časových úseků, které budou hodnoceny (n-denní série) – možnost určit základní statistiku, trend..

Kenplv <0,05 indikuje statisticky významný trend, Kenslp – směr a intezita trendu (záporná hodnota značí poklesový trend)

Cvičné příklady a manuály k programu

Ve složce docs stažené spolu s programem – složka tutorials

# Separace podzemního odtoku programem PART

Spuštění výběr dat k analýze

- Drainage Area – vložení plochy povodí – informace ke stanici ČHMÚ – převedení na čtvereční míle – vynásobení 0.386102

- Examine Data - prohlídka úplnosti časových řad

- Test Output – nastavení místa ukládání výstupních souborů

- Base output filename - název výstupních souborů

- Run Base-Flow spearation Program(s) – spuštění separace podzemního odtoku

- Display graph - možnost prohlídky dat

Informace k ploše povodí

Uvedeny k jednotlivým stanicím

# Zpracování výsledků separace podzemního odtoku v programu Excel

Otevřít výstupní *.*csv soubory – např. denní hodnoty podzemního odtoku

Vybrat první sloupec – menu Data – Text do sloupců

Uložit jako xlsx soubor jinak se uloží jako csv a zmizí všechno formátování, grafy a vzorce.

K výsledkům je doplněn popis v češtině

Převod na metrickou soustavu jednotek

v zeleném poli jsou uvedeny koeficienty pro přepočet

palce jsou palce za den v doplnění podzemních vod – převod na m/s (hodnota v palcích*0,0254/86400)

## Sestavení grafu pro celkový průtok a podzemní odtok

- Plošný graf

- Možnosti osy – max. průtok 0,2 l/s, aby vyniknul podzemní odtok

- Podzemní odtok pod řadu s celkovým průtokem – aby nebyl překryt celkovým průtokem

- Ohraničit černou linkou podzemní odtok

## Specifický podzemní odtok (SPO) – měsíční hodnoty

- Využijte separace podzemního odtoku provedené pro jednotlivé měsíce

- Upravte Excel stejně jako prve pro denní hodnoty

- Podzemní odtok * 1000/plocha povodí = specifický podzemní odtok (l/s/km2)

- Stanovte průměr a medián SPO

- Vytvořte histogram četnosti výskytu určitého podílu podzemního odtoku na celkovém průtoku (použijte sloupce s údaji datum a BFP) a vyberte následující typ grafu

- Sestavte graf ukazující vývoj SPO

## Vliv odběrů a vypouštění vod v povodí Pitkovického potoka na SPO

Porovnejte měsíční průtoky naměřené a přirozené (ČHMÚ)

- Sestavte graf ukazující na rozdíly mezi naměřeným průměrným měsíčním průtokem a průtokem optimalizovaným na přirozený měsíční průměrný průtok

# Zhodnocení přírodních zdrojů v povodí Pitkovického potoka